- Составитель  В.К. Деркаченко

- СЛОВАРЬ  (DICTIONARY)  ТЕРМИНЫ И АББРЕВИАТУРЫ

Раздел 1.  Числовые обозначения

1G – аналоговая сотовая связь – мобильная связь первого поколения (с 1982г).

1К – 1) базовый формат разрешения кинокадра в широкоформатном цифровом HD-кино, равный 1024×540 пикселов, соотношение сторон 17:9; 2) формат разрешения кинокадра в цифровом SD-кино, равный 1024×778 пикселов, соотношение сторон 4:3, близок к компьютерному формату XGA.

2D – обозначение двухмерного пространства. Применяется при описании видеоэффектов, осуществляемых в пространстве одной плоскости.

2D+Z – формат стереоскопического телевидения, в котором к обычному 2D изображению добавляется информация об удалённости каждого пиксела от наблюдателя Z-координата. Дополнительная координата характеризует объёмность изображения. Поток видеоданных с добавлением новой координаты возрастает примерно на 25-30%.

2G – цифровая сотовая связь – система сотовой связи на основе базового стандарта GSM для мобильной связи 2 поколения (с 1991г). На данный стандарт приходится свыше 80% мирового рынка мобильной связи. Частотные диапазоны: GSM-900 (890-960 МГц), GSM-1800 (1710-1880 МГц). Скорость передачи данных не выше 9,6 кбит/с, поддерживает передачу коротких сообщений – SMS.

2К – 1) формат разрешения кинокадра в широкоформатном цифровом HD-кино, равный 2048×1080 пикселов (соотношение сторон 17:9), близкий к базовому формату HDTV; 2) формат разрешения кинокадра в цифровом SD-кино, равный 2048×1556 пикселов (соотношение сторон 4:3), близкий по разрешению к комьютерному формату QXGA и к 35-мм киноплёнке.

2.1 channel audio – цифровой трёхканальный стереофонический звук. Система содержит три громкоговорителя: левый, правый и дополнительный низкочастотный – сабвуфер.

2.5G –проект реализации услуг мобильного телевидения на основе стандарта пакетной передачи данных в сетях мобильной радиосвязи (GPRS). Максимальная скорость передачи данных зафиксирована на уровне 56 кбит/с.

2.75G – проект реализации услуг мобильного телевидения на основе улучшенного стандарта пакетной передачи данных (EDGE), позволяет повысить скорость передачи в 3 раза, обеспечивает ускоренный доступ в Интернет (внедряется с 2003г).

3D – обозначение трёхмерного пространства. Применяется при описании видеоэффектов, осуществляемых в воображаемом трёхмерном пространстве. 3D Studio Max – самый популярный комплекс моделирования, визуализации и анимации 3D-объектов.

3DTV – обозначение системы стереоскопического трёхмерного телевидения.

3G – широкополосная цифровая сотовая связь. Обозначение стандарта мобильной связи третьего поколения (UMTS) – видеотелефонии, позволяющей не только слышать собеседника, но и видеть его изображение в реальном времени. UMTS использует спектр частот GSM-2100 (1885-2200 Мгц). Скорость обмена данных в 3G может достигать 2 Мбит/с.

3GPP – одна из разновидностей МР4 Video. Стандарт широко используется в «камерофонах» с возможностью записи видео.

3К – формат разрешения кинокадра в цифровом HD-кино, равный 3072×1620 пикселов.

3Pack Box – новый вид упаковки медиа носителей, который может быть использован для всех форматов дисков (CD, DVD, Blu-Ray). Крепление диска осуществляется с помощью картонного трея определённой конфигурации, а не из пластика, как в стандартной упаковке DigiPack.

3,375 Мгц  –  базовая (основная) частота дискретизации цифрового видеосигнала.

3.5G – стандарт промежуточного этапа мобильной связи HSDPA.

3.75G – стандарт промежуточного этапа мобильной связи HSUPA.

4:0:0 – монохромный видеоформат, используемый преимущественно для ключевых сигналов в студиях подготовки видеопрограмм, при котором сигнал яркости передается с частотой 13,5 Мгц, а цветоразностные сигналы отсутствуют.

4:1:1 – структура дискретизации цифрового видеосигнала, при котором сигнал яркости передается с частотой 13,5 Мгц, а цветоразностные – с частотой 3,375 Мгц.

4:2:0 – структура дискретизации цифрового видеосигнала, при котором сигнал яркости передается с частотой 13,5 Мгц, а цветоразностные – с частотой 6,75 Мгц, но черезстрочно.

4:2:2 – структура дискретизации цифрового видеосигнала, при котором сигнал яркости передается с частотой 13,5 Мгц, а цветоразностные – с частотой 6,75 Мгц (3,375×2).

4:4:4 – структура дискретизации цифрового цветоразностного видеосигнала, при котором все его составляющие – сигнал яркости и цветоразностные передаются с частотой 13,5 Мгц.

4:4:4:4 – структура дискретизации цифрового компонентного видеосигнала, при котором сигнал яркости и каждый из компонентных сигналов цветности RGB (красный-зелёный-синий) передаются с частотой 13,5 Мгц (3,375×4).

4CIF – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 704×576 пикселов, соотношение сторон 5:4.

4D – обозначение формата демонстрации фильмов в специально оборудованных кинозалах, в которых зрители, помимо объёмного (3D) изображения, испытывают дополнительные физические ощущения (наклоны, покачивания, центробежную силу и др.). Эффект подобного воздействия создаёт специальное оборудование, встроенное в кресла установленые на динамической платформе.

4G (3GPP) – телекоммуникационная технология передачи информации по широкополосным интерактивным сетям мобильной связи посредством многостанционного доступа с кодовым разделением. Максимизирует спектральную эффективность, позволяет скачивать данные со скоростью 100 Мбит/с и загружать со скоростью 50 Мбит/с. Стандарты WiFi и WiMAX.

4К – формат разрешения кинокадра в цифровом HD-кино, равный 4096×2160 пикселов (соотношение сторон 17:9); 2) формат разрешения кинокадра в цифровом SD-кино, равный 4096×3112 пикселов (соотношение сторон 4:3), близкий по разрешению к компьютерному формату HXGA и эквивалентный 65-мм киноплёнке.

5D – 1) Дальнейшее развитие предшествующего формата (4D), при котором люди получают дополнительные ощущения виртуальной реальности фильма: дуновения воздуха, воздействие тумана или капель дождя, разнообразные запахи, а также иные эффекты, повышающие психофизиологическое воздействие на зрителей.

2) Новая многоэкранная система для кинотеатров, разработанная компанией Sharp и получившая название Fantasy Room. Анонсирована в 2011 году, представляет собой огромный телевизор, охватывающий зрителя с пяти сторон. Экраны системы, расположены впереди, по бокам, сверху и снизу зрителя. Они составлены из 156 жидкокристаллических 60-дюймовых дисплеев PN-V601. Картина, создаваемая внутри этой системы, буквально поражает воображение зрителя. Синхронизирует работу всех дисплеев специализированная система, позволяющая получить высококачественное целостное изображение.

5G – перспективная цифровая мультисервисная широкополосная сеть беспроводного радиодоступа, работающая в частотном диапазоне 5,25 – 5,35 ГГц.

5.1 channel audio – цифровой шестиканальный звук (круговой звук). Аналогично обозначению АС-3. Применяется в высококачественных цифровых системах звука, в телевидении высокой чёткости (ТВЧ) и DVD-Video. На выходе системы устанавливаются шесть громкоговорителей: центральный, передние левый и правый, боковые левый и правый, задний низкочастотный – сабвуфер. Сабвуфер передает не всю полосу звуковых частот, а только её крайнюю низкочастотную часть (примерно 0,1 звукового спектра), этим обусловлено обозначение системы – 5.1.

6.1 channel audio – формат пространственного звука. Отличается от предшествующей системы кругового звука (5.1 channel audio) наличием дополнительного тылового громкоговорителя позади слушателя. Наличие дополнительного канала улучшает локализацию звука.

7.1 channel audio – формат пространственного звука. Отличается от предшествующей системы кругового звука (6.1 channel audio) наличием двух громкоговорителей (левого и правого) позади слушателя, улучшающих эффект объёмности звучания.

8К – перспективный формат разрешения кинокадра для применения в цифровом кино с ультравысоким разрешением 8192×4320 пикселов.

9.1 channel audio – формат пространственного звука. Отличается от предшествующей системы кругового звука (7.1 channel audio) наличием двух дополнительных фронтальных динамиков эффектов и второго сабвуфера, улучшающего восприятие пользователем низкочастотных звуков.

10.1 channel audio – формат пространственного звука. Отличается от предшествующей системы кругового звука (9.1 channel audio) наличием….

12.1 channel audio – формат пространственного звука. Отличается от предшествующей системы кругового звука (10.1 channel audio) наличием….

16CIF – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1408×1152 пикселов, соотношение сторон 5:4.

24р, 25р, 30р  – обозначение наиболее распространенных режимов кадровой скорости протяжки ленты: кино (24 кадр/с) и видео (25 кадр/с – Европа; 30 кадр/с – США и Япония).

25-й кадр – 25th frame – метод «двадцать пятого кадра» основан на циклической вставке дополнительного кадра в видеопоток просматриваемого клипа. Вставка дополнительного кадра, не связанного напрямую с сюжетом фильма, воспринимается зрителем на уровне подсознания (подпороговое восприятие). Такое воздействие может оказывать определённое влияние на слабовольных людей с неустойчивой психикой, не обладающих собственными твёрдыми убеждениями. Эту цель и преследуют инициаторы скрытого внушения (пропаганды). Метод нередко применяется для ускоренного изучения иностранных языков, для рекламирования товаров и услуг, в политической агитации, для медикопсихологического воздействия (борьба с курением, алкоголизмом и др.).

«625» – научно-технический журнал, акцентированный на вопросах и проблемах телевизионной техники. Журнал основан в 1993 году.

720p – видеоформат высокой четкости (HD) с разрешением 1280×720 пикселов и прогрессивной (без чередования строк) развёрткой, соотношение сторон 16:9. Формат применяется в США.

1080i – видеоформат высокой четкости (HD) с разрешением 1920×1080 пикселов и чересстрочной развёрткой, соотношение сторон 16:9. Формат применяется в Европе.

1080р – видеоформат высокой четкости (HD) с разрешением 1920×1080 пикселов и прогрессивной развёрткой.

2000К – цветовая температура, соответствующая освещению от пламени свечи.

2800К – цветовая температура, получаемая при освещении объектов съёмки лампами накаливания с вольфрамовой нитью (приборы жёлтого света) или освещению неба на восходе и закате солнца.

3200К – цветовая температура, соответствующая типичным киносъёмочным галогенным лампам. Данный номинал цветовой температуры чаще всего оперативно устанавливается на камерах для баланса белого при съёмках внутри помещения («тёплый» свет).

4800К - цветовая температура по калориметрической шкале, принятая в современных системах цветного телевидения для белого цвета «В», имеющего тёплый с небольшой желтизной оттенок.

5650К – цветовая температура белого равноэнергетического цвета «Е». Такая цветовая температура получается при освещении объектов съёмки металло-галогенными лампами (приборы белого света) или солнечным полуденным светом. Данный номинал цветовой температуры (точнее: 5600К) чаще всего оперативно устанавливается на камерах для баланса белого при съёмках вне помещения.

6500К – цветовая температура по калориметрической шкале, принятая в современных системах цветного телевидения для белого цвета «С», имеющего слегка «холодный» оттенок.

7500К – цветовая температура дневного света с большой долей его рассеяния от чистого голубого неба. Цветовая температура плазменных светильников и прожекторов.

15000К – усреднённая цветовая температура голубого дневного неба.

25000К – цветовая температура полуденного неба в весенний погожий день без дымки.

________________________________________________________________________________

Раздел 2.  Русскоязычные термины и аббревиатуры

А

аббревиатура – аbbreviation – 1) сокращённое название, образованное по первым буквам слов: АТС, СНГ, ВМФ и т.д.; 2) знаки сокращения и упрощения письменной записи: ТВ-программа, МР3-плеер и др. Аббревиатуры подразделяют на: общепринятые, которые можно употреблять почти в любом тексте и любом издании, за небольшими исключениями; специальные, – понятные лицам с определенной подготовкой и принятые в спец.литературе или в спец.текстах; индивидуальные, – принятые только в данном издании и потому требующие непременной расшифровки либо по ходу изложения, либо в списке сокращений. При разумном употреблении аббревиатуры очень экономят время читателя и площадь печати.

аберрация – aberration – искажение изображения, возникающее вследствие особенностей построения оптической системы камеры. Аберрация проявляется чаще всего ближе к краям кадра в виде нарушений пропорциональности и резкости объектов, окраски контуров изображения.

абонент – subscriber – потребитель распространенного вида массовых услуг, например, пользователь компьютерной сети, абонент телефонной компании и др.

аватар, вхождение, воплощение – avatar – на форумах и блогах сети так называется картинка, выбранная участником сообщества в качестве собственного символа-портрета.

АВК – аудиовидеокомплекс – состоит из различного набора аудиовизуальной аппаратуры. Предназначается для учебных или презентационных целей, для оборудования ТВ центров, для контроля производственных процессов или охраняемых объектов и др.

АВП – аудиовизуальное произведение – audiovisual product – продукт творчества работников телевидения, кинематографии, любителей-полупрофессионалов. АВП, как правило, имеет продуманный сюжет или определенный идейный замысел.

автореверс – forcedreversing – автоматическое изменение направления движения ленты на обратное. Например, после окончания воспроизведения видеокассеты автоматически включается её перемотка к началу кассеты.

авторинг – аuthoring – процесс монтажа видеофильма, заключающийся в сборке воедино всего AV-материала: кодированного видео, аудиодорожек, графических файлов и субтитров, а также установление необходимых связей и переходов между различными фрагментами фильма в соответствии с творческим замыслом режиссёра. Полный цикл авторинга завершается подготовкой видеофильма к записи на DVD-диск, включая создание меню диска.

авторское право – intellectual property rights – закрепленное законодательством право собственности автора на свое произведение (литературное, музыкальное, художественное) или изобретение. Использование чужих произведений или изобретений в коммерческих целях без согласия автора считается нарушением авторских прав и преследуется по закону. Программы для ЭВМ и базы данных тоже охраняются авторским правом.

автотрекинг – auto tracking – автоматическая следящая система, поддерживающая правильное положение магнитной видеоголовки или лазерной головки относительно центра дорожки записи на носителе информации – ленте или диске. Позволяет установить оптимальное воспроизведение сигнала с видеодорожки. Применяется в видеомагнитофонах и аппаратах лазерной записи и воспроизведения звука и изображения.

автофокусировка – Auto Focus (AF) – устройство автоматической наводки на резкость в видеокамере.

адаптер – adapter – 1) согласующее устройство (устройство сопряжения, переходное устройство, приставка) для согласованного обмена информацией между каналами различного уровня или формата; 2) отдельный блок, предназначенный для обеспечения аппаратуры питающим напряжением необходимой величины, полученным в результате преобразования стандартного сетевого напряжения; 3) переходное резьбовое кольцо для крепления объектива на камере (при несовпадениях установочной резьбы); 4) звукосниматель в электропроигрывателе.

АИС – автоматизированная информационная система – computer-based adjustment.

АКБ – аккумуляторная батарея – rechargeable battery – группа однотипных аккумуляторов, соединённых электрически и конструктивно. Служит источником постоянного тока, применяемым для питания видеокамер и другой электро и электронной аппаратуры.

аккаунт – account – учётная запись, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе компьютерной системе. Эти сведения необходимы для идентификации пользователя при подключении к системе и учёта: имя пользователя, пароль или его аналог (например, биометрические данные). Учётная запись может содержать фотографии пользователя и некоторые дополнительные анкетные данные.

АКМ – абонентский кабельный модем – service cable modem – приставка к TV для работы в интерактивном режиме в абонентской сети iTV.

- АКТР – Ассоциация кабельного телевидения России, созданая в 1998 году. В состав ассоциации входит около 400 российских компаний и ряд компаний ближнего зарубежья.

- альфа-канал – alpha-channel – специальный линейный сигнал коммутации, задающий степень «прозрачности» изображения от 0 до 1. Альфа-канал используется при смешении растровых изображений. Он позволяет формировать на видеоизображении полупрозрачные титры и графику необходимой плотности, создавать полупрозрачные подложки в виде рисунков, стоп-кадров и однотонного фона.

- анаглифная сепарация ракурсов – один из очковых способов разделения стереопары. Стереоизображение формируется путем сложения канала R красногоцвета левого ракурса (для левого глаза) с каналами B и G сине-зелёного цвета правого ракурса (для правого глаза). Основной недостаток способа – плохая цветопередача и быстрая утомляемость глаз.

- анаморфирование – anamorphic – преднамеренное изменение изображения оптическим способом, подразумевающее различный масштаб преобразования в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Так, при анаморфировании из квадрата получается прямоугольник или ромб, а из круга – овал. Обычно анаморфирование осуществляется специальными оптическими системами – анаморфотными насадками. В кинематографе применяется анаморфирование изображения при съёмке и проекции широкоэкранного кино. При съёмке происходит сжатие по горизонтали, а при проекции – расширение.

анимация – animation – мультипликация, оживление неподвижного изображения.

антитуман – anti-fog effect – видеоэффект, позволяющий сделать контуры изображения более чёткими.

антиэлейсинг – anti-alasing – сглаживание изображения, устраняющее эффект ступенчатости границ.

АО – автоответчик – autoresponder – встроенное в телефон или присоединённое к телефону устройство, которое позволяет автоматически записывать входящие звонки в отсутствие абонента.

АОН – автоматический определитель номера телефона – Caller ID device.

АП – абонентский пункт – user station.

АПБ – аппаратно-программный блок – hardware-software unit.

апгрейд – upgrade – модернизация, наращивание системы, переход к новой версии, повышение технического уровня, замена комплектующих элементов.

АПД – 1) аппаратура передачи данных – data transmission equipment. В компьютерных сетях АПД непосредственно присоединяет компьютеры или локальные сети пользователя к линии связи, выполняя функцию пограничного оборудования. Примерами АПД являются модемы и терминальные адаптеры.; 2) автоматический податчик документов – automatic document feeder – применяется в многофункциональных устройствах (МФУ). Он необходим для более удобного копирования большого объёма деловой документации. АПД автоматизирует процесс сканирования оригиналов, существенно снижая при этом временные затраты на копирование двухсторонних документов.

апертура – aperture – действующее отверстие оптической системы. Короткофокусные объективы имеют большую апертуру, а длиннофокусные – малую апертуру. Чем больше апертура, тем выше разрешающая способность и светосила объектива.

апертурная коррекция – aperture adjustment – настройка резкости, подчеркивание границ изображения.

АПК – аппаратно-программный комплекс телевизионной студии – hardware-software complex.

АППК – Ассоциация правообладателей и поставщиков контента – Association of rights holders and content providers.

аппликация – applique – способ создания изображения посредством наложения (наклеивания, пришивания) на основу составных частей изображения из иного материала.

АРМ – автоматизированное рабочее место – computer-assisted workplace – программно-техническое комплекс, предназначенный для автоматизации управления технологическим оборудованием или какой-либо иной деятельности.

артефакты – artifacts – различного рода посторонние узоры, муары и искажения на изображении. Возникают при большой степени сжатия (компрессии) видеосигнала. Артефакты наиболее заметны на мелких деталях изображения и фрагментах с быстрым и сложным движением. Проявления артефактов весьма многообразны. Часто проявляются на изображении в виде квадратов, отличающихся по яркости и цвету от окружающих фрагментов.

АРУ – автоматическая регулировка усиления – automatic gain control – электронная схема, применяемая в радиотехнической аппаратуре для стабилизации выходного сигнала на заданном уровне при изменениях входного сигнала.

архив – archive – совокупность документальных материалов (данных) различного характера: рукописи, документы, кино, видео, аудио, фото и другое. Основная цель архивирования – это сохранение материала на длительный период. Архивные материалы обычно не требуют частого использования, но при необходимости могут быть востребованы для работы. При архивации часто применяют процесс сжатия информации с целью уменьшения её обёма для удобства хранения и транспортировки.

архитектоника – architectoic – общий эстетический план построения художественного произведения или фильма, объясняющий принципиальную взаимосвязь его частей.

АС – акустическая система – acoustic system.

АСБ – аппаратно-студийный блок – самостоятельная полнофункциональная технологическая единица телевизионного центра, предназначенная для формирования ТВ-программ или их фрагментов путем записи либо прямой передачи в эфир.

АСК – аппаратно-студийный комплекс – studio complex – комплекс аппаратуры и устройств, обеспечивающих обработку видео- и аудиоинформации, и объединённых в вещательную программу для передачи по каналам связи.

АСКИ-арт – ASCII-art (American Standard Codes of Information Interchange-artwork) – способ изображения сочетания определённых символов на моношироком экране компьютерного терминала или на выходе принтера. Для представления изображений ASCII-art пользователь использует клавиатуру ПК. На ней могут быть набраны: буквы, знаки препинания, цифры и прочие символы общепринятой таблицы символов текстового режима в последовательности согласно творческой фантазии пользователя. В целом на экране или распечатке принтера получается задуманное изображение.

аспект – asect – 1) точка зрения, одна из сторон данного явления или понятия; 2) в кино и видеотехнике – число, выражающее соотношение сторон кадра. Например, формат цифрового кино 2К размером 2048×1556 пикселов имеет аспект равный 1,316, что примерно соответствует соотношению сторон кадра в обычном плёночном кино 4:3.

асферическая линза – aspherical – линза оптического устройства, у которой одна или обе поверхности не являются сферическими, а имеют более сложную форму. Производство асферических линз позволило создать оптические схемы сверхширокоугольных объективов и качественных объективов с переменным фокусным расстоянием.

«аська» (жаргон) – программа ICQ (или её аналог – QIP) – самая популярная программа пользователей мобильной связью и Интернет. Программа обеспечивает почти мгновенную доставку нужному адресату сообщений, картинок, музыкальных фрагментов и иных файлов. Включив ICQ на телефоне или смартфоне можно поболтать с любым пользователем этой программы. При этом не важно с телефона он вышел в «аську» или с компьютера.

аттенюатор – attenuator – пассивное устройство, предназначенное для ослабления проходящего через него сигнала в заданное число раз с целью обеспечения оптимальной нагрузки у потребителя.

аудио – audio – сигнал, несущий информацию о звуке. Частотный диапазон воспринимаемого человеком звука составляет примерно от 16 Гц до 20 кГц.

аудиокодек – audio codec – аудио кодер/декодер – компьютерная программа или аппаратное средство, предназначенное для кодирования или декодирования аудиоданных.

Аудиокодек на программном уровне является специализированной компьютерной программой, который сжимает цифровые звуковые данные. Задача аудиокодека, как компрессора, заключается в предоставлении исходного аудиосигнала минимально возможным размером при сохранении заданного качества/точности. Благодаря сжатию уменьшается объём хранения аудиоданных, а также появляется возможность снизить полосу пропускания канала, по которому передаются аудиоданные.

Аудиокодек на аппаратном уровне обозначает отдельный прибор (например, звуковую карту), который кодирует и декодирует аналоговый звуковой сигнал в цифровой сигнал и наоборот при помощи схемных преобразователей.

аудит - audit – независимая проверка экспертами (аудиторами) финансовой деятельности субъекта хозяйствования. Аудит оценивает также предполагаемые операции по степени их риска, эффективности и т.д.

аудитория – 1) auditorium – помещение, в котором читаются лекции, доклады, проводятся семинары, собрания и т.п. 2) audience – совокупность слушателей лекции или доклада, слушателей и зрителей концерта, фильма, радио- и телепередачи и т.п.

аукцион – auction – публичная распродажа, при которой покупателем становится тот, кто предлагает более высокую цену.

– интернет-аукцион – такой, в котором роль аукциониста выполняет электронная торговая система, а покупка-продажа товара происходит непосредственно между людьми;

– закрытый (заочный) аукцион – такой, в котором цена на товары предлагается покупателями и продавцами одновременно, но в запечатанных конвертах. Товар достается тому покупателю, который предложил наибольшую цену, а продает товар тот продавец, который запросил наименьшую цену.

аутентичный – authenticity – действительный, соответствующий подлинному.

аутернет – auternet – новая всемирная компьютерная сетевая структура. По сути это всемирный бесплатный Wi-Fi, призванный сменить Интернет, начиная с 2015 года. Авторство идеи принадлежит компании Media Development Investment Fund (MDIF). В основе проекта лежит широко известная технология Datacasting. Она подразумевает использование широких волн для трансляции необходимого сигнала по всему миру с использованием большого количества (около 150) миниатюрных спутников на низкой околоземной орбите 150-250 км. Аналогичные устройства в форме куба (CubeSats) и объёмом около 1 литра использовались ранее для исследований дальнего космоса. Аппараты принимают сигналы от наземных станций, расположеных во всех частях света и ретранслируют их. Полученные таким образом точки доступа с использованием протокола UDP покрывают своим действием всю Землю. Наибольшее применение система получит для глобальной трансляции вещательных станций. Однако вследствие низкого уровня ретранслируемого сигнала, он будет мало устойчив к техническим помехам и электронному противодействию, если таковое намеренно применяется.

афокальная (телескопическая) оптическая система – telescopic – специальная оптика, предназначенная главным образом для наблюдения удалённых объектов. Числовая величина видимого увеличения равна отношению фокусных расстояний объектива и окуляра, является безразмерной величиной и записывается, например, как 20x. Применяется в телескопах, геодезических приборах, биноклях, перископах, в телескопических видоискателях и насадках на съёмочную аппаратуру.

ахроматические цвета – achromatic – характеризуются только объективной величиной яркости, иначе говоря, – это белый, серые и чёрный цвета. Началом и концом ахроматического ряда являются белое и чёрное, а средняя часть – оттенки серого цвета с постепенным переходом от белого к чёрному.

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь – analog-digital converter.

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика сигнала – gain-frequency characteristic – зависимость сквозного коэффициента передачи амплитуды сигнала в усилительном тракте аппаратуры от частоты. Неравномерность АЧХ в аналоговых магнитофонах составляет примерно 3 дБ, а в цифровых магнитофонах – 0,5 дБ.

Б

«баг» – bug (жук) – жаргонное слово, обозначающее ошибку в программе. Термин обычно употребляется в отношении ошибок, проявляющих себя на стадии работы программы, в отличие от ошибок проектирования или синтаксических ошибок. «Баги» локализуются и устраняются в процессе тестирования и отладки программы.

баланс белого – White Balance (W.B.) – обеспечение правильной цветопередачи при записи видеокамерой в условиях освещения, когда наблюдается преобладание какого-либо цвета. Например, в комнате преобладает голубоватый свет из окон в дневное время или желтоватое освещение от электрической лампы в вечернее время. Если не включать на камере регулировку W.B., то снимаемые в комнате люди и предметы будут иметь некоторый оттенок голубого или жёлтого цвета соответственно.

баннер – banner – символ, рекламный значок сайта на страничке Интернет. После щелчка мышью на нужном баннере программа приступает к поиску данного сайта.

«банщик» – на жаргоне компьютерщиков – человек, занимающийся созданием баннеров.

барабан – roll, drum - эффект ввода титров в кадр, при котором текст входит на экран построчно, двигаясь в направлении снизу вверх.

бартер – barter – товарообмен, менять.

«батон» ( жаргон) – клавиша на клавиатуре.

БВГ – блок вращающихся головок – Rotating head drum (wheel) scanner – устройство – барабан, диск – с несколькими головками и электромеханическим приводом для записи информации на магнитную ленту и считывания записанной информации.

бегущая строка – crawl – эффект ввода титров, при котором символы входят на экран одним рядом в направлении справа налево.

белый – white – обозначение белого цвета в цветовой модели изображения.

«бесперебойник» (жаргон) – источник бесперебойного питания см. ИБП и УПС.

бестселлер – best seller – популярная книга или другое тиражируемое издание (например, музыкальный альбом, компьютерная игра), попавшая в список наиболее продаваемых. Термин «бестселлер» не определяет какого-то конкретного уровня продаж или литературного качества произведения, он просто говорит о большой популярности, как, например, термин «хит», употребляющийся для очень популярного музыкального произведения.

биллинг – billing – 1) накопление и обмен информации об абонентах сети и предоставленных им услугах со стороны обслуживающей компании; 2) формирование счетов клиентам за оказанные услуги; 3) заглавные титры, расположенные в кадре в порядке важности.

бирюзовый – turquoise - обозначение бирюзового оттенка в цветовой модели изображения.

битрейт – bit rate – скорость кодированного цифрового потока, измеряемая в килобитах или мегабитах в секунду. Чем она выше, тем лучше качество. Скорость потока может быть постоянной или переменной. В Интернет-телефонии для передачи звуковых писем используется частота дискретизации звука 22 кГц с битрейтом 56 кбит/с. Для качественного воспроизведения музыкальных программ используется частота дискретизации звука 44 кГц с битрейтом от 112 до 320 кбит/с. Для стандарта DVD-видео ширина потока составляет около 5 Мбит/c, а для формата телевидения высокой четкости HDTV – уже 10 Мбит/с.

«бластер» – blaster – жаргонное название звуковой карты ПК.

бленда – blind – насадка на объектив камеры, снижающая появление на изображении нежелательных бликов от солнца или осветительных приборов. Чаще всего бленды имеют форму конуса, изготавливаются из пластмассы, резины или металла.

блог – blog – веб-сайт, где можно высказывать свои мысли, общаться с другими людьми, быстро и легко создать и публиковать какую-либо информацию. Слово является сокращением от "web log" ("веб-записи"). Блог содержит персональные заметки (личные или на определенную тему), размещённые в обратном хронологическом порядке. Блоги называют сетевыми дневниками, которые публикуются в открытом доступе. Постоянных пользователей веб-сайта называют блоггерами. Пользователи не имеют права публиковать материалы, пропагандирующие ненависть к определенным группам людей на основании их этнического происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации и т.п., а также публиковать прямые угрозы в адрес определенных людей или групп людей. Каждый год 31 августа отмечается «День Блога» (BlogDay). В этот день каждый пользователь публикует у себя ссылки на 5 других блогов, отличных по тематике. Впервые праздник отмечался в 2005 году.

блокбастер – blockbaster – кинобоевик, приключенческий фильм для массового зрителя.

блокировка – locking - запрет производить какие-либо операции.

блок-схема – flowchart – 1) схема, показывающая основные элементы устройства (в виде блоков) для пояснения принципа его работы; 2) схема для описания основных блоков прграммы.

БЛТ – безленточная технология – tapeless technique – оптимальный способ записи, оцифровки, хранения и оперативного доступа к информации, применяемый в сфере современного телевизионного производства и радиовещания.

боевик – action movie – экшен-фильм, фильм действия – 1) остросюжетный приключенческий фильм с вооруженными столкновениями, драками, убийствами и т.п.;

2) член вооруженного формирования, действующего в интересах каких-либо радикальных политических или националистических группировок.

бонус – bonus – дополнительное вознаграждение, премия за покупку, скидка.

БПС – блок питания сетевой.

брандмауэр – proxy server – защита от распространения влияния ошибки на работу локальной сети.

браузер – browser – просмотр – 1) программа, осуществляющая связь ПК с Интернетом; 2) системная компьютерная программа, обеспечивающая просмотр документов, созданных в других программах.

брейк-данс (или бибоинг) – breakdance – уличный танец, одно из течений хип-хоп культуры. Брейк-данс имеет большое разнообразие стилей исполнения.

бренд – brand – клеймо, марка, сорт – в телевидении под этим термином понимают положительное совокупное восприятие телезрителем программ определенного ТВ канала. Пристрастие зрителя к программам канала, несущим на экране характерное клеймо (логотип), которое вызывает у зрителя особое предпочтение при выборе телевизионной продукции. Хорошо организованный бренд – это актив телевизионной компании.

брифинг – briefing – краткая встреча официальных лиц с представителями СМИ для изложения официаль

«бродилка», квест – quest – 1) приключенческая игра – один из основных жанров компьютерных игр, требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету; 2) интернет-браузер.

- бродкастинг – broadcasting – широкое вещание – рассылка пакетов, которые могут получать все кто хотят, т. е. общедоступное представление вещательной информации без ограничения круга абонентов.

брокер, маклер – broker – посредник между продавцом и покупателем продукции, обычно кредитующий иностранного поставщика, но не несущий ответственности за выполнение сделки.

«бутерброт» – смешанный свет (на жаргоне осветителей), получающийся в кадре при одновременном освещении сцены лампами накаливания и люминисцентными лампами. Такое освещение затрудняет оператору установку на камере баланса белого и качественную съёмку.

В

валидатор – validator – специальная программа для интерпретации и корректного отображения страницы на экране. Валидатор позволяет избежать мелких досадных ошибок: неправильно вложенных тэгов, пропущенных скобок и кавычек и т. д. Однако не следует думать, что если страница успешно проверена валидатором, то она автоматически является качественной и эффективной.

вариообъектив – zoomoptic – объектив с плавно изменяемым от электропривода фокусным расстоянием. Вариообъектив позволяет плавно регулировать масштаб изображения, приближая или удаляя от зрителя наблюдаемый объект.

ВВП – внестудийное видеопроизводство – field production.

ВГИК – Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (Москва). Основан в 1919 году.

ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Образована в 1990 году.

ВДТ – видеодисплейный терминал – video display terminal.

ВДФ – видеодискофон – videodiscovon или digital disk recorder (DDR) – аппарат для записи и воспроизведения видеосигналов с помощью дискового носителя информации.

вебинар – webinar – сетевая интернет-конференция или семинар в реальном времени с аудиторией разноудалённых участников мероприятия. Вебинары предполагают двустороннее участие преподавателей и учеников. Вебинары могут быть платными и открытыми (бесплатными).

вендор – vender – это компания-поставщик бренд-продуктов, сервисов и услуг, под чьей торговой маркой выпускается продукция (например, Intel, Compaq и др.). Вендор – юридическое или физическое лицо, носитель торговой марки.

«веник» – hard disk – на жаргоне компьютерщиков – винчестер, жёсткий диск компьютера.

«верёвка» – channel – на жаргоне компьютерщиков – провод, канал соединения аппаратуры с компьютерной сетью.

верификация – verification – проверка, проверяемость, способ подтверждения. Проверка осуществляется с помощью доказательств, положений, алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с эталонными/контрольными данными, алгоритмами, программами и др. Термин «верифицировано» используется для обозначения соответствующего статуса, например, соответствие продукции предприятия требованиям ГОСТ или техническим условиям (ТУ).

вестерн - western – западный фильм-боевик с драками, погонями, перестрелками, не имеющий серьёзного интеллектуального содержания.

взрыв – explosion; bursts – видеоэффект, при котором быстрое перемещение отдельных частиц исходного изображения создает на экране видимость взрыва.

видео – video (смотрю, вижу) – под этим термином понимают широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального материала. Видеосигнал характеризуется: количеством кадров в секунду, числом строк развёртки, разрешением кадра, соотношением сторон экрана, цветовой разрешающей способностью, форматом видео, скоростью видеопотока.

видеоблог – videoblog – это видео, в котором заснят человек, говорящий на камеру, излагающий свои мысли по какой-нибудь теме. В видеоблогах чаще всего публикуют видео личного характера, как это обычно бывает в блогах или дневниках.

видеограф – videograph – человек, занимающийся видеографией, производством видеопродукции. Эта профессия пришла в видeопроизводство из кинематографии и телевидения, где человек с камерой всегда назывался оператором. Традиционное значение слова «оператор» не передает специфику объёма работы, проделываемой видеографом – это специалист очень широкого профиля, который делает видеофильм от начала и до конца (от видеосъемки и постановки света, до монтажа и оформления DVD-диска). Основная сфера применения видеографии – частные и корпоративные события, праздники, обучающее и презентационное видео.

видеокарта – video card – устройство для вывода на монитор ПК любых изображений, в том числе видео и 3D-графики. От объема видеопамяти и скорости графического процессора зависит качество и скорость отображения сложного (текстурированного) изображения. В настоящее время наибольшее распространение получили видеокарты с объемом памяти от 128 до 512 Мбайт. Частота обновления экрана обычно устанавливается равной 85 Гц. Уменьшение частоты обновления приводит к зрительному напряжению и усталости глаз. В хороших мониторах этот показатель доходит до 100-120 Гц.

видеоклип, видеоролик или просто клип – clip — непродолжительная по времени художественно составленная последовательность кадров. Видеоклипы наиболее часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. Клипы обычно имеют более «дробный» монтаж, по сравнению с короткометражным кино, и в них более часто используются спецэффекты.

видеокодек – video codec – программа/алгоритм сжатия (то есть уменьшения размера) видеоданных (видеофайла, видеопотока). Кодек – файл-формула, которая определяет, каким образом можно «упаковать» видеоконтент и, соответственно, проиграть видео. Также возможно кодирование, кроме видео, и аудиоинформации, добавление субтитров, векторных эффектов и др. Видеокодек на программном уровне является специализированной компьютерной программой, который сжимает цифровые видеоданные. Задача видеокодека, как компрессора, заключается в предоставлении исходного видеосигнала минимально возможным размером при сохранении заданного качества/точности. Благодаря сжатию уменьшается объём хранения видеоданных, а также появляется возможность снизить полосу пропускания канала, по которому передаются видеоданные. Видеокодек на аппаратном уровне обозначает отдельный прибор (например, видеокарту), который кодирует и декодирует видеосигнал при помощи схемных преобразователей.

видеоконференция, вебинар (см.) – videoconferencing, webinar – виртуальное общение группы людей, находящихся в различных местах, с использованием видеокамер, мониторов, микрофонов и громкоговорителей. Оперативная связь между участниками видеоконференции осуществляется в реальном масштабе времени по каналам сети Интернет.

видеокорректор – video enhancer – устройство для исправления недостатков видео или графического изображения.

видеомикшер – video mixer – устройство для смешивания видеосигналов от двух и более источников. Входные сигналы в нём сначала синхронизируются, а затем смешиваются с применением различных эффектов.

видеомонтаж – video editing – объединение выбранных фрагментов с одной или разных видеокассет (дисков) для создания нового варианта видеозаписи. При монтаже в новый клип могут быть добавлены титры, разнообразные переходы и специальные эффекты. Как правило, при осуществлении видеомонтажа производится также монтаж звука.

видеопроцессор – video processor – устройство, применяемое для коррекции (изменения) в видеосигнале цвета, контрастности, насыщенности, устранения помех и др.

видеоредактор – video editor – приложение, имеющее набор инструментов для редактирования и монтажа видеофайлов на ПК. С помощью редактирующей программы выполняется захват и оцифровка видео с внешних источников (видеокамер, магнитофонов, плееров и др.), преобразование его в цифровой видеопоток, сжатие и сохранение в выбранном медиаконтейнере, с целью последующей обработки, хранения или воспроизведения.

Широко распространёнными программами этой группы являются: Adobe Premiere, Pinnacle Studio, VirtualDub, Corel VideoStudio, Sony Vegas Pro, NeroVision и другие.

видеоредактирование – video editing – процедура для копирования отдельных частей видеосъёмки с целью создания новой комбинированной версии видеопродукции. Во время редактирования могут быть добавлены такие эффекты, как стирание, растворение, исключение и др.

видеосервер – video server, image server – специализированный компьютер с дисковым массивом для хранения больших объёмов видеоинформиции.

видеосигнал – video signal – электрический сигнал, предназначенный для создания изображения. Спектр видеосигнала в телевизионном вещании составляет приблизительно 50 Гц...6,5 МГц.

видеостена – videowall – единый полиэкран, состоящий из нескольких видеомодулей, управляемых специальным контроллером. Модульный принцип позволяет создавать видеостены любых размеров в соответствии с требованиями заказчика. Площадь видеостен может составлять десятки и даже сотни квадратных метров. Единственное ограничение: размеры видеостены должны быть кратны размерам видео модулей, из которых собирается полиэкран. Основное назначение видеостен - крупномасштабное отображение информации для коллективного просмотра в диспетчерских и ситуационных центрах, на пультах управления, а также в различных автоматизированных системах управления. Видеостены широко используются в тех сферах, где необходим оперативный контроль над непрерывно поступающей информацией и где исключительно велика ответственность за принимаемые управленческие решения: на командных пунктах вооружённых сил, в энергетике, на транспорте, телекоммуникациях, промышленности, в системах обеспечения безопасности, в управлении финансами. Кроме того, видеостены устанавливают в залах заседаний, на финансовых биржах и т.п. (www.viking.ru).

видеотека – videotheque – хранилище видеозаписей (художественных, документальных, учебно-познавательных, рекламных и др.) на различных видах носителей: кассетах, дисках, флэш-модулях, видеосерверах.

видеоузоры – video pattern – видеоузоры – изображения, формируемые с помощью генератора спецэффектов, представляющие собой сочетание участков различной геометрической формы и расцветки, находящихся в статическом или динамическом состоянии.

видеоэкология – video-ecology – подотрасль экологии – науки о взаимодействии человека с окружающей видимой средой. Видеоэкология связана с такими науками, как экология, биология, физиология, архитектура, офтальмология, психология, а также со строительными технологиями, дизайном и математикой. Вся видимая среда может быть условно поделена на две части: естественную и искусственную. Естественная видимая среда находится в полном соответствии с физиологическими нормами зрения, так как природа создавала наши глаза «под себя». Совсем иное дело – искусственная среда. Она все больше отличается от природной среды и во многих случаях находится в противоречии с законами зрительного восприятия человека. Видеоэкология как наука указывает на негативные последствия формирования современной городской среды и пути их устранения.

виджей – VJ от video jockey – видео-жокей – человек, который в реальном времени, при помощи специального оборудования, на основе различных, заготовленных заранее визуальных образов и видеофрагментов, под исполняемую музыку подбирает и создаёт визуальные эффекты. В результате этого получается «видеомикс» – абсолютно новое произведение. Название, по аналогии с DJ (диджей), появилось в 1980-х годах на MTV.

виджет – widget - применяется в том же значении, что и gadget — «приспособление, штуковина». Слово «виджет» также используется и как название класса вспомогательных мини-программ — графических модулей, которые размещаются в рабочем пространстве соответствующей родительской программы. Виджеты можно разделить на группы по среде, в которой они работают. Веб-виджеты можно условно разделить на интерактивные (с которыми пользователь может взаимодействовать: например, отправлять SMS или искать маршрут на карте) и неинтерактивные (содержимое и работа которых не зависит от действий пользователя, просматривающего страницу). Неинтерактивные виджеты часто называют информерами (к примеру: курсы вальт, прогноз погоды и т. п.).

видоискатель – view finder – окуляр видео- или фотокамеры для наведения её на объект и наблюдения за ним при съёмке. Видоискатель позволяет видеть границы изображения объектов съёмки, соответствующие размерам кадровой рамки.

визуалогия – новая научная дисциплина, исследующая роль и место визуальных образов в дизайне, психологии, искусстве, культурологи и других сферах жизни и деятельности человеческого общества. Визуальная информация наиболее универсальна, обладает наглядностью, доходчивостью и поэтому широко используется в средствах массовой информации. С появлением телевидения и совершенствованием его технической базы значение визуальной среды резко возросло. Визуальная культура проникла в каждый дом, оказывая реальное воздействие на развитие социальной среды человеческого общества. Соответственно повышается роль и значение визуалогии в этом процессе

Википедия – Wikipedia – многоязычная общедоступная свободно распространяемая энциклопедия, публикуемая в Интернете. Зародилась в 2001 году, имеет свыше 250 языковых разделов и по праву считается самой полной энциклопедией. Статьи пишутся добровольцами во всем мире, постоянно пополняются и редактируются.

«винда, виндовоз» – на жаргоне компьютерщиков – операционная система Windows.

«винт» – hard disk – на жаргоне компьютерщиков – винчестер, жёсткий диск компьютера.

винчестер – см. HDD. Название вышло из употребления, сократившись на компьютерном сленге до слов «винт» и «веник».

виртуальная реальность – virtual reality – псевдодействительность, иллюзорный мир, создаваемый для пользователя посредством воздействия на его органы чувств с помощью современных технических средств. Так, например, с помощью специального видеошлема, демонстрирующего стереоскопический фильм, и объемной звукозаписи можно погрузить пользователя в мир нереальных событий, который может быть дополнен синхронным воспроизведением запахов, управлением наклонами кресла, тактильными и другими видами воздействий. Погружение в виртуальный мир оказывает на человека сильнейшее психоэмоциональное воздействие. Поэтому оно противопоказано подросткам, людям с неустойчивой нервной системой и слабым сердцем.

ВИС – видеоинформационная система – video-information system (VIS) – крупное информационное табло (экран), предназначенное для оперативного воспроизведения визуальной информации. Тематическая направленность этой информации может быть самой разнообразной: телевизионный контент, рекламные блоки, бизнес-информация различного уровня, экстренные и информационные сообщения специальных служб.

вишнёвый – cherry red – обозначение вишнёвого оттенка в цветовой модели изображения.

ВК – видеокассета – video cassette – закрытая плоская коробка с магнитной лентой. Кассета защищает ленту от случайных повреждений, обеспечивает удобство её хранения и простоту эксплуатации.

ВКС – видеоконференц-связь – VCS (Video Communications System) – система коммуникации видеосвязи по цифровой сети передачи данных. Предназначена для организации дистанционных совещаний, переговоров, лекций и консультаций в режиме реального времени.

ВМФ – видеомагнитофон – Video Cassette Recorder (VCR) – аппарат для записи видеосигналов на магнитную ленту и их считывания (воспроизведения).

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения – World Health Organization (WHO) – специальное учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из 194 государств. ВОЗ была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария). Основная функция ВОЗ лежит в решении международных проблем здравоохранения населения мира.

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности – World Intellectual Property Organization (WIPO). Деятельность ВОИС распространяется на все виды интеллектуальной собственности: права на литературные, художественные и научные произведения, охрана исполнительской деятельности артистов, изобретений, научных открытий, промышленных образцов и т.д.

ВОК – волоконно-оптический канал – fibre channel.

воксель – voxel (от volume pixel) – элемент объёма, используемый для случаев обозначения формата изображения в трёхмерном пространстве. Например, для простого трёхмерного видео чаще всего используется формат, имеющий разрешение 512×512×512 вокселей.

волнистость – Ripple, wave, water effect – видеоэффект, создающий волнообразное изменение краёв изображения или всего изображения в целом.

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи – Fiber optic link.

- ВП – видеоплейер – Video Cassette Player (VCP) – аппарат, применяемый в основном для воспроизведения видеосигналов.

- ВПТ – видео по требованию – то же, что iTV в части удовлетворения запросов абонентов на видеофильмы.

- вращение – rotation – видеоэффект, создающий видимость вращения изображения на экране с заданной скоростью, подобно вращению карусели.

- ВСВК – высокоскоростная видеокамера – higt-speed video camera. Современные ВСВК позволяют производить съёмку с частотой до 10 000 кадров/с и с минимальной выдержкой 5 мкс. Разрешение достигает 1280×1024 пикселов при 500 кадров/с. С повышением частоты съёмки разрешение в кадрах снижается.

- ВСР – видеосервер – video server – спецпроцессор для записи, хранения и извлечения видеоинформации для сетевых пользователей.

- вставка – insert; casing – метод монтажа видео- и аудиозаписей, при котором необходимые фрагменты вставляются внутри редактируемого материала, замещая часть существующей записи. Начало и конец монтируемого фрагмента маркируются предварительно специальными метками IN и OUT.

- ВТФ – видеотвердофон – RAM-recorder – устройство записи несжатой видеоинформации на твердотельную память (СБИС), выполняющую функции видеомагнитофона. Первые образцы этих устройств предлагалось использовать в качестве «моста» между камерой и видеомагнитофоном. Отсняв сцену, оператор может сменить модуль памяти и продолжить съёмку, а использованный модуль – передать для переноса данных на магнитофон или для компьютерного монтажа.

- ВФГ – видеофонограмма – videomaterial – кассета или диск с видеозаписью.

выделение – bold – формирование генератором титров "тяжёлых" знаков с более широкой полосой или окантовкой.

выезд – reveal - эффект ввода в кадр страницы титров с паузой для показа.

вылет – fly – видеоэффект, создающий иллюзию появления изображения из удалённой точки с прогрессивным его увеличением.

выпадение – dropount – частичная потеря изображения, обычно проявляющаяся на экране в виде белых продольных полосок. Основная причина выпадений – некачественная магнитная лента, царапины или иные дефекты на ее поверхности. Выпадения могут являться следствием загрязнения (попадания пыли, частиц табачного дыма, отпечатков пальцев) или дефектов лентопротяжного механизма и блока видеоголовок.

вытеснение – wipe – видеоэффект, при котором уходящее изображение выталкивается краем заступающего изображения при сохранении яркости обоих изображений. Вытеснение часто осуществляется с помощью так называемых шторок, которые могут иметь разнообразные геометрические формы и цветовую окантовку.

выход – output – результирующий выходной сигнал, который с конкретного устройства должен поступить на вход взаимодействующей с ним аппаратуры. Также имеет название программа выхода.

Г

гаджет – gadget – принадлежность – техническое приспособление, обладающее повышенной функциональностью, но ограниченными возможностями (специализация). Портативность – атрибут гаджетов. Традиционно гаджетом считается карманный компьютер и сотовый телефон с добавочными функциями вроде распознания текстового ввода, органайзера, текстового и графического редактора или выдвигающейся клавиатуры. Наиболее известны авторучки с набором электронных услуг (шариковая ручка, как телефон, фотокамера и т. п.), радиоприемники с дополнительными функциями, ноутбуки, часы, браслеты, электронные книги, ночные светильники со звуковыми эффектами, определители эмоций, универсальные плееры для презентаций и др. Сегодня гаджетом можно считать любой цифровой прибор, достаточно небольшой, чтобы надеть на руку, подключить к КПК или смартфону. Гаджеты имеют тенденцию быть более необычными и умными, чем обычные технологии. В программном обеспечении гаджет – это небольшое приложение, предоставляющее дополнительную информацию, например, прогноз погоды или курс валют. Типичными примерами гаджетов в ПО являются Google Gadgets.

гала-концерт – holiday concert – большой праздничный концерт.

галерея – gallery – видеоэффект, создающий иллюзию перспективного отображения последовательности одного и того же изображения с регрессивным уменьшением его размеров.

гамма-коррекция – gamma correction – процесс избирательной коррекции контраста и яркости некоторых участков изображения. Например, для определенного цветового компонента можно изменить величину контраста между самым ярким и самым тёмным участками изображения. Гамма-коррекция обеспечивает компенсацию для различий в отображаемых цветах на различных устройствах вывода (мониторах). Значение гамма, равное 1, соответствует «идеальному» монитору, то-есть такому, который имеет совершенно линейную зависимость отображения от белого к чёрному. Однако идеальные дисплеи не существуют. Для компьютерных мониторов значение гаммы обычно варьируется от 1.5 до 2.0.

гарнитура (типографская) – tipeface – комплект типографских шрифтов одного рисунка, но разного начертания и размеров (кегля). В среде Windows применяются шрифты разных начертаний, имеющих свои наименования: Areal, Times New Roman, Verdana и др.

гарнитура (в электронике) – headset – комплект проводных или беспроводных наушников и микрофона для компьютера или телефона. Гарнитура позволяет вести разговор, не держа микрофон в руках. Беспроводные гарнитуры используют технологию Bluetooth (см.).

геймер – gamer –  1) любое устройство управления, подключаемое к игровому порту ПК;

2) игрок – любитель компьютерных игр.

генератор титров – character generator; titler – прибор, используемый для наложения текста на видеосигнал или на создаваемый самим прибором цветовой фон либо узор. Подобен текстовому процессору, позволяет использовать различные шрифты, атрибуты знаков и различные цвета, а также разный цветовой фон. Применяется для создания титров и заголовков.

ГКРЧ – Государственная комиссия по радиочастотам – State Commission for radio frequencies.

ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система (Россия) – система ориентации с использованием космических навигационных аппаратов. Введена в действие в 1993 году, точность навигации 3…7 м. В составе полностью развёрнутой группировки предусмотрено 24 космических аппарата. Срок эксплуатации спутников до очередной замены 5 лет. Система незаменима как в военных, так и в гражданских целях, обеспечивает национальную безопасность и экономическое развитие страны. Служит в интересах организации и мониторинга транспортного движения, геодезии и картографии, экологического мониторинга, организации поисково-спасательных работ и других целей.

глубина цвета (цветовое разрешение) – color depth – характеристика, указывающая количество цветов, которые могут участвовать в формировании видеоизображения – число разрядов, отведенных для хранения данных о цвете в каждом пикселе. При 8-разрядной глубине отображается до 28 = 256 цветовых комбинаций, а при наиболее употребительной 24-разрядной глубине (224) – свыше 16 млн. цветовых комбинаций, очень близко приближенных к цветам «реального мира». В последнем случае выделяется по 8 бит для представления трёх основных составляющих цвета (RGB – красный, зелёный, синий): 28×28×28 = 224. Использование большей глубины цвета в телевидении и компьютерной графике нецелесообразно, т.к. человеческий глаз способен различить от 5 до 10 млн. цветовых оттенков видимого излучения.

«глюк» – на жаргоне компьютерщиков – непонятный сбой в программе (если повторяется, то это уже «баг»)

«глюканат железа» – на жаргоне компьютерщиков – аппаратные сбои.

«Гнусмас» – на жаргоне компьютерщиков – бренд “Samsung” (читается задом наперёд, получается – «Гнусмас»).

голография – holography – метод получения объёмного изображения объекта, основанный на интерференции волн.

голубой – cyan; light blue – обозначение голубого оттенка в цветовой модели изображения.

граббер – grabber – устройство для перевода аналоговых видео или звуковых сигналов в оцифрованную форму.

графика – graphic – статичное образное рисованное изображение, выполненное в основном штрихами и контурными линиями. В лингвистике под этим термином понимают начертание письменных знаков.

грейдинг – grinding – видеоэффект, создающий иллюзию дробления изображения на мелкие частицы.

ГРИП – глубина резко изображаемого пространства – the depth of sharply represented space – термин, применяемый операторами и режиссерами в процессе работы при трансляции масштабных мероприятий (митингов, демонстраций, спортивных соревнований и т.п.). На ГРИП влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива, размер светочувствительной матрицы и расстояние до объекта съёмки.

грув – groove – вид звуковой петли, элемент для создания ритмических композиций.

ГТРК – Государственная телерадиокомпания – State TV and radio company.

ГТРФ – Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм – The state Fund of TV and radio programs.

«гуру» – Guru – на жаргоне специалистов – уважаемый человек, опытный мастер.

ГЦП – генератор цветных полос – colour-bar generator – устройство, создающее на экране монитора или в ТВ-канале контрольный набор цветных полос, используемый для настройки системы цветности телевизионной аппаратуры. Последовательность вертикальных цветных полос в таблицах стандарта SMRTE соответствует цветам: белый, жёлтый, голубой, зелёный, пурпурный, красный, синий, чёрный.

Д

дамп – dump – вывод памяти ПК или иного устройства на экран дисплея либо на принтер.

даунмикс – downmix – микширование цифрового звука с уменьшением числа каналов. Преобразует шесть каналов в два стереоканала, которые можно использовать как самостоятельно, так и для аналогового оборудования Dolby Pro Logic.

ДВМ – дисковый видеомагнитофон – DVR (Digital Video Recorder) – цифровой видеомагнитофон с записью информации на DVD или жёсткий диск.

девайс - device – устройство, аппарат, агрегат, механизм, прибор, приспособление, компонент, элемент, схема, метод, способ, алгоритм.

деинтерлейсинг – deinterlacing – процесс создания одного кадра из двух полукадров чересстрочного формата для дальнейшего вывода на экран с прогрессивной развёрткой.

дека – deck – лентопротяжный механизм.

демонтаж – unmount – снятие диска из накопителя.

демультиплексор – demultiplexer (demux) – устройство для разделения поступающих на вход сигналов, объединенных ранее с помощью мультиплексора. Например, с помощью демультиплексора разделяют в сложном цифровом сигнале видео и звук.

«дерево» – на жаргоне компьютерщиков – структура расположения директорий на сервере.

«директория» – на жаргоне компьютерщиков – папка в системе информации на компьютере.

дескноут – desknote – ноутбук с диагональю экрана 17 дюймов и более. Габариты и вес таких портативных компьютеров весьма значительны, что делает их неудобными в переноске. Однако относительно большой размер дисплея обеспечивает более комфортную работу. Практически дескноут используется обычно как настольный ПК.

детектив – detective – фильм или литературное произведение с изложением раскрытия запутанных преступлений.

детонация звука – wow – нарушение тональности звука в аппаратуре вследствие нестабильности скорости носителя информации. Детонация вызывает эффект плавания звука.

децибел (дБ) – decibel (dB) – логарифмическая единица измерения, выражающая отношение двух значений какой-либо величины, либо для выражения усиления или ослабления этой величины. В радиотехнике децибелы применяются для измерения отношений уровней электрических сигналов (по напряжению или мощности); в акустике – для измерения громкости, т. е. отношения звуковых давлений. Увеличение уровня звука на 3 дБ означает двукратное повышение громкости.

джамботрон – Jumbotron – огромный экран, который часто можно встретить на больших улицах и спортивных аренах мировых столиц и крупных городов.

джампер – jumper – съёмная перемычка для контактов электронной платы, служащая для установки разных параметров рабочей схемы.

джиттер – jitter – дрожание изображения или цифрового сигнала в результате воздействия дестабилизирующих факторов.

джойстик – joystick – указательное устройство в виде рукояти, которую можно наклонять в различные стороны. Используется для позиционирования в компьютерных играх и в видеомикшерах для управления настройками цвета.

диалап – dial-up – подключение к сети Интернет с помощью модема и телефонной линии.

диапазон частот видеосигнала – video bandwidth – разница между верхней и нижней частотами в данном видеосигнале. Чем шире диапазон частот сигнала, тем качественней видеоизображение. В среднем диапазон частот одноканального видеосигнала составляет около 5,0 МГц.

дивергенция, расхождение – divergence – в стереоскопическом кино максимальное раздвоение ракурсов дальнего плана при проекции не должно превышать 68 мм (базисное расстояние между глазами человека), что является нормативным паралаксом бесконечности для стереоизображения.

дигитайзер – digitizer – устройство для переноса рисованного изображения с графического планшета в компьютер при помощи специального указательного устройства в форме пера.

дидактика – didactics – область педагогики, исследующая теоретические основы образования и обучения, закономерности усвоения знаний, умений и навыков, формирования убеждений. Предмет дидактики – связь деятельности преподавателя и познавательной деятельности обучаемого. Дидактика совершенствует методы и организационные формы обучения, воспитывающее воздействие учебного процесса на учащихся.

диджей – DJ (disk jockey) – диск-жокей, ведущий музыкальной программы, предлагающий публике те или иные эстрадные записи и кратко комментирующий их.

дизайн – design – оформление внешнего вида или внутреннего устройства изделия с учетом конструктивных, эстетических и эргономических факторов с целью создания наиболее комфортной среды для взаимодействия человека с техническими средствами.

дилер – dealer – торговая организация, участвующая в торгах от собственного имени и за свой счёт. В части радиоэлектроники и компьютерной техники – это фирма-посредник, занимающаяся закупкой оборудования у производителей и его продажей потребителю с сохранением гарантийных обязательств перед потребителем продукции. Полномочия официального продавца подкреплены от производителя специальным сертификатом.

диммер – dimmer – светорегулятор – прибор ручного управления яркостью светильников.

динамическая контрастность – contrast ratio – отношение максимальной яркости экрана при светлом кадре (при показе белого поля) к минимальной яркости при тёмном кадре (при показе чёрного поля). Нужно отметить, что динамическую контрастность нельзя сравнивать с обычной контрастностью. Для объективной оценки качества телевизора рекомендуется использовать показатель значения поля контрастность (см.) .

Динамическая контрастность действует только при изменяющейся картинке. Динамическая контрастность, достигается производителями ЖК-панелей за счет активного управления яркостью подсветки в зависимости от сцены. Режим динамической контрастности предусматривает анализ выводимого изображения и регулировку уровня яркости экрана в соответствии с изображением. В каждом фильме есть как светлые, так и тёмные сцены. Поскольку глаз воспринимает яркость кадра в целом, то в светлых сценах уровень чёрного в затемнённых областях большого значения не имеет, и наоборот. Поэтому при светлом кадре яркость повышается, а при тёмном понижается, чтобы лучше отобразить чёрный цвет. Для примерной оценки динамической контрастности численное значение коэффициента контрастности конкретного монитора достаточно просто умножить на 5.

дискотека – 1) disk storage – хранилище лазерных и граммофонных дисков в основном с музыкальными записями (аналогично фонотеке); 2) Discotheque – молодежный клуб с танцевальным залом.

дискретизация – discrete – процесс перевода аналогового звукового или видеосигнала в цифровую форму. Непрерывный аналоговый сигнал представляют некоторой последовательностью значений его амплитуды (отсчетов). Отсчеты берутся в моменты времени, отделенные друг от друга интервалом, называемым интервалом дискретизации. Чем меньше указанный интервал, тем меньше различие между исходным сигналом и его дискретизированной копией. 3,375 МГц – базовая (основная) частота дискретизации цифрового видеосигнала. Частота дискретизации сигнала яркости берется в 4 раза выше базовой частоты – 13,5 МГц. Кратность выбора частоты цветоразностных сигналов может составлять 1, 2 или 4 значения к базовой частоте в зависимости от выбранного формата передачи сигналов цветности.

дисплей – display – устройство визуального отображения информации на экране электронного прибора – монитора, часов, калькулятора и др.

диссонанс – dissonance – несоответствие чему-либо, несогласие, разлад, противоречие, отсутствие гармонии.

дистанционное обучение – distance learning – внеаудиторная форма обучения, осуществляемая посредством общения преподавателей с контингентом обучаемых людей в компьютерной и телевизионной сетях, а также за счёт активного использования контингентом компьютерных программ индивидуального обучения. Контроль качества усвоения изучаемых дисциплин также проводится преимущественно посредством самообучающих программ и преподавателями по компьютерной сети.

Дистанционное обучение позволяет существенно модифицировать прежние методы обучения и быстро обновлять учебные материалы, повысить доступность образования для людей, удалённых от учебных центров, улучшить качество усвоения дисциплин предусмотренных учебной программой. Дистанционное обучение ведётся по трём основным технологиям: кейс-технологии (портфельной), интернет-технологии, телевизионной и спутниковой технологиям.

дистрибьютор – distribution – распределительная организация, оптовый торговец, занимающиеся от лица фирмы-изготовителя сбытом и гарантийным обслуживанием распространяемой продукции. Дистрибьютор закрепляется за определенным регионом, может иметь свою диллерскую сеть, вводить собственную ситстему скидок. Полномочия дистрибьютора подкреплены специальным сертификатом от производителя продукции.

длительность – duration – промежуток времени, в течение которого отображается страница титров или отдельный фрагмент видеоизображения. Длительность отображения может быть величиной от "нуля" (одного или нескольких кадров) до десятков минут и более.

документ-камера – document camera – настольное устройство в виде портативной видеокамеры, перемещаемой в вертикальном положении вдоль небольшого кронштейна. Используется для сканирования документов, фотографий, рисунков, графических изображений и небольших трехмерных предметов (макросъемка). Видеосигнал от камеры передается на компьютер, видеорекордер, принтер, видеопроектор или в Web-сеть (в зависимости от необходимости).

домен – 1) область, единица какой-либо структуры; 2) метаданные, абстрактно описывающие столбец таблицы базы данных, включая проверки и ограничения; 3) в модели OSI — административная часть распределённой системы или домен управления службой каталогов; 4) доменное имя — символьное имя, помогающее находить адреса интернет-серверов.

дополнительный цвет – additional colour – Дополнительные цвета по своим свойствам противоположны основным цветам. Если объединить какой-либо цвет с его дополнительным цветом, то получится белый цвет. Например, для красного, зелёного и синего цветов дополнительными являются соответственно бирюзовый, пурпурный и жёлтый цвета.

доступ – access – возможность пользования чем-либо: данными, диском, сетью и т.д.

драйв – drive – 1) накопитель для работы с дисками, логический диск. Например, флеш-драйв – портативный накопитель на флеш-памяти с интерфейсом USB 2.0; 2) манера исполнения в джазе, поп-музыке и роке, сопровождающаяся бурным выплеском энергии на слушателей.

драйвер – driver –1) дисковод; 2) программа, обеспечивающая доступ программных приложений к функциям устройства. Она необходима операционной системе для правильного обслуживания отдельного периферийного устройства или для вызова другой программы и введения в неё дополнительных параметров.

драма – drama – жанр кино и театрального искусства со спецификой сюжета, конфликтностью действия, обилием диалогов и монологов. Драмы изображают в основном частную жизнь человека и его острый конфликт с обществом. При этом акцент часто делается на общечеловеческих противоречиях, воплощённых в поведении и поступках конкретных героев фильма.

- дублирование – dubbing; duplicating – 1) копирование, размножение, озвучивание видеофильма; 2) перевод видео- или кинофильма с одного языка на другой.

дюйм – inch – единица длины в английской системе мер, равная 2,54 см. Часто используется при обозначениях величины диагонали дисплеев и экранов.

Е

Европейский союз вещания – European Broadcasting Union (EBU).

европоп – europop – термин относится к стилю поп-музыки, созданному в Европе в 1970х годах, с подчёркнутыми легко запоминающимися ритмами, ровной музыкой и простыми текстами.

Единый формат изображения – Common Image Format (CIF).

Ж

жанр – genre – тип художественного произведения в единстве специфических свойств его формы и содержания, внутреннее подразделение в искусстве. В каждом виде искусства система жанров слагается по-своему: в кино (документальное, комедийное, военно-патриотическое и др.), в живописи (натюрморт, портрет, пейзаж), в литературе (рассказ, повесть, роман), в музыке (вокальное, хоровое, инструментальное) и т.д.

желтый – yellow – обозначение жёлтого цвета в цветовой модели изображения.

жесткий диск (винчестер) – hard disk – устройство для постоянного хранения информации, используемой при работе с компьютером. Свое название жесткий диск получил по своему отличию от носителей информации на гибких магнитных лентах и дисках.

жесткий свет – свет, создающий резкие тени от освещаемого объекта.

живопись – painting – видеоэффект, состоящий в придании видеоизображению сходства раскраски его масляными красками. Эффект больше подходит для статических и малоподвижных изображений.

ЖК – жидкие кристаллы – nematics – вещества похожие по своей структуре на желе. Они обладают свойствами, как жидкостей (текучесть), так, при определенных условиях, и твердых кристаллов (в части оптических свойств). ЖК изменяют ориентацию своих молекул под воздействием электрического поля, влияя при этом на отражаемый и проходящий свет. Эффект используется для разработки различных типов индикаторов и мониторов. Первые ЖК-мониторы были разработаны компанией RCA в 1963 году. См. также LCD – жидкокристаллический дисплей.

З

«зависон» – на жаргоне компьютерщиков – состояние компьютера, когда он перестаёт реагировать на команды пользователя. Основа термина – «зависание» компьютера.

заголовок – banner.

заземление – grounding – соединение аппаратуры с металлической шиной, имеющей хороший контакт с землей (в норме не превышающий 4 Ом).

заказчик – customer – физическое или юридическое лицо, дающее поручение на изготовление, доставку или выполнение иных работ исполняющему лицу (организации) согласно достигнутой договорённости.

заливающий свет – floodlight – основной свет сцены, создающий базовое освещение сцены и смягчение резких теней от рисующего света.

«залить» – на жаргоне компьютерщиков – закачать файлы на диск какого-либо компьютера.

запись – record, write – фиксация информации на носителе данных.

затухание – fading – для видео: постепенное снижение яркости изображения до полного его угасания; для звука: снижение уровня сигнала до полного исчезновения слышимости. Затухание часто используется в процессе монтажа при переходе от одной сцены к другой.

захват видео – capture, grabber video – процесс импорта видеоинформации из источника (видеокамеры, видеоплеера и т.п.) в файл жесткого диска компьютера или иной монтажной аппаратуры.

защита от копирования – copy protection – кассеты и диски, не подлежащие копированию, помечены знаком охраны авторского права ©. Для защиты от несанкционированной перезаписи на кассете (видеодиске) производителя в области пробела видеосигнала введены мешающие импульсы. При отображении записи на экране ТВ они не оказывают влияния на качество изображения, а при попытке записи посредством магнитофона они срывают работу системы автоматического управления уровнем записи. В перезаписываемой копии возникают резкие колебания яркости и цвета, существенные искажения изображения.

зебра - zebra – штриховая сетка, выводимая на дисплей камеры, обозначающая участки объекта съемки, которые могут получиться в кадре белыми из-за переэкспонирования (излишней освещенности).

зелёный – green - обозначение зелёного цвета в цветовой модели изображения.

зеркальное отображение – mirroring – видеоэффект, заключающийся в повороте деталей оригинального изображения вокруг оси на 180° в плоскости экрана в горизонтальном или вертикальном направлении.

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности – service parts. Комплект ЗИП поставляется изготовителем в дополнение к основному техническому изделию; он используется при монтаже, эксплуатации и текущем ремонте аппаратуры. ЗИП может поставлаться к одиночному изделию (ЗИП-О) или на группу однотипных изделий – так называемый групповой ЗИП (ЗИП-Г). В необходимых случаях может поставляться специальный ремонтный комплект ЗИП (ЗИП-Р), который предназначается для осуществления среднего или капитального ремонта аппаратуры.

знаки – characters – буквы, цифры и символы.

знакогенератор – character generator – см.: генератор титров.

золотистый – gold yellow – обозначение золотистого оттенка в цветовой модели изображения.

зритель – viewer, spectator, onlooker – человек, смотрящий какое-либо представление, зрелище или экранное действие.

И

ИБП – UPS (Uninterruptible Power Supply) – источник бесперебойного питания. Используется для обеспечения стабильной работы оборудования при нестабильном электропитании сети. Обеспечивает защиту информационной структуры от повреждений и потерь данных.

изумрудный – emerald – обозначение изумрудного оттенка в цветовой модели изображения.

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии – ICT (Information Communications Technologies).

ИКТВ – интерактивное кабельное телевидение – interactive cable television.

импеданс – impedance – полное входное/выходное сопротивление источника или приемника сигнала. Если импеданс источника, кабеля или приемника несогласованы, т.е. отличаются друг от друга, то могут возникнуть различные проблемы: отклонение уровня сигнала от номинала, потеря четкости, изменения цветности, многоконтурность и другие изменения вплоть до внезапных срывов сигнала. В видеотехнике, как правило, используются кабели и линии передачи с волновым сопротивлением 75 Ом.

ИМС – интегральная микросхема – чип (chip) – полупроводниковый кристалл с электронной схемой заданной сложности, помещенный в неразборный корпус. Изобретена в 1959 году.

инвертирование изображения – negative effect – преобразование изображения из позитива в негативное: белый цвет становится черным, красный – синевато-зеленым и т.д.

индекс страницы – page index – компактное отображение в генераторе титров множества страниц на экране. Каждая строка в индексе страницы представляет соответствующую страницу, отображаемую на редактирующем экране – см. редактирующий экран.

индиго – indigo – насыщенный тёмно-синий цвет.

инновация – innovation – нововведение – воплощение потенциального научно-технического прогресса в новые продукты и технологии. В медиатехнологиях – это использование новых методов поиска и обработки информации.

интерактивность – interactive – аналогична степени отклика. Интерактивность описывает характер взаимодействия между объектами. Понятие интерактивности используется в области информатики, коммуникации и промышленного дизайна. В информационных системах – это способность системы активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.

интервал – interval; space – промежуток, перерыв, пробел, пауза, отрезок.

интервал между строками – line interval; line spacing – 1) расстояние между строками электронной развертки на экране монитора или телевизора; 2) расстояние между строками текста. Один интервал содержит 12 пунктов (pt) или 4,08 мм – см. Point.

интервью – interview – беседа журналиста с одним или несколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам.

интерлейсинг – interlacing – название чересстрочной развёртки (на английский манер). При данном виде развёртки на экран ТВ выводятся попеременно поля кадра с чётными и нечётными строками.

интернет-планшет – Internet tablet или Web tablet – тип планшетных компьютеров с диагональю экрана от 4 до 11 дюймов, совмещающих в себе качества ноутбука и смартфона. Интернет-планшеты, как правило, имеют возможность быть постоянно подключёнными к сети интернет через Wi-Fi или 3G/4G-соединение.

интерфейс – interface – элемент сопряжения двух различных устройств, обеспечивающий их взаимодействие друг с другом. Интерфейс устанавливает соответствие выхода одного устройства с входом другого. Сопряжение может осуществляться программным, электронным и механическим способами либо совокупностью этих способов.

информер – informer – автоматически обновляющийся блок специализированной информации на сайте пользователя, предназначенный для оперативного предоставления каких-либо дополнительных сведений. Например, широкое распространение получили валютные, погодные, спортивные и новостные информеры. Некоторые информеры могут содержать телевизионную программу передач, анекдоты, разнообразные хит-парады и т. п. Информерами называют также вредоносные программы, демонстрирующие незапрошенную информацию в окне браузера.

Инь-Ян – Yin-Yang – одна из основных концепций древнекитайской натурфилософии (III-V века до н. э.), согласно которой единая изначальная материя порождает две противоположные субстанции – инь и ян, которые едины и неделимы . Инь воспринимается как негативное, северное, холодное, тёмное, женское начало, а Ян – как позитивное, южное, светлое, тёплое, мужское начало: Обе противоположности существуют в мире совместно: ночь и день, покой и подвижность, мягкое и твёрдое, земля и небо, холод и жара, отрицательное (-) и положительное (+), нечётное и чётное, зло и добро и т. д.

ИС – интегральная схема – integrated chip – полупроводниковый кристалл с электронной схемой заданной сложности.

исполнитель – executor – юридическое или физическое лицо, выполняющее работы или оказывающее услуги потребителю (заказчику) согласно договорённости.

используемые цвета – user color – набор из десятков цветов, которые могут применяться для знаков, линий, рамок или подложки в генераторе спецэффектов. Кроме того, пользователь может выбирать любые дополнительные цвета. Можно выбрать свыше миллиона оттенков. Основные цвета хранятся в цветовой палитре, заданной при изготовлении прибора.

источник видеосигнала – video source – источниками видеосигнала для аппаратурного комплекса теле- и видеостудии могут быть телевизионные и видеокамеры, видеомагнитофоны, спутниковые приставки, лазерные проигрыватели и другие видеоустройства.

искажение – distortion – деформация, искажение изображения вследствие воздействия внешних или внутренних помех, по причинам технического характера либо ошибочных действий оператора.

исчезновение – fade – в видеотехнике – это переходной эффект, при котором кадры одного изображения исчезают (растворяются) в фоне или кадрах другого изображения.

ИТ – информационные технологии – IT (Information Technology) – под этим термином чаще всего понимают область деятельности современного человека с использованием компьютеров и программного обеспечения для обработки, защиты, преобразования, хранения, передачи и получения информации. Специалистов по компьютерной технике и программированию часто называют специалистами информационных технологий.

ИТВ – iTV (interactive TeleVision) – интерактивное (диалоговое) телевидение – система дополнительного телевизионного обслуживания, заключающаяся в передаче текстовой, графической и другой информации по запросу абонента и выводе этой информации на экран домашнего телевизора или дисплея. Двусторонняя связь, осуществляемая по телефонным или специальным кабельным линиям, позволяет абоненту участвовать в игровых шоу, телеголосовании; получать прогноз погоды, спортивную информацию, рекламу, электронную почту, домашний шопинг (заказы товаров на дом); оказывать финансовые и другие услуги.

Й

йотафон – YotaPhone – первый в мире смартфон с двумя экранами, один из которых цветной на жидких кристаллах (LCD) с разрешением 1280×720 пикселей, а второй – монохромный (EPD) на электронных чернилах E-ink с разрешением 640×360 пикселей. Дополнительный дисплей всегда включён и позволяет экономить заряд батареи, не теряя доступ к важной информации. Он также обеспечивает удобное чтение электронных книг. Йотафон поддерживает сети 2G/3G/4G(LTE) и может выступать роутером для подключения к LTE по Wi-Fi до 10 устройств. Устройство имеет основную камеру с разрешением 12 Мп, а для видеозвонков – вспомогательную разрешением 1,3 Мп. Йотафон обеспечивает также навигацию посредством спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС.

К

кадр – frame – единичное изображение на участке киноленты или изображение, получаемое на экране  электронно-лучевой трубки за один полный цикл развёртки. Стандартный размер видеокадра PAL равен 720×576 пикселов, а стандарта NTSC – 720×480 пикселов.

кaдровая частота́ – frames per second, fps – количество кадров, которое видеосистема (компьютерная игра, телевизор, DVD-плеер, видеофайл) выдаёт в секунду. Измеряется в кадрах в секунду. В первых киноаппаратах частота смены кадров была 16 раз в секунду, позже стандартом стала частота 24 кадра в секунду. Существуют специализированные камеры, делающие от тысяч кадров в секунду до одного кадра за несколько часов. Такие камеры позволяют снимать быстро- и медленнотекущие процессы. На телевидении изначально кадровая частота составляла для систем PAL и SECAM 25 кадров/с, а для системы NTSC 30 кадров/с.

«камень» – на жаргоне компьютерщиков – процессор компьютера (processor). Пример использования: «А у меня камень на 2 гига!» (2 гига – частота процессора в гигагерцах).

- камерофон – cameraphone – гибрид видеофотокамеры и мобильного телефона. Гибрид имеет вес менее 200 г и, помимо функций мобильного телефона, позволяет делать фотоснимки и снимать видеоролики продолжительностью до 1,5 часов с качеством, аналогичным DVD.

камкордер – camcorder – объединение камеры и записывающего магнитофона в одном приборе.

канал связи – communication channel – канал, по которому передаётся информация.

кандела – candela – единица силы света в Международной системе единиц. Равнозначна ранее применявшемуся наименованию «свеча».

караоке (оркестр без голоса) – karaoke – звуковое техническое устройство, включающее систему воспроизведения звука, записанного на кассете или диске, а также систему усиления и обработки звука, воспроизводимого через микрофон. Голос поющего подвергается электронной обработке, при этом его тональность согласуется с тональностью музыкального сопровождения. Караоке обладает способностью в некоторой мере «исправлять» голос исполнителя.

«карта» – на жаргоне компьютерщиков – плата расширения компьютера (expansion card). Пример использования: «...вчера сетевую карточку махнул – теперь всё летает!»

карт-ридер – card reader – промежуточное устройство (адаптер), обеспечивающее подключение к ПК карт памяти (флэш-карт и смарт-карт) различных типов и считывание записанной в них информации. Наибольшее распространение получили: универсальные карт-ридеры, содержащие по несколько различных разъёмов и подключаемые по интерфейсу USB к компьютеру.

картридж – cartridge – сменный контейнер, кассета с расходными материалами (магнитной лентой, фотопленкой, красящим порошком, чернилами и т.п.), используемыми при работе какого-либо прибора.

кастинг – casting – в кино и шоу-бизнесе это процесс подбора исполнителей под конкретные задачи (для фильма, ТВ сериала, рекламного ролика и т.п.), распределение ролей или призовых мест. Зачастую кастинг проводится на основе подсчёта голосов или баллов.

кастомизация – customize – в общеупотребительном смысле – это изготовление/поставка продукции под конкретный заказ потребителя в соответствии с его требованиями.

качество изображения – характеристика призванная оценить качество обработанного видео в сравнении с оригиналом и определяющаяся совокупностью значений разрешения, глубины цвета и скорости видеопотока.

квантовые точки (КТ) – quantum dots, nano-dots – флуоресцентные полупроводниковые нанокристаллы с необычайными спектральными характеристиками. Такие нанокристаллы можно использовать для построения различных ассоциатов, гибридов, упорядоченных слоев и т. п. На их основе конструируют элементы электронных и оптоэлектронных устройств, пробники и сенсоры для анализов в микрообъемах вещества, различные флуоресцентные, хемилюминесцентные и фотоэлектрохимические наноразмерные датчики и многое другое.

«Квантовый рассвет» – периодические виртуальные кибернетические учения, организуемые в США, в ходе которых отрабатываются различные приёмы и технологии организации единичных и массовых кибератак на предполагаемых противников, а также защиты от возможных нападений со стороны кибернетических террористов в сети Интернет. По заданию кибернетического командования Пентагона в микросхемы широкого применения внедряются особые «заражённые микрочипы», которые по кодовым командам могут выполнять различные шпионские и диверсантские функции. К концу 2013 года США заложили шпионские программы в 85 тысяч стратегически важных сетей и компьютеров по всему миру. По командам автоматизированной компьютерной системы TURBINE «спящие электронные диверсанты» могут дезорганизовать оборонную систему управления, транспорт, энергетику и финансовую систему любого развитого государства. Наличие такой угрозы подтолкнуло Китай, Россию, Францию и некоторые другие страны к формированию собственных спецслужб, обеспечивающих безопасность и активное противодействие в киберпространстве. Сейчас уже более 30 стран занимаются разработкой информационного оружия и защитой от его возможного воздействия со стороны виртуальных противников во Всемирной сети.

квантоскоп – quantoscope – лазерный видеопроектор, где в качестве источника света используется ионный газовый лазер на криптоне и аргоне.

КВИ – корректор временных искажений – см. ТВС (англ.).

КВК – кино-видеокамера – motion picture camera.

КВТ – кино-видеотеатр – movie theatre.

КВФГ – кино-видео-фонограмма – film transfer material.

кегль – pointtype – размер типографской литеры (шрифта), измеряемый в пунктах от верха до низа строки (1 пункт = 0,376 мм). Кегли имеют названия: миньон, нонпарель, петит и другие.

кеинг – keying – переключение, управление, коммутация спецэффектов, электронная рир-проекция. Само управляющее устройство называется кейер (keyer).

киборг – сокращение от англ. cybernetic organism – кибернетический организм. В медицине – это биологический организм, содержащий в большей или меньшей степени механические либо электронные компоненты, т.е. машинно-человеческий гибрид. В научно-фантастической литературе не редко применяется анологичное по смыслу выражение – андроид.

киносток – stock footage – киноматериал, снимавшийся для какого-либо кинопроекта, но в итоге не использованный в фильме. Эти не вошедшие в кино фрагменты, обычно остаются в архиве и могут быть использованы в других кинопроектах и при создании аудиовизуальной продукции (в телевизионных новостях, фильмах, рекламе). Обращаются к киностокам чаще всего для поиска специфических сюжетов, которые сложно, долго и дорого снимать. Например, сцены с дикими животными, труднодоступные и экзотические пейзажи, виды городов или редкие природные явления. Кроме того, киностоки зачастую используются в случае комбинированных съёмок.

кинофраншиза – kinofranshizu – это серия фильмов, связанных друг с другом тематически, то-есть в них задействованы персонажи, которые хорошо знакомы зрителям по первым сериям.

«Клава» – на жаргоне компьютерщиков – клавиатура компьютера (keyboard) или другого электронного устройства

клавиша – key – кнопка на клавиатуре аппаратуры.

клавиши меню – menu keys –ряд клавиш, используемых для вывода меню на дисплей.

кластер – cluster – пучок, группа, наименьший участок компьютерного диска или обслуживаемой территории сети кабельного телевидения.

«клик» – на жаргоне компьютерщиков – нажатие мышью (pressing the mouse) на баннер, да и вообще нажатие мышью на ссылку, кнопку на экране и т.п.

клип – clip – в кино и видеотехнике – это непродолжительная по времени художественно составленная последовательность кадров. Видеоклипы наиболее часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. Искусство съёмки и монтажа видеоклипов выделяют как отдельный подвид киноискусства. Клипы обычно имеют более «дробный» монтаж, по сравнению с короткометражным кино, и в них более часто используются спецэффекты.

клудж – kludge – 1) правильная, но небрежно выполненная программа, в которой сложно разобраться из-за большого количества излишних переходов; 2) вариантная запись, используемая для обхода системы контроля.

КНИ – коэффициент нелинейных искажений – THD (Total Harmonic Distortion) – величина количественной оценки нелинейных искажений вносимых радиоэлектронной аппаратурой относительно входного сигнала. КНИ безразмерная величина, выражается обычно в процентах.

кодек – codec – сокращение от слов «кодер-декодер». Кодек используется для преобразования видео и аудиопотоков и определяет размер, который данные будут занимать на диске. Наиболее часто применяются кодеки форматов MPEG-2 и MPEG-4.

колорист – colorist – специалист, занимающийся цветокоррекцией кино- или видеоматериала в соответствии с конкретными задачами, стилем и художественной концепцией фильма. Это может быть коррекция материала, который чересчур тёмный или светлый, излишне контрастный или окрашен в посторонний оттенок. Часто возникает потребность с помощью цветокоррекции выровнять материал, сделать его более однородным по цвету, яркости и контрасту, чтобы сгладить разницу между фрагментами, отснятыми в разное время с недостаточной или излишней выдержкой.

комедия – comedy – фильм или драматическое произведение со смешным, забавным или сатирическим сюжетом, вызывающие улыбку и поднимающие настроение зрителя (читателя).

комикс – comic – смешные рисованные истории и рассказы в картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство.

коммуникатор – communicator (посредник в передаче информации) – карманный ПК (Pocket PC), оснащённый функциями GSM-связи. Многие Pocket PC позволяют использовать дополнения, такие как GPS-приёмники или цифровые фотокамеры. Устройство сравнимо по функциональности со смартфоном (см.). Это наладонное устройство позволяет пользователям хранить и получать сообщения электронной почты, контакты, встречи, проигрывать мультимедиа-файлы, играть в игры, обмениваться текстовыми сообщениями, читать веб-страницы и др. В настоящее время существует тенденция размывания границ между понятиями «смартфон» и «коммуникатор», хотя этот процесс замедлен вследствие маркетинговой политики производителей продукции на товарном рынке. На компьютерном жаргоне коммуникатор называют «комуняка».

компендиум – compendium – приспособление, укрепляемое на объективе камеры для защиты от световых лучей и для установки корректирующих фильтров.

компиляция – compilation – 1) составление сочинения (фильма) на основе чужих произведений без самостоятельной обработки источников, т. е. сводная, состоящая из заимствований работа; 2) в программировании – перевод исходного текста программы в машинный язык. Результатом компиляции является объектный файл с необходимыми внешними ссылками для компоновщика.

композитный сигнал – composite (FBAS) – сложный сигнал, в котором содержится совместная информация о яркости, цветности и синхронизации. Полный составной сигнал получается с помощью того или иного стандартного кодирования, применяемого в телевидении – см.: NTSC, PAL, SECAM, а также компонентные сигналы.

- композиция – composition – 1) совокупность составных частей изображения в кадре, расположенных согласно замыслу режиссёра или оператора фильма; 2) строение, расположение и соотношение составных частей музыкального или литературного произведения.

компонентные сигналы – component – компонентные видеосигналы содержат раздельную информацию о яркости Y и цветности С. Передача компонентных сигналов между элементами комплекса аппаратуры также ведётся раздельно – см.: композитный сигнал и S-VHS.

компоузинг – composing – компоновка изображения.

компрессия, сжатие – compression – процесс, позволяющий уменьшить необходимую ширину полосы частот или скорость передачи данных в видеотехнике. Сокращение объема и перераспределение данных обеспечивается преимущественно за счет выявления их избыточности с учетом психофизиологических особенностей восприятия человеком звуковых и зрительных образов. Степень (коэффициент) компрессии определяется как отношение скорости передачи цифровых данных до проведения сжатия к скорости после сжатия. Передача данных может осуществляться как с неизменной степенью компрессии, так и с переменной степенью.

компрессор (звуковой) – compressor sound – это устройство или модуль, который ослабляет слишком высокие пики громкости, дотягивая при этом уровень более слабых звуков до некоего усреднённого уровня.

конверт – envelope – упаковка для хранения CD/DVD дисков. Может изготавливаться из бумаги, картона, полипропилена с окошком для лейбла диска или без него.

конвертация – conversion – программное изменение характеристик аудио- или видеофайла путём его перестройки под алгоритм работы другого кодека. В процессе конвертации можно изменить битрейт, размер и даже сам формат файла.

конвертер – converter – 1) программа, позволяющая преобразовывать видеофайлы из одного формата в другой. Конвертеры могут быть мультиформатными, способными работать сразу со многими видами медиаконтейнеров, или узкоспециализированными, рассчитанными на конвертацию файлов определенного формата. К наиболее популярным конверторам можно отнести: Total Video Converter, Format Factory, Any Video Converter, Xilisoft Video Converter, MediaCoder, Dr.DivX и прочие. В аппаратных комплексах конвертер может выполнять роль программного интерфейса в качестве цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) или аналогово-цифрового преобразователя (АЦП).

2) оптическая насадка к объективу камеры, предназначенная для увеличения угла поля зрения.

конкурс, конкуренция – competition. Конкурсы проводятся среди групп добровольных участников с целью сравнения их между собой и выявления наиболее достойных и способных из них. Например: конкурсные экзамены в институт, конкурсный показ кинофильмов, приём на работу на конкурсной основе и т. д.

коннектор – connector – соединитель, разъём, например, RJ-45 для подключения ПК к локальной сети.

консалтинг – consulting – 1) деятельность по изучению структуры рынка, рыночных цен и тенденций их изменения; 2) проектная деятельность, связанная с принятием решений в области информационных технологий, анализ технических проектов, решение организационно-технических проблем, оказание консультаций.

контент – content – содержание, информационное наполнение, оглавление блока данных. Под контентом понимают любой текст, звуки, изображения, фотографии, видео или любой другой тип данных (информации).

контрастность – contrast – одна из характеристик оценки качества изображения, зависящая от величины отношения яркостей самого светлого и самого тёмного участков изображения. Чем больше это соотношение, тем лучше различные оттенки изображения отличаются друг от друга. Максимальной степени контрастности в настоящее время удалось достичь применением полимер-органических светодиодов (OLED) 1 000 000:1. Для плазменных и ЖК-дисплеев максимально достигнутая степень контрастности составляет 100 000:1.

контровой свет – backlight – свет, освещающий объект сзади и необходимый для отделения объекта съёмки от заднего фона.

контроллер – controller – устройство, отвечающее за выполнение определённого круга операций.

концерт – сoncert – публичное исполнение музыкальных, вокальных, эстрадных, хореографических и других номеров по определенной программе.

копирайт – сopyright – авторское право; знак охраны авторского права ©.

копирование – сopying; duplication; replication – процесс размножения – повторения, дублирования – оригинального видеоизображения или фонограммы.

копирэффект – printthrough effect – образование на магнитном носителе паразитных изображений вследствие действия магнитного поля одной части ленты на другую при тугой намотке и длительном хранении. В цифровых записях этот эффект выражен в меньшей степени.

коричневый – brown - обозначение коричневого оттенка в цветовой модели изображения.

корректор – corrector, enhancer – прибор, который позволяет пользователю изменять видеосигнал, повышать резкость и снижать нежелательные явления (искажения) – см.: видеопроцессор и ТВС (англ.).

КПА – кинопроекционный аппарат – cine projection equipment.

КПК – карманный персональный компьютер – PDA (Pocket Digital Assistant) – электронный органайзер с возможностью синхронизации данных с настольным ПК.

КРА – коммутационно-распределительная аппаратура – switching and distributive equipment.

красный – red – обозначение красного цвета в цветовой модели изображения.

креатив – creative – творчество, как результат или процесс работы: производство творческих идей в разработке сценария, создании фильма, рекламного ролика или иной работы, требующей интеллектуального вклада, а не пустых разговоров по теме.

«крекер» – на жаргоне компьютерщиков – человек, занимающийся взломом программ при помощи программ генераторов-кодов и крэков

круговой звук – см.: 5.1 channel audio.

КСКТП – кабельная сеть коллективного телевизионного приема.

КТ – квантовые точки – quantum dots, nano-dots – это название светоизлучающих нанокристаллов полупроводникового материала, при помощи которых можно производить ультратонкие телевизоры и экраны, а также различные элементы микроэлектроники. По своим размерам квантовые точки примерно в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Исследователям удалось разработать технологию печати квантовых точек на гибкой пластиковой основе, получая при этом телевизионные экраны, сопоставимые по толщине с листом бумаги. При такой технологии можно создавать телевизионные стены или целые комнаты-телевизоры. Лазеры на квантовых точках нечувствительны к колебаниям температуры и обеспечивают высокую скорость работы при длине волны 1,3 мкм.

КТВ – кабельное телевидение – cable television.

КТК – кино-телекамера – television camera.

КТП – камера телевизионная передающая – transmission television camera.

КТС – координационно-технический совет – Board of Coordination and Technical Advise.

куб – cube – криволинейный видеоэффект, создающий иллюзию отображения нескольких изображений на гранях куба, вращающегося в трёхмерном пространстве.

кувыркание – flip, tumble – видеоэффект, создающий иллюзию вращения изображения вокруг горизонтальной оси.

кулер – cooler – специальный вентилятор с закрепленным на нем радиатором, предназначенный для охлаждения процессора, видеокарты, блока питания или других устойств ПК.

курсор (указатель) – cursor – движущаяся метка на редактирующем экране, служащая для указания того места, где производится корректировка текста или будет введен следующий знак.

- кэш – cache – сверхоперативная буферная память. Включается между процессором и оперативной памятью компьютера, а также в контроллеры жёстких дисков. В кэш-память компьютер помещает наиболее часто используемые данные. Кэш позволяет увеличить производительность компьютера и сократить время доступа к информации на диске.

Л

лазерный диск – laser disc – носитель для записи аналогового видео, то же что компакт-диск CD-ROM. Содержимое лазерного диска не может быть изменено.

ламер – lamer – человек, который всё ломает. Полный идиот, дурак, чайник, тупица. Не путать с начинающим пользователем (юзером). Ламер опасен и обычно думает, что он очень крутой и опытный, поэтому имеет право влезать туда, куда не следует. Обычно такие вхождения заканчиваются весьма плачевно.

ЛВОС – линия волоконно-оптической связи – fiber-optic communication line.

лейбл, этикетка, ярлык – label – информационная наклейка на диск или кассету с указанием названия записи, фирмы-производителя и других атрибутов.

лизинг – leasing – вид долгосрочной аренды или кредитования техники и оборудования. Лизинг применяется, как правило, в отношении дорогостоящих изделий, приобретение которых на данном этапе деятельности фирмы, компании, предприятия невозможно или нецелесообразно.

лиловый – lilac – обозначение лилового оттенка в цветовой модели изображения.

лимитер – limiter – устройство или программа обработки звука, которая ограничивает звуковой сигнал превышающий выбранный порог на определённом уровне. По сути, это компрессор, но с абсолютным сжатием  для отсечения не нужных составляющих сигнала, выше определенного уровня.

лингафонный кабинет – linguistic cabinet – учебное помещение со звукотехнической и проекционой аппаратурой, способствующей овладению навыками устной иноязычной речи, а также профессионально-исполнительскими навыками в музыкальных и театральных заведениях.

линейный монтаж – linear editing – способ монтажа, при котором изображения воспроизводятся строго в той последовательности, как они были первоначально записаны.

линза Френеля – Fresnel lens – стеклянная линза специального профиля, применяемая для фокусировки светового потока.

литера – letter – 1) буква (устар.) 2) в полиграфии – небольшой металлический брусок с зеркальным выпуклым изображением буквы или иного знака, употребляемого в наборе текста.

ЛМР – лист монтажных решений – edit decision list.

логин – login – регистрационное имя, сообщаемое пользователем при входе в компьютерную сеть или на определённый сервер. Часто (но не обязательно) в качестве логина используется фамилия пользователя, набираемая латинскими буквами.

логистика – logistics – математическая логика, использующая свои методы и возможности для применения в информатике, в обосновании организационных, конструктивных и других решений.

логоинсертер – logoinserter – генератор логотипа с функцией транскодирования для студий многоканального эфирного и кабельного вещания. Осуществляет наложение цветного логотипа на видеосигнал.

логотип – logotype – фирменный знак – маркер – вещательного или коммерческого телевизионного канала, отображаемый в одной из угловых частей экрана. Обычно представляет собой буквенно-цифровую комбинацию сокращенного наименования телевизионного канала. Логотипы используются также в качестве отличительного знака – вензеля – в обозначениях предприятий, фирм, банков и других учреждений.

локальный оператор – local operator – оператор многоканального телевидения, работающий в рамках территориально ограниченного рынка в городе или районе.

ЛПМ – лентопротяжный механизм – tape-drive(feed) mechanism; videotape transport – электромеханическое устройство, являющееся составной частью любого видеомагнитофона. В состав ЛПМ входят: подающий и приемный узлы, барабан с видеоголовками, звуковая головка, головка синхросигнала, стирающая головка, направляющие ролики, штифты, стойки и прочие элементы.

лэптоп – laptop – наколенный ПК – портативный компьютер, который можно разместить на коленях. Имеет усреднённый размер между ноутбуком и карманным ПК (КПК), сохраняет основные функциональные возможности настольного ПК. Термин применяется как к ноутбукам, так и к планшетным ПК. В корпусе лэптопа объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру, устройство указания (обычно сенсорная панель или тачпад), а также аккумуляторная батарея. Лэптопы выполнены в раскладном виде, что позволяет защитить экран, клавиатуру и тачпад при транспортировке.

люмен – lumen – единица светового потока в Международной системе единиц.

М

«Мама, мамка» (жаргон) – материнская плата в компьютере (system board).

маркировка, метка – mark – метки, маркеры вносят в необходимые места редактируемой ленты с записью, чтобы впоследствии было проще находить тот или иной участок. Обычно используются две метки: одна ставится в начале редактируемой видеозаписи или текста – IN, а другая в конце – OUT.

МАРТ – мощная аппаратура радиовещания и телевидения.

мастер – master – 1) термин, обозначающий основной смонтированный материал;

2) конечный вариант – оригинал монтажа (эталон) видеофонограммы.

ма́стеринг – mastering – процедура производства (монтажа, редактирования) финального продукта аудио или видеозаписи, выполняемая на диске или кассете в аналоговом или цифровом варианте. В дальнейшем на основе подготовленного мастер компакт-диска производится копирование потребительских носителей записи. Современный мастеринг, вне зависимости от вида конечного продукта, принято разделять на аналоговый и цифровой. При аналоговом мастеринге вся редакция звуковой фонограммы осуществляется с помощью специальных приборов (компрессоры, эквалайзеры, полосовые фильтры). При цифровом мастеринге вся редакция осуществляется в цифровой среде компьютерной системы с помощью специальных звуковых редакторов.

масштабатор (скейлер) – scaler - Задача масштабатора – получив на входе сигнал любого из форматов CV, YC, RGB, DVI-D максимально качественно преобразовать его к единому виду – выходному сигналу VGA заданного разрешения. Этот тип выхода масштабатора был выбран именно потому, что он обеспечивает максимальное качество передачи сигнала и максимальную универсальность. К тому же большинство современных проекторов, плазменных панелей и т. п. оборудованы таким входом. Кроме того, зачастую масштабаторы могут формировать сигнал YUV (YPbPr) формата HDTV, цифрового формата DVI, либо HDMI поскольку номенклатура дисплеев с такими входами постоянно увеличивается.

масштабирование – scaling – видеоэффект, создающий иллюзию изменения размеров изображения.

«мацать клаву» (жаргон) – работать на клавиатуре компьютера (work on your keyboard).

«машина» (жаргон) - компьютер. Синонимы:	«комп, тачка».

МБК – малобюджетная компания – low-budget company.

медиаплеер – программа (набор кодеков) для декодирования и воспроизведения видеоконтента. Наиболее популярными из медиаплееров являются Windows Media Player, KMPlayer, Winamp, QuickTime, PowerDVD, Media Player Classic, RealPlayer и другие. От установленного в проигрывателе медиаплеера будет зависеть, какие медиаконтейнеры пользователь сможет открывать. Например, некоторые из них не умеют по умолчанию воспроизводить DVD, а другие контейнеры MKV. Поэтому, чтобы иметь возможность просматривать все виды видеофайлов с помощью одного любимого медиаплеера, достаточно установить в систему набор отдельных кодеков, например K-Lite Codec Pack.

медиаресурс – mediarecourse – накопленная информация, включающая в себя тексты, изображения и звуковые последовательности, преобразованные в цифровую форму для хранения, управления и распределения с помощью компьютеров и электронных сетей.

медиасервер – mediaserver это специализированный сервер, обрабатывающий AV сигналы, медиа-потоки и файлы в соответствии с расписаниями записи и воспроизведения, клиентскими запросами, поддерживающий обработку потоковых данных и основные протоколы передачи аудио/видео данных через интерфейсы ввода-вывода аудиовидеоданных (например, PAL/NTSC, HD/SD SDI, HDMI) или через сеть. Медиа-серверы используются в широком круге задач телевизионными и Internet-вещательными компаниями, кабельными и спутниковыми операторами ТВ и радиовещания, производителями медиа-контента и локальными вещателями (гостиницы, аэропорты, супермаркеты, выставки, музеи, клубы, видеоэкраны и пр.).

«мексиканец» (жаргон) – малоквалифицированная рабочая сила в создании сайтов, синонимы: «хытымыэльщик», «негр».

менеджер – manager – наемный специалист по управлению предприятием, фирмой или отдельным подразделением в сфере производства, торговли или услуг (за исключением государственного аппарата).

менеджмент – management – совокупность методов, форм и средств управления производством (фирмой, компанией или подразделением), позволяющая использовать их наиболее эффективно.

меню – menu – отображение на экране списка вариантов возможных режимов (процедур) работы аппаратуры, предлагаемых пользователю для выбора

«мессага» (жаргон) – сообщение, письмо (message).

метаданные – metadata – данные о содержимом информации, находящейся в цифровой форме. Метаданные подобны библиотечному каталогу, характеризующему содержание информационного блока. Это данные об указателях: заголовки сцен, телетекст, распознаватели речи, версии программы, ключевые слова контрольных словарей и др. Использование метаданных облегчает процессы сортировки и архивирования медиаресурсов. Метаданные становятся основой видеопроизводства, широко применяются в системах интерактивного телевидения – "видео по запросу". Метаданные подразделяют на две основные категории: а) предназначенные для автоматического извлечения нужной информации; б) дополнительные данные, вводимые вручную.

«метр» – мегабайт, синоним: «мег».

мизансцена – mise en scene – расположение действующих лиц на сцене в определённый момент действия. Мизансцена один из важнейших элементов режиссуры. В характере построения мизансцен находят своё выражение стиль и жанровая природа действия.

микрофон – microphone – устройство для преобразования звуковых колебаний в электрические. По принципу действия микрофоны подразделяются на угольнопорошковые, электродинамические, конденсаторные, электромагнитные, пьезоэлектрические, электретные. По сфере восприятия звука микрофоны могут быть ненаправленные и направленного действия.

МККР – Международный консультативный комитет по радио – CCIR – Comite Consultatif International des Radiocommunications.

МНИТИ – Московский научно-исследовательский телевизионный институт ЗАО. История организации начинается с 1950 года. Институт специализируется на разработке телевизионной аппаратуры и систем управления различных комплексов военного и гражданского назначения. Техника МНИТИ поставляется во многие страны мира.

модем – modem – устройство для модуляции и демодуляции сигналов в системах автоматической передачи данных.

модератор – moderator – куратор группы новостей или форума, человек, устанавливающий правила поведения в ней и следящий за их исполнением.

мозаика – mosaic – видеоэффект, при котором изображение оригинала замещается изображением, состоящим из множества элементов квадратной формы напоминающим мозаичную картину. Причём каждый элемент мозаики по цвету соответствует усредненному (интегрированному) цвету соответствующего условного квадратного элемента на оригинальном изображении. Величина элементов мозаики устанавливается вручную с помощью регулятора уровня – ступенчатого или плавного.

«мозги» (жаргон) – компьютерная энергозависимая память. Синоним: RAM.

«моник» (жаргон) – монитор, обычно компьютерный.

монитор – monitor – 1) видеоконтрольное устройство (ВКУ) для проверки качества формируемого видеосигнала. Монитор состоит из декодера, видеоусилителя и кинескопа. В отличие от телевизора у монитора может отсутствовать высокочастотная часть с антенным входом, для приёма и обработки сигналов из эфира; 2) ВКУ, на экране которого отображается информация, поставляемая компьютером.

мониторинг – monitoring – наблюдение, постоянное отслеживание какого-либо процесса. Например: наблюдение за технологическим производственным циклом или за состоянием окружающей среды с целью контроля и прогнозирования дальнейшего развития событий.

моноблок – monoblock – устройство, объединяющее в одном корпусе телевизор и видеомагнитофон.

монтаж, компоновка – assembly – творческий и технический процесс составления (компоновки) видеофильма или видеопрограммы на основе фрагментов предшествующих съёмок, архивных материалов, графики, анимации, наложения титров и звука.

МОП-структура (металл — оксид — полупроводник) — наиболее широко используемый тип полевых транзисторов. Структура состоит из металла и полупроводника, разделённых слоем диоксида кремния (SiO2). В общем случае структуру называют МДП (металл — диэлектрик — полупроводник). Транзисторы на основе МОП-структур называют полевыми, или МОП-транзисторами.

морфинг, превращение – morphing, metamorphose – видеоэффект компьютерной графики и анимации, сущность которого сводится к превращению (трансформации) одного объекта в другой путем плавной, постепенной, как бы текучей, деформации изначальной формы. Например, лица человека в морду тигра, тела гепарда в силуэт автомобиля и иные преобразования. В программе обработки изображений для выполнения эффекта морфинга достаточно задать начальное и конечное изображения, а также число промежуточных кадров преобразования. Остальные действия программа выполнит самостоятельно. Для выполнения эффекта требуется наличие больших вычислительных мощностей.

МСПД – мультисервисная сеть передачи данных – multiple-service data communications network – транспортная сеть предоставления услуг интерактивного телевидения см. iTV.

МСРЧ – Международный справочный регистр частот – International reference frequencies register.

МСС – мультисервисная сеть – multiple-service network – телекоммуникационная сеть, обеспечивающая потребность пользователей интерактивными услугами: просмотр расширенного пакета ТВ-программ, телеголосование, электронные игры и развлечения (одиночные и групповые), видеоэкскурсии, новости по запросу, охранная сигнализация, дистанционное обучение, работа на дому, заказы билетов, торговля по каталогам товаров, муниципальная телесправка, телеконтроль счетчиков (газ, вода, электричество), финансовые услуги, документальная почта и др.

МСЭ – Международный союз электросвязи – ITU (International Telecommunications Union). МСЭ, основанный в 1865 году. Стандарты МСЭ не являются обязательными, но широко поддерживаются, так как облегчают взаимодействие между сетями связи и позволяют провайдерам предоставлять услуги по всему миру.

МТК – мобильный телевизионный комплекс – mobile television complex.

МТС – мобильные телесистемы – MTS (Mobile TeleSystems) – система мультимедийной и телефонной связи с подвижными объектами.

муар – moire – 1) видеоэффект наложения поверх основного изображения мелкого однотипного узора или мелкосетчатой структуры;  2) артефакт, проявляющийся на экране в виде близко расположенных дрожащих окрашенных полос. Муар возникает в результате некачественной фильтрации, большой степени сжатия сигнала и недостатков монитора.

мультивьювер – multiviewer – процессор полиэкранных изображений – устройство, способное выводить на экран видеомонитора или другого устройства (дисплея, видеотабло, телевизора) несколько комбинированных изображений в виде видеоокон. Пользователь может выбирать стили отображения, а также использовать или редактировать шаблоны. Этим определяется вид каждого из окон: стиль бордюров, лейблы, время и др. параметры. В изображение могут быть вставлены логотипы или файлы растровой графики. Возможны несколько вариантов отображения времени. Пользователь может создавать и редактировать всю топологию видеостены. Применение мультивьювера для вещательной студии, диспетчерского пункта или системы безопасности позволяет получить существенную экономию средств по сравнению с приобретением отдельного набора устройств отображения видеоинформации.

мультикор – multicore cable – многоканальный кабель.

мультимедиа – multimedia – 1) комплексное представление в цифровой форме многообразных видов информации: движущееся видеоизображение, звук, неподвижные изображения, графика, текст, мультипликация и др. Средствами для ввода, обработки и вывода мультимедийной информации сегодня оснащён практически каждый компьютер: дисковод, звуковая плата, видеокарта, ускорители 3D-графики и DVD;  2) комплекс средств массовой информации с использованием средств вычислительной техники, средств ближней и дальней связи. На компьютерном жаргоне мультимедиа – «МУМУ».

мультиплексор – multiplexer (mux) – устройство для управления несколькими входными линиями связи для работы их по одному выходу. Устройство для обратного преобразования называется демультиплексором, т.е. осуществляющее разделение сигналов поступивших с одного входа на несколько различных потребителей.

мультипликация – multiplication – съёмка в кино последовательных фаз движений рисованных или объёмных фигур. При быстром прокручивании ленты возникает иллюзия движения персонажей съёмки.

МФУ – многофункциональное устройство – multilogic device – например, устройство, совмещающее функции принтера, сканера, копира.

«мыло» – от англ. mail – почта. Обычно – виртуальное сообщение, пришедшее средствами электронной почты. Синоним:	«Емеля».

мягкий свет – soft light – свет, не создающий чётких теней.

Н

наземное телевидение – ground television – система передачи телевизионного сигнала к потребителям при помощи инфраструктуры вышек и передатчиков в диапазоне 47-862 МГц. Для приёма сигнала используется внутрикомнатная или наружная антенна.

наладонный ПК – handheld PC – портативный ПК с диагональю дисплея менее 7 дюймов.

наложение – superimpose; overlay – видеоэффект, состоящий в размещении изображения или текста поверх другого видеоизображения или фона.

«намылить» (жаргон) – послать сообщение по электронной почте.

нанотехнология – nanotechnology – Исследование и обработка объектов, размеры которых порядка 10-9 м – атомов, ионов, молекул. Процессы нанотехнологии подчиняются законам квантовой механики и включают атомную сборку молекул, методы записи и считывания информации, стимуляцию химических реакций на молекулярном уровне и др. В ближайшее время, к примеру, следует ожидать появления нанотрубочных дисплеев, работающих благодаря принципу автоэлектронной эмиссии. Такие дисплеи легче и тоньше любых ранее известных видов дисплеев, характеризуются более высоким разрешением и большей экономией в энергопотреблении.

наночастицы – nanoparticles – частицы размером от 1 до 1000 нанометров. Тщательно очищенные наночастицы могут самостоятельно выстраиваться в определенные упорядоченные структуры, проявляющие необычные свойства. Большое внимание в медицине привлекли биополимеры из наночастиц для синтеза молекул ДНК и других сложных структур. В технологии микросхем создан необычный материал, названный графен, способный по своим свойствам заменить кремний. Сверхтонкие пленки на основе наночастиц находят применение в производстве солнечных батарей, в оптоволоконной технике и др.

наплыв, растворение – dissolve – замедленный переход от одного эпизода к другому с постепенным смешением изображений и замещением уходящего изображения на заново появляющееся.

насыщенность – saturation – одна из трёх характеристик, используемых для определения цвета. Определяет степень выраженности цвета; изменяет густоту цвета в пределах от тусклого до яркого, от серого до полностью насыщенного. Чем слабее насыщенность, тем тусклее цвет. При приближении насыщенности к нулю любой цвет превращается в один из оттенков серого цвета (см. также: оттенок и яркость).

НАТ – Национальная ассоциация телерадиовещателей РФ.

НБФ – Национальная библиотека фильмов – national movie library.

НД – нормативные документы – normative documents.

негатив – negative – видеоэффект, состоящий в преобразовании оригинального изображения в негативное (инвертированное) изображение. При таком преобразовании амплитуда и полярность составляющих входного видеосигнала изменяются на противоположные. Соответственно изменяются яркостная и цветовые составляющие результирующего изображения: светлые тона – на темные; красный цвет – на зелёный и так далее.

НЖМД – накопитель на жёстких магнитных дисках – hard-disk drive – применяется в видеосерверах для хранения больших объёмов информации.

нетбук – netbook – портативный переносной ПК, предназначенный в первую очередь для обеспечения доступа в Интернет. Нетбуки ориентированы на просмотр веб-страниц, работу с электронной почтой и офисными программами. Размер менее стандартного листа А4, а вес около 1 кг. Имеет сенсорный дисплей с диагональю от 7 до 12", разрешение 680×480 пикселов. Поддерживает работу с картами памяти, модемами и некоторыми сетевыми картами. Инфракрасный порт гарантирует совместную работу с мобильным телефоном, обеспечивая через провайдера сотовой сети получение электронной почты в любом месте нахождения пользователя. По сравнению с ноутбуками обладает сравнительно малой стоимостью.

НИИР – Научно-исследовательский институт радио ФГУП. Создан в 1949 году, расположен в г. Москве.

НИИТ – 1) Научно-исследовательский институт телевидения ФГУП. Создан в 1946 году, расположен в г. Санкт-Петербурге; 2) Нижегородский институт информационных технологий, создан в 2004 году.

НИКФИ– Научно-исследовательский кинофотоинститут ОАО. Создан в 1929 году в Москве. Является головной организацией отрасли в области стандартизации и научно-технической информации, а также представителем в международных организациях по стандартизации. Участвует в работе международных кинотехнических организаций.

НЛП – нейролингвистическое программирование - Neuro-Linguistic Programming (NLP) – комплекс техник, аксиом и убеждений, применяемых главным образом как подход к личностному развитию. НЛП основывыется на идее того, что сознание, тело и язык индивидума формируют картину его мировосприятия. Это восприятие, а, следовательно, и поведение человека можно изменить с помощью различных приёмов. Объектом изучения раннего НЛП были методы использования языка и техники выдающихся терапевтов в области гипнотерапии и психологии. Несмотря на свою популярность, НЛП продолжает оставаться противоречивым и не имеет чёткого научного обоснования. Основной областью применения НЛП считается психотерапия. Методы НЛП в различном объёме применяются в менеджменте, продажах и в общественно-политической агитации, в том числе с применением современных технологий в информационной сфере.

ноутбук, лэптоп – notebook, laptop – переносной ПК, размеры которого сопоставимы с форматом стандартного листа А4 или меньше. Дисплей 14-16 дюймов. Средний вес ноутбука около 3 кг. Как недостаток следует отметить, что при равной цене производительность портативных ПК заметно ниже, чем у настольных компьютеров.

НСК – Национальная спутниковая компания – один из крупнейших операторов спутникового цифрового телерадиовещания, предоставляющий свои услуги на территории России.

НТЦ РТВ – Научно-технический центр радиовещания и телевидения. Компания создана в конце 2011 года.

ньюсрум – newsroom – изначально понималось, как помещение, где работают журналисты, редакторы и др. специалисты, занятые производством контента для средств массовой информации, т. е. помещение редакции. Слово «ньюсрум» начали употреблять в противовес «редакции», имея в виду современно оборудованную и, чаще всего, интегрированную или мультимедийную редакцию. То есть, редакцию, которая имеет оборудование и программное обеспечение, а также компетентных сотрудников для создания, хранения, управления и публикации контента на различных медианосителях – в бумаге, на ТВ, радио, в интернете.

О

обертоны – obertone – дополнительный гармонический призвук, входящий в состав любого музыкального звука и придающий звучанию каждого инструмента или голоса специфическую тембровую окраску.

обесцвечивание – desaturation – видеоэффект, проявляющийся в постепенной потере контрастности и насыщенности цветов изображения, уменьшении чёткости изображения вплоть до его полного исчезновения.

облачные сервисы – cloud-computing – информационно-технологические (ИТ) услуги (но не консалтинговые), которые получает конечный пользователь в виде возможности работы с конкретными ИТ приложениями, но разворачиваемыми на основе новой модели предоставления. Они могут предлагаться как в полностью распределенной глобальной Интернет-среде, так и в рамках полностью закрытой корпоративной сети (частное облако). «Облако» – это модель предоставления стандартизированных услуг в виде глобальных, высокомасштабируемых (эластичных) сервисов, которые могут предоставляться и потребляться через глобальную сеть по мере необходимости и с оплатой только реально потребленных ресурсов. Центральным (ключевым) элементов здесь является понятие «сервис», причем сервис стандартный, ибо именно ограничение кастомизации (см.) и делает сервисы высокомасштабируемыми. Все строится вокруг них. Пользователи, которые не владеют активами, не занимаются интеграцией и/или эксплуатацией выбирают необходимые им сервисы из каталога с понятным уровнем обслуживания и стоимостью. Поставщик услуг реализует сам каталог сервисов, разрабатывает и предоставляет сервисы, а также выставляет счета пользователям на основе модели Pay-per-Use, т.е. пользователи платят только за реально потребленные услуги/ресурсы.

обрезка – cut, crop – быстрый переходной эффект, при котором новые кадры изображения или титры появляются моментально, а старые мгновенно исчезают.

обтюратор – obturatоr – приспособление, обеспечивающее периодическое перекрывание светового потока в киносъёмочных, кинопроекционных, кинокопировальных и др. аппаратах. Обтюратор выполняет две функции: в киносъёмочных аппаратах служит затвором, отрабатывающим время экспонирования (выдержку); в кинопроекционных аппаратах обеспечивает продолжительность проецирования кинокадров (частоту кадров). В любом случае обтюратор обеспечивает перекрывание световых лучей на время, необходимое для смены кадра.

объектив «Рыбий глаз» – lens “Fish-eye” – особо широкоугольный объектив, применяемый в камерах для имитации эффекта линзы «рыбий глаз», вызывающий искажение близко расположенных объектов. Угол изображения такого объектива близок к 180°.

оверлей – overlay – 1) наложение одного изображения на другое электронным методом; 2) цветовая рирпроекция – см. рирпроекция электронная.

окантовка – fringe – видеоэффект, создающий в кадре заметно выделяющееся окаймление основных контурных линий фигур и предметов изображения.

октава (восьмая) – octava – 1) единица частотного интервала в акустике, при котором отношения двух частот f2:f1 = 2:1, например, интервал от 24 до 48 Гц; 2) в музыкальном звукоряде – интервал между данной ступенью и восьмой от нее в диатонической гамме, т.е. последовательно переходящей от одной ступени лада к другой; 3) разновидность мужского голоса – очень низкий бас.

оливковый – olive – обозначение оливкового цвета в цветовой модели изображения.

онлайн – online (от англ. on line — «на линии», «на связи», «в сети», «в эфире») – находящийся в состоянии подключения. Первоначально термин использовался только в отношении коммуникационного оборудования для указания на режим связи. В последующем применение термина обрело более широкие рамки. Например, под словом «онлайн-презентация» понимается презентация, проводимая онлайн – с передачей информации по сети Интернет. Онлайн-презентация проводится с помощью средств мультимедиа. Основным условием онлайн-презентации является режим интерактивности.

оранжевый – orange - обозначение оранжевого оттенка в цветовой модели изображения.

органайзер – organizer – изначально это был блокнот или небольшая книжка, содержащие календарь, адресную и деловую части для размещения сведений о деловых партнерах, намеченных контактах и предстоящих событиях. С развитием информационных технологий появились разнообразные мобильные устройства (моб.телефоны, карманные ПК и органайзеры), обладающие дополнительными функциями: напоминанием о предстоящих событиях, защитой и синхронизацией хранимой информации.

ореол – blooming – 1) светлая кайма вокруг светящихся, раскаленных или ярко освещенных блестящих предметов. Ореолы при видеосъемке чаще всего возникают вблизи источников света (лампа, свеча и др.), граненых изделий и ювелирных украшений, а также вблизи объектов съемки, за которыми с тыльной стороны располжен яркий источник света;

2) изображение сияния – символа святости – вокруг головы обожествляемого человека на иконах и в художественном творчестве.

освещённость – illuminance – количество света, падающего на единицу площади, измеряется в люксах.

основные цвета – primary colours – цвета, составляющие основу цветовой модели RGB: красный, зелёный и синий. Варьируя эти цвета в различных пропорциях, можно создать практически все остальные цвета, отображаемые на экране компьютера.

«Отец» (жаргон) – обращение некоторых гуру друг к другу при общении в сети.

отношение сигнал/шум (с/ш) – ratio signal-to-noise (S/N) – для аудио- и видеосигналов – это величина пикового напряжения сигнала и шумов, отнесённая к величине измеренного напряжения, полученного при отсутствии сигнала. Отношение с/ш измеряется в децибелах (dB). Для видео – чем больше полученное отношение, тем качественнее изображение (меньше "снега"). Для аудио – чем больше отношение, тем чище звук.

оттенение – drop shadow – специальный видеоэффект, добавляющий к видеосцене или определенному объекту искусственную тень, которая подчеркивает трехмерность изображения. Оттенение различным цветом используется также при наложении титров для их выделения.

оттенок – hue, tint – одна из трёх характеристик, используемых для определения цвета. Оттенок определяет основной цветовой тон – позицию цвета в спектре: красный, жёлтый, оранжевый, голубой и другие (см. также: яркость, насыщенность).

очертание – outline – в генераторах титров – это узкая линия (кромка), окружающая знак. Используется для выделения символов из фона.

П

палмтоп – palmtop – наладонный ПК – компьютер по габаритам больше, чем карманный ПК, но меньше ноутбука.

панорама, панорамирование – pan – широкий обзор окружающей местности, получаемый с помощью кино- или видеокамеры посредством постепенного поворота оператора либо  аппарата в горизонтальной или вертикальной плоскости. В отдельных случаях, при наблюдении за движущимся объектом, плавное движение аппарата может происходить по более сложной траектории. Изображение, получаемое при этом обзоре, называется панорамой слежения.

папарацци – paparazzi – профессиональный фотограф, гоняющийся за скандальными снимками (чаще всего знаменитых людей) и живущий на гонорары за их публикацию.

параллакс – parallax – изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя (камеры). Зная расстояние между точками (база) и угол смещения, можно определить расстояние до объекта. Параллакс используется в геодезии и астрономии, на явлении параллакса основано бинокулярное зрение.

пароль – password – последовательность символов, выдаваемая пользователем для получения доступа к компьютерным файлам или к ресурсам сети.

пастель – paste – видеоэффект, при котором изображение принимает видимость раскраски его цветными карандашами. Изображение отличается чистотой и мягкой приглушенностью тонов.

патч – patch – «заплатка» (жаргон) – часть программы, или небольшая отдельная программа, используемая для устранения проблем в программном обеспечении. Сюда входит исправление ошибок, изменение внешнего вида, улучшение эргономичности или производительности программ, а также любые другие изменения, которые кто-то пожелал сделать. Иногда и сами патчи становятся причиной новых неполадок.

патч-корд – patching cord – соединительный шнур, коммутационный кабель.

патч-панель – patching panel – коммутационная панель (кросс-панель) – одна из составных частей структурированной кабельной системы. Представляет собой панель с множеством соединительных разъёмов, расположенных на лицевой стороне панели. Патч-панели относятся к пассивному сетевому оборудованию.

ПВД – персональный видеодискофон – PVR (Personal Video Recorder) – содержит дисковый накопитель ёмкостью не менее 40 Гб. Обеспечивает запись видеоматериала продолжительностью 20 часов и более, имеет два цифровых тюнера. Применяется самостоятельно и в системе интерактивного ТВ.

ПВМ – персональный видеомагнитофон – PVR (Personal Video Recorder) – в отличие от ПВД (см.) запись видеоматериала ведётся не на диск, а на магнитную ленту.

ПДК – персональный деблокировочный ключ – применяется для изменения заблокированного PIN-кода в аппаратуре сотовой связи – см.: PIN-code.

ПДУ – пульт дистанционного управления – remote control – ручное устройство для управления аппаратурой (камерами, телевизорами, магнитофоном и т.п.) на расстоянии посредством посылки команд переключения в инфракрасном спектре. В ПДУ целесообразно устанавливать обычные солевые батарейки, а не аккумуляторы, которые быстрее выходят из строя вследствие саморазряда.

передний план – foreground – часть изображения, расположенная ближе к точке наблюдения и существенно закрывающая другие его части.

перекрестная помеха –crosstalk – помеха, наводимая одним сигналом на другой через паразитную связь, возникающую вследствие неправильного или близкого расположения соединительных проводов, электрических схем либо других условий, способствующих нежелательной связи. На высоких частотах риск появления перекрестных помех возрастает.

перелистывание – page turn – видеоэффект, обеспечивающий смену изображений подобно перелистыванию книжных страниц, при котором уходящее изображение на «загибаемой странице» открывает вид на очередное изображение.

переход –transition – визуальная связь между соседними видеоклипами. Это может быть простая монтажная склейка или же броский анимационный эффект. Простейшие виды переходов, такие как монтажная склейка, затухание, проявление, растворение, вытеснение и ввод в кадр, являются частью визуального «языка» фильмов и видео. Эти эффекты позволяют выразительно передавать зрителю течение времени и смену ракурса.

перспектива – perspective – видеоэффект, создающий иллюзию трехмерности изображения.

ПЗС – прибор с зарядовой связью – Charge-Coupled Device – см. CCD.

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство – Read-Only Memory (ROM). В ПЗУ обычно записывают микропрограмму управления техническим устройством: BIOS (см.), контроллером, телевизором, сотовым телефоном и др.

пиар – P.R. (Public Relations) – публичная пропаганда – деятельность по формированию общественного мнения с использованием средств массовой информации. Пиар представляет комплекс мероприятий по продвижению человека, компании, общественного движения или партии, основанный на предоставлении общественности целенаправленной информации. Пиар устремлён на максимальный подъём репутации соответствующего лица, компании или партии. Так называемый «чёрный» пиар стремится всемерно подорвать имидж конкурентов, не брезгуя при этом использованием самых бессовестных и недостойных приёмов по очернению своих вероятных противников.

пиксел (в разговорной речи пиксель) – Pixel (Picture element) – 1) Минимальная единица (точка), элемент изображения, несущий в себе сведения о яркости и цветности данного участка изображения. Размер пиксела влияет на качество графики: чем он меньше, тем выше качество графики. Количество пикселов, присутствующих на экране, определяет разрешающую способность экрана. В цифровой системе телевидения высокой чёткости (ТВЧ) в активной части каждой строки изображения содержится 1920 отсчетов (пикселов), количество строк – 1080. По отношению к существующей системе ТВ стандартной чёткости (720×576 отсчётов) количество активных элементов на экране телевизора ТВЧ примерно в 4 раза больше. Пиксел может иметь квадратную, прямоугольную и, реже, округлую форму.

2) В приборах с зарядовой связью под пикселем подразумевают элементарную ячейку светочувствительной матрицы. Цветной пиксел – это комбинация красного, зелёного и синего пикселов. В жидкокристаллических (ЖК) и плазменных дисплеях пиксел состоит из трёх мельчайших камер – субпикселей, предназначенных для трёх основных цветов.

пиплметр – people meter – специальное техническое устройство, применяемое в телевизионных сетях (выборочно), для определения объективной картины реального пользования населением системы телевизионного вещания. С его помощью проводится оценка телевизионной аудитории в части популярности использования различных телеканалов и просмотра передаваемых программ.

пиратство – piracy – криминальный доступ к программному или иному интеллектуальному продукту с целью его перепродажи и получения, таким образом, незаконного дохода.

пиринговая сеть – peer-to-peer, P2P – компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. Любой член данной сети не гарантирует никому своего постоянного присутствия, он может появиться и исчезнуть в любой момент времени. Пользователи сети отправляют какие-либо файлы в общую папку, доступную для скачивания другим пользователям сети. Обычно в таких сетях пользователи обмениваются фильмами и музыкой. Технология пиринговых сетей применяется также для проведения распределённых вычислений огромного объёма. При этом глобальную задачу разбивают на большое количество блоков, которые затем обрабатывают тысячи ПК пиринговой сети, задействованных в проекте. Такая производительность не под силу даже самым современным суперкомпьютерам.

«писюк» (жаргон) – компьютер, PC (Personal Computer). Синоним:	«писюха».

пит – pit – микроскопическое углубление (0,1 мкм), нанесённое лазером на информационный рельеф компакт-диска. Последовательно расположенные в ряд питы образуют дорожку записи, которая наносится на диск в виде спирали.

ПКД – пункт коллективного доступа – shared access point – входит в состав всемирной сети Интернет. Представляет собой аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера с модемом и принтером. ПКД обслуживает приходящих клиентов, обеспечивая им связь с абонентами сети Интернет (подключение к сети через оператора). Клиент может сохранять нужную ему информацию, выводя её на дискету или на печать.

плагин – plug-in – внешнее дополнение, сменный модуль, подключаемый к какой-либо программе.

планшетный компьютер – tablet computer – собирательное понятие, включающее различные типы мобильных компьютеров (устройств) с сенсорным экраном. Планшетным компьютером можно управлять прикосновениями руки или стилуса. Клавиатура и мышь доступны не всегда. К планшетным компьютерам могут относиться следующие устройства: планшетный персональный компьютер, интернет-планшет или электронная книга, если они оснащены сенсорным экраном.

- плеер, проигрыватель – player –– аппарат для воспроизведения записи.

- плоттер – plotter – широкоформатное устройство печати для вывода чертежей, карт и других крупноформатных изображений.

- «плюшка» – @ – коммерческое "at" – жаргонное слово разделителя адреса электронной почты, первое время употреблявшееся наряду с жаргонным словом «собака». Собака победила.

ПО – программное обеспечение – software - представляет собой алгоритм, реализованный в виде последовательности инструкций для процессора ПК. На компьютерном жаргоне обозначается словом «софт».

подкаст – podcast – отдельный звуковой или видеофайл, либо регулярно обновляемая серия таких файлов, публикуемых по одному адресу в Интернете. Подкасты создаются для общего прослушивания (просмотра).

подкастер – podcaster – человек, который занимается подкастингом на любительской или профессиональной основе.

подкастинг – podcasting – процесс создания и распространения звукового или видеоконтента (т.е. подкастов) во Всемирной сети. Как правило, подкасты имеют определенную тематику и периодичность издания. Целевая аудитория подкастинга – пользователи ПК и владельцы проигрывателей.

подменю – sub-menus – часть меню. Каждое подменю используется для определения различных характеристик или для заготовки других путей (способов) выполнения выбранной в меню процедуры.

«поднять» (жаргон) – произвести запуск компьютерной системы, привести в исправное состояние, починить

подсветка – highlight – индикация на экране, показывающая, какая из составных частей выбирается.

полигон – polygon – двухмерный элемент, из которого строится трёхмерное изображение.

полуразвертка – half-scroll – см. скольжение.

поляризационная сепарация ракурсов – polarization separation angles – один из очковых способов разделения стереопары. При данном способе сепарации световые потоки для левого и правого глаза разделяются за счет их различной поляризации. Для стереопроекции используется два кинопроектора. Один световой поток поляризуется в горизонтальной плоскости, а второй – в вертикальной. Серьезным недостатком данного способа сепарации является снижение стереоскопичности изображения при наклонах головы влево или вправо. Если угол наклона составит 45°, то стереоскопичность падает до нуля. В новых кинозалах применяют не линейную, а круговую поляризацию, что позволяет наклонять голову без ухудшения сепарации ракурсов.

порнография, порно – pornography – 1) разврат, непристойная натуралистичность, цинизм в изображении половых отношений; 2) произведения литературы, искусства, кино и видео с порнографическим содержанием.

порог доступа – the threshold for access – издержки, которые должен нести потребитель, для получения технической возможности пользования услугой телевизионной сети. Это затраты на приобретение оборудования, его регистрацию, подключение и др., а также издержки нематериального свойства, обусловленные необходимостью приобретения специфических навыков по работе с оборудованием.

порт – port – разъем для подключения внешнего устройства к внутренней шине микропроцессора, либо канал доступа в ПК извне (например, с помощью сети).

портал – portal – в Интернете термин употребляется в значении "главный вход". Имеется в виду сайт, с которого пользователь регулярно начинает свою работу в сети, который он делает стартовой страницей своего браузера. В строгом смысле слова портал – это известный сайт с большим количеством посетителей. Подавляющее большинство порталов построено вокруг поисковых машин и каталогов. На каждом уровне (глобальном, национальном, региональном) порталов немного, их обычно единицы. Однако слово "портал" является модным, поэтому его часто употребляют к любым сайтам, кроме домашних страниц. Иногда сайты, предназначенные для широкой аудитории, называют "горизонтальными" порталами, а тематические – "вертикальными" порталами.

портрет – portrait – режим видеосъёмки, при котором используется большое значение диафрагмы. Контуры лиц на переднем плане прорисовываются более мягко, а задний фон изображения фиксируется не резким.

портфолио – portfolio – 1) портфель; 2) с точки зрения режиссера – портфолио – обширная картотека фотографий актеров и других лиц, из числа которых могут быть выбраны потенциальные персонажи для съемок очередного фильма; 3) фотопортрет – сценический образ актера; 4) собрание работ исполнителя, например, web-дизайнера; 5) активный метод обучения в рамках проектной методики (метод проектов). Рассматривается портфолио (как методическая копилка) ученика, студента, преподавателя.

«послать на три пальца» (жаргон) – выполнить перезагрузку ПК через Ctrl+Alt+Del.

последующая обработка – post-production – все действия по редактированию видеоизображений, после того как базовый видеосигнал записан. Редактирование, титрование, особые эффекты вставок, подчеркивание образа изображения, обогащение, тщательная обработка и другие действия при создании продукции относятся к последующей обработке.

постеризация – posterization – видеоэффект, при котором на обычном видеоизображении устраняется плавность тоновых и цветовых переходов. Изображение, полученное в результате эффекта, содержит лишь несколько больших одноцветных зон и становится похожим на плакатное изображение.

постинг – posting – отправка сообщения в блог, группу новостей или на форум.

пост-продакшн – post-production – этап производства клипа, который следует сразу после съёмок и включает в себя: видеомонтаж, компьютерную графику, работу со звуком (написание музыки, озвучание, подбор звуковых эффектов, сведение), копирование, архивирование.

потребитель – consumer – лицо или организация, использующие продукцию либо услуги чьей-либо деятельности.

«почикать» (жаргон) – удалить файлы, каталоги, программы и т.п.

ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройство – programmable read-only memory.

прайм-тайм – prime time – эфирное время, в течение которого радио и ТВ располагают наибольшим количеством слушателей и зрителей (обычно с 19 до 22 часов). Это самое дорогое эфирное время для предвыборной агитации, рекламы и т.п.

прайс-лист – price list – перечень цен на товары или услуги.

пранк – prank (проказа, выходка, шалость; шутка) – телефонное хулиганство, телефонный розыгрыш. Люди, практикующие пранк, называются пранкерами. Пранкеры совершают телефонные звонки (обычно анонимные) своим жертвам и путём провокаций и подшучиваний вынуждают жертву к яркой ответной реакции.

превью – preview – дословно означает предпросмотр, т.е. если хотим иметь представление о каком-то изображении, то превьюшка – картинка меньшего размера, чем оригинальная и с меньшим разрешением кадра, даёт представление о полной версии.

предварительный просмотр – preview – в монтажной аппаратуре это такой режим работы, который позволяет просматривать намеченную к монтажу вставку видеозаписи без фиксации данного фрагмента на записывающем ("мастер") магнитофоне. В случае необходимости монтаж вставки может быть видоизменён, и после очередного предварительного просмотра произведена запись смонтированного материала.

предохранитель – fuse – устройство, защищающее источник питания, аппаратуру и линии связи от скачков напряжения или коротких замыканий.

презентация – presentation – общественное представление публике нового лидера, новой фирмы, новой продукции, произведений искусства и т. д. В информационных технологиях презентация представляет собой заранее подготовленное сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации приглашенными на презентацию лицами. Любая презентация содержит в себе элементы рекламы и обладает интерактивностью. Это проявляется в способности ведущего взаимодействовать с раскрываемым изображением и с максимальной наглядностью демонстрировать присутствующим лицам достоинства объекта данной презентации.

пресет – preset – предварительная настройка, установка.

пресс-центр – press-centre – помещение для работников средств массовой информации.

при́квел – prequel – видеофильм или компьютерная игра, время действия которых происходит до или после событий ранее созданного произведения и согласующихся с ним по внутренней логике.

«прикрутить» (жаргон) – установить программу, драйвер, систему.

«примочка» (жаргон) – добавка, приспособление, усовершенствование, plugin.

принтер – printer – печатающее устройство. Видеопринтер обеспечивает распечатку на бумаге изображений в цветном или чёрно-белом вариантах. Лазерный принтер на компьютерном жаргоне – «Лазарь», а струйный принтер – «струйник».

принудительная синхронизация – genlock – в комплексе монтажной аппаратуры одно из устройств системы генерирует особый сигнал (синхросигнал), который подаётся на входы других устройств, обеспечивая их согласованную работу. Принудительная синхронизация позволяет вести перезапись, монтаж и реализацию различных эффектов без заметных искажений изображения и звука.

пробел (интервал) между буквами – letter spacing – в генераторах титров – это промежуток между буквами в строках текста.

провайдер – provider network – поставщик сети, поставщик информационных услуг.

«прога» (жаргон) – программа.

программа выхода – program – см. выход (продукция).

прогрессивная развертка – progresseve scan – способ развертки изображения, при котором, все строки кадра выводятся на экран одним полем, а не в двух полях, как при чересстрочной развертке. Способ позволяет устранить дрожание кадра и повысить качество изображения. Прогрессивную развёртку обычно обозначают символом «р» после указания вертикального разрешения, например 480р для видео в формате NTSC.

продюсер – producer – физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию в качестве предпринимателя. Продюсер несёт ответственность за финансирование, производство и прокат фильма. Продюсерами часто становятся режиссёры или сценаристы фильма.

пролонгация – prolongation – продление срока действия договора, соглашения и т.п. сверх ранее установленного времени его завершения.

промотор, промоутер – promotor – 1) специалист, занятый целенаправленной рекламой товара или услуги для продвижения их на рынок: раздача рекламных материалов, представление и консультирование по конкретному виду продукции, выдача подарков за покупку; 2) лицо, способствующее «раскрутке» политиков, артистов, режиссёров, музукантов и т. д.

проприетарное – proprietary – частное, собственное, например, ограниченное патентом прграммное обеспечение.

просмотр – play – воспроизведение записи.

профиль – profile – …

псевдоним – pseudonym; pen-name – условное имя автора или артиста. Законом раскрытие псевдонима без согласия автора не допускается, кроме случаев фальсификации авторства.

ПССС – передвижная станция спутниковой связи – a movable satellite communication station.

ПТС – 1) передвижная телевизионная станция – mobile television unit – станция начального формирования телевизионной программы, построенная на базе автомобиля;

2) профессиональная телевизионная система.

ПТЭ – правила технической эксплуатации – engineering instructions.

ПУ – пульт управления – control box – комплекс технических и программных средств, необходимых для операторского контроля и управления на производстве, командных и диспетчерских пунктах, в студиях радио и телевещания.

публицистика – publicism – произведения, посвященные злободневным проблемам и явлениям текущей жизни общества. Публицистика играет важную роль, как средство выражения различных точек зрения общества и существует в различных формах: словесной (письменной и устной), изобразительной (рисунки и фотографии), кинематографической, тетральной, эстрадно-сатирической и др.

пункт – point – 1) определенное место в пространстве, предназначенное для какой-либо цели; 2) подразделение текста, статья в договоре или законе, обозначенные цифрами; 3) наименьшая единица в типографской системе мер, равная 1/72 дюйма. В России за основу измерения шрифтов принята французская система Дидо, созданная в 1770 году, 1 пункт = 0,376 мм (1/72 фр. дюйма 27,06 мм). В англо-американской системе 1 point = 0,353 мм (1/72  дюйма 25,4 мм). Англо-американская система измерения шрифтов используется во всех компьютерных программах верстки и дизайна по умолчанию

пурпурный цвет – purle magenta – обозначение пурпурного цвета в цветовой модели изображения, получающегося от смешения двух спектральных цветов: красного с фиолетовым.

ПЦТС – полный цветовой телевизионный сигнал – сomposite (FBAS) – см. композитный сигнал.

Р

радужный узор – rainbow pattern – см. видеоузоры.

развёртка – scroll – 1) эффект, при котором страница титров плавно скользит от нижней кромки экрана до верхней кромки экрана – см. скольжение; 2) процесс прохождения электронного луча по экрану ЭЛТ в горизонтальном направлении – строчная развёртка; 3) процесс последовательного расположения строк в вертикальном положении на экране ЭЛТ – кадровая развёртка.

развёртка на полную страницу – full-page scroll – см. развёртка.

размытость – вlurriness, diffusiveness – характеристика изображения, определяющая яркостной переход как широкую расплывчатую зону с неоформленными границами.

разрешение – resolution; definition – мера чёткости видеоизображения, показатель различимости его мелких деталей. Более высокое разрешение означает более высокий уровень детализации. Разрешающая способность аппаратуры численно выражается количеством горизонтальных строк, составляющих стандартный кадр изображения. Чем больше строк, тем выше разрешающая способность и качественнее изображение на экране аппаратуры. Бытовой магнитофон формата VHS имеет разрешающую способность 240 строк; полупрофессиональный формата S-VHS – 400 строк, а профессиональные – от 700 строк и более – см. строка.

В цифровой системе HDTV телевидения высокой четкости (ТВЧ) в качестве показателя разрешающей способности, кроме количества строк в кадре, указывается также количество отсчетов (пиксел) изображения, помещающихся в активной части одной строки: 1920×1080. Для мониторов ПК стандартными считается разрешение: для 14-дюймового – 800×600, для 15-дюймового – 1024×768, для 17-дюймового – 1280×1024, для 19-дюймового – 1600×1200 и т. д.

Для обычного аналогового телевидения разрешение телевизионного кадра стандартов PAL и SECAM составляет 720×576 пикселов, а для NTSC – 648×486 пикселов.

Разрешение в случае трёхмерного видео измеряется в вокселях (см.).

ракурс – angle – 1) приём операторского искусства: изображение объекта с различных точек обозрения как неподвижной, так и движущейся камерой, за счет необычной перспективы, либо за счёт применения короткофокусной и длиннофокусной оптики; 2) изображение фигуры или предмета в перспективе с сокращением удалённых от зрителя частей в живописи, графике и рельефе; 3) точка зрения, угол зрения.

рамки (границы) – borders – 1) графическое прямоугольное обрамление текста, рисунка;

2) в генераторах титров – это линии и квадраты, окружающие текст. Ограничительные рамки могут быть любого цвета и с любым узором, имеющимся в генераторе титров.

рампа – footlights – 1) осветительные приборы, установленные вдоль авансцены театра и скрытые от зрителей низким бортиком; 2) группа осветительных приборов телестудии, преимущественно верхнего расположения над камерой, невидимая для телезрителей.

РАО - Российское авторское общество – некоммерческая общественная организация, созданная авторами для реализации и охраны авторских прав в сфере интеллектуальной деятельности. Организация зарегистрирована в 1993 году.

рапид – rapid – скоростная кино- или видеосъёмка с частотой существенно превышающей стандартную скорость съемки. Современные скоростные камеры позволяют вести съёмку до сотен тысяч кадров в секунду.

раскадровка – storyboard – составление при режиссуре фильма визуальной последовательности эпизодов, представляющих собой этапы развития действия в каждой сцене. В дополнение к визуальной раскадровке проводится текстовая раскадровка для обеспечения совместимости звука и изображения.

растворение, наплыв – dissolve –эффект перехода от одного эпизода к другому с постепенным смешением изображений и замещением уходящего изображения на заново появляющееся.

растеризатор, растерайзер – rasterizer – это генератор либо преобразователь развёртки. Например, устройство в принтере, которое преобразует изображение в растровый формат, так как струйные принтеры печатают точками.

растр – bitmap – область видеодисплея, охватываемая электронным лучом развертки, который сканирует экран по горизонтальным строкам, начиная с левого верхнего угла и заканчивая правым нижним. Растр дисплея состоит из отдельных точек (пикселов).

растяжение – stretch, extension – видеоэффект, при котором объекты изображения слегка расширяются в горизонтальном направлении, оставаясь неизменными по высоте.

расширение файла – extension file – часть имени файла, которое отделяется от основного имени точкой. По расширению можно понять, какое содержимое находится в файле: музыка, видео, изображение, база данных или архив. Например, в файле "filename.txt" расширение ".txt" указывает на то, что это текстовый документ, который можно открыть, например, в блокноте.

реалити-шоу – reality show – разновидность развлекательной телевизионной передачи в онлайн-трансляции. Сюжетом является показ действий группы людей в приближенной к жизни обстановке. В передаче показывается будто бы естественная жизнь и взаимодействие изолированной группы персонажей в той или иной обстановке. Считается, что события развиваются свободно, без заранее определённого сценария, в чём и состоит «изюминка» реалити-шоу. Зрителя убеждают, что он становится свидетелем не разыгранного спектакля, а реальных сцен из жизни.

ребрендинг – rebranding – изменение названия, логотипа, визуального оформления бренда с изменением позиционирования, а так же изменение целостной идеологии бренда. Случай, когда изменяется лишь дизайн знака и логотипа, называется рестайлингом. Типичными примерами ребрендинга можно назвать изменение названия авиакомпании «Сибирь» на S7, а также «новый имидж» авиакомпании «Аэрофлот» и, особенно, «РЖД». В телекоммуникационной индустрии наиболее успешно реализуется ребрендинг торговой марки «Билайн», а также ребрендинг ОАО «МТС» и других компаний, входящих в холдинг «Система Телеком».

ревербератор – reverberator – устройство, имитирующее отражение звуковых колебаний (эхо-сигналов) в закрытых помещениях.

реверберация – reverberation – послезвучание, сохраняющееся после выключения источника звука и обусловленное неодновременным приходом в точку приёма отраженных или рассеянных звуковых волн. Реверберация оказывает заметное влияние на слышимость речи и музыки в помещении.

регги – reggae – ямайская популярная музыка, появившаяся в 1960-е годы. Рэгги может быть одновременно и танцевальной, и релаксационной, и протестной музыкой, что следует из традиций африканской культуры, в которой ритм, танец и музыка сосуществуют с прочими явлениями и событиями. К особенностям стиля относится раскачивающийся ритм с ударением на слабые доли такта.

редактирующее управляющее устройство – edit controller – устройство, которое управляет одним или двумя видеоленточными аппаратами и помогает пользователю записывать желаемые фрагменты с видеооригинала, пропуская ненужные сцены, зафиксированные на плёнке – см. видеоредактирование.

редактирующий экран – editing screen – в генераторах титров – это дисплей, на котором показывается текст, только что введённый с присущими ему характеристиками, которые помогают в создании титров. На редактирующем экране находится курсор – см.: термины курсор, индекс страницы, экран просмотра.

редактор – edit – см.: видеоредактирование.

режиссёр – producer – глава творческого коллектива, художественный руководитель, постановщик фильма, спектакля, телевизионной программы или публичного мероприятия. Режиссёр должен обладать организаторскими и управленческими качествами, быть хорошим психологом, свободно ориентироваться во всех сферах жизни общества; уметь импровизировать, быть самокритичным к собственной работе.

рейтинг – rating – 1) индивидуальный числовой показатель оценки достижений команды или отдельной личности, например, в спорте; 2) степень популярности ТВ канала или политического деятеля на основании опросов общественного мнения или результатов голосования.

ремарка – note – 1) замечание, примечание к какому-либо тексту или высказыванию; 2) пояснения автора к тексту пьесы (обычно в скобках), содержащие краткую характеристику обстановки действия, внешности и особенностей поведения персонажей; 3) набросок в стороне от основного изображения на гравюре.

ремастеринг – правильнее именовать: мастеринг (см.).

ремейк, римейк – remake – более новая интерпретация ранее изданного произведения (фильма, пьесы, песни, музыкального произведения). Ремейком не может называться то, что не имеет с оригиналом общего сюжета, а только некоторые мотивы – это есть произведение по мотивам. Если в новой версии используются фрагменты старой, то это называется ремиксом. Если один исполнитель делает свою версию композиции другого, то это называется кавер-версией.

рендеринг – см. rendering.

репликация – replication –это процесс, под которым понимается копирование данных из одного источника на множество других и наоборот. В отличие от обычного копирования, при репликации изменения, сделанные в любой из копий объекта, должны быть распространены на все другие копии автоматически, т е должна быть обеспечена синхронизация содержимого всех выполненных копий. Репликация может быть синхронной и асинхронной. При синхронной репликации обновление распространяется на все введенные изменения, осуществляемые одной операцией (трансакцией). При асинхронной репликации обновления реализуются с задержкой посредством считывания журнала трансакций и первоочередным выделением наиболее важных обновлений.

репортаж – reporting – оперативное, максимально объективное и беспристрастное сообщение корреспондента для средств массовой информации о каком-либо событии непосредственно с места его происшествия.

репродукция – reproduction – фотоснимок, рисунок или картина, воспроизведенный посредством технических средств.

ресемплинг (передискретиза́ция) – resampling – процесс обработки сигналов путём изменения частоты их дискретизации. Алгоритмы передискретизации широко применяются при обработке звуковых сигналов, радиосигналов и изображений (передискретизация растрового изображения — это изменение его разрешения в пикселах). Отсчёты сигнала, соответствующие новой частоте дискретизации, вычисляются по уже имеющимся отсчётам и не содержат новой информации. Повышение частоты дискретизации называется интерполяцией, понижение — децимацией.

ресивер – receiver – 1) Комбинированный усилительно-распределительный цифроаналоговый радиоприёмник. Осуществляет приём электромагнитного сигнала и трансформирует его в видео и звуковые составляющие. Ресивер повышает мощность сигнала, подаваемого от источника на оконечные устройства. На выходе ресивера можно подключить дисплей и несколько разнесённых громкоговорителей, создающих эффект объёмного звучания; 2) Ресивер цифрового телевидения – устройство, принимающее сигнал цифрового телевидения и передающее его на экран телевизора. В английском для него прижилось название Set-top box или сокращённо STB (см.). Большинство ресиверов подключается к телевизору через разъём SCART или разъем типа «тюльпан», встречаются также ресиверы с компонентным подключением. Спутниковые ресиверы стандарта S2 и IPTV-ресиверы могут быть подключены к телевизору при помощи интерфейса HDMI.

ретро – retro – видеоэффект, вызывающий окраску изображения с преобладанием цвета сепии, т. е. коричневатых тонов.

риг – rig – упор для видео или фотосъёмки.

ридер – reader – «читалка» – дисплей для чтения электронных книг. Ридер может быть выполнен на ЖК, TFT, сенсорном дисплее или на электронной бумаге. Наибольшее распространение получили ридеры с размером дисплея от 6 до 9 дюймов по диагонали. Некоторые ридеры способны проигрывать музыку и даже видеофайлы.

ризография – screen printing – способ ротационной трафаретной печати с использованием печатной формы, изготовленной с помощью ЭВМ (цифрового дубликатора). Применяется для печати различной продукции с одного оригинал-макета.

римейк, ремейк – remake – исправленный, переделанный или восстановленный вариант художественного произведения, например старой песни.

рип – rip – сокращённый вариант основной программы.

рипперы и грабберы – программные инструменты, позволяющие копировать фильмы с DVD и Blu-Ray дисков, с последующей конвертацией в разнообразные форматы. Среди них: Xilisoft DVD и Blu-ray Ripper, ImTOO DVD и Blu-ray Ripper, Aleesoft DVD и Blu-ray Ripper, Kingdia DVD Ripper, Best HD Blu-ray Ripper и другие.

рирпроекция оптическая – rear projection – 1) метод проецирования изображений на просветный экран с обратной от зрителя стороны; 2) способ комбинированной съёмки, при котором актёров или иные объекты снимают на фоне изображения, проецируемого сзади на просветный экран.

рирпроекция электронная – keying – метод получения комбинированных телевизионных изображений с помощью специальных электронных устройств. Процесс заключается в выборочном наложении участков одного изображения на соответствующую проекцию этих участков в другом изображении. Одно изображение служит задним планом сцены, а другое – передним планом. Избирательность области наложения может осуществляться посредством управления ключом яркости – яркостная рирпроекция, или управления ключом цветности – цветовая рирпроекция.

Яркостная рирпроекция (Luma keying) – вырезание слабоосвещенных участков одного изображения и замена их соответствующими по конфигурации участками другого изображения с регулировкой порога срабатывания по яркости.

Цветовая рирпроекция (Chroma keying) – вырезание на одном изображении участков определённого цвета и замена их участками другого изображения соответствующей конфигурации.

рисующий свет – drawing the light – свет, подобный солнечному освещению. Его задачей является базовое освещение объекта и создание глубины изображения за счёт теней.

ритм-энд-блюз – R'n'B – музыкальный жанр, особенно популярный в США, настоящее положение которого было задано ещё в 1940-х годах. Этот стиль сочетает в себе элементы соула, фанка, танцевальной музыки и хип-хопа. Современный ритм-энд-блюз имеет гладкий, электронный стиль звучания и мягкий, сочный вокал.

розовый – rosy, pink – обозначение розового оттенка в цветовой модели изображения.

«Россия-24» – российский информационный телеканал. Входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Начал вещание в июле 2006 года. Круглосуточно в эфире новости политики, экономики, культуры, спорта, репортажи о событиях в России и в мире.

роуминг – roaming – услуга предоставления связи абоненту, зарегистрированному в одной сети, при его фактическом нахождении в сетевой зоне другого оператора (при условии наличиия роумингового соглашения на взаимодействие сетей между операторами).

роутер – router – маршрутизатор, распределитель – устройство для выбора оптимального маршрута следования информации в сети, с учетом имеющихся связей и уровня их загрузки.

РСС – 1) Региональное содружество в области связи стран СНГ, входящее в состав Международного союза электросвязи (МСЭ); 2) Радиовещательная спутниковая служба – Satellite broadcasting service.

РСТК – региональная система телекоммуникаций – Regional remote communication system.

РТМ – руководящие технические материалы – Guideline technical materials.

РТРС – Российская телевизионная и радиовещательная сеть (создана в 2001 году).

РТС – Российская телекоммуникационная сеть – Russian telecommunications network.

рубрика – heading – раздел, графа, подразделение текста, заголовок раздела в газете или журнале.

рубрикатор – headings – 1) справочник, в котором представлена классификация рубрик; 2) ключевые слова и понятия, на основе которых формируется видеоархив телевизионной компании. Дерево рубрикатора едино для всех пользователей и может редактироваться только ведущим администратором видеоархива.

«рулез» – rulez – жаргонное слово компьютерщиков, означающее высшую степень одобрения (от англ. to Rule - править, рулить).

РУМ – распределительное устройство магистральное – the main switchgear.

рунет – runet – русскоязычный сегмент сети Интернет, принадлежащий национальному российскому домену .ru. Термин получил название и употребляется с 1997 года.

РЧС – радиочастотный спектр – radio-frequency spectrum.

РЭБ – радиоэлектронная борьба – radio-electronic struggle.

РЭП – радиоэлектронное противодействие – radio-electronic countermeasure.

рэп – rap – ритмичный речитатив, обычно читающийся под музыку с тяжёлым битом. Исполнитель рэпа называется рэпером. Рэп в его современном виде появился в 70-х годах прошлого века среди афроамериканцев. Это были незамысловатые рифмованные куплеты, обращённые к аудитории. Распространению рэпа сильно способствовало негритянское любительское радио. В России рэп появился в 80-е годы с развитием дискотек и деятельности дискжокеев.

РЭС – радиоэлектронные средства – radio-electronic media.

С

сабвуфер – subwoofer – мощный низкочастотный громкоговоритель, применяемый для улучшения эффекта объёмного звучания за счет поднятия басов – нижнего регистра звуковых частот, который плохо воспроизводят обычные динамики. Частотный диапазон сабвуфера от 16-20 до 100-200 Гц. Устанавливается чаще всего вблизи пола за спиной слушателя, так как человек не способен определить направление на источник длинноволновых звуковых сигналов. Подчёркнутое воспроизведение басов придаёт звучанию музыки особый колорит.

сайт – site – компьютерные ресурсы, предоставляемые пользователям Интернета для размещения своих Web-страниц.

«сакс» – sucks – жаргонное слово компьютерщиков, означающее высшую степень неодобрения, отвращения (от англ. to Suck - сосать). Русский аналог: «отстой».

САРД – система абонентского радиодоступа – System of customer radio-access.

- саундбар – soundbar – низкочастотный усилитель, выполненный в виде единого блока с большим количеством направленных динамиков, отвечающих за средние и высокие частоты. Сигнал между динамиками делится при помощи алгоритма, построенного на принципах психоакустики (с учётом особенностей восприятия звука человеком), создающего впечатление объёмности. То есть саундбар можно рассматривать как систему с технологией виртуального объёмного звучания. В иных конструкциях саундбаров динамики закреплены так, чтобы отражение от стен помещения создавало иллюзию звуковых волн идущих из точек по бокам и сзади от слушателя. Саундбары не ориентированы на высококачественную симфоническую музыку, но с современной компрессированной музыкой, а тем более с фильмами и видеоиграми, они справляются без проблем.

саундтрек – soundtrack – звуковая дорожка. Музыкальное оформление какого-либо материала, например, фильма, мультфильма или компьютерной игры.

светомузыка (также цветомузыка) – colour music – вид художественной деятельности, основанный на синтезе музыки и света. На жаргоне «светомузыкой» или «цветомузыкой» называют электронное устройство для построения световых картин, формирования цветовых зрительных образов, сопоставленных с музыкальным сопровождением. Однако некоторые светодинамические устройства (бегущие огни и пр.) для реализации световых эффектов не обязательно напрямую связаны с музыкальным сопровождением. Светомузыкальные устройства бывают двух типов: 1). управляемые вручную (световой орган, пульты управления световыми эффектами); 2). автоматические, работающие по определённому алгоритму, заложенному конструктивно.

свитчер – switcher – компактный матричный коммутатор для видеосигнала и для звука. Иногда этот термин используется применительно к микшерным пультам телевизионной студии, позволяющим оперативно переключать съёмочные камеры во время телепередач.

свободное радиовещание – independent radio broadcasting – работа радиостанций без персонально выделенной частоты. Свободным вещателям отводятся полосы частот в вещательных диапазонах для эпизодической работы, когда не работают профессиональные радиостанции, и при условии, что свободные вещатели не создают радиопомех. Свободное вещание не имеет коммерческой основы, носит чисто творческий харакиер и ограничено исключительно нормами действующего законодательства.

«сдохнуть» (жаргон) – перестать работать. Синонимы: «лечь, нагнуться». Пример использования:	«Прикинь, у меня вчера система легла!»

секвенсер – sequencer – программа для создания и редактирования MIDI-музыки. Позволяет вводить в ПК команды с внешнего устройства и преобразовывать их с помощью сэмплов в качественные звуковые дорожки.

селфи – selfie – снимок самого себя (фотоавтопортрет), сделанный самолично на мобильный телефон или фотокамеру, что называется, с руки. Часто при этом изображение на фото получается под углом, так как снимок производится удержанием камеры чуть выше или ниже головы.

сенсор – sensor – чувствительный датчик, воспринимающий воздействие и изменение определённых факторов в контролируемой внешней среде (например, изменение давления или химического состава среды). Сенсорные экраны дисплеев по способу физической реакции подразделяются на: резистивные, емкостные, индуктивные и инфракрасные.

сепия – sepia – видеоэффект, при котором изображение приобретает однотонную серовато-коричневую окраску, похожую на окраску старых фотографий.

сервер – server – 1) сетевой компьютер (узел компьютерной сети), обеспечивающий обмен информацией в Интернете в соответствии с одним из интернет-протоколов. На отдельном WWW-сервере хранятся сайты и странички, принадлежащие одной и той же фирме, организации или частному лицу, и связанные между собой по содержанию. 2) В системах видеомонтажа сервер применяется как накопитель больших массивов видеоданных и оперативного поиска нужной информации по запросу пользователей.

серый – grey - обозначение серого цвета в цветовой модели изображения.

сетевой экран – firewall – комплекс аппаратных и/или программных средств, осуществляющих контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов данных в соответствии с заданными правилами. Основная задача сетевого экрана – защита компьютерной сети или отдельных её узлов от несанкционированного доступа.

сжатие – compression, crushing, slim – 1) метод уменьшения размеров файлов. Существует два вида сжатия: без потерь и с потерями. Файлы, сжатые без потерь, могут быть восстановлены в точном соответствии с первоначальным состоянием. При сжатии с потерями часть менее существенных данных отбрасывается, что несколько ухудшает качество изображения, появляются артефакты (искажения). Степень ухудшения качества зависит от степени сжатия;

2) сжатие может представлять собой видеоэффект, при котором изображение, оставаясь неизменным по горизонтали, слегка вытягивается в вертикальном направлении, создавая при этом видимость сжатия.

сигнатура – signature – подпись – данные, которые содержат идентификаторы отправителя (имя, адрес, телефонный номер и пр.) в сообщении при передаче данных по линиям связи.

– сигнатура файла – signature file – контрольное число, вычисляемое на основе хранимых в файле данных, для определения производилась ли дозапись в файл. Используется для борьбы с вирусами.

сидиром – компакт-диск – см. CD-ROM.

сизый – warm grey - обозначение тёмносерого цвета с синеватым отливом в цветовой модели изображения.

символы страницы – page symbols – ряд символов на редактирующем экране, которые разделяют страницы и отображают характеристики каждой страницы.

синематика – то же, что и киноархив, – учреждение, созданное для хранения кинолент, например, Госфильмофонд России. Лучше употреблять термин «фильмотека».

синий – blue – обозначение синего цвета в цветовой модели изображения.

синхронизация – synchronization (sync) – строго согласованная совместная работа двух или более устройств аудио-, видео- или иной электронной техники. Синхронизация имеет чрезвычайно важное значение в телевидении и видеотехнике: синхронизация строчной и кадровой разверток телевизионных устройств, синхронизация устройств видеомонтажного комплекса, синхронизация записи звука и изображения и др. Синхронизация подразделяется на внутреннюю и внешнюю – принудительную.

сиреневый – lilac – обозначение сиреневого (лилового) оттенка в цветовой модели изображения.

«сисадмин» – системный администратор в локальной компьютерной сети.

ситком – ситуационная комедия – situation comedy (sitcom) – разновидность комедийных радио- и телепрограмм, с постоянными основными персонажами и местом действия. Ситком появился на радио США в 20-х годах прошлого века, к 70-м годам выделился в жанр телевизионной комедии и получил широкое распространение в телесериалах. Для телевизионных ситкомов характерен временной формат 20-30 минут (включая титры и рекламу). Изначально ситкомы снимались в студии перед зрителями, поэтому для них характерен закадровый смех.

Cкайп – Skype– бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее шифрованную голосовую связь через Интернет между компьютерами (VoIP), а также платные услуги для связи с абонентами обычной телефонной сети. Возможна организация конференц-связи (до 25 абонентов, включая инициатора), а также видеосвязь и видеоконференции (до 10 абонентов). Программа обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность вместо изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана монитора, а также создавать и отправлять видеосообщения пользователям настольных версий программы. Поддержка Skype предусмотрена во многих современных телевизорах. Первая версия программы и сайт созданы в конце 2003 года в Швеции и Дании.

сканер – scanner – устройство для перевода напечатанных изображений в цифровой формат.

СКАРТ – SCART – AV-соединитель; евроразъём – унифицированный 21-контактный системный разъём. Объединяет все низкочастотные видео- и аудиосигналы как по входу, так и по выходу. Облегчает соединение видео- и аудиоаппаратуры с компьютерным оборудованием.

скейлер – scaler – устройство преобразования аналоговых видеографических сигналов в цифровую форму с установленной разрешающей способностью: VGA, SVGA, UXGA и др. Название «скейлер» идентично русскому названию масштабатор.

скетчноутинг – sketchnote – по сути это иллюстрированные заметки – модное направление визуализации. В этих картинках могут быть цитаты, картинки, стрелки, скобки и многое другое, что помогает читателям и слушателям лучше понять и запомнить то, что они видят или что им говорят. Это одновременно похоже на каракули, которые сопровождают лекционные тетради студентов или раскадровки дизайнеров, которые объясняют заказчикам свою идею. Визуалов, то есть людей, которые лучше воспринимают информацию подкреплённую картинкой, становится всё больше. Причем картинка скетчноутинга должна быть не просто красивой или отдаленно относящейся к теме (такие принято называть «заглушками»), а непременно несущей полезную информацию, что очень похоже на создание презентации в реальном времени.

скольжение – slide – видеоэффект, при котором страница титров скользит на экране или соскальзывает с него в одном из четырёх направлений. Скольжение начинается с появления титров на экране и заканчивается, когда они заполняют экран; либо начинается с наличия всех титров на экране и заканчивается их полным соскальзыванием – см.: развёртка.

СКПТ – система коллективного приёма телевидения – Community television reception system – сеть кабельного телевидения, обеспечивающая приём телевизионных программ большой группой пользователей.

скремблер – scrambler – 1) цифровой шифратор, осуществляющий внесение в сообщение кодированных искажений, препятствующих распознаванию передаваемой информации посторонними лицами; 2) энергетический рассеиватель устройства, передающего широкополосные сигналы. Применяется для уменьшения нежелательных преобладаний в спектре сигнала.

скриншот, снимок экрана – screenshot – изображение, полученное компьютером и показывающее в точности то, что видит пользователь на экране монитора или другого устройства вывода. Обычно это цифровое изображение получается операционной системой или другой программой по команде пользователя.

скручивание – scroll – видеоэффект, создающий иллюзию загибания краёв плоского прямоугольного изображения.

слайдер – slider – 1) ползунок регулирующего устройства в электронной аппаратуре, например: слайдеры управления уровнем сигнала и баланса в стандартном микшере; 2) тип корпуса мобильных телефонов и иных устройств; 3) плеер для воспроизведения альбома фотографий, способный поддерживать при этом звуковое сопровождение.

слайдшоу – slideshow – статические изображения на экране монитора, проектора или электронной фоторамки, которые сменяют друг друга через заданный пользователем промежуток времени.

«слить» (жаргон) – скачать файлы (преимущественно - с сервера на компьютер)

слоган – slogan – броская, эффектная фраза; лозунг, транспарант.

слой – layer – Слои – это отдельные графические, текстовые и прочие элементы, которые, накладываясь друг на друга, образуют в итоге единое изображение. При этом содержимое одного слоя можно легко изменить, не затрагивая другие.

слот – slot – щелевой разъем на материнской плате ПК, предназначенный для подключения дополнительных плат – модема, видеокарты, звуковой платы и др.

сма́йлик, смайл – smiley – идеограмма, изображающая эмоцию, например, одно из выражений лица:   . Смайлики состоят из различных символов, в том числе и служебных. Распространение смайлики получили в Интернете и SMS, однако в последнее время используются повсеместно.

смартбук – smartbook – ультрапортативный компьютер с диагональю экрана 5-10". Работает без системы активного охлаждения, имеет малый вес и стоимость. Ключевая особенность – это наличие в стандартной комплектации связи 3G, как у смартфонов, т.е. это несколько увеличенный смартфон (см.) с расширенными функциями. Смартбуки отличаются от нетбуков архитектурой процессора.

смартфон – smartphone (интеллектуальный телефон) – это мобильный телефон c расширенной функциональностью, сравнимой с карманным персональным компьютером (КПК). Устройство сравнимо по функциональности с коммуникатором (см.). Смартфоны и коммуникаторы отличаются от обычных мобильных телефонов наличием достаточно развитой операционной системы. С помощью мобильных версий можно с легкостью управлять электронной почтой, контактами, календарём и задачами, пользоваться возможностями Интернет и необходимыми приложениями даже, когда пользователь находится в пути.

смета – estimate – основной финансовый документ планируемых расходов на создание фильма или иной продукции.

смешанный свет – mixed light – освещение объекта съёмки от источников света с разной световой температурой. Например, освещение объекта дневным светом из окон и одновременно электрическим светом ламп накаливания в помещении. Смешанное освещение создает неблагоприятные условия для получения качественного изображения. На жаргоне операторов и осветителей наличие смешанного освещения называется «бутерброт».

СМИ – средства массовой информации – mass media – к СМИ относят: печать, радио, кино, телевидение.

«снег» (шумы) – snow (noise) – основной термин, используемый для описания помех в видеосигнале. Помехи появляются как случайные цветные или чёрно-белые точки и чёрточки. «Снег» может быть следствием слабого или слишком сильного сигнала цветности, чрезмерной коррекции, загрязнения лентопротяжного механизма и видеоголовок и других причин.

СМС – см. SMS.

«снести» (жаргон) – удалить программу, систему.

СНМ – система нелинейного монтажа – linear montage system – система видеомонтажа на базе компьютера, позволяющая монтировать отдельные фрагменты фильма независимо друг от друга. Необходимая последовательность смонтированных фрагментов с эффектами перехода задаётся на окончательном этапе – сборке видеофильма.

- СНПЧ – RDM-kit – система непрерывной подачи чернил в струйных принтерах.

соляризация – solarisation – видеоэффект, при котором происходит инверсия изображения – переход в негатив в наиболее ярких зонах и тенях, создавая иллюзию передержки во время съёмки.

соотношение Y/C – ratio Y/C –соотношение яркостной (Y) и цветовой (С) составляющих видеосигнала. Эти составляющие являются определяющими в системе S-видео (Y/C).

сопряжение – pairing – процесс связи двух (или более) устройств с целью их совместной работы.

соул – soul (душа) – наиболее эмоционально-прочувствованное, душевное направление популярной музыки чернокожих жителей США (ритм-энд-блюза), сложившееся в южных штатах США в конце 1950-х годов.

софтбокс – soft box – световой прибор, излучающий мягкий рассеивающий свет.

социальные сети – social networks – сайты и ресурсы сети, созданные для знакомств и общения. Как правило, вся информация на таких сайтах (новости, комментарии и пр.) создаётся самими пользователями. Социальная сеть отличается мощной системой поиска, позволяющей формировать своё окружение.

спам – spam – малоценная или бесполезная информация, главным образом назойливая, надоедливая реклама, получаемая абонентом электронной почты из Интернет. Вдобавок к спаму пользователь нередко заполучает вирусы, трояны и т. п.

спикерфон – speakerfon – телефон с функцией громкоговорящей связи.

сплиттер – splitter – делитель мощности, разветвитель. ADSL-сплиттер разделяет частоты голосового сигнала (0,3 – 3,4 кГц) от частот используемых ADSL-модемом (26 кГц – 1,4 МГц). Таким образом, исключается взаимное влияние модема и телефонного аппарата, позволяя им работать одновременно.

спонсор – sponsor – 1) поручитель, гарант; 2) лицо или организация, финансирующие проведение мероприятия, закупку товара и т.п.; 3) заказчик, организатор, устроитель, подрядчик, рекламодатель; 4) в странах СНГ – лицо или организация, безвозмездно жертвующая деньги другому лицу или подшефной организации с благотворительной целью.

ССР – Служба свободного радиовещания – Independent radio broadcasting service – служба для создания звуковых радиопрограмм со свободной (творческой) концепцией с применением оперативной обратной связи со слушателями. Осуществляется свободными вещателями, имеющими на это соответствующее разрешение, создающими радиопрограммы исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.

стедикам – см. steady camera

стилус – stylus – перо, специальное устройство в виде ручки, используемое в планшетах и сенсорных экранах, для определения координат точек касания.

стиль – style – любая из нескольких характеристик, которая может быть отнесена к символам. В генераторах титров к стилю относят: контур, тень, пробелы и жирность шрифта.

стирание – wipe – процесс, при котором одно видеоизображение электронным путем заменяется другим.

стоп-кадр – freeze-frame – многократное непрерывное повторение одного из кадров съёмки, создающее иллюзию неподвижности изображения. Длительность стоп-кадра регулируется оператором монтажа.

страница – page – это строки, совместно отображаемые на экране при просмотре титров.

стример – streamer – ленточный накопитель информации – устройство со специальной магнитной лентой. Достоинства: большая емкость, стабильность, надежность. Недостатки: большой размер, низкая скорость доступа к данным.

стриминг – streaming – потоковая передача информации. Камкордер с функцией видеостриминга позволяет передавать кодированные данные (изображение и звук) непосредственно в Интернет через порт USB.

стримкордер – streamcorder – цифровая видеокамера с возможностью передачи аудиовизуальной информации в цифровой форме непосредственно в сеть передачи данных.

стрингер – stringer – 1) журналист-фрилансер, человек, выполняющий работу без заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения определённого перечня работ. Иными словами, внештатный работник; 2) тележурналистский комплект для съёмки и монтажа.

стробирование – strobe – видеоэффект, состоящий в передаче движущегося изображения в виде последовательности стоп-кадров, снятых с небольшим интервалом друг за другом. Длительность интервалов эффекта стробирования устанавливается регулятором.

строка – line, string – 1) составная часть телевизионного кадра, представляющая собой одну из горизонтальных линий развёртки изображения. В технической литературе строки называют телевизионными линиями (твл). В стандартизированной системе цветного телевидения NTSC, используемой в США, Канаде, Японии, в одном кадре содержится 525 строк, в системах PAL (большинство стран Европы) и SECAM (Франция, Россия, страны СНГ) – 625 строк, а в цифровой системе телевидения высокой четкости (ТВЧ), которая начинает повсеместно внедряться во всём мире, – 1080 строк;  2) строка текста, которая занимает один горизонтальный ряд символов на экране.

ступенчатость – aliasing – искажения при воспроизведении изображения, вызванные недостаточной разрешающей способностью аппаратуры, большой компрессией сигнала и ограниченными возможностями устойств вывода. Искажение проявляется в виде неровных краев кривых и зубчатых контуров фигур.

СУБД – система управления базами данных – DataBase Management System (DBMS).

субноутбук – subnotebook – ультрапортативный (ultraportable) ноутбук, обладающий малым размером и массой и большей частью характерных черт обычного ноутбука. Оснащен дисплеем с диагональю от 7 до 13 дюймов, вес 1-2 кг. Вследствие своих размеров субноутбуки оснащены небольшим количеством внешних портов и не имеют DVD-привода.

субтитры – closed сaptioning – текстовая информация, выводимая вместе с изображением и звуком. Субтитры располагают, как правило, в нижней части кадра. Субтитры служат для перевода сценической или дикторской речи на иной язык, а также для сопровождения фильмов и программ, предназначенных для глухих зрителей.

супервизор – supervisor – управляющая программа (комплекс программ) для организации работы компьютера с оптимальным распределением его ресурсов.

суперфрейм (суперкадр) – superframe – блок из нескольких последовательных кадров.

сфера – sphere – криволинейный видеоэффект, создающий иллюзию отображения исходного изображения на поверхности шара.

СХД – сеть хранения данных – Storage Area Network (SAN) – представляет собой архитектурное решение для подключения внешних устройств хранения данных: дисковые массивы, ленточные библиотекии и другое. При этом СХД построена таким образом, чтобы операционная система распознавала подключённые ресурсы как локальные.

схлопывание – tumble – видеоэффект, при котором происходит псевдотрёхмерное кручение изображения. Скорость кручения кадра можно регулировать, замедляя или увеличивая время выполнения эффекта.

сцена – scene, stage – 1) площадка, на которой происходит представление; 2) отдельный эпизод в фильме или спектакле; 3) наблюдаемое со стороны зрелище или происшествие.

сценарий – scenario, script – произведение, предназначенное для воплощения с помощью средств кино и телевидения, либо являющееся планом массового мероприятия, например, презентации или юбилейного торжества. Сценарии подразделяются на литературные и режиссёрские.

сэмпл – sample – 1) образец, пробовать; 2) относительно небольшой оцифрованный звуковой фрагмент, используемый при синтезе звука и в программах конструирования несложных мелодий. Сэмплы широко используются при написании современной музыки; 3) цифровое отображение аналогового звука. Сэмплы могут быть зациклены (looped) и воспроизведены на различной высоте. Сэмплом также называют единицу измерения амплитуды в цифровой записи.

сэмплинг – sampling – 1) в музыке, использование части одной звукозаписи, сэмпла, в качестве одного инструмента или отдельной части в новой записи. Обычно это делается с помощью сэмплера (англ. sampler), который может быть частью звукозаписывающего оборудования или компьютерной программой; 2) бесплатная раздача пробных образцов товара в качестве рекламной акции новой продукции. Wet sampling - когда потребителям предлагают попробовать продукцию фирмы в месте продаж; 3) Процесс отбора из исходной совокупности данных выборки, представляющей интерес для анализа.

cюжет – plot, topic – 1) тема, предмет изображения фильма или литературного произведения; 2) совокупность последовательно развивающихся событий, составляющих основное содержание фильма или художественного произведения.

Т

тайм-код – time code – временной код, записываемый на отдельную дорожку магнитной ленты и используемый в процессе видеомонтажа.

тактовая частота – clock rate – основной параметр, характеризующий скорость обработки информации процессором. Измеряется в гигагерцах (ГГц).

ТАП – телевизионная абонентская приставка – STB (Set-Top Box) – применяется в системах интерактивного телевидения (iTV).

таргетинг – targeting – целевая программа, которая в интернете осуществляется с помощью поисковых машин. Таргетинг относится к инструментам маркетинга. Это процесс выделения целевой аудитории из общей массы людей. Соответственно, рекламное обращение показывается именно тем, кто должен его увидеть.

твитер – tweeter – небольшой репродуктор с жестким диффузором, позволяющий создать точное динамичное воспроизведение частот. Наиболее часто применяется для озвучивания автомобильных салонов и в комплексах домашней многоканальной акустики.

твл – телевизионная линия – TV line – обозначение, сопровождающее численный показатель, характеризующий разрешающую способность конкретной телевизионной системы – количество горизонтальных строк-линий, помещающихся в одном кадре изображения – см.: Строка.

ТВЧ – телевидение высокой чёткости – HDTV (High Definition TeleVision) – система цифрового телевидения, в которой яркостная и цветовая составляющие видеосигнала передаются в цифровой (дискретной) форме. Единый мировой стандарт ТВЧ принят в 1999 году. Все варианты нового стандарта имеют формат кадра с отношением сторон 16:9, вместо прежнего формата 4:3. Чёткость изображения в ТВЧ заметно выше, чем у ранее существовавших аналоговых систем телевизионного вещания. Наиболее популярные форматы ТВЧ: 720p (точнее – формат ТПЧ) – 1280×720 пикселов, прогрессивная развёртка; 1080i – 1920×1080 пикселов, чересстрочная развёртка; 1080p – 1920×1080 пикселов, прогрессивная развёртка. Скорость передачи составляет порядка 40 Мбит/с.

тег – tag – признак, метка, этикетка, дескриптор – 1) значение, задаваемое при выборе слова из ассоциативной памяти; 2) средство разметки HTML-файла, воспринимаемое броузером как команда. Атрибуты тега – дополнительные параметры для уточнения вида того или иного элемента (например, ширина таблицы, цвет, толщина линеек и пр.); 
3) дополнительная информация о воспроизводимом файле. Например, в аудиоплеере при поддержке тегов плеер выводит на дисплей название песни, имя исполнителя и композитора, год выпуска альбома и другую информацию.

текстура – texture – в трёхмерной графике – это имитация поверхности трёхмерного объекта. Она может напоминать внешний вид реальной поверхности (камень, дерево, ткань, кожа и др.). В двухмерной графике фоновые текстуры имитируют подложку.

телевизионный стандарт – television standard – государственный или межгосударственный стандарт, определяющий основные параметры телевизионного вещания и распространяющийся на все устройства, применяемые в данной сфере. В телевизионном стандарте указываются состав и параметры сигнала яркости, цветоразностных сигналов и другие технические характеристики. Для телевизионного вещания в мире стандартизованы три системы цветного телевидения:   1) NTSC,  разработанная  в  США;   2) PAL,  разработанная  в  ФРГ;  3) SECAM, разработанная во Франции. Системы отличаются друг от друга способами модуляции цветовой поднесущей, видом цветоразностных сигналов и очерёдностью их передачи.

телекино – telecine scanner – это фильм-сканер, преобразующий изображение с киноплёнки в видеосигнал. Устройство использует сложную электронную технологию сканирования для воспроизведения изображения киноматериалов. Одновременно имеется возможность цветокоррекции и изменения отдельных параметров изображения. С помощью телекино можно сканировать изображение с негативных и позитивных, цветных и чернобелых киноплёнок. Цветокорректор дает возможность менять оттенки, яркость и насыщенность цветов, как всего изображения, так и его отдельных деталей по желанию заказчика, или же просто производить видеозапись без цветокоррекции для последующего монтажа. Основной сложностью перевода является различие кадровых частот: 24 и 18 кадров/с – для кино и 25 кадров/с – для видео. С помощью установки телекино осуществляется интерполяция кадровой частоты.

телекинодатчик – см. ТКД.

телеобъектив – telelens – объектив с большим фокусным расстоянием (от 100 мм и выше), позволяющий получать крупномасштабные снимки удалённых объектов.

телестратор – telestrator – устройство, позволяющее оператору рисовать от руки на изображении. Управление осуществляется с помощью сенсорного экрана или карманного компьютера со стилосом (подобие перьевой ручки) вместо клавиатуры и мыши.

телесуфлёр – teleprompter – устройство в виде светового табло или полупрозрачного экрана, распологаемого перед диктором телестудии. На табло выводится необходимый текст. Изредка могут применяться слуховые суфлеры в виде радионаушника, подключенного к диктофону с заранее записанным текстом. Однако частое применение телесуфлера в студии отучает дикторов свободно говорить без шпаргалки, логично и правильно мыслить.

телетекст – teletext – дополнительная услуга некоторых телевещательных каналов, передающих совместно с видеосигналом закодированную текстовую информацию. Для считывания и отображения этой информации телевизионный приемник снабжен декодером телетекста. Иногда сигналы телетекста могут оказывать влияние на синхронизацию видео, вызывая неустойчивость изображения и перемежение кадров.

тембр – timbre – окраска звука, определяемая силой и интенсивностью звуковых частот, образующих скопления (форманты) в определённых областях звукового спектра.

тендер – tender – конкурс для продавцов, объявляемый покупателем, который устанавливает технические и экономические характеристики товара. Тендер позволяет определить наиболее удобного поставщика необходимых товаров и услуг. Чаще всего тендер проводится в закрытом виде.

тень – shadow – это граница вокруг символа, которая уширяется в одном направлении, создавая эффект тени, при этом знак выглядят трёхмерным.

ТЖК – тележурналистская камера – electronic journalism camera – телевизионный журналистский комплект аппаратуры, состоящий из портативной телекамеры и видеомагнитофона, имеющих между собой кабельное соединение.

тизер – teaser – разновидность баннера, специфическим образом подстроенная под дизайн конкретного сайта. Например, в интернет-магазине тизером может быть "модель дня" – блок, содержащий фотографию и описание одной из моделей продаваемых товаров. Тизер обычно используется как инструмент рекламы собственных материалов, разделов и служб сайта, но часть тизеров (как правило, менее половины) может идти на продажу или на обмен.

Уши (ушки) – это тизеры, располагающиеся в верхней части страницы в количестве от трех до шести штук в ряд. Уши применяются в дизайне новостных сайтов и содержат анонсы свежих статей.

титрование – titling – добавление текста к видеоизображению. Графические детали титров выбираются пользователем исходя из содержания текста, многообразия шрифтов, их размеров и цветов и включаются в соответствующем месте видеопродукции.

тиражирование – duplication, replication – размножение и распространение информационной продукции в большом количестве экземпляров.

ТКД – телекинодатчик – telecine scanner – то же, что фильм-сканер (см.).

ТКП – телекинопреобразователь – то же, что фильм-сканер (см.).

ТКТ – «Техника кино и телевидения» – название современного научно-технического журнала (Россия), посвящённого актуальным проблемам кино и телевидения.

ТМ – телемедицина – telemedicine – использование каналов телевизионной связи для дистанционной передачи сведений о состоянии больного и организации консультаций с ведущими специалистами медицинских центров.

ТНТ – Твоё новое телевидение – российский телеканал, основанный в 1998 году. С 2003 года канал нацелен на «реалити шоу» и разнообразные альтернативные развлекательные программы.

ТО – техническое обслуживание – technical service – совокупность мер, обеспечивающих поддержание установленных норм технической эксплуатации аппаратуры в требуемых пределах.  Разновидности технического обслуживания:

1) профилактическое (регламентированное), выполняемое через определённые интервалы времени; 2) корректирующее ТО, выполняемое после обнаружения нарушений в работе с целью восстановления рабочих параметров; 3) управляемое ТО, выполняемое на основе систематического анализа и прогнозирования состояния объекта с использованием средств контроля его рабочих характиристик.

ток-шо́у – talk show – вид телепередачи, в котором один или несколько приглашённых участников ведут обсуждение предлагаемых ведущим тем. Как правило, при этом присутствуют приглашённые в студию зрители.

торрент – torrent – каталог ссылок на сайте трекера (см.), структурированных согласно содержимому файлов. В торрентах хранится информация о файлах, комментарии к ним и адрес для скачивания. Есть страница запросов, где можно попросить выложить в сеть определенную информацию.

точечный узор – pixel pattern – узор, состоящий из небольших точек и/или линий. В генераторах титров создаются узоры из точек, звёздочек, решёток и различных их сочетаний.

ТП – транспортный поток (информации) – transport stream.

- ТПЧ – телевидение повышенной чёткости – EDTV (Extended Definition TeleVision) –– телевидение со скоростью передачи 6-8 Мбит/с и качеством на уровне стандарта PAL plus: 720p – разрешение 1280×720 пикселов, прогрессивная развёртка. Занимает промежуточное положение между ТСЧ и ТВЧ.

ТПЭ – телевизионный полиэкран – television split screen – крупноразмерный матричный телевизионный экран, составленный из группы мониторов. Предназначен для видеотрансляций в больших залах, спортивных сооружениях, на городских площадях и улицах. В комплекс технических средств входит также аппаратура управления и спецэффектов.

травяной – grassy - обозначение травяного оттенка в цветовой модели изображения.

трагедия – tragedy – драматическое произведение с крайне острыми или непримиримыми жизненными конфликтами, часто оканчивающееся гибелью главного персонажа.

транкинг – trunking – многоканальная связь с автоматическим распределением каналов связи между абонентами по требованию.

трансивер – transceiver – радиочастотный приемо-передатчик – устройство, которое может и принимать и посылать сообщения.

транскодер – transcoder – устройство для преобразования полных цветовых сигналов видеоизображения из одного телевизионного стандарта в другой: сигналов телевизионных систьем PAL, NTSC и SECAM друг в друга – см.: телевизионный стандарт.

транспондер – transponder – ретранслятор – устройство, которое принимает и затем передает информацию, но на другой частоте. Широко применяется в системах спутниковой связи.

трассировка – tracer – видеоэффект на изображении, создающий за движущимся объектом своеобразный след, повторяющий траекторию движения данного объекта. Такой эффект подчеркивает динамику движения и нередко применяется в спортивных репортажах.

трафик – traffic – движение, транспортировка (информации) – объём потока данных, переданных по каналу связи; рабочая нагрузка линии связи.

«трахаться» (жаргон) – мучиться с чем-либо.

ТРВ – телерадиовещание – broadcasting.

трей – см. tray.

трекер – tracker – 1) компьютерная программа для создания музыкальных композиций;

2) в мобильной телефонии – устройство дистанционного отслеживания местоположения;

3) это специальный протокол, с регистрацией пользователей предназначенный для обмена файлами между пользователями. Трекер выполняет роль инструмента для общения и обмена. Главная особенность этого протокола заключается в том, что пользователи скачивают файлы не с какого-то сервера, а друг у друга – фактически прямо с персональных компьютеров.  Трекер содержит каталог ссылок – торрентов (см.), структурированных согласно содержимому файлов. Существуют тысячи торрент-трекеров самых разнообразных, как популярных, так и менее известных. В таких сетях отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и сервером. В отличие от архитектуры клиент-сервер, такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочетании доступных узлов. Пользователь может обмениваться не только своими файлами, но и файлами, скачанными с других компьютеров, для этого достаточно не удалять ссылку из листа скачивания в клиенте и файлы с компьютера. Именно на этом основана сеть Р2Р (см.).

трекинг – tracking – функция трассировки, слежения, регулировки, применяемая в видеомагнитофонах. Позволяет установить оптимальное воспроизведение сигнала с видеодорожки – см. track.

тремор – tremor – дрожание – естественное колебательное движение рук, проявляющееся при ведении видеосъемок камерой без применения штатива. Тремор рук оператора наиболее заметен при съемке удаленных предметов с применением большого увеличения. Видимость тремора может быть частично устранена с помощью систем оптической или цифровой стабилизации камеры.

триада – triad – Единство, образуемое тремя раздельными членами и частями. В видеотехнике и телевидении принцип передачи цветных изображений основан на теории трёхкомпонентности цветового зрения. Многообразие природных цветов можно воспроизвести оптически посредством изменения интенсивности трёх основных цветов – красного, зелёного и синего. Триады являются составной частью пикселов (см.) в устойствах отображения видеоинформации (цветных дисплеях, мониторах и табло).

триаксиальный коаксиальный кабель – thrice-conductor coaxial cable – коаксиальный кабель с внутренним проводником, расщепленным на два параллельных.

триллер – thrill – нервная дрожь, волнение, трепет – разновидность кинокартин с наличием ряда сцен кошмара и ужасов, которые, однако, поддаются разумному и логичному объяснению. В хорошо выполненном триллере упор делается не на показ самого кошмара, а на процесс его подготовки, нарастание эмоционального напряжения действующих лиц, предчувствие ужаса и мотивацию действий преступника. Существенное значение в триллере занимает использование необычных ракурсов камеры, применение видео и шумовых эффектов, подбор необычного сочетания музыкальных инструментов, тембра и ритма акустического воздействия на слух с целью напряжения психики зрителей.

ТРЦ – телерадиоцентр – teleradio centre.

трэкер – tracker – программа для создания несложных ритмических мелодий, сконструированных из сэмплов (см.).

трэш-фильм – trash (буквально, «мусор») – направление в современном кинематографе, характеризующееся низким бюджетом фильма, вторичностью и вульгарностью. Основными элементами трэша являются: использование затасканных идей и штампов, слабая игра актёров, низкое качество специальных декораций и эффектов, циничный юмор и др.

ТСВЧ – телевидение сверхвысокой четкости – superhigh accuracy television. Стандарт систем ТСВЧ содержит несколько уровней, кратных по разрешению формату ТВЧ: уровень HRI-0 (1920×1080), HR1-1 (3840×2160), HR1-2 (5760×3240), HR1-3 (7680×4320). Система с уровнем HR1-3 реально продемонстрирована в 2006 году японской компанией NHK. Разработанная система является прообразом цифрового телевидения будущего.

ТСД – телекоммуникационная система доступа – telecommunicational acess system – система доступа к информационным ресурсам с использованием каналов телевещания.

ТСК – телесканер – telescanner – см. документ-камера.

ТСЧ – телевидение стандартной чёткости – SDTV (Standard Definition TeleVision) – цифровое телевидение, использующее разрешение 480 горизонтальных строк по 640 пикселей в строке, скорость передачи составляет 3-4 Мбит/c Разрешение цифрового ТСЧ почти вдвое больше, чем при аналоговом телевещании.

ТТЦ – телевизионный технический центр – television technical centre.

тьютер – tuter – репетитор, наставник, советник, консультант, специалист по дистанционному обучению. В обязанности тьютера входит помощь основным преподавателям (предметникам) в проведении практических занятий, а также контроль знаний подшефного студента. Тьютер помогает оптимальному построению учебного процесса.

тюнер – tuner – приёмная часть радиоприемника, телевизора, видеомагнитофона, служащая для настройки аппарата на передающие станции.

У

удаление кадра – frame deletion – приём редактирования видеозаписи с помощью монтажной аппаратуры.

узоры – pattern – в генераторах титров – это ряд точек, линий или цветов, которые создают совместное сочетание, используемое для образования фона, букв и рамок.

УКТП – устройство коллективного телевизионного приема – community television reception device.

уличная журналистика – citizen journalism – видеоматериалы, снятые очевидцами событий с помощью мобильных телефонов.

ультрабук – ultrabook – ультратонкий и легкий субноутбук, обладающий ещё меньшими габаритами и весом по сравнению с обычными субноутбуками. Ультрабуки меньше обычных ноутбуков, но несколько больше нетбуков. Сохраняют большую часть характерных черт полноценного ноутбука. В дальнейшем ультрабуки будут представлять собой симбиоз планшетов и ультрапортативных ноутбуков. Они оснащаются ЖК-дисплеем от 11 до 17 дюймов, компактны (толщина до 20 мм), и обладают пониженной массой. В отличие от дешёвых нетбуков, ультрабук более респектабельный и дорогой мобильный компьютер, имеющий увеличенную вычислительную мощность и длительность автономной работы от встроенной аккумуляторной батареи.

унисон – unison – одновременное, сливающееся звучание от нескольких источников звука, близких или равных друг другу по частоте.

«упал» (жаргон) – системный блок перестал работать, отказал.

уровень видео – level video – номинальная величина композитного видеосигнала, выдаваемого источником, должна составлять 1 В, компонентного RGB сигнала – 0,7 В, а цветовой составляющей видео – 0,3 В. При таких составляющих изображение имеет яркий, насыщенный вид. При ослабленном видеосигнале изображение имеет вялый вид, сопровождающийся наложением помех. Улучшения изображения в этом случае можно достичь применением дополнительного усиления видеосигнала в процессе монтажа, а также применением регулировок яркости, контрастности, цветового тона и насыщенности цвета.

уровень чёрного – level black – уровень напряжения видеосигнала, соответствующий чёрным участкам изображения. Служит опорным уровнем для других тонов изображения и сравнения с другими видеосигналами.

«урюк» – пользователь на жаргоне компьютерщиков.

устройство записи – recorder – магнитофон, предназначенный для записи видеосигналов.

утилиты – utility – дополнительные программы, повышающие удобство пользования компьютером или комплексом видеомонтажа.

УТР – устройство телевизионное разветвительное – television tapping device – устройство согласующее независимую работу нескольких абонентских ТВ-приемников от одного входа.

Ф

фабула – plot – Состав событий будущего произведения в их логической последовательности. В составе фабулы различают: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку.

файл – file – 1) наименование (имя) совокупности данных, документ, хранящийся в памяти ПК под индивидуальным именем и не включающий в себя других документов с индивидуальными номерами. Файлы могут содержать программную, текстовую, звуковую, видео или графическую информацию; 2) подшифка бумаг, картотека; 3) прозрачный пластиковый пакет для хранения документов стандартного размера, имеющий удобный край для подшивки в дело.

файрвол (брандмауэр) – firewall – межсетевой экран – «защитная стена» компьютера, представляющая собой комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами. Основной задачей сетевого экрана является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от несанкционированного доступа. Также сетевые экраны часто называют фильтрами, так как их основная задача – не пропускать (фильтровать) пакеты, не подходящие под критерии, определённые в конфигурации.

Факс – Fax – факсимильная связь – телекоммуникационная технология передачи изображений электрическими сигналами. Исторически включалась в состав телеграфной связи и является разновидностью электросвязи.

фанк – funk – одно из основополагающих течений афроамериканской музыки. Термин обозначает музыкальное направление. Фанк, прежде всего, является танцевальной музыкой, что определяет его музыкальные особенности: пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз.

фантомное питание – phantom power – одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов. Чаще всего используется при подключении конденсаторных микрофонов. Источники фантомного питания встраивают в микшерные пульты, микрофонные предусилители и подобное оборудование. Микрофоны, требующие фантомного питания, подключаются обычно при помощи разъема XLR. Постоянное напряжение фантомного питания зависит от параметров микрофона и не должно превышать номинальной величины (преимущественно 48 В).

ФАПМК – Федеральное агенство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), образовано в 2004 году.

фарминг – pharming –автоматическое перенаправление пользователей на фальшивые сайты. Эта технология более опасная, чем фишинг (см.). Заключается в изменении адресов DNS (Domain Name System) так, чтобы веб-страницы, которые посещает пользователь, были не оригинальными, а другими, специально созданными кибермошенниками для сбора конфиденциальной информации, особенно относящейся к онлайновым банкам.

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие – Federal unitary enterprise.

фейдер – fader – регулятор уровня сигнала, звуковой микшер. Используется для постепенного снижения уровня сигнала (изображения, звука) вплоть до полного его затухания.

фейзер – phaser – эффект использования фазовых фильтров при обработке звукового сигнала, с помощью которых в спектре вырезаются определённые частоты, определяемые генератором низкочастотного сигнала.

фейсбук – см. Facebook.

фильм – film; cinema – аудиовизуальное произведение, созданное в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, анимационной, телевизионной или иной форме на основе творческого замысла. Фильм состоит из изображения в виде последовательно связанных между собой кадров, соединённых в тематическое целое и зафиксированных на киноплёнке или иных видах носителей информации. Фильм предназначен для восприятия аудиторией зрителей с помощью соответствующих технических средств.

фильм-сканер – film scanner – электронное устройство сканирования с киноплёнки кадров или отдельных частей кинофильма с сохранением полного разрешения и высокой точности передачи цвета. Преобразованная запись плёночного кинофильма в цифровой форме сохраняется на магнитный или оптический носитель видеозаписи. Новейшие фильм-сканеры имеют системы автоматического устранения зрительно воспринимаемых дефектов киноплёнки – царапин, пыли, отпечатков пальцев и др. Кроме того, некоторые образцы фильм-сканеров имеют возможность цветокоррекции, вследствие чего полученная цифровая копия фильма смотрится лучше исходного плёночного оригинала кинофильма.

фильм ужасов – horror – разновидность фильмов, насыщенных сценами умопомрачительного страха: космические и фантастические ужасы, чудовищные животные, оборотни и вампиры, ожившие мертвецы, злые монстры и масса другой нечистой силы. Производство фильмов ужаса больше характерно для кинокомпаний стран запада.

фиолетовый – violet – обозначение фиолетового цвета в цветовой модели изображения.

«фича» – feature – особенность – определённая функция или свойство программного или аппаратного обеспечения.

фишер – phisher – мошенник или группа мошенников, которые занимаются фишингом.

фишинг – phishing (от password — пароль и fishing — рыбная ловля, выуживание) – вид интернет-мошенничества, цель которого – получить конфиденциальные данные пользователей. Организаторы фишинг-атак используют массовые рассылки электронных писем от имени популярных брендов. В эти письма они вставляют ссылки на подставные сайты, являющиеся точной копией настоящих. Оказавшись на таком сайте, пользователь может сообщить преступникам ценную информацию (имя пользователя, номер кредитной карты, пароль доступа), позволяющую им управлять его счётом из Интернета. Успеху фишинг-афер способствует низкий уровень осведомленности пользователей о правилах работы компаний, от имени которых действуют преступники. Некоторые пользователи не знают простого факта, что банки не рассылают писем с просьбой подтвердить в онлайне номер своей кредитной карты и её PIN-код. Важно помнить, что поисковые системы Интернет ни при каких обстоятельствах не использует электронную почту для получения от пользователей конфиденциальной информации.

флеш-память – flash-memory – термин равнозначен в применении с термином флэш-память (см.). Более правильным следует считать произношение «флэш» (от англ. “flash”).

фликкер-шум, розовый шум – flicker-noise – разновидность шумовой помехи, спектральная плотность которой изменяется с частотой f по закону 1/f. Этим обеспечивается одинаковая энергия помехи на каждую октаву (например, шум вертолёта).

фликкер-эффект – flicker-effect – эффект, проявляющийся как дрожание строк в кадре. Наиболее заметно эффект проявляется в случаях, когда соседние строки в кадре существенно отличаются друг от друга (например, одна строка – белая, а другая – чёрная).

флиппер – flipper – устройство переворота двусторонних дисковых носителей информации.

«флопик» (жаргон) – ZIP-диск или FDD-диск.

флуд – flood – сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие большие объёмы и не несущие никакой полезной информации. Технический флуд представляет собой хакерскую атаку с большим количеством запросов, приводящую к отказу в обслуживании. В игровых ситуациях флудом считают множество сообщений подряд от одного игрового лица. Лицо, которое распространяет флуд, на интернет-сленге – «флу́дер», означает то же, что слово пустоме́ля. Флуд распространяется как в результате переизбытка свободного времени, так и с целью троллинга, например, из желания кому-то досадить.

«флудить» (жаргон) – порождать бессмысленные потоки информации.

флэш-драйв – USB Flash Drive (UFD) – носитель информации, использующий флэш-память для хранения данных и подключаемый к компьютеру или иному считывающему устройству через стандартный разъём USB. UFD обычно съёмные и перезаписываемые, имеют размер около 5 см, а вес меньше 60 г. Основное назначение UFD – хранение, перенос и обмен данными, резервное копирование, загрузка операционных систем и др. На сленге компьютерщиков UFD называют «флэшка».

флэш-память – flash-memory – особый тип твердотельной полупроводниковой перезаписываемой памяти, способной сохранять информацию даже после отключения питания. Основой памяти служит массив ячеек, выполненных на транзисторах с плавающим затвором, которые способны удерживать заданный им заряд (информацию) в течение нескольких лет. Благодаря своей компактности и низкому энергопотреблению, флэш-память широко используется в портативных устройствах различного назначения: в цифровых фото- и видеокамерах, в ноутбуках и карманных ПК, в диктофонах и аудиоплеерах, в сотовых телефонах, смартфонах и в других устройствах. Флэш-память используют для хранения разнообразных медиаданных, а также для хранения встроенного и внешнего программного обеспечения. Скорость некоторых устройств с флэш-памятью может доходить до 100 Мб/с. В 2009 году объём самых больших флэш-карт составлял 32…64 Гб, а компания Toshiba объявила о начале выпуска носителей твердотельной памяти объёмом до 256 Гб. На сленге компьютерщиков носитель флэш-памяти называют коротко: «флэшка».

ФНС – Федеральная налоговая служба – Federal tax office.

фокус (фокусное расстояние) – focus – расстояние от линзы до точки, в которой собираются лучи, проходящие через линзу. Чем больше фокусное расстояние, тем больше увеличение объектива и тем меньше угол зрения. В зависимости от фокусного расстояния объективы бывают широкоугольными и длиннофокусными. В современных цифровых камерах обычно используются объективы с переменным фокусным расстоянием.

фон – 1) background – однотонный цвет, узор или видеоизображение. Фон используется для обозначения заднего плана, подобно подкладке, под титрами или другим – основным изображением; 2) hum – звуковая помеха, накладывающаяся на основной сигнал. Возникает вследствие нарушений связи (соединений), некачественного заземления, воздействия электрических полей от близко расположенных проводов электросети, электромашин или иной радиоэлектронной аппаратуры и т.п.

фоновый свет – свет, обеспечивающий освещение фона.

фонотека – record library – хранилище звуковых записей (магнитных, лазерных, граммофонных) в библиотеке, архиве, дома и т. д.

фонт – шрифт.

формат – format – формат (стандарт, форма) записи сигналов видеоизображения и звука на магнитной ленте; включает в себя информацию о расположении и ширине различных магнитных дорожек – для записи видеосигнала, звука и синхросигнала, а также о ширине и скорости движения ленты. Существует множество различных форматов записи видео и звука (аналоговых и цифровых), различающихся между собой способами записи сигнала, шириной магнитной ленты, разновидностями используемых кассет и дисков, способами сжатия материала и другими особенностями.

форматирование – formatting – Форматирование диска – это проверка его качества и разметка с уничтожением всей хранящейся информации. При форматировании текста изменяется только его внешний вид.

форматы печати – print formats – согласно системе DIN, различают следующие форматы печати (мм):

A0= 841×1189;  A1= 594×841;  A2= 420×594;  A3= 297×420;  A4= 210×297;  A5= 148×210;  A6= 105×148;  A7= 74×105;  A8= 52×74;  A9= 37×52;  A10= 26×37. Как правило, большинство принтеров поддерживают форматы до А4-А3  включительно.

фоторежим – photoshop; snapshot – моментальный снимок – специальный режим съёмки, предусмотренный в цифровых фотокамерах, а также в некоторых видеокамерах и мобильных телефонах. Изображение в виде стоп-кадра записывается на магнитный носитель в течение 5–7 секунд. Видеозапись может сопровождаться записью "живого" звука. В последующем данный стоп-кадр через цифровой выход может быть подан на компьютер для обработки, на видеопринтер для распечатки или на телевизор для просмотра.

фрагмент – fragment – часть изображения (кадра); отрывок текста.

фрагментация – fragmentation – процесс разделения, дробления основного изображения на части в процессе видеосъёмки или видеомонтажа.

фрактал – fractal – 1) термин, введённый Бенуа Мандельбротом в 1975 году для обозначения нерегулярных самоподобных множеств. Это может быть бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба. В компьютерной графике фракталы используются при создании сложных изображений, похожих на природные объекты, например: облаков, снега, мусорных куч, береговых линий и др. 2) группа специалистов различных сервисных служб, охватывающих своей деятельностью весь комплекс сервиса абонентов, входящих в зону обслуживания кабельного оператора.

франчайзинг – коммерческая концессия - franchise – вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона передает другой стороне за плату право на определенный вид бизнеса с использованием разработанной системы его ведения, в том числе охраняемую коммерческую информацию, товарный знак и др. В России, например, по такой схеме работает часть салонов сети «Евросеть».

фрейм – frame – окно, кадр (изображения), рамка (на экране дисплея), контур, структура, корпус, система отсчёта, блок данных, цикл.

фрик – freak –человек, отличающийся ярким, необычным, экстравагантным внешним видом и вызывающим эпатажным поведением, а также обладающий неординарным мировоззрением, которое является результатом отказа от социальных стереотипов. Чаще всего это подростки, но встречаются и великовозрастные фрики. Также фриками часто бывают люди творческих профессий: художники, поэты, фотографы, писатели и т. д., а также люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

футаж – footage – видеофайл, содержащий какое-либо анимированное или просто снятое изображение. В кино и в видео так называют необработанный, нередактированный материал, предназначенный первоначально для видеоклипа или телевизионной программы. Термин возник в кино, где традиционно киноплёнка измерялась в футах. Один фут 35-мм плёнки соответствовал примерно 1 секунде изображения, что и сделало футаж естественной единицей измерения длительности кино, а в последующем и видеоматериала. Телевизионный футаж, в частности новостной, зачастую продаётся между вещательными организациями. Хороший футаж может стоить довольно дорого.

ФЦП – Федеральная целевая программа – Federal target program – государственная программа преобразований в определенной сфере деятельности, рассчитанная на заданный период времени. Например, ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» намечает к 2015 году полный переход России на цифровое телевидение высокой чёткости и организацию каналов цифрового радиовещания.

Х

хакер – hacker – 1) человек, одержимый компьютерным программированием, программист высокого класса; 2) современный пират или хулиган в области информационных технологий, совершающий несанкционированное вхождение в служебные и коммерческие компьютерные и телевизионные сети с целью получения закрытой информации, введения в них ложных данных или преднамеренного нарушения их функционирования. Незаконная деятельность хакеров преследуется в уголовном порядке.

характеристики – characteristics – 1) набор показателей, определяющих основные технические возможности той или иной разновидности устройств; 2) в генераторах титров – это атрибуты знака, рамки или фона, такие, как цвет, узор, жирность, очертание, тень.

хард-диск – hard-disk – жёсткий диск – винчестер – магнитный носитель информации в системных блоках компьютеров и в некоторых устройствах видеотехники.

хикки, хикикомори – hickey – лица, ведущие постоянный затворнический образ жизни у компьютера в Интернете. Их увлечение приводит к ухудшению здоровья, снижению интеллектуального потенциала, недугам психического характера. Возможны проявления шизофрении. Нуждаются в наблюдении у психиатора.

хип-хоп – hip-hop – музыкальный жанр, являющийся сочетанием ритмичной музыки и наложенным на неё речитативом, иногда с наличием мелодичного куплета. Содержание песен варьируется от легкого и непринужденного, типа воспоминаний о «старых добрых временах», до поднятия социальных проблем.

хит – hit – удача, успех, популярные песня, диск, эстрадная группа сезона.

«хомяк» (жаргон) – домашняя страница в сети Интернет. Происходит от англ. ”home page”. ”Home” звучит как ”хоум”, отсюда – ”хомяк”.

хост – host – узел сети Интернет.

хостинг – web-hosting – сдача в аренду пользователю части своего серверного пространства.

«хрень» (жаргон) – операционная система Windows XP (от букв XP в названии). Синоним: «хрюша».

хромакей – chromakey – цветовая рирпроекция, фон для кино- или видеосъёмок. При составлении начальной композиции оператор выбирает для объекта съёмки равномерный цветовой фон, который в явном виде у объекта съёмки отсутствует. В процессе монтажа вместо фона подставляют любой пейзаж или помещение, где по сценарию должен находиться указанный объект съёмки. Наличие цветовой зависимости позволяет использовать хромакеи самых разных цветов (от белого до чёрного), согласно поставленной режиссёром творческой задачи и технических характеристик аппаратуры. Самый популярный цвет фона для комбинированных съёмок в кинопроизводстве – зелёный («Green screen»), а в телевидении чаще применяют голубой фон («blue screen»).

хроматические цвета – chromatic – все цвета радуги, кроме белого, серых и чёрного относящихся к ахроматическим цветам (см.).

Ц

цветность – chroma, chromaticity – совокупная характеристика хроматического цвета. Цветности соответствуют определенные значения цветового тона (оттенков цвета) и цветовой насыщенности. Обозначается цветность символом С. Основными составляющими сигнала цветности в видеосигнале являются цвета: красный – СR и синий – СВ, см.: HLS.

цветные полосы – color bar – испытательный видеосигнал в виде цветных полос. Используется для контроля и настройки оборудования.

цветовая температура – color temperature – характеристика интенсивности излучения источника света, как функция длины волны в оптическом диапазоне, определяет цветовой тон. Термин появился с развитием фотографии. Спектр цветов определялся сравнением с радужными цветами, возникающими при нагреве металла. Для каждого цветового тона характерна своя цветовая температура, выраженная в Кельвинах (К). Так, например, 3200К – цветовая температура, получаемая при освещении объектов съёмки лампами накаливания (приборы жёлтого света), 5600К – цветовая температура, получаемая при освещении объектов съёмки галогенными лампами (приборы белого света). Чем выше цветовая температура, тем больше синяя составляющая. Средняя температура природного источника света (солнца) составляет порядка 6000К.

цветовое разрешение – color resolution – количество цветов, которое может отобразить монитор или проектор, зависящее от качества монитора или проектора. Человеческий глаз может воспринять, по разным подсчётам, от 5 до 10 миллионов оттенков цветов. Количество цветов в видеоматериале определяется числом бит, отведённым для кодирования цвета каждого пикселя (англ. bits per pixel, bpp). 1 бит позволяет закодировать 2 цвета (обычно чёрный и белый), 2 бита — 4 цвета, 3 бита — 8 цветов, …, 8 бит — 256 цветов (28 = 256), 16 бит — 65 536 цветов (216), 24 бита — 16 777 216 цветов (224). В компьютерной технике имеется стандарт и 32 бита на пиксель (αRGB), но этот дополнительный α-байт (8 бит) используется для кодирования коэффициента прозрачности пикселя (α), а не для передачи цвета.

цветокоррекция – colour compensation – регулировка цветовых составляющих оригинала изображения (R, G, B) или отдельных его участков с целью изменения общей цветности и визуального стиля в соответствии с требованиями режиссёра, технологического процесса или иными причинами.

ЦВМ – цифровой видеомагнитофон  – Digital Video Recorder (DVR).

ЦВЦ – цифровой вещательный центр – digital broadcasting centre. Технологические схемы современных телецентров ориентированы на работу с файлами на всех этапах деятельности ЦВЦ, начиная от съёмки и загрузки медиаматериалов и заканчивая компоновкой программ, их распределением и передачей в каналы связи.

ЦДО – центр дистанционного образования – Distance Learning Center (DLC).

цейтраферная съёмка – time-lapse photography – длительная прерывистая кино- или видеосъёмка одиночными кадрами с равными, заранее заданными интервалами. При воспроизведении записи в режиме стандартной скорости процесс наблюдается в ускоренном виде. Используется для фиксации и наблюдения замедленных процессов, например, распускание цветка.

цифровой метод – digital – метод представления видео и звуковых сигналов с использованием двоичных чисел. Цифровое видео обеспечивает более высокие показатели надёжности, чёткости, качества, удобство обслуживания и перспективность.

цифровые видеоэффекты – Digital Video Effects (DVE) – общее название методов геометрических преобразований исходного изображения и его положения на экране. Системы цифровых видеоэффектов бывают встроенными в аппаратуру или представлены в виде отдельных блоков; отличаются между собой по ассортименту эффектов, качеству результирующего изображения и по мощности системы управления; содержат элементы для манипуляций с изображениями.

ЦКМ – цифровой кинематограф – digital cinema.

ЦКС – центр космической связи – Space communication centre.

ЦМОП – центр международных образовательных программ.

ЦНТ – цифровое наземное телевидение – earth-based digital television.

ЦОД – центр обработки данных – computing centre.

ЦОС – цифровая обработка сигналов – digital signal processing.

ЦРВ – цифровое радиовещание – DAB (Digital Audio Broadcasting) – радиовещание, в котором аналоговый звуковой сигнал замещён цифровой последовательностью. Обладает более высоким качеством и помехоустойчивостью.

ЦТВ – цифровое телевизионное вещание – DTV (Digital TeleVision) – телевидение, в котором видео и звук передаются в цифровом коде. Дает выигрыш в энергетике, занимает более узкий частотный спектр – примерно в 4 раза меньше, чем обычное аналоговое ТВ; обладает более высоким качеством и помехоустойчивостью.

ЦФА – цифровой фотоаппарат – digital camera – фотоаппарат, в котором изображение записывается на магнитный носитель в цифровой форме. В последующем записанное изображение выводится на компьютер для корректировки и распечатывания на принтере.

ЦЭВ – цифровое эфирное вещание – digital on-air broadcasting.

Ч

«чайник» – kettle – малоопытный пользователь (на жаргоне компьютерщиков), который плохо разбирается в компьютерах, хотя ими и пользуется, а если и приносит вред, то неумышленно.

частота дискретизации – discrete rate – величина, обратная интервалу между отсчетами оцифрованного сигнала. Чем меньше интервал дискретизации, тем выше частота и тем меньше различие между исходным сигналом и его оцифрованной копией. Параметр измеряется в мегагерцах, стандартная частота дискретизации сигнала яркости в системах видео принята равной 13,5 МГц.

частота кадров – picture frequency – величина указывающая, на то, какое количество кадров сменяется за секунду. Стандартной скоростью воспроизведения видеосигнала в европейских странах считается величина равная 25 кадрам/с, а в США и Японии – 30 кадрам/c. Для кино этот показатель несколько меньше и составляет 24 кадра/с.

чат – chat – разговор – средство общения пользователей сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение. Наиболее часто общение осуществляется посредством текстовых сообщений, реже применяются голосовое общение и видеообщение. При последнем, кроме голоса, передается изображение собеседника. По степени коммуникативности чаты подразделяются: на личное (персональное) общение, групповое (видеоконференции), потребительское – поддержка клиентов компании на корпоративном сайте.

чейнджер – changer – лазерный проигрыватель дисков с устройством для одновременной загрузки 3–12 компакт-дисков и поочерёдного их проигрывания с автоматической сменой дисков.

червь – worm – разновидность компьютерного вируса, распространяющегося, в основном, через локальную или глобальную компьютерную сеть.

чересстрочная развертка – interlacing – система телевизионной развертки изображения, при которой каждый видеокадр передается последовательно двумя полями: в одном поле передаются чётные строки, а в другом – нечётные. За счет такого разложения ширина полосы передаваемого сигнала уменьшается вдвое, обеспечивая размещение большего числа телевизионных каналов в вещательном диапазоне. Чересстрочная развертка вызывает небольшое подрагивание кадров на экране и в современных телевизорах отказываются от неё путем удвоения числа строк, преобразования видеоформатов или использования частоты кадровой развертки 100 Гц. Чересстрочную развёртку обычно обозначают символом «i» после указания вертикального разрешения, например 576i для видео в формате PAL.

чёрный – black – обозначение чёрного цвета в цветовой модели изображения.

чёткость (разрешающая способность) – resolution – это мера возможностей воспроизводства мелких деталей изображения. В телевидении чёткость количественно оценивается числом горизонтальных линий (строк), которые уверенно распознаются по таблице тест-сигнала – см.: разрешение и строка. При оценке изображения чёткость характеризует насколько резко проработаны границы яркостных и цветовых переходов: переход от яркого к тёмному, от одного цвета к другому.

чил-аут – chillout – стиль электронной музыки, название которого произошло от английского сленгового to chill out – остынь, расслабься. Зародившийся в начале 1990-х годов чил-аут был относительно выдержанным и медленным. Термин «чил-аут» в основном используется для описания тональной, расслабляющей музыки. Но к чил-ауту неверно относить различного рода гипнотические ритмы. Иногда вместо чил-аута используют название «софт-техно». Чил-аутом также называют отдельный танцпол на крупных концертах или зону отдыха в танцевальных клубах. В чил-ауте обычно играют расслабляющую музыку, танцующие на основном танцполе приходят туда отдыхать.

чип – chip – интегральная микросхема (ИМС) – полупроводниковый кристалл с электронной схемой заданной сложности, помещенный в неразборный корпус. Микросхемы подразделяются по степени интеграции (числу элементов в схеме), технологии изготовления (полупроводниковые, пленочные, гибридные) и виду обрабатываемых сигналов (аналоговые, цифровые, аналогово-цифровые).

чипсет – chipset – набор микросхем системной логики, используемый в основе платы и отвечающий за ее функционирование. Чипсет общается с процессором через системную шину по соответствующему протоколу.

Ш

ШАУ – широкополосный антенный усилитель – wideband antenna amplifier.

ширина полосы пропускания – bandwidth – диапазон частот, содержащих информацию о видеосигнале. Чем больше ширина полосы, с которой работает устройство, тем качественнее изображение. Для студийной работы нижняя граница полосы пропускания составляет около 5 МГц, а верхняя граница доходит до 200-350 МГц, у компонентного видеосигнала она может превышать 500 МГц.

- шлейф – trail – разновидность видеоэффекта.

- «шнурок» (жаргон) – соединительный кабель или сетевой провод.

шоу-бизнес – show business – предпринимательская деятельность, связанная с организацией и проведением зрелищных представлений, выступлений актёров, певцов и т. п.

ШПД – широкополосный доступ – broadband access – доступ в Интернет с большой скоростью, в противоположность коммутируемому доступу с использованием модема и телефонной сети общего пользования.

ШПС – шумоподобный сигнал – pseudonise signal – метод прямого расширения спектра сигнала путем фазовой модуляции несущей псевдослучайной последовательностью. ШПС с распределенной энергией обладает высокой помехозащищенностью и низкой вероятностью перехвата; позволяет работать нескольким станциям на одной базовой частоте, но с разными кодирующими последовательностями.

шрифт – font – графический рисунок начертания букв и знаков, составляющих систему, единую по стилю и композиции. По начертанию шрифт может быть прямым и курсивным; по ширине – нормальным, узким, широким; по насыщенности – светлым, полужирным, жирным; различным по размеру (кеглю) шрифта, измеряемому в пунктах (см.).

штатив – tripod; Stand; Spreader – приспособление для установки и закрепления фото-, кино-, видеокамер и других приборов, выполненное чаще всего в виде складной треноги или струбцины.

штекер – plug – разновидность вилки для соединения между собой частей радио- и электротехнической аппаратуры. В ответном разъёме – розетке – имеются соответствующие пазы для обеспечения надёжного соединения.

шум – noise – любая нежелательная помеха или случайный сигнал, не имеющие отношения к полезному сигналу.

«шуршит» (жаргон) – исправно работающая аппаратура.

Щ

щелчок – click – нажатие на клавишу «мышки» ПК.

Э

ЭВА – электронно-вычислительная аппаратура.

эклипсная сепарация ракурсов – один из очковых способов разделения стереопары. Разделение кадров стереопары производится с помощью затворных очков, позволяющих попеременно закрывать световой поток то для левого, то для правого глаза. Соответственно, отображающее устройство воспроизводит кадры стереопары по очереди. Очки и отображающее устройство работают синхронно. Для синхронизации очков с дисплеем используетсмя внешний инфракрасный излучатель, подключаемый к ПК через порт USB.

экофагия – ecophagy – гипотетически возможный трагический сценарий стремительной гибели биосферы планеты при выходе нанотехнологий из-под контроля. Сценарий предполагает вероятность, что при нарушении контроля над самовоспроизводящимися нанороботами они за несколько дней могут буквально «съесть» всё живое на планете, превратив биосферу в серую слизистую массу и разрушив её способность к самовосстановлению.

экспликация – explication – 1) свод условных знаков и пояснений к графическому изображению на мониторе компьютера, карте или плане; 2) краткое описание экспозиции выставки или музея, помещаемое у входа в каждый зал; 3) изложение режиссёром-постановщиком собственного видения сценария будущего фильма и концепция его содержания, а также соображения о тех способах, которыми он предполагает добиться желаемого творческого результата.

экспозиция – exposure – 1) фотографическая выдержка – время, в течение которого матрица или пленка камеры находится под воздействием света; 2) системное размещение экспонатов в музеях и на выставках; 3) вступительная часть литературного или музыкального произведения, содержащая мотивы, которые в нём развиваются.

экстендер – extender – 1) удлинительное кольцо, монтируемое между объективом и камерой для увеличения фокусного расстояния с целью проведения съёмки более удалённых объектов; 2) небольшая опора для портативного светильника с креплением к камере.

экранное разрешение – resolution – обозначает количество точек (пикселей) по горизонтали и вертикали, из которых состоит изображение (видеокадр) на экране. При записи разрешения сначала указывается значение количества точек в строке (горизонтальное разрешение), а затем число строк, участвующих в построении изображения (вертикальное разрешение). Например, для европейского видеостандарта PAL размер кадра составляет 720×576 пикселов, для североамериканского стандарта NTSC – 720×480, для видео высокой четкости (HD 720p) – 1280×720, а для новомодного стандарта HDTV (Full HD) – 1920×1080 точек. То есть, чем выше экранное разрешение, тем качество изображения лучше.

экран просмотра – play screen – экран, на котором отображаются страницы титров в окончательном виде, готовом для записи и отображения.

электронная почта – см. E-mail.

ЭЛТ – электронно-лучевая трубка (кинескоп) – cathode ray tube (CRT) – электровакуумный прибор, преобразующий электрические сигналы в световые. Прообраз современной ЭЛТ создан и продемонстрирован российским изобретателем Борисом Розингом в 1911 году.

эмбеддированный – встроенный, внедрённый – state-of-the-art. Например, эмбеддированный в SDI аудио – 2 входных и 6 выходных каналов звука.

ЭМС – электромагнитная совместимость – ElectroMagnetic Combine (EMC). – Под ЭМС подразумевается обеспечение технической возможности одновременной работы на одном объекте различной радиоэлектронной аппаратуры без создания взаимных помех, возникающих в результате излучения аппаратами электромагнитных полей.

энкодер – encoder – устройство, предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы, позволяющие определить угол его поворота. Датчики угла поворота широко применяются в сервоприводах.

энкодинг – encoding – класс, предназначенный в основном для преобразований между различными кодировками при передаче данных в протоколе передачи гипертекста (HTTP). Позволяет надёжно доставлять данные от сервера клиенту (чаще всего клиентскому web-браузеру) без необходимости заранее знать точный размер всего сообщения. Это достигается разбиением сообщения на небольшие части (chunks), а затем передачей каждой части с указанием только её размера.

эпилог, послесловие – epilogue – заключительная часть литературного или музыкального произведения.

ЭПС – электронный программный справочник – Electronic Programme Guide (EPG). Применяется в интерактивном телевидении. Содержит унифицированную информацию о телепрограммах всех имеющихся служб.

ЭПУ – электропитающее устройство – power unit.

эрозия – erosion, Erode – видеоэффект, создающий иллюзию прогрессирующего распада изображения на мелкие частицы, разлетающиеся и исчезающие с экрана. Процесс начинается с одной из сторон изображения.

эротика – sensuality – 1) чувственность, сексуальность; 2) произведения литературы, искусства, кино и видео, насыщенные чрезмерной чувственностью и ее проявлениями (повышенной сексуальностью, половой возбудимостью).

эстетика – aesthetics – художественность, красота, великолепие, изящество чего-либо.

эффект обрыва – cliff effect – C ростом длины кабеля качество аналогового сигнала падает постепенно. Цифровые сигналы до некоторой пороговой длины (в зависимости от применяемого оборудования и типа кабеля) передаются качественно. Но последующее небольшое увеличение длины может привести к полному пропаданию сигнала, сравнимого с эффектом обрыва кабеля.

эффекты перехода – transition effects – к эффектам перехода относятся: выцветание, стирание, скольжение, развёртка, бегущая строка. Эти эффекты используются для включения (введения) титров в продукцию показа или для удаления страницы титров с изображения.

Ю

«юзер» – user – рядовой пользователь компьютерной сети.

юстировка – alignment – точная подгонка, регулировка и выверка аппаратуры или отдельных её частей и узлов для обеспечения надёжной работы.

Я

«яблочник» (жаргон) – пользователь компьютеров Макинтош.

яркость – luminance; lightness; brightness; intensity – одна из характеристик, используемых для оценки цвета. Определяет общую яркость (интенсивность свечения) цветного сигнала в пределах от самого яркого (белого) до самого тёмного (чёрного), т. е. определяет общую светлоту или темноту изображения. Обозначается символом Y (см. также оттенок, насыщенность).

ярлык – shortcut – особый вид значка (см. icon), указывающий путь к какому-нибудь файлу.

________________________________________________________________________________

Раздел 3.  Англоязычные термины и аббревиатуры

А

- А – Audio – обозначение входа/выхода на аппаратуре или режима работы аудио.

AAC (*.аас) – Advanced Audio Coding – аудиоформат усовершенствованного кодирования цифрового звука с меньшей потерей качества при кодировании, чем MP3 при одинаковых размерах. Данный формат является одним из наиболее качественных форматов, использующих сжатие с потерями, поддерживаемый большинством современного оборудования, в том числе портативного. Однако формат распространён значительно меньше, чем MP3 и другие альтернативные решения. Существует также формат AAC, известный как MPEG-4 Часть 3. Расширения файлов: *.m4a, *.m4b, *.m4p, *.m4v, *.m4r, *mp4, *.3gp.

- AACS – Advanced Access Content System – технология защиты содержания (контента) от незаконного копирования.

- AAF – Advanced Autoring Format – современный формат авторинга, поддерживающий широкий диапазон функций, необходимых в процессе постпроизводства и окончательного монтажа. Файлы формата позволяют хранить выполняемые проекты и обмениваться ими.

- АВВ – Auto Black Bal – автоматический баланс черного – обозначение регулировки баланса черного на видеокамере.

- ABR – 1) Average Bit Rate – усреднённый битрейт – гибрид VBR и CBR (см.). Битрейт задаётся пользователем, а программа оптимизирует реальное значение битрейта во времени, приближая к заданной пользователем величине. Этот метод позволяет наиболее гибко задавать битрейт и вычислять размер исходящего файла. 2) Available Bit Rate – доступная скорость потока данных, передаваемых в канал связи.

- abend – abnormal end – ненормальный конец – аварийное завершение программы из-за ошибок в ней.

- abort – прекращение – аварийное прекращение работы программы.

- abuse – злоупотребление, неправильная эксплуатация.

- AC – Alternating Current – переменный ток.

- АС-3 – Audio Coding 3 – обозначение цифровой системы объёмного звука, известной также под названием Dolby Digital; см. толкование аналогичного обозначения  5.1 channel audio. Формат АС-3 используется для доставки звука в цифровом ТВ-вещании и на DVD. Формат позволяет эффективно подавлять шумы, обеспечивая качество звука очень близкое к оригиналу. Данный формат не рассчитан на многочисленные операции кодирования/декодирования.

- ACB – Automatic Contrast Balance – автоматический баланс контрастности – функция автоматической коррекции экспозиции изображения при съёмке камерой против света.

- ACC – Automatic Chrominance Control – автоматическая регулировка цветности – применяется в некоторых телевизорах и видеомагнитофонах, однако не обеспечивает в достаточной степени естественной насыщенности цветов изображения.

- accelerator – ускоритель.

- accent – ударение; специальные знаки над символами во французском, немецком и других языках, например: â, å, ĩ, ё, ğ, ò, ō, ő, ỡ, ǖ  и прочие.

- access – доступ, обращение, выборка.

- – access denied – запрещённый доступ.

- accessory – дополнительная принадлежность.

account – аккаунт, счёт – 1) индивидуальный идентификатор пользователя (например, пароль и логин), востребуемый провайдером для предоставления доступа в Интернет;

2) учётная запись у провайдера, содержащая необходимые сведения о пользователе сети и времени проведенных им сеансов работы для осуществления расчетов за использованный трафик.

- account lockout – блокировка абонента.

- ACD – Automatic Call Distribution – автоматическое распределение вызовов абонентов в сетевой системе связи.

- ACPI – Advanced Configurarion and Power Interface – улучшенный интерфейс настройки и управления питанием, позволяющий уменьшить расход энергии в компьютерах. Имеется возможность программным путём отключать в ПК электропитание отдельных устройств.

- ACPS – Analog Copy Protection System – система защиты от аналогового копирования – система вводит импульсные помехи переменной величины, срывающие работу автоматики видеомагнитофона, но не влияющие на нормальную работу телевизора.

- active – активация – обозначение (сигнал) перехода аппаратуры в режим основных рабочих установок.

- active movie – активное кино – программный интерфейс, разработанный корпорацией Microsoft для управления мультимедийными устройствами в среде Windows.

- active speakers – активные динамики – динамики с встроенным усилителем звука.

adapter – устройство сопряжения, переходник, соединительный элемент – адаптер позволяет согласовывать сигналы разных подсистем.

addition – добавление, сложение, расширение.

adjustment – регулирование, настройка, установка, коррекция, подгонка.

Adobe Photoshop – растровый графический редактор. Программа разработана для редактирования изображений в полиграфии, широко используется в веб-дизайне, анимации и других видах творчества. В нелинейном монтаже обеспечивает создание фонов и спецэффектов. Поддерживает создание меню для DVD.

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line – ассиметричная цифровая абонентская линия – использует для связи уже проложенные телефонные кабели, на которые устанавливаются сплиттеры (см.). Скорость входящего потока от 1,5 до 24 Мбит/с, а исходящего от 0,64 до 3,5 Мбит/с.

A.Dub – дублирование (перезапись) звука.

ADV – advance – на некоторых разновидностях аппаратуры обозначение переключателя изменения режимов работы или отображения информации.

advanced – продвижение, улучшение, опережение, дополнительное расширение программы.

AE – Auto Exposure – автоматическая экспозиция – автоматическая подстройка параметров камеры для разных условий съёмки; например: спорт, портрет, низкая освещённость. Скорость затвора и диафрагма адаптируются к конкретным условиям.

AE LOCK – блокировка автоматической экспозиции камеры (запись с фиксированной яркостью).

aerial – антенна.

AES – Audio Engineering Society – 1) Общество инженеров-акустиков США; 2) Стандарт цифрового канального кода для передачи звуковых сигналов по каналам связи.

AES/EBU – цифровой звуковой интерфейс (6 каналов).

- AF – Audio Frequency – звуковая частота.

- AF – Auto Focus – автофокусировка – обозначение на камере переключателя автоматической регулировки резкости изображения.

- AFC– Automatic Frequency Control – автоматическая подстройка частоты (АПЧ) в радиотехнических устройствах.

- AFD – Active Format Description – формат активного дешифрирования сигнала.

- AFT - Automatic Frequency Tuning – автоматическая настройка тюнера – функция, обеспечивающая автоматическую оптимальную настройку тюнера на приём сигналов передающей станции.

- after-effect – последействие; результат проявляющийся позднее.

- AGC – Automatic Gain Control – автоматическое регулирование усиления (АРУ) – система автоматического поддержания номинального уровня аудио и видеосигнала.

- AGP – Accelerated Graphics Port – ускоренный графический порт – видеошина для вывода графических изображений со скоростью до 2 Гбит/с. Имеет повышенную пропускную способность по сравнению с шиной PCI.

- agree – принять заданные условия программы; то же, что термин ОК.

- AGS – Anti Ground Shooting – обозначение одной из функций на дисплее камеры. При условии, что данная функция активна, камера автоматически определяет свое положение в пространстве, и отключает запись через 2-3 сек в случаях большого отклонения корпуса от горизонтали. Функция полезна для растерянных пользователей часто забывающих выключить запись после съёмки очередного эпизода.

- AID – Automatic Internal Diagnosis – автоматическое обнаружение неисправностей.

- aids – вспомогательные средства.

- AIFF (*.aiff) – Audio Interchange File Format – формат файла обмена звуком для компьютеров Macintosh. Используется для хранения высококачественного аудио.

- AIS – Automatic Image Stabilizer – автоматическая стабилизация изображения – электронное устройство камеры, которое компенсирует непроизвольные колебания рук и вибрацию во время съёмки.

- alarm – тревога – звуковой и/или зрительный сигнал об ошибке или неисправности.

- ALC – 1) Automatic Level Control – автоматическая регулировка уровня сигнала;

- 2). Amplitude Limiter Control – регулировка предельной амплитуды сигнала;

- alert – предупреждение – сигнал о потенциальной опасности последующих действий.

- aliasing – ступенчатость – вывод на экран наклонных линий в графических элементах и шрифтах с наличием мелких ступенек («зубчиков»), вследствие недостаточной разрешающей способности или особенностей работы графической программы ПК.

- alignment – выравнивание, корректировка, регулировка, синхронизация, расстановка.

- AllShare – это функциональная программа компании Samsung, предназначенная для совместного использования ресурсов, основанная на стандарте DLNA (см.), которая позволяет совместно использовать мультимедийное содержимое и воспроизводить его на многих устройствах, поддерживающих стандарт DLNA, а именно: компьютеры, планшеты, видеокамеры, цифровые камеры, телевизоры, мобильные телефоны и т.д. по локальной сети.

- Alt key – обозначение в клавиатуре, используемое в сочетании с другими клавишами, как альтернатива существующим клавишам, создавая предусмотренные программой значения.

- Amarey box – амарей-бокс – широко распространенная упаковка для CD/DVD дисков. Черный пластиковый бокс размером 192 х 135 мм с различной толщиной: 14 мм, 9 мм (slim), 7 мм (super slim). Внутри бокса в специальных зажимах можно разместить рекламный буклет. Оформляется бокс обложкой – цветным полиграфическим вкладышем под крышку и на задней стороне коробочки.

- AMD – Advanced Micro Devices – разновидность компьютерной платы микропроцессора.

- AMP (Amplifier); enhancer – усилитель.

- ampersand – амперсанд – знак &, имеющий значение союза «и», а также используемый для обозначения одноимённой логической операции.

- AMS – Automatic Musik Sensor – автоматическая музыкальная подстройка – применяется для быстрого поиска нужных фрагментов музыкальной записи Нажатием кнопки ANS дается команда перехода к началу текущей дорожки, либо к началу следующей записи.

- anchor – якорь, метка, указывающая на положение объекта в документе.

- Android – андроид – 1) Портативная (сетевая) операционная система для коммуникаторов, планшетных компьютеров, электронных книжек, цифровых проигрывателей, наручных часов, нетбуков и смартбуков, основанная на ядре Linux. Система позволяет создавать для своих пользователей огромное количество приложений (несколько сот тысяч);

- 2) Человекоподобный робот.

- angle – угол обзора. На DVD плеерах – кнопка выбора ракурса просмотра записи видеофильма.

- ANI – Automatic Number Identification – автоматический определитель номера (АОН) телефона.

- ANR – Automatic Noise Reduction – автоматическое шумоподавление в радиоэлектронной аппаратуре.

- ANSI – American National Standards Institute – Американский национальный институт стандартов.

- ANSI-лм – обозначение величины светового потока проектора. Представляет собой усреднённую величину светового потока, измеренного при проецировании белого поля  в  9 зонах, равномерно распределённых на контрольной площади проекции 0,5 м2. Чем больше световой поток, тем выше возможности проекционной аппаратуры.

- ANT – antenna – антенна.

- antijamming – помехоустойчивость.

- Any key – клавиша произвольного доступа – позволяет с помощью плеера легко осуществлять поиск желаемой сцены на диске по указанному сюжету, фрагменту, дорожке и времени; можно изменять настройку языков субтитров и звукового сопровождения, настраивать некоторые функции, включая повтор, ракурс и увеличение.

- AODS – Advanced Optical Disc System – усовершенствованная система оптического диска. В технологии использовался синий лазер 405 нм. На одностороннюю однослойную болванку помещалось до 2 ч (17-27 Гб) цифрового ТВ высокой чёткости (HDTV). Для записи видео применялась компрессия MPEG-4. На рынке до 2008 года система конкурировала со спецификацией BD, затем производство дисков HDTV было прекращено.

- APE (*.ape) – формат кодирования цифрового сжатого звука без потерь.

- aperture – кадровое окно, диафрагма.

- API – Application Program Interface – интерфейс прикладных программ.

- APL – Average Picture Level – средний уровень изображения – мера общей яркости изображения, выраженная в процентах от максимального уровня белого.

- АРМ – улучшенное управление питанием – современный стандарт уменьшения расхода энергии в компьютерах.

- APN – название точки доступа. Отсылает пользователя к межсетевому интерфейсу или запрашиваемой услуге.

- APNG – Animated Portable Network Graphics (*.apng) – формат изображений, основанный на формате PNG и предусматривающий возможность хранения анимации, аналогичной используемой в формате GIF, а также цветов прозрачности (прозрачность 8 бит в противовес одному прозрачному цвету в GIF-изображениях). APNG – это обычный PNG-файл с дополнительными блоками.

- Apple Lossless – система передачи данных без потерь компании Apple.

- application – приложение.

- apply – обращаться, применить, прилагать.

- AQ – Accepted Quality – приемлемый уровень качества – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

ARC – формат сжатия данных без потерь и архивации файлов. Файл в этом формате обычно имеет расширение .arc, .ark или .sue и хранит в сжатом или несжатом виде один или несколько файлов, которые можно извлечь из архива путём распаковки с помощью специальной программы.

archive – архив –совокупность документальных материалов (данных) различного характера: рукописи, документы, кино, видео, аудио, фото и другое. Основная цель архивирования – это сохранение материала на длительный период. Архивные материалы обычно не требуют частого использования, но при необходимости могут быть востребованы для работы.

- area – пространство, площадь, область, зона.

- array – массив, матрица, строй – список одинаковых элементов (ячеек) в таблице.

- arrow pointer – стрелка-указатель на экране монитора, управляемая мышью.

- ASF – Advanced Streaming Format (*.asf) – формат улучшенного потока мультимедиа, применяемый в кодеке Microsoft MPEG-4 Video Codec. Формат содержит потоковое аудио и видео, он является частью Windows Media. ASF – расширяемый формат, который может содержать данные, закодированные при помощи различных кодеков, и поддерживает синхронизацию потоков. Формат пригоден как для локального воспроизведения, так и для передачи и воспроизведения по компьютерным сетям, включая Интернет. ASF только определяет структуру потока данных и в этом отношении заменяет формат мультимедиаконтейнеров AVI (см.).

- ASI – Asynchronous Serial Interface – асинхронный последовательный интерфейс для транспортных потоков MPEG-2.

ASIO – Audio Stream Input/Output – ввод/вывод потока аудиоданных – протокол, применяемый в программно-аппаратном интерфейсе звуковой карты ПК для уменьшения времени задержки прохождения сигнала и получения высокой точности. ASIO создаёт прямой путь сигналу от программы-источника до звуковой карты в обход множества промежуточных программных уровней, избегая при этом излишних преобразований. Выводимый поток данных является побитово-идентичным, что обеспечивает высокую точность воспроизведения звука.

- ASP – Advancewd Signal Processor – расширенный сигнальный процессор.

- aspect – вид, показание, сторона, взгляд. В видеомикшерах Aspect – ручка установки пропорций для шаблона изображения.

aspect ratio – соотношение ширины и высоты кадра – важнейший параметр в любом видеоматериале. С 1910 года кинофильмы имели соотношение сторон экрана 4:3 (иногда записывается как 1,33:1). Телевидение переняло это соотношение и почти все аналоговые телесистемы имели соотношение сторон экрана 4:3. Компьютерные мониторы также унаследовали телевизионный стандарт сторон. Однако поле зрения человека приближается к соотношению 2:1. Чтобы приблизить форму кадра к естественному полю зрения человека и усилить восприятие фильма, был введён стандарт 16:9 (1,78), почти соответствующий так называемому «Золотому сечению». Цифровое телевидение в основном тоже ориентируется на соотношение 16:9. К концу XX века, после ряда дополнительных исследований в этой области, стали появляться даже и более радикальные соотношения сторон кадра: 1,85,  2,20 и вплоть до 2,35 (почти 21:9). Всё это, по словам создателей, призвано глубже погрузить зрителя в атмосферу просматриваемого видеоматериала. Есть и альтернативные объяснения переходу на широкий формат: возможность проката в залах, изначально не приспособленных для кино, стремление к ухудшению качества пиратских видео и телевизионных копий.

- assembly – монтаж, сборка, компоновка (процесс).

- assemble edit – монтаж в режиме продолжения (сборки) – метод монтажа видео- и аудиозаписей, при котором новые фрагменты подцепляются к концу существующих фрагментов без нарушения звукового или изобразительного ряда.

- assurance – обеспечение, гарантия.

- ASSIST –

- ATAPI – Advanced Technology Attachment Packet Interface – программный интерфейс для подключения внутренних накопителей IDE, например, CD-ROM.

- ATL – Automated Tape Library – автоматизированная библиотека (магнитных) лент.

- ATM – Asynchronous Transfer Mode – режим асинхронной передачи гигабитных данных, используемый в сетях кабельного телевидения.

- ATR – Audio Tape Recorder – аудио магнитофон.

- ATSC – Advanced Television Systems Committee – 1) Комитет по усовершенствованию систем телевидения в США; 2) Обозначение американской системы цифрового телевидения.

- attachment – присоединение.

- attempt – попытка.

- attenuation – затухание – ослабление электрического сигнала при передаче на большое расстояния.

- ATTS – Automatic Tape Tuning System – система автоматического определения длины ленты – магнитофон сразу после установки кассеты показывает отсчет от начала видеоленты и оставшееся время просмотра.

- ATV – Advanced TeleVision – перспективное телевидение.

- ATW – Automatic Tracking White – автоматическое поддержание баланса белого – одна из функций настройки современной видеокамеры, обеспечивающая запись и воспроизведение изображения в естественном цвете.

- – ATW lock – фиксация значения баланса белого в видеокамере.

audible – слышимый звук.

audio – звуковая частота; аппаратура звукозаписи/звуковоспроизведения – обозначение сигнала звуковой частоты в мультимедийных системах.

audio CD – звуковой CD-диск, содержащий запись звуковых сигналов (речь, музыку).

Audio Dubbing (A DUB) – дублирование, монтаж, перезапись звука – режим новой записи звука (например, с дикторским или музыкальным сопровождением) вместо ранее зафиксированного на магнитной ленте оригинального звука или при отсутствии звукозаписи.

audio mixing – наложение звука – режим работы, позволяющий смешивать звук отдельного аудио источника и оригинальной звуковой дорожки для создания обновлённой записи.

audio take – захват звука – режим синхронизации изображения и соответствующего ему звукового сопровождения.

audit – контрольная проверка.

auto fix – автоматическое исправление – режим автоматического исправления фотографий с помощью программы Photoshop.

AutoFocus (AF) – автофокус – автоматическая фокусировка камеры – наводка на резкость по объектам, расположенным в центральной части кадра.

autoformat – автоматическое форматирование – автоматическое переключение телевизора со стандартного формата (4:3) на широкоэкранный формат изображения (16:9) и наоборот.

auto head cleaner – автоматическая очистка головок – система автоматической чистки видеоголовок магнитофона от магнитного порошка и пыли, попадающих при просмотре старых и запылённых кассет. Производит чистку головок всякий раз при установке очередной кассеты.

autolock – автоматический затвор – режим автоматической установки параметров съёмки – диафрагмы и выдержки. Облегчает работу оператора при быстро меняющихся условиях съёмки.

auto оn – автоматическое включение – обозначение системы автоматического включения видеомагнитофона на воспроизведение сразу после загрузки в него кассеты.

auto repeat – автоматическое повторение – обозначение функции повторного воспроизведения записи после окончания кассеты или определенного её фрагмента заданного сигнальными метками.

auto rewind – автоматическая перемотка – система автоматической обратной перемотки при окончании ленты в кассете.

autoscan – автоматический просмотр – автоматический просмотр тюнером частотного диапазона для обнаружения всех доступных станций трансляции телевизионных или радиопередач.

autostore – auto install – автоматическое запоминание (автоматическая установка). Современные тюнеры автоматически находят и запоминают доступные станции, которые осуществляют трансляцию программ радио и телевидения.

auto take – автозахват.

Auto Tape Recognition (ATR) – автоматическое распознавание ленты. Когда кассета воспроизводится на видеомагнитофоне, на его дисплее высвечивается правильное время от начала кассеты, независимо от длины плёнки в ней.

autothread – автоматическая загрузка.

AUX – auxiliary – вспомогательный, дополнительный – обозначение дополнительного входа аппаратуры для подключения внешнего источника видео- или звукового сигнала.

- AV – Audio-Video – аудио/видео – обозначение аудиовизуальных соединений на устройствах, работающих с низкочастотными сигналами звука и видео.

- avast – стоп!

- average level – средний уровень сигнала.

- AVC – Automatic Voltage Control – автоматическая регулировка напряжения

- AVC – Advanced Video Codec – новая технология цифровой компрессии динамических изображений. Обеспечивает высокое качество видео при битрейте в два раза ниже, чем у существующих стандартов записи. Стандарт AVC включает в себя шесть функциональных наборов (профайлов), которые используются в зависимости от конкретных задач. Стандарт AVC имеет равнозначное обозначение – Н.264/MPEG-4 Part 10. Эффективность стандарта наиболее высока на небольших скоростях потоков для качества изображения ниже телевизионного: интернет-ТВ, IP-вещание, мобильное ТВ.

- AVCHD – Advanced Video Codec High Definition – стандарт высокоэффективной цифровой компрессии медиаданных. Технология разработана для записи HD-видео и использует кадровую структуру сжатия, которая вдвое эффективнее MPEG-2 HDV. Формат обеспечивает запись на такие носители, как перезаписываемые DVD-диски, жесткие диски, карты памяти SD и Memory Stick Pro.

- AVD – Advanced Versatile Disc – усовершенствованный универсальный диск. Видеодиск китайского производства с плотностью записи на 20-25% выше, чем у современных DVD-дисков.

- AVI – Audio-Video Interleaved (*.avi) – самый распространённый формат медиаконтейнеров с чередованием аудио и видео данных, предусматривающий синхронизацию изображения и звука. Формат предложен компанией Microsoft в 1992 году. Непосредственно в самом AVI формате сжатие данных не производится, однако файлы этого формата могут хранить аудио и видео информацию, сжатую различными кодеками. Формат применяется для хранения и воспроизведения видеофильмов, синхронизированных со звуком.

- AVIS – система мобильного ТВ вещания. Система может быть использована различными спецслужбами для оповещения при чрезвычайных ситуациях.

- AWB – Auto White Bal – автоматический баланс белого – обозначение регулятора баланса белого на видеокамере.

- AWL – Automatic White Level– автоматическая регулировка уровня белого – см. W.B.

- axis – ось.

- AXF – Archive eXchange Format (*.axf) – формат архивирования и обмена данными – всеобъемлющий контейнер для файлов общего назначения, позволяющий хранить эти файлы, переносить их и сохранять в любой операционной и файловой системе, на любом носителе и по любой технологии. Объекты AXF можно масштабировать до любого размера, инкапсулировать любое количество составляющих файлов любого размера и типа.

- A5 DigiBook – картонная упаковка для CD/DVD дисков, отличающаяся от традиционной упаковки DigiPack удлинённым треем, что придаёт упаковке схожесть с книгой.

- В

- back – назад, задняя сторона.

- back color – цвет фона изображения, обозначение переключателя на видеомонтажной аппаратуре.

- background – фон, задний план – 1) рисованное или проецированное изображение, применяемое в качестве фона при видеосъёмках; 2) музыкальное или шумовое сценическое оформление; 3) фоновые вычисления.

- backing – резервирование.

- back light – задняя подсветка – 1) освещение с задней стороны объекта съёмки; 2) обозначение компенсации встречного (контражурного) света на видеокамере.

- back matte – матовый экран, фон.

- back out – отменить (изменения), восстановить (предыдущее состояние).

- backspace – возврат на шаг, откат (реверс) на одну позицию.

- backup – 1) резервное копирование данных – это надежная и простая в использовании программа для резервного копирования (бэкапа) данных, восстановления их из резервной копии, синхронизации файлов между ПК в локальной сети и удаленных. Программа резервного копирования может работать на автономном компьютере или в сетевом окружении; 2) вспомогательные средства.

- back UPS – резервное электропитание.

- backward – обратный.

- bad – плохой, дефектный, неисправный.

- BAL – Balance – баланс – обозначение регулятора балансировки уровня в каналах аппаратуры.

- ban – запрет – запрещение показа фильма, событий по ТВ и т. п.

band – диапазон, полоса (частот), зона, лента.

band selector – переключатель диапазонов.

bandwidth – ширина полосы (рабочих) частот. Например, 300-3400 Гц – стандартная полоса аналогового телефонного канала.

banner – баннер – заголовок, символ – рекламный значок сайта на интернетовской странице.

bar – панель.

BARS – название параллельных цветовых полос на экране телевизора или мониторе видеокамеры, применяемых для правильной регулировки цветовых составляющих видеоизображения.

base – основание, база, низкий.

basic pattern key – основные шаблоны рирпроекции.

batch – пакет, пакетный.

BATT – Battery – батарея, аккумулятор – обозначение на аппаратуре места установки батарейного блока или защелки, фиксирующей такой блок.

BD – Blu-ray Disc – оптический диск на основе применения синего лазера (405нм). Коммерческий запуск формата, разработанного консорциумом BDA, начат в 2006 году. Односторонний однослойный диск диаметром 12 см имеет плотность записи 27-35 Гбайт. Разработаны односторонние двухслойные диски ёмкостью 50 Гбайт, четырёхслойные ёмкостью 100Гбайт, а компания Sony разработала восьмислойный BD носитель емкостью 200 Гбайт. В дополнение к дискам 12 см, выпущен вариант диска диаметром 8 см для использования в цифровых фото- и видеокамерах. Их ёмкость достигает 15 Гбайт для двухслойного варианта. Диски имеют особое полимерное покрытие «Durabis», надёжно защищающее данные от царапин и пыли.

BD-RE – Blu-ray Disc Rewritable – многоразовый диск записи Blu-ray. Объём однослойного диска может достигать 25 Гбайт, двухслойного 50 Гбайт.

Beidou («Большая Медведица») – спутниковая система навигации Китая, состоящая из 5 геостационарных спутников и 30 спутников на средней земной орбите.

best – наилучший – обозначение системы улучшения изображения в ВМ. При использовании этой системы проверяется состояние используемой плёнки во время воспроизведения или записи и обеспечивается наилучшее качество воспроизводимого или записываемого материала. Система активна во время автотрекинга.

bevel – объёмность – графический эффект, применяемый при выводе титров для придания им трехмерного вида.

b-frame (Bidirection) – b-кадр – разновидность кадра в группе кадров (см. GOP) сжатого изображения. Формируется способом двунаправленного предсказания «вперёд-назад». Сохраняет только самую существенную часть информации об отличиях от предыдущего и последующего изображений. По размеру составляет примерно 1/8 от i-кадра.

bias – смещение, отклонение, подмагничивание, преобладание.

bidirectional – двунаправленный – обозначение окантовки графического изображения, когда она строится с внешней и с внутренней стороны контура.

BIL – Bilingual – двуязычный – обозначение двуязычного сопровождения ТВ.

binary – двоичный.

BIOS – Basic Input-Output System – базовая система ввода-вывода информации – набор специальных подпрограмм для первоначальной загрузки ПК и дальнейшей его работы. Основные параметры системы ввода-вывода устанавливаются для системных компонентов периферийных устройств и т.д. Эта информация сохраняется в специальной памяти с батарейным питанием и обычно доступна для изменений при запуске компьютера.

BISS – Basic Interoperable Scrambling System – система шифрования платных телевизионных каналов, используемая преимущественно в спутниковом цифровом телевидении.

bitmap – точечный рисунок – графическое изображение, в котором набор значений определяет относительную яркость каждого пикселя и его цвет.

bit rate – скорость передачи данных в битах.

bit stream – цифровой поток, декодированный в аналоговый сигнал для последующего воспроизведения звука через динамики.

black – чёрный цвет.

blackboard – рабочая область.

blackbox – ограничитель доступа – «чёрный ящик» – запатентованная система ограничения доступа к просмотру коммерческих телевизионных каналов. Выполняется в виде специальной приставки или смарт-карты к телевизионному приёмнику. Как правило, расчитана на функционирование в течение определенного промежутка времени, оплаченного абонентом телевизионной сети.

blackburst – составной видеосигнал, который объединяет информацию о синхронизации основного видеосигнала с чистым чёрным сигналом. Используется в системе для синхронизации различных видеоисточников. Также называется чёрным цветом.

black fade – уход в темное – режим постепенного затемнения изображения с одновременным заглушением звука.

black level – уровень чёрного – остаточная яркость экрана при нулевом значении видеосигнала, или полная чернота. Несовершенство схем управления яркостью приводит к неполному отключению пикселов при передаче чёрного цвета и слабому серому оттенку областей экрана, которые должны быть чёрными

blackphone — смартфон, максимально защищенный от прослушки спецслужбами.   Blackphone работает под управлением специальной защищенной версии Android, которую разработчики назвали PrivatOS. C его помощью любой человек сможет совершать вызовы, которые нельзя прослушать, отправлять зашифрованные сообщения, передавать видео и другие материалы, не боясь их перехвата спецслужбами.

blank – пробел, пустой, чистый – обозначение операции поиска чистого участка на магнитной пленке пользователя аппаратуры.

blaster – бластер – 1) жаргонное название звуковой карты ("взрывник") в ПК;

2) устройство программирования – ППЗУ.

BLC – Back Light Compensation – компенсация встречного освещения – режим съемки, применяемый в цифровых видеокамерах. В режиме BLC снижаются резкие перепады освещенности объектов съемки, осветляются их затененные стороны.

blinds – шторка, ширма, ослеплять – название видеоэффекта, осуществляемого в виде перемещения в кадре шторок различной конфигурации.

blink – мелькать, мерцать.

blue – синий цвет.

Blue Tooth – «синий зуб» – условное название новой технологии радиосвязи малой дальности: класс 1 – до100м, класс 2 – до 10м, класс 3 – до 1м. Blue Tooth выполняет роль радиоинтерфейса, работающего на частоте 2,4 ГГц, и позволяет связывать между собой электронную и электробытовую аппаратуру без всяких проводов, например: телефон с наушниками, видеоплеер с монитором, компьютер с клавиатурой, мышью и др. устройствами.

blur – размытие – название видеоэффекта, вызывающего искусственное снижение резкости изображения или отдельных его частей.

Blu-ray – «синий луч» – технология производства односторонних DVD-дисков на основе применения сине-фиолетового лазера, разработанная компаниями Sony и TDK. Диаметр диска 12 см, емкость 25 Гбайт на слой с возможностью использования до восьми слоев, т.е. потенциально технология позволяет производить диски емкостью до 200 Гбайт. Скорость считывания информации до 432 Мбит/с. Blu-Ray – новое поколение информационных носителей с большей емкостью и возможностями дать потребителю совершенно иной уровень качества изображения и звука.

blurb – краткая аннотация, краткое пояснение.

BMP– Bit Map Paint (*.bmp) – формат графического файла, используемый для формирования точечных рисунков в Windows. Глубина цвета в данном формате может быть до 48 бит на пиксель. Из-за большого объёма формат в Интернете применяется редко, где для сжатия без потерь используются PNG и более старый GIF (см.).

BNC connector (Bayonet Niell-Concelman) – BNC соединитель (Байонет) – тип коаксиального соединителя, используемого преимущественно в профессиональной видеотехнике для передачи композитных и компонентных видеосигналов, а также в радиотехнической аппаратуре.

board – плата с микросхемами.

BOB – BreakOut Box – коммутационный бокс.

bold –жирный шрифт.

bond – соединение.

bound – предел, граница

bonding point – клемма заземления.

booster – бустер, добавочный усилитель.

boot – загрузка – процесс считывания с диска и активизации операционной системы ПК.

border, cutout – бордюр, граница, рамка.

– border free – без полей (изображение).

- bottom – низ, нижняя часть, конец списка, дно, подошва.

- bound – предел, граница.

- box – бокс, ящик, коробка.

boxed sets – коробочное издание (Бокс сет) – коллекция дисков различных музыкальных записей, фильмов, телевизионных передач и связанных с ними предметов (фотоальбомов, книг, брошюр), упакованных в одну сувенирную коробку.

bps – Bits Per Second – бит в секунду. Единица измерения скорости передачи данных – бит/с.

BRD – Blu-ray Disk – цифровой диск на основе применения синего лазера. Диаметр диска 12 см, ёмкость 25 Гбайт на слой с возможностью использования до восьми слоёв. Потенциально технология позволяет производить BRD-диски ёмкостью до 200 Гбайт.

- break – нарушение, остановка работы программы.

- breakpoint – контрольная точка.

- brightness, luminance – см. Яркость.

- broadcasting – широкое вещание (телевидение и радиовещание) – общедоступное представление вещательной информации без ограничения круга абонентов.

- browse – ускоренный просмотр видеопрограммы (браузинг).

- browser – браузер – системная программа, которая используется для навигации по серверу или сети серверов компьютерной сети.

- BTS – Base Transceiver Station – базовая станция ячейки сети сотовой связи.

- bug – программная или аппаратная ошибка, приводящая к сбою или зависанию работы ПК.

- building – подготовка.

- bum – улучшать.

- BUP (*.bup) – расширение файла типа Backup – файл резервного копирования.

- Burgopack – раздвижная коробка для CD/DVD дисков. Оригинальность конструкции состоит в том, что при выдвижении лотка с упакованным диском с правой стороны картонной коробки, в тот же момент с левой стороны выдвигается остальное содержимое упаковки: инструкция по применению, второй диск, буклет и т. п., вызывая у пользователя чувство удовлетворения конструкцией упаковки.

- burn – прожиг – в дисковых рекордерах обозначение режима записи диска: прожиг информационных меток на подложке диска с помощью лазера.

- bus – шина, канал, тракт.

- buttkicker – бесшумный вибрационный сабвуфер, который, по утверждению производителя, способен качественно донести до слушателя низкочастотную составляющую звука без свойственного обычным сабвуферам всепоглощающего грохота. По сравнению с традиционными сабвуферами ButtKicker занимает очень мало места и его почти не видно.

- button – клавиша, кнопка.

- B&W – Black-and-White – чёрно-белое изображение (Ч/Б).

- bye – конец программы, сеанса связи.

- С

- С – Chrominance – сигнал цветности.

- cable – кабель.

- cabs – наушники.

- cache – кэш – сверхоперативная буферная память. Включается между процессором и оперативной памятью компьютера, а также в контроллеры жёстких дисков. В кэш-память компьютер помещает наиболее часто используемые данные. Кэш позволяет увеличить производительность компьютера и сократить время доступа к информации на диске.

- CAI – Computer Assisted Instruction – обучение с помощью компьютера; интерактивное автоматизированное обучение.

- call – вызов, звонок по телефону.

- Caller ID – услуга телефонного обслуживания, позволяющая получить номер звонящего абонента и его имя или название организации, где зарегистрирован телефон.

- CAM – Conditional Access Module – модуль условного доступа, позволяющий декодировать поток медиаинформации MPEG4 в обычном ресивере.

- camcorder – см.: камкордер.

- camera crew – съемочная группа.

- cameraman – телеоператор.

- cameraphone – камерофон – гибрид видеокамеры и мобильного телефона. Гибрид имеет вес менее 200 г и помимо функций мобильного телефона позволяет снимать видеоролики продолжительностью до 1,5 часов с качеством, аналогичным DVD.

- CAN – Controller Area Network – промышленная сеть распределительных систем управления. Работает в режиме реального времени со скоростью от 1 Мбит/с и выше.

- cancel – отмена, сброс, стирание изображения.

- capacity – вместимость, ёмкость, объём, способность, мощность.

- capital – прописная (заглавная) буква.

- Caps Lock (CL) – фиксация прописных (заглавных) букв на клавиатуре ПК.

- capstan shaft (spindle) – ведущий вал лентопротяжного механизма.

- caption, title – заголовок, заставка, надпись, титры.

- capture – сбор данных (захват) – фиксирует процесс оцифровки видео или звукового материала от видеомагнитофона и сохраняет его в виде файла на жёстком диске.

- CAR – 1) Control Air Room – центральная аппаратная телевизионного центра;

- 2) Continuous Adjustable Resolution – непрерывно настраиваемое разрешение – функция некоторых цифровых камер, позволяющая изменять разрешение фиксируемого изображения с определённым шагом. В соответствии с изменением разрешения будет изменяться и частота съёмки.

CardPack – абсолютно передовой вид упаковки для различных видов пластиковых карточек, в их числе и SIM-карт. Card Pack не имеет себе равных по степени информативности, поскольку кроме CD или DVD визитки может комплектоваться множеством дополнительных карманов для сопутствующих материалов. Это может быть визитка, кредитная карта, рекламный проспект, инструкция пользователя или же справочник абонента. Все эти дополнительные материалы будут вместе с оптическим носителем. Упаковка CardPack незаменима для презентационных, юбилейных и других знаменательных выпусков CD и DVD визиток.

- Card Reader – карт-ридер – переходное устройство для переноса информации с карт памяти различных форматов на компьютер, рассчитанное на подключение к USB-интерфейсу.

- carting – видеозапись.

- cartridge, cassette – картридж, кассета.

- CAS – 1) Conditional Access System – система условного доступа – комплексная система в ограничено вещательной сети, обеспечивающая доступ к определенной информации только тем абонентам (подписчикам), кто располагает соответствующими полномочиями – оплатой счетов за доступ к данной разновидности информации.

- 2) Content Addressed Storage – адресное хранение контента – технология долговременного хранения информации на сменных носителях информации (кассетах, дисках и др.).

- CATV – Cable TeleVision – кабельное телевидение (КТВ).

- caution – предостережение – особое предписание в руководстве по эксплуатации аппаратуры или надпись на панели прибора, направленное на предупреждение неправильных действий и обеспечение безопасности обслуживающего персонала и/или сохранность техники.

- CBR – Constant Bit Rate – постоянная скорость потока данных, задаваемая пользователем. Данный режим кодирования не является оптимальным для большинства динамичных музыкальных произведений или видеоизображений; см. также VBR.

CCD – Charge-Coupled Device – прибор с зарядовой связью (ПЗС) – полупроводниковый светочувствительный преобразователь (матрица), применяемый в современных видеокамерах взамен электронно-лучевой трубки.

CCIR – Comite Consultatif International des Radiocommunications – Международный консультативный комитет по радиосвязи (МККР).

CCIR-601 – стандарт цифрового телевидения, опубликованный в 1990 году. Определяет форматы кадра, правила преобразования стандартного аналогового видеосигнала NTSC, PAL и SECAM в цифровые компонентные сигналы и методы кодирования цифрового видеосигнала.

ССМ – режим постоянного кодирования и модуляции, используемый в стандарте DVB-S2 для каналов спутникового телевещания.

CCVS – Composite Color Video Signal – полный цветовой видеосигнал.

CD – Clarity & Durability – чистота и долговечность – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных магнитных лент.

CD – Compact Disk – компакт-диск – оптический диск диаметром 8 или 12 см для записи видео и звуковой информации. Разработан в 1979 году компаниями Philips и Sony. Запись и считывание информации осуществляется с помощью лазера. На стандартный CD емкостью 700 Мбайт можно записать 80 минут музыки или около 15 минут видео высокого качества. На компьютерном жаргоне CD – «сидюк» или «блин», а чистый CD – «болванка».

CDA – Compact Disk Audio – звуковой компакт-диск. Используется для записи звука на дисках диаметром 12 см. Максимальная длительность записи до 60 мин.

CDDA – Compact Disk Digital Audio – компакт-диск цифрового звука. Частота дискретизации аудиоданных 44,1 кГц. Максимальная продолжительность записи диска составляет 80 мин. Диск CDDA называют также Audio CD и Red Book.

CD-DVI – Compact Disk Digital Video Interactive – интерактивный CD – компакт-диск, управляемый при считывании данных пользователем.

CD-Extra – расширенный формат CD-дисков, позволяющий хранить на одном диске одновременно звуковые дорожки и дорожки с данными.

CD+G – стандарт CD дисков для караоке-систем. Такой стандарт, кроме AV-информации позволяет выводить графический текст разрешением 320×240 пикселов.

CD-i – Compact Disc interactive — название стандарта для мультимедийных интерактивных компакт-дисков. Этот стандарт также известен под названием «Зелёная книга», он был разработан компаниями Philips и Sony в 1986 году. CD-i использовались для записи образовательных, музыкальных, развивающих программ и несложных настольных игр.

CDMA – Code-Division Multiple Access – многостанционный (коллективный) доступ с кодовым распределением каналов. Это современный стандарт мобильной телефонной связи третьего поколения (3G), распространённый в Азии и США. Емкость в 3-4 раза больше, чем в системе TDMA.

CDMA450 – современная технология мобильной связи в диапазоне волн 450 МГц. Данная технология позволяет обслуживать больше абонентов на той же полосе частот, чем другие виды разделения (TDMA, FDMA). Обеспечивает гибкое распределение ресурсов, нет строгого ограничения на число каналов. С увеличением числа абонентов постепенно возрастает вероятность ошибок декодирования, снижающих качество каналов, но не к отказу от обслуживания.

CDMA2000 – последующее развитие технологии CDMA. При построении системы мобильной связи на основе технологии CDMA2000 1Х первая фаза обеспечивает передачу данных со скоростью до 153 кбит/с, что позволяет предоставлять услуги голосовой связи, передачу коротких сообщений, работу с электронной почтой, интернетом, базами данных, передачу данных и неподвижных изображений. Переход к следующей фазе CDMA2000 1xEV-DO происходит при использовании той же полосы частот 1,23 МГц, скорость передачи — до 2.4 Мбит/с в прямом канале и до 153 кбит/с в обратном, что делает эту систему связи отвечающей требованиям 3G и даёт возможность предоставлять самый широкий спектр услуг, вплоть до передачи видео в режиме реального времени.

CDN – Content Delivery Network – сеть распространения контента – сеть из связанных между собой узлов, находящихся физически в центре обработки данных (ЦОД) в разных городах. Каждый узел располагает группой медиасерверов. Контент в виде потока подаётся на два ближайших узла и далее размножается на все остальные узлы сети. За счёт того, что система распределённая, она может выдерживать очень высокие нагрузки. Даже если связь где-либо прервётся, контент всё равно дойдёт до клиента, но по другому пути.

CDP – Compact Disk Player – проигрыватель (плеер) компакт-дисков.

CDPD – Cellular Digital Packet Data – цифровая пакетная асинхронная передача данных. Данные передаются в интервалах между голосовыми паузами. Максимальная пропускная способность 19,2 Кбит/с.

CDR – CorelDraw document – формат векторных графических файлов программы CorelDRAW, в котором применяется компрессия для векторов и растра отдельно и могут внедряться шрифты. Файлы CDR имеют рабочее поле 45 на 45 метров, что важно для наружной рекламы.

CD-R – Compact Disk Recordable – компакт-диск – оптический носитель информации для однократной записи информации.

CD-ROM – Compact Disk Read Only Memory – компакт-диск, позволяющий осуществлять только чтение хранящихся на нём данных.

CD-ROM Drive – CD-привод для чтения компакт-дисков, на жаргоне компьютерщиков – «сидюк».

CD-ROM XA – в отличие от CD-ROM, на одной дорожке диска CD-ROM XA может располагаться самая разнооборазная информация: данные, звук, видео и т. д. Каждый сектор в CD-ROM XA имеет свой собственный формат. CD-ROM XA создавался для мультимедийных применений.

CD-RW – Compact Disk ReWritable – компакт-диск, позволяющий осуществлять не только чтение, но и многократную перезапись данных на CD. Разработан в 1997 году.

CD-RX – это записываемые CD диски со встроенной защитой от копирования и несанкционированного доступа к информации.

CD-single – компакт-диск диаметром 8 см.

CDStar – уникальная упаковка формата CD DigiPack для хранения дисков, оснащённая необычным треем (см. tray), позволяющим закрепить на нём два или три диска. Диски устанавливаются один над другим на особом язычке, который не закреплен к основному несущему трею, а является его частью-продолжением. При открытии и закрытии упаковки язычок сгибается, но не трескается, благодаря повышенной упругости пластмассы.

CD-Text – диски CD-Text, помимо музыкального содержания, содержат запись на диске таких данных, как название диска, название песни, краткие данные об исполнителе.

CDTV – Conventional Definition TeleVision – телевидение обычной чёткости.

CDV – лазерный компакт-диск для воспроизведения записанного на нём видео изображения и звука.

сell – клетка таблицы, ячейка памяти и т.п.

cellphone – сотовый телефон.

сenter – центрировать – позиционирование текста относительно центра листа, т.е. установка одинаковых полей слева и справа. В видеомикшерах кнопкой Centre производится установка насыщенности цвета на ноль.

СF – Compact Flash – компакт-флэш накопитель.

CGA – Color Graphics Adapter – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 320×200 пикселов, соотношение сторон 16:10.

CGI – Computer Generated Image – изображение, созданное (сгенерированное) или обработанное компьютерным методом. Методом CGI создают статичные и движущиеся объекты, фоны, компьютерные персонажи фильмов, изменяют масштабность кадров и их дорисовку, дополняют элементы изображения и вносят другие необходимые изменения

CGMS – Copy Generation Management System – система управления созданием копий – записывает на DVD видеодиск специальную информацию, запрещающую цифровое копирование дисков.

chance – случайный.

сhanger – преобразователь.

- channel (CH) – канал, тракт.

сhapter – глава, составляющая часть фильма – одна из опций меню навигатора DVD диска.

сharacter, letter – символ, знак, буква – элемент данного набора знаков (алфавита).

сharacter generator – знакогенератор – устройство для создания титров и заголовков.

сharge – заряд – обозначение индикатора зарядки аккумуляторной батареи на видеокамере или сетевом адаптере.

сhat – чат – интерактивная беседа (переписка) в компьютерной сети. Данная система отличается от электронной почты почти мгновенной реакцией отображения передаваемой информации.

CH-DVD – China High Definition DVD – формат DVD высокой ёмкости, разработанный в 2007 году в Китае. Отличительной особенностью формата обещает быть более совершенная система защиты от копирования. Формат призван составить конкуренцию HD DVD и Blu-ray Disc.

сheck – поиск, обзор, проверка, обозначение контрольной точки в оперативной памяти аппаратуры.

CHG – charge – заряд – обозначение индикатора зарядки батарейного блока в аппаратуре.

сhief operator – ведущий оператор.

сhip – интегральная микросхема (чип).

сhoice – выбор.

сhoose – выбирать.

- CHRM – на видеомикшере данное обозначение соответствует кнопке вызова цветового замещения для изображения, подвергаемого обработке.

- сhroma, chrominance – насыщенность цвета - см.: Цветность.

- сhromakey – цветовая (электронная) рирпроекция – метод наложения одного видеоизображения на другое, при котором площадь зоны наложения, с замещением цвета, определяется выбраным уровнем цветовой насыщенности одного из сигналов.

- CI – Common Interface – стандартный, общий интерфейс условного доступа. Обеспечивает возможностьпользования в одном приемнике несколькими декодирующими карточками (Smartcard) для приема телепрограмм с различными системами условного доступа.

CIF – Common Intermediate Format – формат, используемый для стандартизации вертикального и горизонтального разрешения в пикселях в YCbCr-последовательностях в видеосигнале. CIF был спроектирован для простого конвертирования между стандартами PAL и NTSC, с заявленным разрешением 352×288 пикселов, соотношение сторон 5:4. В основном используется в системах видеоконференцсвязи и в мобильном телевидении.

.cif – обозначение расширения файла образа диска Easy CD Creator.

- CIFS – Common Internet File System – единая межсетевая файловая система, основанная на протоколе SMB. Система обеспечивает непосредственное считывание/запись файлов на удалённых компьютерах, не требуя копирования их на локальную машину.

- сinema – кино, кинематограф.

- сircuit – схема, контур, сеть, ТВ канал, кругооборот.

CISAC – Confederation International of Societies of Authors and Composers – Международная конфедерация обществ авторов и композиторов, основанная в 1926 году.

- CL – Cleaner – очиститель – обозначение специальных кассет для профилактической чистки видеоголовок.

- сlamp – струбцина, зажим.

- сlear – сброс, обнуление, очищение.

- сlick – щелчок, нажатие кнопки мыши.

- сlip – 1) клип – небольшой блок видеоизображения и звука рекламного или музыкально-развлекательного характера с прерывистой, динамичной структурой монтажа. Как правило, видеоклип насыщен различными эффектами; 2) скоба, зажим и иные средства крепления.

- CLIP – отсекание, обрезание – обозначение светодиода сигнализации слишком высокого уровня в канале, вызывающего искажение первоначального сигнала.

- сlipboard – буфер обмена – область в памяти ПК, куда можно поместить информацию из приложения (текст, рисунки и пр.), а затем скопировать (переместить) в другое место. В буфере обмена первоначальные данные не изменяются.

- сlock – часы, синхронизатор.

- сlose – закрыть – удалить документ из памяти и экрана дисплея.

- сlose shot; close-up – крупный (первый) план.

сlosing – закрытие, запор.

сluster – кластер – 1) один или несколько секторов на жестком диске или обслуживаемой территории сети кабельного телевидения; 2) группа абонентов.

- CM – Color Monitor – цветной видеомонитор.

- CMOS – Complementary Metal Oxyde Semiconductor – полупроводниковая металлооксидная матрица. Применяется в цифровых фото- и видеокамерах, обеспечивает разрешение кадра изображения 4 096×4 096 пикселов, что в три раза выше, чем у матрицы ПЗС, при размере 22×22 мм.

- CMS – Color Management System – система управления цветом.

- CMS – Content Management System – система управления контентом – программное приложение, позволяющее системам управления медиаресурсами взаимодействовать между собой и управлять базовой инфраструктурой накопителей цифровых вещательных центров и медиабиблиотек.

- CMYK – Cyan-Magenta-Yellow-blacK – голубой-пурпурныйый-жёлтый-чёрный – модель цвета, основанная на использовании голубого, пурпурного, жёлтого и чёрного цветов. Каждое из этих значений цвета присваивается для моделирования любого цвета в спектре из 16.7 миллионов цветов.

- C/N – Carrier-to-Noise – отношение: несущая/шум.

- сoarse – грубо – обозначение элемента грубой настройки аппаратуры.

- сollapse – ослабление, свертывание.

- сolor – цвет.

- – сolor white – белый цвет;

- – сolor balance – цветовой баланс;

- – сolor Bar – цветные полосы – специальный видеосигнал, создающий на экране цветные полосы, используемые для настройки и регулировки оборудования;

- – сolor setting – установка цветов;

- – color depth – глубина цвета – количество бит цветовой информации, приходящейся на один пиксель изображения;

- – сolor saturation – насыщенность: чем больше основных цветов, тем гуще цвет, а чем меньше, тем бледнее;

- – сolor separation – разделение цвета;

- – сolor space – цветовое пространство – количество цветовых оттенков, которые можно вывести на экран или принтер.

- сolour – окрашивать.

- сolumn – колонка, столбец. Звуковая колонка.

- COM – последовательный порт, через который данные передаются последовательно или сериями только в одном направлении в каждый момент времени (сначала в одну, потом в другуюсторону). Максимальная скорость передачи до 115 Кбит/с. На компьютерном жаргоне СОМ-порт – «компот».

- сombine – объединить - указание в программе на объединение отдельных частей редактируемого материала.

- сommon – простой, обычный, общий, общепринятый (провод, зажим, контакт и т. п.), масса, корпус.

- сompact – сжатие, уплотнение.

- сompact flash – миниатюрная флэш-память – применяется в карманных компьютерах, цифровых фотокамерах и мобильных телефонах. Формат разработан компанией SanDisk Corporation в 1994 году. В 2008 году максимальный объём накопителей с интерфейсом CompactFlash достиг 100 Гбайт. Размер карт CompactFlash 42×36 мм, толщина – 3,3 мм, а карт – CompactFlash Type II – 5 мм.

- compatibility – взаимозаменяемость, совместимость.

- complete – полный, завершенный. Например, обозначение эффекта при выводе титров, означающее, что после вывода страницы и внутренней задержки, страница исчезнет с экрана тем же способом и с той же скоростью, что и появилась.

- compliance – согласованность, соответствие, совпадение.

- component – деталь, комплектующее изделие, см. также компонентные сигналы.

- COM-port – коммуникационный (последовательный) порт компьютера, используемый для подключения мыши, принтера или внешнего модема. На компьютерном сленге – «компот».

- composite – сложный, составной, комбинированный, см. также композитные сигналы.

- compositing – композиция – 1) совокупность составных частей изображения в кадре, расположенных согласно замыслу режиссёра или оператора фильма; 2) строение, расположение и соотношение составных частей музыкального или литературного произведения.

- composition – компоновка, монтаж, сложение – создание многоплановых изображений.

- compression – компрессия (сжатие) – процесс уменьшения полосы частот или скорости передачи данных в видеотехнике. Позволяет сократить избыточность при передаче изображения.

- compress ratio – коэффициент сжатия – соотношение байтов исходного файла к количеству байтов после сжатия.

- conductor – проводник.

- conferencig – конференц-связь – система связи, применяемая для организации телеконференций с помощью компьютерных коммуникационных сетей.

- сonnected TV – см. Smart TV.

- connection – соединение, включение, связь.

- connector – соединитель, разъём для подключения к ПК дополнительного устройства.

- console – пульт управления.

- consumables – расходные материалы.

- consumer – абонент, потребитель, заказчик.

- content – содержание.

- continue – продолжение, непрерывно, постоянно. Команда на продолжение прерванной операции.

- contour – контур, очертание.

- contrast – контрастность, противоположность – см. контраст.

- control; govern, adjust – контроль, регулировка, управление.

- controller – управляющее устройство.

- control track – дорожка управления – наносится в процессе видеозаписи и используется для регулировки скорости протяжки ленты в видеомагнитофоне, коррекции положения видеоголовок и синхронизации счётчика ленты.

- conversion image – преобразование изображения.

- converter – преобразователь.

- copy protection – см. защита от копирования.

- cord – шнур.

- corruption – искажение.

- count – отсчёт.

- counter – счётчик – обозначение электронного счётчика длины ленты.

- coupler – элемент связи, переходник.

- CPI – Characters Per Inch – количество символов на дюйм; единица плотности расположения знаков в тексте – плотности информации.

- CPRM – Content Protection for Recordable Media – система защиты контента (содержания) материала записи на DVD от копирования. Используемый метод защиты привязывает запись к диску, на котором она сделана, с помощью специального встроенного в диск шифра.

- cps – characters per second – количество символов в секунду – характеристика скорости передачи информации.

- CPS – 1) Cinema Production Service – сервис кинопроизводства; 2) Сomputomatic Program Search – программа коммуникационного поиска.

- CPU – Central Processor Unit – центральный процессор компьютера – приводит в действие все программное обеспечение ПК, осуществляет управление информационными потоками, проводит необходимые математические вычисления. Чем выше быстродействие процессора, тем эффективнее работа ПК и его вычислительная мощь.

- cracker – dpkjvobr/

- crash – авария, повреждение.

- crawl – скольжение изображения – видеоэффект. При выводе титров на экран так называют эффект «бегущей» строки титров, двигающихся справа налево – горизонтальная прокрутка.

- crawling text – бегущая строка.

- CRC – ошибка в данных.

- creation – создание.

- crop, cropping – обрезка – название видеоэффекта, заключающегося в подрезании, ограничении размеров исходного изображения в соответствии с творческим замыслом.

- cross –крест, пересечение. Обозначение эффекта плавного проявления на экране статичной страницы титров.

- crosspoint – точка пересечения.

- CRT – Cathode-Ray Tube – электронно-лучевая трубка (ЭЛТ).

- CSD – Circuit Switched Data – сети с коммутацией данных. Технология разработана для мобильных сетей стандарта GSM. CSD использует один временной интервал для передачи данных на скорости 9,6 кбит/с в подсистему сети и коммутации (Network and Switching Subsystem NSS), где они могут быть переданы через эквивалент нормальной модемной связи в телефонную сеть.

- CSM – Content Storage Management – система управления хранением контента – система, решающая задачи по управлению данными, их перемещением, совместимостью форматов, состоянием информации.

- CSS – Content Scramblе System – система шифрования содержания записаной на DVD-видеодиск информации для предотвращения копирования видеодиска на жесткий диск компьютера.

- CSTN – Color Super-Twist Nematic – технология цветных STN телефонных ЖК-дисплеев, по качеству близкая к TFT-дисплеям.

- CSTV – College Sports TeleVision – корпорация спортивного телевидения.

- CTL – Cassete Tape Loader – загрузчик магнитных лент и кассет.

- CTRL – Control – одна из управляющих клавиш на клавиатуре ПК.

- CTS – Clear To Send – готовность к приему.

- cube effect – эффект куба – криволинейный видеоэффект, создающий иллюзию отображения нескольких изображений на гранях куба, вращающегося в трёхмерном пространстве.

- cue – 1) сигнал, метка, точка поиска; 2) титры, надпись, заставка.

- current – ток.

- cursor – курсор, стрелка-указатель, управляемая манипулятором, например мышью.

- custom – обычный, пользовательский.

- customer – клиент, потребитель, заказчик.

- customize – настройка, согласование, уточнение параметров.

- cut – 1) монтажный стык, быстрый монтажный переход – быстрая смена кадров;

- 2) удалить, вырезать (команда).

- cutout – фрагмент, полученный путем выделения текста, графики или части изображения.

- CV – Composite Video – композитный видеосигнал – обозначение на соответствующих входах/выходах аналоговой видеоаппаратуры.

- CVBS – Composite Video Blanking and Synchronizing signal – полный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС), полный видеосигнал, композитный видеосигнал. Под сокращением CVBS часто подразумевают: "Color, Video, Blank, Sync", "Composite Video Baseband Signal", "Composite Video Burst Signal", "Composite Video with Burst and Sync".

- cyan – голубой цвет.

- cycle – цикл, период.

- D

DAB – Digital Audio Broadcasting– цифровое звуковое радиовещание. Радиопрограммы передаются в эфир в цифровой форме с помехоустойчивым кодированием, что обеспечивает высокое качество сигналов в пунктах приема.

daily – ежедневный, суточный – режим, применяемый в программных установках.

DAM – Digital Asset Management – управление цифровым медиаконтентом (видео, звук и другие медиа).

damage – повреждение, порча, дефект.

danger – опасность.

DAS – Direct Attached Storage – накопитель с прямым доступом – название прямого подключения RAID-массива к рабочему компьютеру по одному из стандартных интерфейсов..

dash – 1) разрывать; 2) длинное тире — .

dashdot – штрихпунктирная линия -------.

DAT – Digital Audio Tape – лента для цифровой звукозаписи.

.dat – обозначение расширения видео файла VCD.

database – база данных (БД).

data density – плотность данных, находящихся на единице носителя.

data rate – скорость передачи данных (бит/с).

data/time – дата/время – на камерах: обозначение кнопок для ввода в кадр цифровой информации даты и времени съёмки.

data transfer – передача данных – перемещение данных из одного места в другое по линии связи.

DBF (*.dbf) – формат хранения данных, используемый в качестве одного из стандартных способов хранения и передачи информации системами управления базами данных, электронными таблицами и т. д.

DBS – Direct Broadcast Satellite – прямое спутниковое вещание – сигнал со спутника принимается сразу на приёмное устройство абонента через домашнюю антенну.

DBS – Disc Box Slider – слайдерная упаковка для дисков – раздвижная картонная упаковка для CD и DVD. В упаковке применена технология объединенных и независимых картонных элементов, которые позволяют фиксировать диск и закрывать его, с легкостью вынимать и размещать обратно, при этом не царапая и не повреждая диск. Поверхность упаковки Disc Box Slider можно задействовать для размещения полезной информации.

DC – Direct Current – постоянный ток.

DC – Digital Cinema – цифровое кино.

DC – стандарт видеосигнала разрешением 2048×1080 пикселов.

DCC – 1) Digital Content Creation – cоздание цифрового контента; 2) Direct Cable Connection – прямое кабельное соединение двух ПК; 3) Digital Command Control – управление посредством цифровых команд; 4) Digital Compact Cassette – цифровая компакт-кассета; 5) Dynamic Camera Compressor – динамический камерный компрессор – сервисное устройство видеокамеры, позволяющее прорабатывать контрастные детали изображения.

DCE – Data Communications Equipment – аппаратура передачи данных.

DCF – Design rule for Camera File system – Правила проектирования файловой системы камеры – это стандарт Японской ассоциации по электронике и информатике, определяющий требования к файлам с данными изображений, записываемыми на карту памяти фото/видеокамеры.

DCI – Digital Cinema Intermediate – кино с промежуточной оцифровкой – новый технологический процесс производства плёночных кинофильмов.

DCIM – ….

DCP – 1) Direct Connect Portal – портал непосредственного (прямого) контакта в сети; 2) Digital Cinema Package – набор цифровых файлов, используемых для хранения и передачи аудио, изображения и потока данных в цифровом кино (DC); 3) Data Communications Processor – процессор передачи данных; 4) Display Control Panel – панель управления дисплеем; 5) Distributed Communications Processor – процессор распределенной системы передачи данных; 6) Digital Contour Processing – цифровая обработка контуров изображения; 7) Digital Colour Printer – цифровой цветной принтер.

DCPS – Digital Copy Protection System – система защиты от цифрового копирования.

DСR – Digital Camera Recorder – цифровой камерный рекордер. Применяется для высокоскоростных камер с любым разрешением до 8К. Емкость твердотельной флэш-памяти DCR-рекордеров компании Kinor составляет от 80 Гб до 2,4 Тб.

DD – Dolby Digital – символ DD является товарным знаком фирмы Dolby Laboratories – разработчиком систем высококачественной записи звука.

DDC – Data Display Channel – цифровой дисплейный канал, предназначен для связи дисплея с источником графической информации.

DDoS - Distributed Denial of Service – распределённая атака типа «отказ в обслуживании». В некоторых случаях к фактической DDoS-атаке приводит непреднамеренное действие, например, размещение на популярном интернет-ресурсе ссылки на сайт, размещённый на не очень производительном сервере. Большой наплыв пользователей приводит к превышению допустимой нагрузки на сервер и, следовательно, отказу в обслуживании части из них.

DDR – Digital Disk Recorder – цифровой диск-рекордер – устройство для записи и воспроизведения видео и аудио с жёсткого диска или иного цифрового носителя информации. Главная задача диск-рекордера – вывод последовательности графических файлов из компьютера на видеоноситель, например, на видеокассету; второстепенная задача – обратная, то есть ввод видеоматериалов с кассеты на жёсткий диск. В телекомпаниях основное назначение DDR – хранение и выдача в эфир наиболее часто используемых видеоматериалов – заставки, реклама и т. п.

debug – отладка – проверка исходного кода программы с целью обнаружения ошибок.

decay – затухание – разновидность видеоэффектов.

deck – дека – плата лентопротяжного механизма; аппарат аудио- или видеозаписи, не имеющий в своём составе акустической системы или дисплея.

DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunication - стандарт радиосвязи, обеспечивающий высокое качество и защищённость от несанкционированных действий. Беспроводный телефон DECT работает на частотах 1880-1900 МГц. Его можно использовать на расстоянии до 300 м от базовой станции на открытом пространстве и до 50 м внутри помещения. DECT радиотелефон постоянно опрашивает базовые радиостанции, выбирая наилучший из доступных каналов связи. Мобильный абонент не замечает перехода из зоны действия одной базовой радиостанции к другой. Следует отметить, что излучение DECT телефонов оказывают негативное влияние на здоровье человека.

dedolight – серия эффективного осветительного оборудования компании Dedo Weigert Film.

default – стандартное значение, значение по умолчанию.

definition, resolution – резкость, чёткость, разрешающая способность – см. разрешение.

- defocus – размытие – видеоэффект, создающий иллюзию нечёткой фокусировки изображения в кадре. Степень нечёткости изображения можно регулировать с помощью органов настройки видеомикшера.

- degradation – ухудшение, деградация.

- deinterlace – деинтерлейсинг – процедура преобразования чересстрочного видео в прогрессивное, когда объединяются поля (полукадры) видео в одно поле. Применяется, например, для ликвидации артефактов черестрочного видео ("гребёнка") при создании неподвижных изображений.

- delay – задержка, замедление, запаздывание.

delete – удалить, исключить, стереть – см. удаление кадра.

demand – запрос, заявка, требование.

DEMO – demonstration – демонстрация – функция аппаратуры, позволяющая наглядно демонстрировать основные её возможности.

demultiplexing - демультиплексирование – разделение сложного сигнала на составляющие.

density – оптическая плотность (снимка, фотокопии, распечатки с принтера).

deposite – помещать (к примеру, данные во внешнюю память).

depth – глубина, насыщенность (цвета).

description – описание, характеристика.

deselection – отмена выборки.

design – замысел, план, проект, намерение, цель.

designation – обозначение, наименование, маркировка.

desk – пульт, панель.

desktop – десктоп – системный блок ПК горизонтальной формы.

detail – деталь, подробность.

destruction – уничтожение, разрушение информации.

detaching – отсоединение.

development – развитие, усовершенствование.

deviation – отклонение.

device – устройство, аппарат, агрегат, механизм, прибор, приспособление, компонент, элемент, схема, метод, способ, алгоритм.

- Dew – роса, влажность – предупредительный сигнал на дисплее о повышении влажности выше допустимого предела, грозящего возникновением отказа аппаратуры.

- DVR – Digital Field Recorder – цифровой полевой рекордер – аппарат видеозаписи в разрешении 2К…4К, предназначенный для использования на съёмочной площадке.

- DI – Digital Intermediate – среда цифровых носителей в современной технологии кинопроизводства. Исходный материал съёмки выполняtтся на обычной киноплёнке, а весь промежуточный процесс создания фильма (обработка, монтаж, титры, озвучивание) производится в DI – цифровой среде. При помощи DI можно существенно улучшить изображение, скорректировать цвет, добиться нужного освещения фона, добавить недостающие кадры, удалить грязь и др. дефекты. Конечный материал фильма – цифровой мастер-негатив – служит основой для создания высококачественных прокатных копий на плёночной основе.

- dictionary – словарь.

- DIF – Data Interchange Format – формат информационного обмена.

DigiBook – диджибук – это эксклюзивная, подарочная, коллекционная упаковка для CD, DVD дисков, напоминающая по форме книгу. Традиционно в форме диджибуков выпускались антологии фильмов или музыкальные альбомы. Упаковка может содержать от 1 до 10 и более дисков.

- DigiBox – диджибокс – это коробка, состоящая из двух частей, которые скреплены между собой. В боксе размещается 1 или 2 диска с креплением на диджи-трей или на спайдер. Такая упаковка пользуется популярностью при оформлении различной презентационной мультимедиа продукции.

- DigiFile – диджифайл – многодисковое издание для хранения портфолио, презентаций и программного обеспечения. Крепление дисков осуществляется в прорезях полос DigiFile.

- DigiFix – модульная картонная упаковка для дисков, состоящая из 2, 3 или 4-х панелей. В центральной части каждой панели на картон приклеивается круглая пластиковая или резиновая таблетка, служащая для удержания диска. На свободной картонной панели в прорези может быть закреплен сопроводительный буклет.

- Digimailer – служит упаковкой для CD или DVD диска, который необходимо переправить классической почтой. В случае, когда Digimailer является отельным продуктом, он выглядит как коробка-конверт, максимально плотно облегающий внутреннюю упаковку – будь-то DVD-Box, Digi-Pack или CD Jewel Box.

- DigiPack – диджипак (дигипак) – запатентованный способ упаковки CD/DVD дисков. Диджипак выглядит как упаковка в виде книжки, сделанной из картона или плотной бумаги. Вкладыш с креплением для CD или DVD приклеивается к картонному листу, сложенному вдвое или втрое. Часто вкладывается в отдельный картонный бокс. Эта упаковка используется в основном для оформления дисков DVD-Video. Она более дешевая и менее долговечная по сравнению с кипкейсом см. Keep-case.

- DigiSleeve – диджислив – картонная упаковка для диска, в которой диски вкладываются в конверт-карман. Диджислив – это минимум, четырехполосное изделие, то есть, его можно открыть как книжечку, иначе речь шла бы о простом конверте для диска. В упаковке могут размещаться один или два диска.

- DigiSmart – картонная упаковка, использующая специальный трей для крепления пластиковых карт. Упаковка может быть снабжена множеством дополнительных кармашков для размещения визиток, аннотаций и небольших буклетов. Возможно укомплектовать упаковку дополнительным треем для установки диска CD, DVD или BD. Упаковка незаменима для презентационных, юбилейных и других значащих событий.

- DigiStack – диджистэк – это многодисковая и многотреевая конструкция, позволяющая размещать и хранить до 12 различных дисков. Треи скреплены между собой как страницы книги.

- Digital Book – цифровая книга – картонная упаковка для CD/DVD дисков, выполненная в книжном переплёте. Используется для издания дорогих коллекционных многодисковых изданий. По стилю и технологии исполнения упаковка подобна Hardback, но в отличие от неё не использует треев для крепления дисков. Диски в картонных страницах крепятся в специальных прорезях или же вставляются с торца. Как правило, укомплектованный Digital Book пакуется затем в SlipCase или в Digital Box.

- Digital Box – элемент упаковки, применяемый на завершающей стадии комплектации дисков и сопутствующих материалов: брошюр, плакатов, сувениров и т.п.  Чаще всего Digital Box выполнен в виде художественно оформленной коробки, но может быть выполнен в виде портфеля, рюкзака или иной формы.

- Digital Video (DV) – цифровое видео – видеоизображение, преобразованное в цифровую форму.

- digitize – оцифровка – преобразование аналогового (непрерывного) сигнала в цифровую (дискретную) форму для последующей обработки с помощью компьютера.

- D-ILA – Direct-Drive Image Light Amplifier – усилитель света для прямой передачи изображения. Это новейшее жидкокристаллическое устройство на кремниевой подложке, работающее на управляемом отражении света от дискретной структуры. Использует электрооптический эффект зависимости фазовых скоростей света в анизотропной среде от напряженности электрического поля. Разработано компанией JVC на основе современной металло-оксидной полупроводниковой технологии. Применяется в видеопроекторах для получения на экране чистых, резких и бездефектных изображений наивысшего качества. Обеспечивает коэффициент контрастности до 40 000:1. Особенно подходит для телевидения высокой чёткости и электронного кинематографа.

- dimension – размер, величина, объём, измерение.

- DIMM – Dual Inline Memory Module – плата оперативной памяти с двухрядным расположением выводов. Обеспечивает в два раза больший объем памяти по сравнению с платами SIMM (см.).

- dimmer – диммер, светорегулятор – устройство регулировки мощности осветительных приборов, применяемых для кино и видеосъёмки.

- DIN – 1) Deutsche Industrie Norme – Немецкий промышленный стандарт; 2) Обозначение одного из типовых разъемов, применяемых в аудио- и видеотехнике. Имеет от 3 до 7 контактов, расположенных по кругу.

- DIP – Dual In-line Pin – дип – съёмный переключатель для разъёмов электронных плат, состоящий из нескольких ножек-контактов и замыкающей их головкой-шляпкой. Параметры платы зависят от того, какие контакты перемкнуты с помощью дип.

- DIP – Digital Image Processing – цифровая обработка изображений.

- direction –указание, руководство, направление.

- direct – прямой.

- directional – направленный.

- directory – каталог, справочник.

- direct pattern – непосредственный образец, пример.

- direct record – прямая запись – нажатие одной кнопки мгновенно включает видеомагнитофон на запись просматриваемой телевизионной программы.

- DirectX – совокупность стандартных программ, разработанных для простого и эффективного решения задач, связанных с игровым и видеопрограммированием под Microsoft Windows. Наиболее широко используется при написании компьютерных игр.

- DIS – Digital Image Stabilisation – цифровая стабилизация изображения.

- disable – запрет, блокировка, отключение.

- disaster – авария.

- disc – диск, содержащий информацию считываемую оптическим способом.

- DiscBookLite – один из видов упаковки для серий дисков. В нём пластиковые треи скреплены между собой, как страницы книги и помещены в картонную обложку. Упаковка имеет до 7 треев, позволяющих разместить до 14 дисков. Формат упаковки высокий книжный.

- DiscBox Slider (DBS) – один из первых представителей раздвижной картонной упаковки для CD и DVD. В упаковке применена технология объединенных и независимых картонных элементов, которые позволяют не только полностью фиксировать диск и закрывать его, а также с легкостью вынимать и размещать его обратно, не царапая и не повреждая диск.

- discharge – разряд. Глубокий принудительный разряд аккумуляторных батарей, применяемый периодически перед началом их заряда. Данный прием позволяет продлить срок службы аккумуляторов.

- disconnect – разъединение, разобщение, прекращение связи.

- disk – диск или дисковое ЗУ с намагниченной поверхностью для записи и считывания информации.

- displacement – замена, перемещение, рассоглосование, отклонение, сдвиг.

- display – отображение (информации), дисплей, индикатор, видеотерминал, табло.

- dissolve – см. наплыв, растворение.

- distortion – деформация, искривление, искажение – в видеотехнике искажения чаще всего возникают из-за некачественной обработки звука, некорректной цветопередачи и других ошибок в процессе съемки и монтажа фильма.

- – frame distortion – искажение кадра.

- distribution – распространение, распределение.

- dithering – размывание изображения или звука, сглаживание переходов.

- DIVArchive – Distributed Intelligent Versatile Archive – распределенный «умный» многоцелевой архив – программный комплекс хранилища с открытой архитектурой, позволяющий практически неограниченно расширять объем хранимого материала и оперативно удовлетворять запросы пользователей по поиску необходимой для них информации. Система обеспечивает возможность объединения нескольких архивов (в том числе и удаленных друг от друга) в единую сеть – распределенную систему архивирования.

- divide – разделить, дробить, подразделять – указание в программе о делении редактируемого материала на отдельные части.

- DivX – Digital video eXpress – 1) наиболее популярная программа-кодек для аудио и видеоинформации с компрессией в упрощённой версии стандарта MPEG-4. Кодек DivX сохраняет закодированный фильм в формате AVI. Сжатие цифрового видео до 5-10 раз выше, чем в формате MPEG-2/DVD. Обеспечивается автоматическое удаление шумов, уменьшение зерна картинки и шумов с видеокамер DV без ухудшения видео. Использование DivX заметно улучшает качество по сравнению с MPEG-1, но существенно уступает DVD. Кодек широко востребован для хранения видеоматериала на флэш-дисках; 2) товарный знак продукции компании DivXNetworks Inc.

- D/K – телевизионный стандарт, принятый для ТВ вещания в России и странах СНГ:

- D – для метрового диапазона волн; К – для диапазона ДМВ. Параметры стандарта: число строк – 625; общая ширина канала – 8 МГц; полоса видеосигнала – 6 МГц; разнос несущих видео и звука – 6,5 МГц; модуляция звука – частотная; система формирования цветного ТВ сигнала – SECAM.

- DLNA – Didital Living Network Alliance – 1) Альянс цифровых сетей для дома, в котором состоит более 200 производителей оборудования; 2) Набор стандартов DLNA, позволяющих совместимым устройствам передавать и принимать по домашней сети различный медиа-контент (изображения, музыку, видео), а также отображать его в режиме реального времени. Согласно этой технологии домашние компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки и иная бытовая электроника соединяются в локальную цифровую сеть. Устройства, которые поддерживают спецификацию DLNA, по желанию пользователя могут настраиваться и объединяться в сеть в автоматическом режиме.

- DLP – Digital Light Processing – цифровая световая технология – технология производства видеопроекторов на DMD-матрицах, разработанная в 1995 году. Проектор работает на принципе отражения светового потока от системы управляемых микрозеркал, входящих в состав DMD-матрицы.

- DLT – Digital Linear Tape – стримерный картридж емкостью 10/20 Гбайт, принятый в качестве стандартного для хранения и переноса образа DVD-диска.

- DMA – Direct Memory Access – прямой доступ к памяти ПК.

- DMAP – DECT Multimedia Access Profile – профиль, ориентированный на предоставление мультимедийных услуг.

- DMB-T/H – Digital Multimedia Broadcast–Terrestrial/Handheld – Китайский стандарт цифрового ТВ, ориентированного на применение в сетях мобильной сотовой связи.

- DMC – 1) Digital Media Center – цифровой мультимедийный центр. DMC обладает универсальными возможностями соединения с внешними мультимедийными устройствами, как аналоговыми, так и цифровыми. К нему можно подключать ПК, телевизор, ЖК-монитор, видеокамеру, видеомагнитофон, аудиосистему, игровую приставку, принтер, картридер и т.д., а DVD-привод обеспечивает воспроизведение и запись любого медиа-контента;

- 2) Dynamic Motion Control –управление скоростью воспроизведения – функция, реализуемая в некоторых типах видеомагнитофонов. В режиме воспроизведения скорость может изменяться, обычно в пределах ±2 крата относительно номинала;

- DMD – Digital Mikromirror Device – цифровое микрозеркальное устройство – матрица в DLP-проекторе содержит тысячи микрозеркал (размером 14×14 микрон), расположенных на подпружиненной подложке. Процесс отклонения каждого микрозеркала функционально зависит величины управляющего видеосигнала, позволяющего им поворачиваться в пределах ±12°. Свет осветительной лампы проектора, отражаясь от микрозеркал DMD-матрицы и проходя через цветовой вращающийся фильтр, создаёт на экране многоцветное изображение увеличенного размера.

- DME – Digital Multi-Effects – цифровые мультиэффекты.

- DMR – Distributed Message Router – программа распределённой маршрутизации сообщений.

- DMS – Digital Modular System – семейство мультиформатных модулей обработки цифровых видеосигналов.

- DMS – Digital Mass Storage System – цифровой накопитель большой ёмкости.

- DMX – Digital Multiplex – многоканальный беспроводный контроллер управления световыми приборами.

- DMX-512 – стандарт, описывающий метод цифровой передачи данных между контроллерами и световым, а также дополнительным оборудованием. Он описывает электрические характеристики, формат данных, протокол обмена данными и способ подключения. Этот стандарт предназначен для организации взаимодействия на коммуникационном и механическом уровнях между контроллерами и оконечными устройствами.

- DNG – Digital Negative Specification – формат файлов, используемый в цифровой фотографии. Предусматривает сжатие данных без потерь, что позволяет сэкономить дисковое пространство без применения внешних архиваторов.

- DNR – Digital Noise Reduction – цифровое видеошумоподавление.

DNS – Domain Name System – система доменных имен в Интернете. Устанавливает строгое соответствие между доменными именами и связанными с ними IP-адресами. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене. Распределённая база данных DNS поддерживается с помощью иерархии DNS-серверов, взаимодействующих по определённому протоколу.

- docuterm – ключевое слово поиска.

- Dolby – общее название запатентованных систем шумопонижения и пространственного звучания, применяемых в звукозаписи, разработанных фирмой Рея Долби (США).

- Dolby A-Type – система двухканальной стереоскопической записи звука: левый и правый каналы.

- Dolby Digital (другое название АС-3) – наиболее популярный на сегодняшний день формат многоканального цифрового звука формата 5.1, разработанный компанией Dolby Labs. Полностью цифровой формат записи обеспечивает очень высокое качество звучания в диапазоне 3…20 000 Гц.

- Dolby-E – формат многоканального распространения звука. В отличие от формата АС-3 (Dolby Digital) этот формат позволяет осуществлять многочисленные операции кодирования/декодирования.

- Dolby SR (Spectral Recording) – система записи и воспроизведения звука, имеющая четыре основных канала и один дополнительный – НЧ сабвуфер.

- Dolby SR-D (Spectral Recording Digital) – или Dolby Digital – система преобразования аудиосигнала, позволяющая передавать его через шесть цифровых каналов звука (см. 5.1 channel audio). При компрессии 1:12 обеспечивается гибкая и экономичная работа системы с сохранением отличного качества звучания.

- Dolby Surround EX – семь цифровых каналов звука в отличие от предыдущей системы имеет задний дополнительный канал окружающего звука.

- Dolby system – обозначение применения в аппаратуре запатентованной системы шумоподавления Dolby для качественной записи и воспроизведения звука.

- domain – домен – набор сетевых адресов в базе данных.

- done – готово, сделано.

- DOOH – Digital Out Of Home – цифровая наружная реклама. В настоящее время основными экранами DOOH являются светодиодные модули. На основе модулей можно строить экраны любых размеров и формы. Изображение хорошо видно даже при ярком свете. Технология субпиксельной обработки гарантирует высокое качество изображения даже при просмотре под острым углом.

- DOS – Disk Operating System – дисковая операционная система, создающая среду для работы всевозможных компьютерных программ. Microsoft DOS является главной управляющей программой для большинства персональных компьютеров в мире.

- DoS-атака – Denial of Service – отказ в обслуживании – атака на компьютерную систему с целью довести её до отказа, то есть, до такого состояния, что правомочные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам (серверам, сервисам), либо этот доступ затруднён. Отказ «вражеской» системы может быть как самоцелью (например, сделать сайт недоступным), так и одним из шагов к захвату контроля над системой.

- dot – точка.

- double – двойной, парный.

- Double in box – дабл-бокс – упаковка для нескольких CD/DVD дисков (от 2 до 4). Размеры пластиковой коробочки 142 х 125 мм, толщина 10 мм. Внутри бокса помещаются треи оригинальной двухсторонней конструкции. Предусмотрена возможность вкладки полиграфии.

- down – вниз, меньше.

- download – загружать файл.

- downmix – функция, обеспечивающая согласованное воспроизведение объёмного 5.1 аудио канала при наличии на выходе только двух стерео динамиков.

- downtime – время простоя.

- DP – DisplayPort – это новый стандарт сигнального интерфейса для цифровых дисплеев. Принят в 2006 году, предназначен к использованию в качестве наиболее современного интерфейса соединения аудио и видеоаппаратуры, в первую очередь для соединения компьютера с дисплеем или компьютера и систем домашнего кинотеатра. Имеет пропускную способность вдвое большую, чем Dual-Link DVI, низкий вольтаж питания и низкие посторонние наводки, размеры разъёма примерно равны USB. Технология, реализованная в DisplayPort, позволяет передавать одновременно как графические, так и аудиосигналы. Основное отличие от HDMI – более широкий канал для передачи данных (10,8 Гбит/с вместо 5 Гбит/с), что обеспечивает высокое разрешение. Максимальная длина кабеля DisplayPort в три раза больше, чем у HDMI – 15 метров против 5. Для защиты от копирования вместо HDCP, реализована технология DPCP (DisplayPort Content Protection) с 128-бит шифрованием.

- dpi – dots per inch– количество точек на дюйм – характеристика разрешающей способности твердотельных преобразователей "свет-сигнал", выполненных на приборах с зарядовой связью (ПЗС), которые применяются в современных видеокамерах. Применяется также для оценки качества печати принтеров. Качество печати принтера 300 dpi сопоставимо с качеством печати фотографий, получаемых с 35-мм пленки.

- DPOF – Digital Print Order Format – цифровой формат печатных заданий – формат используется для записи автоматических печатных заданий, передаваемых цифровой фотокамерой.

- DPR – Digital Personal Recorder– цифровой персональный магнитофон, применяемый в системах интерактивного ТВ.

- DPX – Digital Picture eXchange – формат обмена цифровых несжатых изображений.

- draft – черновой – упрощенный режим вывода на экран редактируемого изображения или титров.

- drag and drop – режим видеомонтажа "передвинуть и бросить", при котором производятся изменение порядка расположения фрагментов, добавление или ликвидация этих фрагментов на монтируемом участке видеофильма.

- DRAM – Dynamic Random Access Memory – динамическая оперативная память – память прямого доступа, самый распространенный тип компьютерной памяти.

- drawing – рисовать, чертить.

- DRC – Dynamic Range Control – регулировка динамического диапазона звука.

- DRE – Direct-Recording Electronic – электронное устройство прямой записи.

- drive – привод, запуск, накопитель, дисковод.

- driver – драйвер – управляющая программа операционной системы, обслуживающая отдельные периферийные устройства – клавиатуру, принтер и др.

- DRM – Digital Radio Mondiale – 1) Консорциум цифрового радио – международная организация; 2) Стандарт цифрового радиовещания, разработанный консорциумом DRM

- DRM – 1) Digital Rights Management system – система защиты записанных цифровых файлов, предназначенная для управления правами доступа к хранящейся в ПК информации; 2) Digital Remastering – технология цифрового ремастеринга, применяемая для перевода фильмов, записанных на 35-миллиметровую плёнку, в формат IMAX. Цель ремастеринга – убрать зернистость, сохранив качество изображения. Чтобы придать яркость и чистоту изображению, которую зрители ожидают увидеть, специальная компьютерная программа делает картинку более резкой, чем она была в оригинале, а цвета редактируются в соответствии с уникальными характеристиками экрана и проекционной системы кинотеатра IMAX. draft – черновик, набросок, план, чертёж – обозначение параметра качества копирования на принтере.

- DROF – Digital Print Order Format – стандарт (для цифровых камер) на формат файла с запросом на печать. Позволяет присваивать фотографиям номера и задавать количество копий для печати.

- drop – 1) капля, падение, понижение; 2) удалять, выбрасывать; 3) способ выделения титров на экране сплошной трёхмерной тенью.

- drop in, drop out – начало, окончание режима записи.

- drum – барабан; БВГ – блок вращающихся головок.

- DSE – Digital Special Effects – цифровые специальные эффекты.

- DSK – Down Stream Key – графический пользовательский интерфейс прямого управления рирпроекцией микшера. Предназначен для оперативного ввода в программный компонентный сигнал графической информации в виде титров, логотипов, часов или компьютерной графики от внешнего знакогенератора, другого микшера или ПК.

- DSL – Digital Subscriber Line – цифровая абонентская линия.

- DSM – Digital Sourse Master – цифровая мастер-копия кинофильма. Является исходной для получения новых копий, предназначенных для демонстрации на большом экране с помощью видеопроекторов, а также для домашнего пользования.

- DSNG – ……..… - передвижная станция спутниковой связи.

- DSP – Digital Signal Processing – цифровой процессор обработки сигнала. Используется для преобразования аналоговых сигналов в цифровые и наоборот.

- DSR – Device Status Report – отчет о состоянии устройства.

- DSR – Digital Sound Recorder – цифровой аудио магнитофон.

- DST – Disk Self Test – самотестирование установленных в систему дисков. Проверочная процедура в RAID-массивах: тест на запись, проверку сервопривода, сканирование диска.

- D-subminiature – название электрического разъёма, применяемого в компьютерной технике. Разъём D-sub содержит два или более параллельных рядов штырьков либо гнёзд, окружённых металлическим экраном в форме латинской буквы D. В системе обозначений буква D обозначает всю серию разъёмов D-sub, вторая буква используется для указания размера разъёма, а затем указывается число контактов в разъёме: DA-15, DB-25, DC-37, DD-50, DE-9. Наиболее широко разъёмы D-sub применяются для передачи данных.

- DTE – Direct To Edit – прямо на монтаж – технологический приём, обеспечивающий непосредственный доступ к клипам, записанным на жестком диске видеорекордера.

- DTF – Digital Tape Format – цифровой ленточный формат.

- DTH – Direct-to-Home – прямо в дом – система приема телепрограмм непосредственно через спутник.

- DTMF – Dual-Tone Multiple Frequency – двойной тональный многочастотный режим работы, применяемый в сетях телефонной связи. Режим позволяет осуществлять связь с компьютеризированными телефонными системами.

- DTS – Digital Technology Sound – технология цифрового озвучивания фильмов – используется в кинематографе при любом формате плёнки и скорости проекции. Коэффициент компрессии составляет всего 1:3, чем достигается высокое качество звучания. Позволяет воспроизводить фильмы, используя оригинальные копии. В качестве носителя цифрового многоканального звука используются компакт-диски. Система DTS считывает тайм-код с плёнки и синхронизирует воспроизведение звука с диска по шести каналам.

- DTS – товарный знак фирмы Digital Theater Systems – цифровая театральная система озвучивания. Разработана в США в качестве альтернативы Dolby Digital. Степень сжатия звука примерно в четыре раза меньше, чем в Dolby Digital. В результате звук более высокого качества, но занимает больше места при записи на диск.

- DTT – Digital Terrestrial Television – цифровое наземное ТВ.

- DTV – Digital TeleVision – цифровое телевидение (ЦТВ).

- dual – двойной.

- DUAL IS – функция фото/видео камеры, позволяющая вести съёмку с включённой системой стабилизации изображения.

- dubbing; duplicating – дублирование: 1) копирование, размножение, озвучивание видеофильма; 2) перевод видео- или кинофильма с одного языка на другой.

- dummy – пустой, фиктивный, ложный, макет устройства.

- dump – аварийное выключение.

- duration – длительность.

- dust & scratches – пыль и царапины – наиболее распространённые причины эксплуатационного характера, присущие магнитным носителям информации и вызывающие у них дефекты изображения.

- DV – Digital Video – цифровое видео. Формат цифровой видеоленты для записи цифровых аудио и видеоданных на ленту шириной 0,25" (6,35 мм) с металлическим напылением. Формат использует так называемое intraframe-сжатие: каждый кадр сжимается независимо, и никак не связан с предыдущим или последующим (в отличие от MPEG-2). При сжатии кадр разбивается на блоки 8×8 пикселей, и каждый из таких блоков сжимается индивидуально. Коэффициент сжатия DV – 5:1. Формат DV изначально предусматривал запись данных на магнитную ленту. На кадр приходится по 12 наклонных дорожек записи, и изображение равномерно распределяется между ними. Данные записываются с некоторой избыточностью, что позволяет восстанавливать первоначальное изображение, даже если одна или две из дорожек записались с дефектами. Объём miniDV составляет около 13 гигабайт на один час видео. Ленты формата mini-DV вмещают 60 минут записи, а стандартные ленты DV – до 270 минут. Формат DV не является файловым форматом.

- DVA – Digital Video Archive – цифровой видеоархив – полнофункциональный комплекс управления медиаактивом, содержащимся в хранилище. DVA обеспечивает: расширенный поиск необходимых видеофайлов по метаданным, оперативный просмотр найденных файлов, автоматизированное помещение медиаданных в архив на длительное хранение и некоторые вспомогательные функции.

- DVB – Digital Video Broadcasting – цифровое телевизионное вещание – характеризуется потоком данных 25 Мбит/с при степени сжатия 5:1. В системе PAL каждый сжатый кадр записывается одновременно в 12 каналах, что позволяет избежать выпадения сигналов.

- – DVB-C (Cable)  – цифровое кабельное ТВ;

- – DVB-C2 (Cable)  – цифровое кабельное ТВ второго поколения;

- – DVB-T (Terrestrial) – цифровое наземное (эфирное) ТВ;

- – DVB-T2 – цифровое наземное (эфирное) вещание для HDTV c увеличенной пропускной способностью и помехозащищённостью;

- – DVB-H (Handheld) – цифровое мобильное ТВ в сетях сотовой связи;

- – DVB-IPDC –цифровое мобильное ТВ для передачи по сетям IP;

- – DVB-S (Satellite) – цифровое спутниковое ТВ;

- – DVB-S2 – стандарт спутникового вещания, разработанный в 2003 году, как преемник DVB-S. Стандарт близок к теоретически возможному лимиту оптимизации и скорости передачи сигнала, поддерживает до 35 транспортных потоков в одной модулированной несущей. Каждый поток может быть кодирован и модулирован собственным набором параметров в одной несущей. Кодирование и модуляция могут динамически изменяться по ходу передачи.

- – DVB-DSNG – перевозимые в транспортировочных кейсах репортажные приемо-передающие станции спутниковой связи. Предназначены для проведения внестудийных трансляций и телемостов.

- – DVB-SH – комбинированная перспективная система цифрового ТВ для России, в которой спутниковый сигнал гарантирует охват географической территории страны, а мобильная составляющая обеспечивает доведение ТВ сигнала до абонентов по региональным сетям сотовой связи.

- DVC – Digital Video Cassette – цифровая видеокассета. Достижимое разрешение – 500 линий.

- DVCAM – формат цифровой видеозаписи фирмы Sony. Имеет по существу те же параметры записи на ленту, что и DV (см.), но шаг и ширина дорожек увеличены до 15 микрон, вместо 10 микрон у формата DV.

- DVD – Digital Versatile (Video) Disc – цифровой универсальный (видео) диск – универсальное средство для хранения больших объёмов цифровых данных. Используется в качестве носителя видеозаписей, фонограмм и компьютерного программного обеспечения. Номинальная емкость одностороннего однослойного DVD составляет 4,7 Гбайт. Первые диски появились в Японии в 1996 году, стандартизованы в 1997 году. Для записи и считывания информации используется красный лазер с длиной волны 650 нанометров. Единица скорости чтения/записи DVD – 1,32 Мбайт/с. По структуре данных различают диски трёх типов: DVD-Video, содержащие видео и звук; DVD-Audio, содержащие звук более высокого качества, чем CD; и DVD-Data, содержащие любые данные. В DVD всегда используется файловая система UDF (см.). Стандартный размер видеокадра системы PAL равен 720×576 точек, а в системе NTSC – 720×480 точек. Для воспроизведения DVD с видео необходим DVD-привод и декодер MPEG-2.

- – DVD-А (Audio) – диск, созданный специально для высококачественного воспроизведения звуковой информации. Диск позволяет записывать фонограммы с различным числом звуковых каналов (от моно до 5.1).

- – DVD-D – диски с саморазрушающимся покрытием. Начали выпускаться в Германии (2008 год) для продажи на рынке проката видеофильмов. После вскрытия вакуумной оболочки и просмотра фильма через 2-3 дня диск начинает саморазрушаться и приходит в негодность, что избавляет кинопрокат от многократного неоплаченного использования фильмокопии. Диски после использования приходится выбрасывать, что, впрочем, наталкивается на протесты экологов и данная технология возможно не приживётся.

- – DVD-ENAV – DVD Enhanced NAVigation – DVD с расширенной навигацией – стандарт записи данных на DVD диск, совместимый с существующим стандартом DVD на красных лазерах. Особенностью формата является поддержка интернет-соединений и высокоскоростная запись контента, поддержка хранения интернет-адресов (URL) и цифровых ключей, авторизующих доступ к сайтам. Обладая такими возможностями, пользователи могут просматривать фильмы в формате DVD и одновременно подключаться к Интернету для получения дополнительной информации о фильме, причём, вся информация будет отображаться на одном мониторе одновременно. Формат DVD позволяет хранить на дисках до 2 часов аналогового видео.

- – DVD-R (Recordable) – однократно записываемый диск. Разработан в 1997 году.

- – DVD-RW (ReWritable) – перезаписываемый диск, допускающий до 1000 циклов перезаписи;

- – DVD+R, DVD+RW – однократно записываемый и перезаписываемый диски, разработанные альянсом фирм в 2002 году. По назначению и характеристикам аналогичны дискам DVD-R, DVD-RW, однако в качестве стандарта DVD-форумом не утверждены. Аппараты старых выпусков этот формат обычно не поддерживают. Запись информации на DVD+R/RW носители происходит с более высоким качеством, за счет получения приводом более точных параметров записи от самого диска.

– DVD±R DL – двухслойный (Dual Layer) диск, вмещающий до 8,5 Гб на одной стороне. Поддерживается большинством современных приводов. Двухслойная сторона имеет обычно золотой или фиолетовый оттенок, а однослойная сторона – серебряный, как у компакт-диска;

- – DVD-RAM (Random Access Memory) – диск с произвольным доступом к данным, допускающий до 100 000 циклов перезаписи; ёмкость односторонних дисков 4,7 Гб, а двусторонних – 9,4 Гб. Диски DVD-RAM дороже дисков DVD±RW и дольше загружаются. Многие дисководы и плееры не поддерживают формат DVD-RAM.

- – DVD-ROM (Read Only Memory) – диск только для считывания данных компьютерных программ;

- – DVD-Video – см. VOB.

- – DVD-VR – Digital Versatile Disc-Video Recordable – записываемый цифровой универсальный видеодиск. Спецификация базируется на формате DVD-RAM. Диск имеет объём 4,7 Gb, как и на DVD-RAM, на диск можно записать в реальном времени до двух часов высококачественного видео в формате MPEG 2. Имеется возможность дальнейшего редактирования записанной информации, а также можно разместить всевозможные статические изображения.

- DVE – Digital Video Effects – цифровые видеоэффекты.

- – DVE Plus – расширенные цифровые видеоэффекты.

- D-VHS – стандарт цифровой видеозаписи, разработанный компанией JVC. На кассете может храниться до 3 часов несжатого ТВЧ-изображения для профессионального применения разрешением 1920×1080i.

- DVI – Digital Visual Interface – цифровой видео интерфейс – разъём, предназначенный для передачи видеоинформации в цифровой форме. Использует технологию высокоскоростной передачи цифровых потоков TMDS (см.). Звуковые сигналы не транслирует. Интерфейс позволяет использовать разнообразные устройства отображения информации (мониторы, проекторы и т.д.) без промежуточных адаптеров или усилителей. Стандартные кабели DVI имеют длину до 20 м и обеспечивают при 10-разрядном кодировании передачу сигналов UXGA и QXGA. для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы и проекторы. Разработан консорциумом Digital Display Working Group. С ним может быть достигнуто максимальное возможное разрешение 2,6 мегапиксела при 60 Гц. Разновидности DVI: DVI-A – только аналоговая передача; DVI-I – аналоговая и цифровая передача; DVI-D – только цифровая передача. Видеокарты с DVI-A не поддерживают стандартные мониторы с DVI-D.

- DVP – Data Video Projector – мультимедийный проектор.

- DVR – Digital Video Recorder – цифровой видеорегистратор – устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеосигналов, а при наличии микрофона, и аудиосигналов. Видеорегистраторы, в основном, используются в системах видеонаблюдения как стационарных, так и подвижных объектов (например, для видеорегистрации обстановки в процессе движения автомобиля).

- DVS – 1) Digital Video System – цифровая видео система; 2) Digital Video Server – цифровой видеосервер; 3) Descriptive Video Service – сервис для неисправных видео.

- DVStar – это уникальная упаковка для дисков, один из видов Диджипака (DigiPak), отличается оригинальным треем, который позволяет фиксировать на нём два или три диска любого вида: DVD, CD или Blu-Ray.

- .dvx – расширение видеофайла DivX.

- DX – Durable & eXcellent – прочная и превосходная – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

- E

- EAC – Exact Audio Copy – компьютерная программа точного копирования звуковых компакт-дисков.

- EASY – лёгкий – обозначение упрощенного режима съёмки. Применяется в некоторых типах любительских видеокамер для начинающих операторов. В упрощенном режиме недоступны некоторые функции аппарата (ручная фокусировка, спецэффекты и т.п.)

- EasyDisk USB Flash Drive – лёгкое портативное устройство для хранения и переноса данных с одного компьютера на другой. Выполнено на базе флэш-памяти ёмкость до 64 Гбайт.

- EBU– European Broadcasting Union – 1) Европейский вещательный союз;   2) временнòй код для видеомонтажа TВ программ.

- ECG – Electronic Programme Guide – электронный программный справочник (ЭПС), применяемый в интерактивном телевидении, содержит унифицированную информацию о телепрограммах всех имеющихся служб.

- ЕСМ – Error Correction Mode – режим коррекции ошибок при передаче факсов.

- ЕСР – 1) Enhanced Compatible Port – расширенный совместный порт – параллельный порт, обеспечивающий ускоренную передачу данных в двух направлениях; 2) маркировка кассет из магнитной ленты, выпускаемой электрохимическим заводом (Electro-Chemical Plant) г.Зеленогорска Красноярского края.

ECW – Enhanced Compression Wavelet –формат файлов растровых изображений, оптимизированный для хранения аэро- и космических фотоснимков, использующий технику сжатия с потерями данных. Формат эффективно сжимает сверхбольшие изображения с прекрасным динамическим контрастом. Формат ECW позволяет хранить данные о системе координат изображения местности (картографическую проекцию и пр.) непосредственно в самом файле изображения. Графические данные могут сжиматься со скоростью 1,5 Мбит/с. Формат файла позволяет получить степень сжатия от 1:10 до 1:100.

- E-DAD – Erasable Digital Audio Disk – стираемый цифровой звуковой диск – магнито-оптический диск. Запись сигналов на него производится путем воздействия лазерноголуча. Тепловое воздействие луча изменяет вектор намагниченности металлизированной подложки на локальном участке диска. При воспроизведении и отражении света от намагниченных участков происходит изменение плоскости поляризации отраженного света в зависимости от направления намагниченности освещаемого участка. Толщина магнитного слоя в диске около 0,1 мкм. При стирании стирающий луч убирает ранее записанные сигналы, а записывающий луч вводит новую информацию.

- edge – край, обрез, граница, контур изображения.

- EDGE – Enhanced Data rates for GSM Evolution – стандарт пакетной передачи данных в сетях мобильной связи (c 2003г). Пользователи стандарта получают доступ к Интернет в полном объёме. Этот улучшенный стандарт идет на смену стандарту GPRS (см.), обеспечивая ускоренный доступ в Интернет. Скорость передачи до 474 Кбит/сек, что в 3 раза выше по сравнению с GPRS.

- edit – монтажная операция, монтажный материал, редактировать, правка.

- – editor – редактор; пульт монтажа, программа редактирования;

- – edit search – монтажный поиск;

- – edit mark – монтажная метка.

- editing – монтаж, редактирование;

- – video-tape editing – видеомонтаж;

- – assemble editing – монтаж в режиме продолжения;

- – insert editing – монтаж в режиме вставки;

- – audio (sound) editing – монтаж фонограммы;

- – production editing – студийный монтаж.

- EDL – Edit Decision List – лист монтажных решений – упорядоченный список клипов, эффектов и других монтажных операций, выполненных в течение одного сеанса редактирования. Существующие системы монтажа позволяют создавать список решений редактирования и изменять его путем добавления, удаления и переупорядочения клипов, эффектов и прочих операций в окне монтажной системы.

- EDO – Extended Data Out – оперативная память ПК с расширенным выводом данных, обладающая большим быстродействием, чем память других типов.

- EDR – Enhanced Data Rate – увеличение скорости цифровых данных. Применение EDR в системе Bluetooth позволило повысить скорость передачи данных в 40 раз (до 2,1 Мбит/с).

- EDTV – Extended Definition TeleVision – ТПЧ (телевидение повышенной чёткости) – телевидение со скоростью передачи 6-8 Мбит/с и качеством на уровне стандарта PAL plus. Занимает промежуточное положение между SDTV и HDTV.

- Educational Television  – учебное телевидение.

- effects – эффекты – на видеомикшере обозначение группы кнопок, управляющих видео и цветовыми эффектами, устанавливаемыми в меню.

- EG – Extra Grade– особо качественная – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных мелкозернистых видеолент.

- EGA – Enhanced Graphics Adapter - видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 640×350 пикселов, соотношение сторон 9:5. Применяется для мониторов моно и цветной графики.

- EHG – Extra High Grade –особо высокое качество – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных мелкозернистых видеолент.

- EIS – Electronic Image Stabilized – электронный стабилизатор изображения.

- EJECT – Ejection – выброс, выталкивание, удаление – обозначение кнопки или клавиши для выталкивания кассеты (диска) из аппарата.

- ekopack – экопак – это упаковка для CD и DVD дисков, при изготовлении которой используются экологически чистые материалы. Упаковка не содержит пластмассы, а крепление для диска (трей) сделано из картона.

- E-learning – электронное обучение – система дистанционного обучения с использованием передачи данных по IP-сетям. Один преподаватель может проводить занятие одновременно с несколькими группами студентов, находящихся в местах, территориально удалённых друг от друга.

- elong – удлинять, растягивать.

- ELP – Extra Long Play – особенно долгое воспроизведение (запись) – режим видеозаписи, при котором продолжительность записи на кассету, по сравнению со стандартной величиной, увеличивается в 3 раза.

- E-mail – Electronic mail – электронная почта – сообщения, пересылаемые через компьютерную сеть или между сетями. На компьютерном жаргоне – «Емеля» или «мыло».

- emboss – рельеф – видеоэффект, при котором на изображении более контрастно выделяются краевые контуры объектов съёмки.

- emergency – авария, выход из строя.

- empty – пустой.

- – empty medium – пустой носитель (диск, кассета).

- EMS – Enhanced Messaging Service - усовершенствованная служба для передачи коротких текстовых сообщений (см. SMS) в сетях сотовой связи.

- encoder – кодирующее устройство, шифратор.

- ENG – Electronic News Gathering – электронный сбор новостей, видеожурналистика – процесс записи новостей с использованием электронных камер и записывающих устойств (вместо плёнки).

- enhancement – усиление, расширениеие, выделение:

- – contour enhancement – выделение контуров (изображения).

- enlarge – увеличить размер изображения.

- enter – ввод (информации, изображения); входить, поступать, вносить.

- entrance – вход, проход.

- entry – ввод, место входа, элемент, позиция, пункт, входное сообщение (запись).

- EP – Extended Play – продлённое воспроизведение (запись) – режим записи/воспроизведения на магнитофонах системы со скоростью в три раза ниже номинальной – стандартной. Длительность записи/воспроизведения при этом увеличивается в три раза по сравнению со стандартным режимом (SP).

- EPD – Electronic Paper Display – электронно-бумажный дисплей – тонкий (0,3…0,8 мм) черно-белый или цветной дисплей, выполненный на базе полимерной пленки. Содержит миллионы прозрачных микроскопических капсул, внутри которых находятся пигментные частицы, по разному реагирующие на изменение напряжения, приложенного к поляризующему слою. В зависимости от поданного напряжения пигментные частицы в капсулах становятся светлее или темнее, позволяя создавать на поверхности дисплея самые сложные изображения. Черно-белые EPD матрицы однослойные, а цветные состоят из трех слоев (красного, синего, зеленого цветов), что при наложении обеспечивает воспроизведение полноцветной картинки, сравнимой с цветным фото. Активные EPD матрицы по контрастности не уступают газетным листам и с успехом могут быть применены в качестве альтернативы современной печатной продукции. В энергетическом отношении EPD матрицы примерно в 10 раз экономичнее ЖК-дисплеев. Выведенное на экран изображение может сохраняться длительное время даже при отсутствии питания, которое необходимо лишь для обновления изображения.

- EPG – Electronic Program Guide – электронный программный гид (электронный навигатор) – путеводитель по программам телевидения. Обеспечивает взаимодействие пользователя с интерактивным ТВ.

EPP – Enhanced Parallel Port – расширенный параллельный порт – порт, обеспечивающий ускоренную передачу данных в двух направлениях.

EPS – Encapsulated PostScript (.eps) – формат файлов базирующийся на подмножестве языка PostScript и предназначенный для обмена графическими данными между различными приложениями. Формат используется в профессиональной полиграфии и может содержать растровые изображения, векторные изображения, а также их комбинации.

.epub – расширение файла данных, применяемого в электронной книге.

equality – равенство.

EQ – Equalizer – эквалайзер, корректор – устройство регулировки (выравнивания) спектра звукового сигнала.

EQ – Extra Quality – прекрасное качество– обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент. Эквалайзер позволяет избирательно усиливать или ослаблять отдельные участки частот звукового диапазона.

equipment – аппаратура, оборудование.

ER – Excellent Resolution – превосходное разрешение – обозначение качества, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

erasing – стирание, разрушение, удаление записанной информации.

error – ошибка, искажение – индикация ошибочных действий оператора аппаратуры.

ESA – European Space Agency – Европейское космическое агенство – международная организация, созданная в 1975 году в целях исследования космоса. Состоит из 19 постоянных членов.

Esc – Escape – обозначение клавишы отмены режима, выхода из программы.

ESG – Electronic Service Guide – электронный сервисный гид – основной интерфейсный портал пользователя услуг мобильного телевидения, позволяющий реализовать интерактивные возможности и услуги по запросу.

- ESP – Enhanced Standard Play – расширенное стандартное воспроизведение (запись) – режим видеозаписи, при котором продолжительность записи на кассету, по сравнению со стандартной величиной, увеличивается в 2 раза.

ESP – Extrem Short throw Projector - проектор с ультракоротким проекционным расстоянием. В 2006 году Toshiba впервые выпустила ESP-проекторы для рынка домашнего кинотеатра. Эти проекторы очень удобны и для презентаций, так как используемая широкоугольная оптика может спроецировать картинку диагональю 1 метр с расстояния менее 50 см. Использование в проекторе формата WXGA 16:10 позволяет показывать все приложения в базовом широкоэкранном формате, например, для показа таблиц Excel и диаграмм.

essential – необходимый.

Ethernet (от англ. ether «эфир») – семейство технологий пакетной передачи данных для компьютерных сетей. Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде – на канальном уровне модели OSI. С помощью пакетной технологии компьютеры могут соединяться друг с другом и обмениваться информацией. Технология наиболее распространена для корпоративных сетей передачи данных. В рамках стандарта Ethernet реализованы три скорости передачи данных: 10, 100 и 1000 Мбит/с, заканчивается разработка на 10 Гбит/с. Протокол сети обеспечивает лёгкость в реализации, хорошую управляемость, высокую защищенность, низкую стоимость подключения, высокую степень стандартизации и совместимости оборудования.

Ethernet-порт – служит для присоединения ПК к локальной сети. Как правило, встраиваются сетевые контроллеры 10-100 Мбит, хотя все чаще встречаются и порты 100-1000 Мбит.

ETSI – European Telecommunications Standards Institute – Европейский институт стандартизации в области телекоммуникаций, создан в 1988 году. Успешно стандартизовал систему сотовой связи GSM, участвовал в создании 3GPP.

EU – European Union – Европейский Союз.

Euroconnector – см.: SCART.

EUV – компонентный вход.

evaluation – вычисление, оценка, определение.

EVA – Electronic Vault Access – электронный доступ к хранилищу данных.

EVD – Enhanced Versatile Disc – улучшенный универсальный диск, разработан в Китае в расчёте на рынок развивающихся стран, стандартизован в 2005 году. В приводах EVD используется лазер красного диапазона. Ёмкость однослойного диска составляет 6 Гбайт, а двухслойного – 11 Гбайт.

event – событие, результат

EVF – Electronic View Finder – электронный видоискатель видеокамеры.

- .evo – расширение видеофайла HD DVD.

EVS – Enhanced Vision Systems – улучшенные видеосистемы.

EX – Excellence – превосходное качество – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

exclude – исключать.

exec – исполнение, выполнение, реализация.

EXG – Extra High Grade – особо высокое качество – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

exhange – обмен данными.

EXIF – Exchangeable Image File Format – стандарт, описывающий формат файлов изображений для цифровых камер.

exigent – аварийный.

existence – ceotcndjdfybt/

exit; out – выход – кнопка завершения электронного монтажа.

expansion; enlargement – расширение, увеличение. Например, расширение зоны видеосъёмки при нажатии на камере функциональной кнопки "отъезд".

Explorer – исследователь – проводник в программе Windows, любая программа просмотра.

exposure – экспозиция, экспонирование, съёмка.

express – отжимать - обозначение на аппаратуре необходимого воздействия.

EXT – external – внешний.

extended – удлинять, растягивать, расширять.

extract – выделять, выбирать, извлекать.

extras – дополнительное оборудование.

extruded –название способа заполнения трехмерной тени для титров, когда знак на фоне тени приобретает форму как бы выдавленного тела.

eye – глаз, зрение, смотреть:

– eye shot – поле зрения;

– red eye – красные глаза (эффект на фото).

F

face – грань, сторона объекта в графике.

Facebook – фейсбук – крупнейшая социальная сеть в мире Интернет, основанная в 2004 году Марком Цукербергом (США). Количество пользователей сети составляет в настоящее время около 850 млн человек. Facebook позволяет создать профиль с фотографией и информацией о себе, приглашать друзей, обмениваться с ними сообщениями, изменять свой статус, оставлять сообщения на своей и чужой «стенах», загружать фотографии и видеозаписи, создавать группы (сообщества по интересам). Однако ряд экспертов видят в пристрастии пользователя к социальным сетям наличие психологической зависимости, сродни электронному наркотику.

factory – заводская настройка.

fade – фединг, затемнение – кнопка на камере или монтажной аппаратуре, используемая для создания эффекта плавного перехода от одного сюжета к другому. При её нажатии изображение медленно увядает (гаснет), затемняется. При повторном нажатии кнопки из затемнения медленно возникает новое изображение. Звук при нажатии кнопки заглушается, а при повторном нажатии восстанавливается.

fade – увядать, блекнуть, плавно изменять уровень:

– fade-in (up) – плавное увеличение уровня сигнала – введение изображения;

– fade-out (down) – плавное уменьшение уровня сигнала – выведение изображения.

fader – фейдер – регулятор уровня сигнала, звуковой микшер.

fading – обесцвечивание окраски; замирание сигнала – постепенное снижение яркости изображения до полного его угасания. При видеомонтаже этот эффект используется обычно для плавного перехода от одной сцены к другой. Замирание звука часто осуществляют одновременно с затуханием изображения.

failure – отказ, ошибка, неисправность, выход из строя.

FAQ – Frequently Asked Questions – часто задаваемые вопросы – собрание часто задаваемых вопросов по какой-либо теме и ответов на них. Существуют тысячи FAQ, посвящённых самым разным темам. Некоторые сайты каталогизируют их и обеспечивают возможность поиска, например, Internet FAQ Consortium.

fan – вентилятор.

fast – быстро, ускоренно.

FAT – File Allocation Table – таблица распределения файлов – применяется в качестве стандарта хранения файлов на дисках.

fault – дефект, неисправность, отказ, повреждение, ошибка, сбой.

fax – факс, точная копия, факсимильная связь.

FBAS – 1) композитный (сложный) ТВ сигнал, содержащий сигналы яркости, цветности и синхронизации, см. CVBS; 2) Разъем для передачи композитного аналогового видеосигнала, часто также называемый разъемом типа «тюльпан». Компоненты яркости и цветности при использовании FBAS передаются по одному проводнику.

.fb2 – расширение текстового файла, применяемого для электронной книги.

FC – Fiber Channel – оптический интерфейс. Для фиксации на розетке коннектор FC снабжен накидной гайкой. Полимерный хвостовик разъема FC служит для его идентификации: одномодовые коннекторы снабжены жёлтыми хвостовиками, многомодовые - чёрными.

FCC – Federal Communications Commission – Федеральная комиссия по связи (США) – Американское правительственное учреждение, устанавливающее правила в области связи, нормы на электрические помехи и т.п.

FDDI – Fiber Distributed Data Interface – интерфейс для волоконных распределённых данных. Стандарт для передачи данных по оптоволоконным каналам связи со скоростью до 100 Мбит/с.

FDMA – Frequency Division Multiple Access – множественный доступ с разделением каналов по частоте – способ использования радиочастот, когда в одном частотном диапазоне находится только один абонент, разные абоненты используют разные частоты в пределах соты. FDMA требует двух каналов: один для передачи и другой для получения данных. FDMA использовался в первом поколении (1G) аналоговой сотовой связи.

feature – возможность, особенность, признак, свойство.

FED – Field-Emission Display – дисплей с полевой эмиссией. В отличие от ЭЛТ дисплей содержит миллионы микроизлучателей с холодными катодами и электроды с матричной разводкой проводников сканирования. На внутреннюю сторону стеклянного экрана наносятся люминофоры и прозрачные аноды. Зазор между экраном и подложкой составляет около 1 мм, благодаря чему дисплей имеет малую толщину.

feed – питание, фидер.

feedback – обратная связь – положительная обратная связь между микрофоном и громкоговорителем. При акустической обратной связи возникает характерный "вой" микрофонов в динамиках.

female connector –разъём с гнёздами – разъем типа «мама».

FF – Fast Forward – быстро вперёд – обозначение кнопки ускоренного считывания ленты или диска вперёд.

fiber-optics – волоконная оптика, световод:

– fiber сhannel – оптоволоконный канал.

– fiber optic cable – оптоволоконный кабель, состоящий из пучка световодов. Позволяет передавать данные на большие расстояния и с большой скоростью.

fidelity – точность, верность воспроизведения.

field – поле, пространство, зона, пульт.

file – файл – именованный набор данных, хранимый или обрабатываемый в компьютере (либо в сети) как единое целое.

fill – заполнение, закрашивание, заливка выделенной области изображения одним цветом.

film library – фильмотека.

film unit – киносъёмочная группа.

find – искать, находить, вычислять, обнаруживать.

fine – тонкий, чёткий, мелкий.

FireStore – накамерный HDD рекордер – навесной блок к видеокамере, содержащий жёсткий диск для записи видеоинформации параллельно с записью на видеокассету. Используется для оперативной передачи информации в компьютер монтажной системы или в Интернет.

FireWire (i.Link) – коммерческое название интерфейса, разработанного на основе стандарта IEEE 1394 в 1995 году. Пропускная способность интерфейса до 400 Мбит/с. Широко используется для соединения видеотехники цифровых форматов с компьютерами, монтажной аппаратурой и других соединений.

first – первый, сначала.

– newest first – сортировать заново.

fix – фиксировать, устанавливать, укреплять.

flash –мерцание, блеск, вспышка:

– flash memory – флэш-память – особый тип микросхем быстрой памяти, способной сохранять информацию даже после отключения питания;

– flach card – флэш-карта – разновидность твердотельной карты памяти.

– flash drive – быстродействующий энергонезависимый накопитель на базе флэш-памяти.

flex – гибкий шнур, гнуть, изгибать.

flicker – мерцание, дрожание изображения – чаще всего возникает из-за некачественной цифровой обработки изображений, при наложении титров и спецэффектов, а также в случаях недостаточной частоты кадров.

flip – горизонтальное вращение (видеоэффект).

floppy – гибкий диск.

flowchart – блок-схема.

flutter – дрожание изображения, детонация звукозаписи.

fly – полёт – обозначение видеоэффекта ухода изображения с экрана по заданному направлению в виде движения "вылет".

fog – вуаль, туман – специальный рассеивающий светофильтр или электронный видеоэффект, применяемый при съёмке для достижения на изображении эффекта тумана или получения более мягкого изображения.

focus – фокус – обозначение регулятора установки резкости изображения, создаваемого объективом камеры.

folder – папка, директория.

follow – следующий, следующим образом.

font – шрифт:

– font name – начертание по имени шрифта;

– font size – размер (кегль) шрифта. Размер шрифта указывается в пунктах:

1 пункт = 0,353 мм (1/72 дюйма). Шрифт № 12 будет иметь размер 4,236 мм.

– font style – характерный рисунок (гарнитура) шрифта.

footer – нижний заголовок, нижний колонтитул.

foreground – передний план, используемый для эффектов.

form – форма, вид, образец, модель:

– video records format – формат видеозаписей.

format – вид, форма, размер, структура. Форма организации и представления данных в памяти компьютера.

forward – стандартная команда в значении «вперёд».

FOTA – Firmware Over The Air – беспроводная загрузка микропрограмм, для обновлениея прошивки телефона без подключения его к компьютеру («прошивка по воздуху»).

FOV – Field Of View – поле (зона) обзора.

fps – frames per second – число кадров в секунду.

FR – Frame Rate – кадровая скорость – в численном выражении то же, что и fps (см.).

fraction – доля, частица.

frame – фрейм, кадр, граница, рамка, пределы:

– freeze-frame – стоп-кадр;

– still frame – стоп-кадр;

– video frame – видеокадр, кадр изображения;

– frame advance – продвинуть кадр;

– frame rate – частота кадров;

– frame edit – монтаж с точностью до кадра.

– frame store – память на кадр.

free-to-air TV – бесплатное эфирное телевидение.

freeze-frame – стоп-кадр.

frequency (FREQ) – частота.

fringe effect – окантовка, краевой эффект изображения.

fry – выход из строя.

FTP – File Transfer Protocol – протокол передачи файлов.

full – полный.

Full HD 1080 – обозначение маркетингового видеографического стандарта, впервые введенного компанией Sony в 2007 году. Чаще всего стандарт предполагает разрешение дисплея 1920×1080 квадратных пикселов, соотношение сторон 16:9. Применяется в трансляциях телевидения высокого разрешения (HDTV), в фильмах, записанных на диски Blu-Ray и HD-DVD. Существует анаморфный вариант Full HD с неквадратным пикселем и размерами 1440×1080 пикселов. Пропорция сторон пиксела 1.77, поэтому результирующее соотношение сторон сохраняется по-прежнему 16:9.

full-screen – полноэкранный режим просмотра файла или запуска программы.

fuse (F) – плавкий предохранитель.

fuzziness – нерезкость изображения.

fuzzy – размытое, расплывчатое, нечёткое изображение.

- FVD – Forward Versatile Disc – быстрый универсальный диск – разновидность формата DVD-диска, разработанного на Тайване. Предназначен для HDTV, ёмкость дисков 6-11 Гбайт. По стоимости диски FVD на порядок дешевле дисков HD-DVD. Ожидается распространение формата в Китае и в азиатских странах.

- FX – Firefox (дословно «огненный лис») – свободно распространяемый веб-браузер получивший реализацию с 2004 года. Firefox стал одним из самых используемых свободных приложений, особенно среди домашних пользователей. Браузер обладает широкими возможностями настройки: пользователь может устанавливать дополнительные темы, изменяющие внешний вид программы, и расширения, добавляющие новую функциональность. Полное название веб-браузера – Mozilla Firefox.

G

G – Graphics – графические устройства ввода-вывода данных (условное обозначение).

gain – усиление, выигрыш – режим работы камеры, используемый для поднятия уровня сигнала в условиях съёмок при недостаточном уровне освещения. Затемнённое изображение при этом высветляется, однако усиливается зернистость в некоторых участках кадра. Так что при возможности лучше использовать дополнительное освещение.

Galileo – глобальная навигационная система Европейского космического агенства (ESA). Полная орбитальная группировка будет насчитывать 30 спутников.

game – игра.

gamma – гамма – 1) ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета: светлая, тёплая, холодная цветовая гамма; 2) звукоряд – расположение всех звуков от основного тона в восходящем или нисходящем порядке в пределах одной или нескольких октав.

gap – интервал, промежуток, зазор.

GAP – Generic Access Profile – профиль общего доступа – обеспечивает передачу телефонии в системе DECT со скоростью 32 кбит/с и потоков данных по «прозрачному» каналу со скоростями 8-32 кбит/с без дополнительной защиты информации.

garbage – излишняя информация, «мусор» в памяти.

gather – собирать, соединять.

gauge – индикатор, измеритель, шкала.

genlock – общая синхронизация – обозначение применения в комплексе аппаратуры внешней принудительной синхронизации для согласованной работы устройств и уменьшения искажений видеосигнала.

get – получать, доставать, становиться.

ghost – многоконтурность, ореол изображения – 1) дефект изображения, возникающий при некачественной настройке аппаратуры или несогласованности входных-выходных цепей; 2) специальный прием, получаемый в процессе видеосъёмки или монтажа новой видеозаписи.

GIF – Graphics Interchange Format (*.gif) – формат файла, применяемый для обмена и хранения графических изображений, используемых в Интернете. Способен хранить сжатые данные без потери качества в формате не более 256 цветов. Позволяет неплохо сжимать файлы, в которых много однородных заливок (логотипы, надписи, схемы).

glitch – глюк, аппаратный сбой, непонятнаяошибка.

glossy – глянцевая (бумага, снимок, поверхность).

glow – обозначение вида окантовки титров с размыванием по мере удаления от контура внутренней области.

GMR – Gigant MagnetoResistive – гигантский магниторезистивный эффект – физическая зависимость между электрическим сопротивлением и силой магнитного поля, приложенного к проводнику. Эффект используется в технологии производства считывающих устройств магниторезистивной оперативной памяти (MRAM) большой емкости. Считывающие головки устройств состоят из нескольких тонких слоёв железа и хрома и реагируют на плотность упаковки информации диска, измеряемую в нанометрах (миллиардной доли метра).

Google Talk – пакет программного обеспечения для мгновенного обмена сообщениями, разработанный компанией Google. Состоит из программы-клиента мгновенных сообщений Google Talk и подключаемого модуля голосового чата и видеочата.

GOP – Group Of Pictures – группа изображений – используемый в MPEG минимально повторяемый набор последовательности I-, P- и B-кадров, которые могут декодироваться  независимо от других кадров в последовательности – см.: термины I-, P-, B-frame. Группа начинается с I-кадра и с определенной последовательностью содержит Р- и В-кадры. В настоящее время наиболее часто используются размеры GOP-групп 9 и 12.

goto – переход, перемещение – в магнитофоне – функция перемотки ленты до определённого места.

GOV – Group of Video – группа видеообъектов в кадре.

GPI – General Purpose Interface– интерфейс общецелевого назначения – устройство сопряжения, обеспечивающее выполнение аппаратурой определенных функций при поступлении стартового импульса или замыкании контакта входной цепи.

GPRS – General Packet Radio Service– стандарт пакетной передачи данных со скоростью 32-56 кбит/с в сетях мобильной связи переходного 2.5G поколения. Пользователи GPRS получают доступ к Интернет в полном объёме. С мобильного телефона или смартфона можно отправлять текстовые сообщения, мелодии, картинки или фотографии. Усовершенствованный вариант GPRS – технология EDGE (см.) – позволяет передавать данные в 3 раза быстрее.

GPS – Global Postioning System – глобальная позиционная система – спутниковая система навигации производства США, дающая возможность определять координаты объекта, скорость и направление его движения на поверхности земного шара. Точность навигации 2…8 м. Спутниковая группировка состоит из 24 спутников. Модулями GPS (навигаторами) оснащаются самые современные транспортные средства, некоторые модели ноутбуков, карманных ПК и смартфонов.

GPU – Graphics Processing Unit - графический процессор – отдельное устройство ПК, выполняющее графический рендеринг. Процессор применяется в качестве ускорителя трёхмерной графики. Благодаря специализированной архитектуре и ограниченному набору команд он намного эффективнее в обработке графической информации, чем типичный центральный процессор.

grabber – захват – устройство, которое позволяет переводить аналоговый видеосигнал в оцифрованную форму.

grade – ранг, класс, качество, сорт, степень, уровень, марка, разряд.

gradient – 1) градиент – плавный переход одного цвета в другой; 2) наклон – графический эффект применяемый при выводе титров в виде наклона знаков.

grand – большой.

granularity – гранулярность – обозначение степени огрубления (упрощения) шторки при выводе на экран графического изображения или титров.

green – зелёный цвет.

grey – серый цвет.

grid – сетка – обозначение кнопки для вывода на экран контрольной сетки, помогающей правильно расположить графические объекты.

gronk – отключать.

ground (gnd); earth – заземление.

GRP – General Rating Point – рейтинг передачи (телевизионной), так называемый коэффициент «смотрибельности», на основе которого расчитывается стоимость эфирного времени.

GSM – Global System for Mobile – Глобальная система мобильной связи – самый распространённый современный цифровой стандарт сотовой связи. GSM охватывает большинство европейских стран и других регионов в мире. Относится ко 2 поколению стандартов мобильной связи. GSM900 работает в диапазоне 600 МГц – 1.5 ГГц, а GSM1800 работает в диапазоне 1.5 – 3 ГГц.

GSN – Gigabit Sistem Network – системная сеть передачи данных со скоростью до 800 Мбайт/с.

GUI – Graphic User Interface – графический пользовательский интерфейс (ГПИ) – разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, исполнены в виде графических изображений. В отличие от интерфейса командной строки, в ГПИ пользователь имеет произвольный доступ.

GTF – Generalized Timing Formula – стандарт VESA.

guard – защита, блокировка.

guide – указатель, руководство, пособие.

GXF – General eXchange Format – главный формат обмена, обеспечивающий пересылку временных кодов. Звуковых сигналов, сжатого видеоматериала в виде мультиплексированного цифрового потока.

H

Н.261 – стандарт сжатия видео, принятый в 1990 году международной организацией ITU. Первоначально он был разработан для передачи видео по каналам ISDN, на которых ширина потоков данных кратна 64 кбит/с. Алгоритм стандарта предназначен для работы с потоками от 40 кбит/с и до 2 Мбит/с. Стандарт поддерживал CIF (352×288) и QCIF (176×144) размеры кадров. Он также был изменён в 1994 году (с поддержкой обратной совместимости) для передачи изображений с разрешением по яркости 704×576 отсчетов.

Н.263 – стандарт сжатия видео, предназначенный для передачи видео по каналам с низкой пропускной способностью (обычно ниже 128 кбит/с). Применяется в программном обеспечении для видеоконференций, представляет собой развитие стандарта H.261 и алгоритмов MPEG-1 и MPEG-2. Первая версия стандарта завершена в 1995 году. Новый расширенный кодек опосле H.263 – это стандарт H.264.

Н.264/MPEG-4 Part 10 – стандарт сжатия изображений, разработанный в 2003 году. Используется в цифровом телевидении высокого разрешения (HDTV) и как основной кодек для видеозаписей во многих других областях цифрового видео. Стандарт H.264, и одна из его наиболее распространённых версий – AVC, содержат ряд новых возможностей, позволяющих значительно повысить эффективность сжатия видео по сравнению с предыдущими стандартами, обеспечивая большую гибкость применения в разнообразных сетевых средах.

H.265 или NGVC – Next-Generation Video Coding – вновь разрабатываемый стандарт сжатия изображений. Глобальная цель – достичь 50% улучшения сжатия по сравнению с H.264 High profile при том же качестве.

hacker – см. хакер.

hacking fraud – хакерское мошеничество – проникновение злоумышленников (хакеров) в компьютерную сеть.

halt – остановка.

handle – ручка, обращаться, пользоваться, управлять, регулировать.

handset – телефонная трубка.

hand up – зависание.

hard – жёсткий, трудный.

hardback – хардбэк – одна из разновидностей упаковки DigiPack для CD/DVD дисков. Разница в том, что в качестве крепления трея используется не картон, а книжный форзац. Упаковка получается дороже, но смотрится существенно лучше.

hard disc (HD) – жёсткий диск.

hardware – аппаратные средства – физические компоненты, составляющие компьютер.

hash – ненужная информация, «мусор».

HBBTV – Hybrid Broadcast Broadband TV – ТВ-стандарт для передачи дополнительных предложений из интернета на телевизор. Для приёма специально подготовленных веб-страниц в формате Consumer Electronics HTML необходимо соединение DSL, а также специально оборудованное ТВ-устройство или дополнительный HBBTV-приёмник. Также возможен приём сигнала через спутник. HBBTV наряду с информацией о программах имеет также возможность скачивания содержимого передачи и интерактивные компоненты.

HD – High-Definition – высокое разрешение (чёткость) – обозначение высококачественной видеозаписи, обеспечивающий разрешение видеосигнала равное 1920×1080, 1440×1080 или 1280×720 пикселов. Разрешение 1920×1080 сокращённо обозачается Full HD.

HD720 – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1280×720 пикселов, соотношение сторон 16:9. Применяется для мониторов HDTV.

HD-Audio – High-Definition Audio – многоканальная 7.1 (семь каналов + сабвуфер) звуковая система для использования в ПК.

HDCD – High-Definition CD – формат записи CD-аудиотреков с увеличенным по сравнению с обычным динамическим звуковым диапазоном, что улучшает воспроизведение оригинальных аудиотреков засчет более аккуратного двухэтапного декодирования исходного сигнала.

HDCP – High-bandwith Digital Content Protection – широкополосная система защиты цифрового контента высококачественного видео, передаваемого через интерфейсы DVI и HDMI, от несанкционированного копирования. Защищённый видеосигнал может быть воспроизведён только на оборудовании, поддерживающем HDCP.

HDD – Hard Disk Drive – жёсткий диск накопителя (винчестер) персонального компьютера, предназначенный для постоянного хранения различной мультимедийной информации: документов, баз данных, видео, аудио и пр. Является основным энергонезависимым накопителем практически во всех современных ПК. Информация записывается на жёсткие алюминиевые (или стеклянные) пластины покрытые слоем двуокиси хрома. На одной оси могут быть один или несколько дисков. Их физический размер (форм-фактор) чаще всего 3,5 или 2,5 дюйма. Расстояние между считывающей головкой и диском 5-10 нм. Скорость вращения (оборотов/мин) до 7200 в ноутбуках, до 10000 в ПК и до15000 в серверах. Емкость современных HDD достигает 2000 Гбайт данных.

HD DVD – High Density DVD – DVD высокой плотности – технология записи оптических дисков, разработанная компанией Toshiba. HD DVD использует диски стандартного размера (12 см в диаметре) и голубой лазер с длиной волны 405 нм. Однослойный диск HD DVD имеет ёмкость 15 Гб, двухслойный – 30 Гб, трёхслойный – 45 Гб данных. Это меньше, чем ёмкость основного соперника Blu-ray Disc, который поддерживает 25 Гб на один слой и 100 Гб на четыре слоя. Оба формата используют одни и те же методики сжатия видео MPEG-2. В 2008 года компания Toshiba объявила о прекращении поддержки технологии HD DVD в связи с решением положить конец войне форматов.

HD-FVD – High-Definition-Forward Versatile Disc – эволюционный стандарт DVD, разработанный в Китае в 2007 году преимущественно для внутреннего рынка потребления. Формат не предусматривает серьёзного скачка в ёмкости носителей: однослойный диск способен вместить 5,4 Гбайт данных, на двухслойный можно записать до 11 Гбайт, а на трёхслойный – до 15 Гбайт.

HDMI – High-Definition Multimedia Interface – цифровой интерфейс с высоким разрешением мультимедийной информации. В отличие от интерфейса DVI интерфейс HDMI поддерживает многоканальный звук. Скорость передачи данных в пределах от 4,9 до 10,2 Гбит/с, максимальная длина кабеля 15 метров. HDMI является современной заменой аналоговых стандартов подключения, таких как SCART или RCA.

HD Photo – см. JPEG XR.

HD Radio – стандарт радиотрансляции, позволяющий достичь качества звучания в FM-режиме, не уступающего компакт-дискам, а в АМ-режиме полностью избавиться от статических разрядов. Цифровое радио позволяет параллельно с музыкальной программой передавать на приемные устройства данные с именами исполнителей, новости и т.п.

HDSDI – High-Definition Serial Digital Interface – последовательный цифровой интерфейс высокой чёткости – интерфейс для передачи несжатых HD-сигналов по коаксиальному кабелю. Скорость передачи сигналов 1,5 Гбит/с, длина кабеля до 100 м. HDSDI может использовать существующие кабели для интерфейса SDI, что упрощает переоборудование студий. Однако такие компоненты, как платы приема сигналов для систем монтажа, оказываются существенно дороже по сравнению с IEEE1394.

HDTV – High-Definition TeleVision – телевидение высокой чёткости – см. ТВЧ.

HDV – High-Definition Video – видео высокой чёткости – формат ТВЧ начального уровня, предназначенный для производителей программ, ориентированный на видеосъёмку с разрешением 1080 строк с использованием обычных кассет DV. Видео записывается на miniDV кассету со сжатием MPEG-2 с битрейтом 25 Мбит/c. Качество такого видео хуже, чем других HD форматов. Обеспечиваемое разрешение видео 1440×1080 пикселей, но с соотношением 16:9. Такое соотношение достигается «растягиванием пикселей» по поризонтали с 1440 до 1920. Поэтому для полноценного просмотра HDV также требуется телевизор FullHD с разрешением экрана 1920×1080. Несмотря на то, что качество видео в формате HDV ниже, чем HD, формат HDV широко распространён среди пользователей. Европейский вещательный союз объявил HDV 720/50p официальным стандартом HDTV. Формат обеспечивает простое сопряжение с монтажными инфраструктурами на базе интерфейсов iLink.

HDVG – High-Definition Digital Video Graphics – графическая платформа высокого разрешения, применяемая для рендеринга цифровой видеографики.

HD VMD – High Density-Versatile Multilayer Disc – формат цифровых носителей на оптических дисках, предназначенный для хранения высококачественного медиаконтента высокой чёткости. Формат разработан в Англии в 2006 году. HD VMD – многослойный диск, имеющий до 20 слоёв: по 5 Гбайт на слой, т. е общая ёмкость до 100 Гбайт. Для чтения и записи дисков используется красный (650 нм) лазер, битрейт до 40 Мбит/с. Диски HD-VMD стоят почти в два раза дешевле дисков формата Blu-ray Disc, однако несовместимы с ними.

head – головка – составной элемент барабана вращающихся головок (БВГ), осуществляющих запись и считывание видеоинформации – см.: БВГ.

header – верхний заголовок, верхний клонтитул.

headphone – головной телефон, наушники.

headroom – потолок – максимальное расширение диапазона в характеристике аудиоаппаратуры.

headset - головной телефон, наушники.

help – помощь – справочная система, к которой может обратиться пользователь в любой момент времени.

HF – High Frequency – высокая частота (ВЧ).

HG – High Grade – высокое качество – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных мелкозернистых видеолент.

HGC – Hercules Graphic Card – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 720×348 пикселов, соотношение сторон 2:1.

Hi-Fi – High Fidelity – высокая верность, точность –обозначение высокого качества видео- и звуковоспроизводящей аппаратуры, а также магнитных лент.

high – высокий, большой.

– high-end – предельно высокий, высший класс видео или звукозаписи.

– higher– высшее качество.

– highest – наивысшее качество.

Hi-MD - формат сжатия и новый Hi-MD носитель, разработанные фирмой Sony в 2004 году для портативных устройств и ПК. Формат позволяет записывать и воспроизводить музыку с качеством MP3, а также хранить на диске данные. На минидиск можно поместить 45 часов музыки или 1 Гбайт данных.

hint – указание, совет, рекомендация.

hit – ответ, попадание, наложение.

hi-tech (хайтек) - от high technology – высокие технологии. С приходом hi-tech, люди узнали о таких вещах, как: компьютеры, принтер и сканер, мобильный телефон, микроволновая печь, электронная почта и огромное множество других сервисов. В настоящее время идёт стремительное исследование и освоение нанотехнологий (см.) и иных современных технологий в различных областях человеческой жизнедеятельности.

HLS model – Hue-Luminance-Saturation – оттенок-яркость-насыщенность – модель групповой характеристики цветового сигнала – см.: Оттенок, Яркость, Насыщенность, Цветность.

hold – захват, синхронизация, блокировка, хранение (информации), держатель.

home – начальный, собственный, домашний, исходная позиция.

hookup – подключение, подсоединение.

host – хост, ведущий (компьютер), файловый сервер.

HQ – High Quality – высокое качество – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

HQVGA – Half-size QVGA – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 240×160 пикселов, соотношение сторон 3:2.

HS – High quality Standard – высокое качество стандарта – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

HSB – Hue-Saturation-Brightness – оттенок-насыщенность-яркость – совокупность трёх основных характеристик цветового сигнала.

HSDPA - High-Speed Down-link Packet Access - технология сотовой связи, относящаяся к стандарту мобильной связи поколения 3,5G. Максимальная теоретическая скорость передачи данных по стандарту составляет 14,4 Мбит/с, практическая достижимая в существующих сетях – около 3 Мбит/с.

HSHGA - видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 5120×4096 пикселов, соотношение сторон 5:4.

HSL – Hue-Saturation-Lightness – оттенок-насыщенность-яркость – см. HSB (аналог).

HSM – Hierarchical Storage Management – иерархическая система хранения данных.

HSPA – High-Speed Packet Access – технологическое потомство стандартов мобильной связи поколений от 3,5G до 3,75G.

HSUPA – High-Speed Up-link Packet Access – технология сотовой связи, относящаяся к стандарту мобильной связи поколения 3,75G.

HSXGA - Hex Super eXtended Graphics Array – адаптер видеодисплея, обеспечивающий разрешающую способность 5120×4096 пикселов.

HTML – HyperText Markup Language – гипертекстовый язык описания документов. Специальные коды HTML отмечают форматированные фрагменты, сообщают, как отображать элементы страницы: текст, графику, анимацию, звук, строки, видео и т.д. Максимум документов целесообразно переводить в HTML и размещать на сайте как обычную страницу.

http:// – HyperText Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста – признак обращения к www-странице сети Интернет, стандарт для передачи данных между компьютерами сети.

hub – концентратор – устройство, котороеимеет на входе несколько линий, а на выходе одну, или наоборот.

hue – см.: оттенок.

HUXGA - Hex Ultra eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 6400×4800 пикселов, соотношение сторон 4:3.

HVC - Holographic Versatile Card – голографическая универсальная карта – цифровой носитель информации, сравнимый по размерам с кредитной картой. Обладает значительной ёмкостью – 30 Гб и низкой собственной стоимостью – около одного доллара.

HVD – Holographic Versatile Disc – голографический универсальный диск – оптический диск нового поколения, стандарт которого утверждён в 2007 году Предполагаемая информационная емкость диска до 3,9 Тбайт, скорость передачи информации 1 Гбит/с. В голографической технологии используется два лазера: зелёный и красный. Зелёный лазер считывает данные вблизи поверхности диска, а красный – в глубине диска. Планируется, что носители HVD придут на смену DVD и BD дискам

- HVGA – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 480×320 пикселов, соотношение сторон 3:2.

- HXGA – Hex eXtended Graphics Array - видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 4096×3072 пикселов, соотношение сторон 4:3 или 4096×3200 пикселов, соотношение сторон 5:4.

hypermedia (H-media) – гипермедиа – соединение видео, звука и графики.

Hz – Herz – герц (Гц).

I

i – interlaced scanning – обозначение чересстрочной развертки изображения при указании частоты кадров или числа пикселов в форматах видеозаписи: 25i, 480i и т.п.

IBC – International Broadcasting Company – компания международного вещания (Англия).

ICDE – International Council for Open and Distance Education – Международный центр дистанционного образования (МЦДО).

ICG – International Cinematographers Guild – Международная гильдия кинематографистов.

iCloud (iCloud OS) – первая в мире бесплатная онлайновая операционная система (облачный сервис). Сервис iCloud предназначен для тех, кто пользуется Интернетом в компьютерных клубах и интернет-кафе; кто использует нетбуки и смартфоны, кто вынужден экономить на приобретении коммерческого программного обеспечения; кому не нужны полнофункциональные тяжеловесные монстры ПО. iCloud способен синхронизировать ваши контакты, календари, почтовые аккаунты, вкладки Safari между iOS устройствами и компьютерами. Помимо этого iCloud предоставляет дополнительное место (до 5 ГБ) для хранения документов, фотографий и синхронизирует музыку между устройствами. Не стоит забывать и о беспроводной синхронизации iOS устройств через Wi-Fi. iCloud не предназначен для удаленного хранения абсолютно любой информации, т. к. для этого есть другие сервисы. Расширение места хранения пользователю сети возможно за дополнительную плату.

ICO – Windows icon (*.ico) – формат хранения файлов иконок в Microsoft Windows. Формат ICO аналогичен формату CUR (Windows cursors), предназначенному для хранения курсоров. Обычно данные значков хранятся в несжатом виде.

icon – иконка, пиктограмма – значок на экране, при нажатии на который указателем мыши, начинает работать программа, которой принадлежит иконка.

ID – Identification – идентификатор – равнозначно сущности «имя». Используется в информационных системах.

IDE – Integrated Drive Electronics – интегрированная в дисковод электроника – интерфейс жесткого диска, в котором все электронные схемы управления дисководом встроены в сам дисковод, а не располагаются отдельно на адаптере, связывающем дисковод с шиной расширения. Скорость вращения IDE-дисков 7200 об/мин. IDE-устройства чаще всего используются в рабочих ПК пользователей. Для подключения IDE-устройств к материнской плате используется 80-жильный (или 40-жильный старый) шлейф. В настоящее время используется усовершенствованная версия интерфейса – EIDE.

Identidisk – один из многих видов упаковки DigiPack. Идея упаковки заключается в размещении не одного, а сразу двух абсолютно одинаковых (идентичных) дисков. Такая упаковка и соответственно два одинаковых диска может потребоваться, когда один и тот же диск одновременно используется в двух разных местах. К примеру, курс обучения иностранному языку используется вами дома и в машине. Особенностью является то, что одна из панелей представляет собой карман, а вторая – трей, на котором размещается второй компакт-диск.

idiot-proofing – защита от дурака – программно-техническая защита аппаратуры от неправильных действий пользователя.

idle state – холостой («спящий») режим – состояние аппаратуры в ожидании команды на переход в состояние активной работы.

IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers – Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, основан в США в 1884 году. Имеет статус всемирной организации, устанавливает стандарты в связи, телерадиовещании и других областях.

IEEE 1394 – см. FireWire (i.Link).

IEC – International Electrotechnical Commission – Международная электротехническая комиссия (МЭК), основанная в 1906 году. Комиссия предложила систему стандартов, которая, в конечном счёте, стала единицами СИ.

IF – Intermediate Frequency – промежуточная частота (ПЧ).

.ifo – обозначение расширения формата видеофайла с информацией о диске DVD-Video.

IFRA – International Fragrance Association – Международная ассоциация медиатехнологий.

i-frame (Intraframe) – i-кадр – опорный кадр в группе кадров сжатого изображения. Один кадр из группы в 10–15 кадров. Сохраняет наиболее полный объём информации о структуре изображения. При кодировании сжимается в наименьшей степени.

ignore – пропускать, игнорировать.

IHDN – In-Home Digital Network – бытовая цифровая сеть, объединяющая все радиоэлектронные и электрические бытовые устройства (телевизоры, абонентские ТВ-приставки, видеомагнитофоны, холодильники, микроволновые печи, стиральные машины и др.) в доме. IHDN сопрягается с двумя или более провайдерами – службами, оказывающими абонентам информационные услуги.

ILBM – Image-Line BitMap – разновидность файлов формата IFF, используемая для хранения данных растровой графики. Форматом поддерживается чересстрочная развёрстка, цветное изображение представлено совокупностью однобитных массивов, каждый из которых хранит 1 бит данных для одного пиксела в изображении. Форматом поддерживается горизонтальное и вертикальное сжатие данных изображения. Существует расширение формата ILBM носящее название ANIM и предназначенное для сохранения анимированных изображений.

illuminace – освещённость – показатель, определяющий количество света, попадающего на участок поверхности.

iMac – первый в мире моноблочный компьютер, выпущенный на рынок в 1998 году корпорацией Apple Стива Джобса. В настоящее время компьютеры iMac имеют процессоры на 3ГГц, оперативную память до 16 ГБ, устройства хранения данных до 2 ТБ, монитор LCD до 27 дюймов, операционную систему Mac OSX, но могут работать и с ОС Windows.

image; picture; portrayal; rendering; represent – изображение, картинка:

– color image – цветное изображение;

– monochrome image – монохромное, одноцветное изображение;

– image memory – память изображения;

– image pattern – структура изображения;

– tile image – часть, фрагмент изображения;

– image processing – обработка изображения;

– image projection – проектирование изображения.

IMAX – Image Maximum – максимальное изображение – новая система широкоэкранного стереоскопического кинопоказа (формат 3D) с одним мощным проектором. Кадр фильма, снятого по технологии IMAX на пленке шириной 65 мм, примерно в десять раз больше по площади, чем кадр фильма формата 35 мм. Это обеспечивает высокое качество изображения на огромном полусферическом экране кинотеатра высотой 25-35 метров. В противоположность традиционному кино, кадры на пленке записываются не поперек, а вдоль длины кинопленки. Пленка перемещается не в вертикальном, а в горизонтальном направлении. Угол поля зрения, под которым зритель наблюдает экранное изображение, может достигать 180. Звук записывается в цифровом шестиканальном виде без применения алгоритмов сжатия, что позволяет прекрасно слышать все оттенки звука вне зависимости от места в зале. Демонстрация фильма, при условии специального оборудования зала (формат 4D), может быть дополнена эффектами вибрации кресел, дуновениями воздуха и другими эффектами, повышающими эмоциональное воздействие на зрителей.

immediate – немедленно, непосредственно.

impackt – контактный.

improve – улучшать, совершенствовать.

IMS – IP Multimedia Subsystems – открытая архитектура, которая используется в сетях нового поколения для предоставления единого набора услуг, как в мобильных, так и в фиксированных сетях связи.

IMT – обозначение сетей международной подвижной связи.

IN – Input – в, ввод, внутрь. Наличие этих букв на аппаратуре означает вход, предназначенный для подачи на него сигнала с выхода другой аппаратуры – см. также: термин OUT.

inch – дюйм: 1 дюйм = 2,54 см.

include – заключать, содержать, включать.

incompatible – несовместимый.

increase – увеличение, усиление, прирост.

incredible Surround – «невероятный окружающий» звук – система воспроизведения звука, создающая во время прослушивании впечатление его объемности.

indent – абзац, отступ.

indenting – форматирование.

index – указатель – 1) электронная маркировка начала записи на видеоленте 2) кнопка перехода на страницу с перечнем информации.

IN DOOR – обозначение оперативной установки параметров на любительской видеокамере для проведения съёмки внутри помещения.

Info – Information – информация, сведения, наименование кнопки вывода на экран информации о текущих настройках или состоянии диска.

InfoLITHIUM – информирующий литиево-ионный аккумулятор. Технология InfoLITHIUM позволяет точно контролировать уровень энергоемкости аккумулятора. Аккумулятор обменивается информацией с видеокамерой. При этом на экране видоискателя камеры с точностью до минуты сообщается об оставшемся времени до окончания съёмки при текущем уровне заряда аккумулятора. Аккумулятор допускает ускоренный заряд. Во время зарядки аккумулятор информирует о том, на сколько времени хватит его энергии при полученном уровне заряда.

ingest – захват – ввод данных с платы ввода/вывода, их кодирование в требуемый формат, запись в устройство памяти, передачу на просмотр или в схему последующей обработки.

initial – инициал, исходный, первоначальный, прописная буква. В техническом плане может быть пунктом экранного меню, исполнение которого означает возвращение аппаратуры к начальным установкам.

ink-jet – сокращение «струйная печать».

IN-point – входная точка монтажа.

input – вход, ввод.

insert edit – монтаж в режиме вставки – см.: вставка.

install – установка, настройка (программы).

instant view – мгновенный просмотр – функция аппаратуры, позволяющая быстро просмотреть содержимое кассеты или компакт-диска во время ускоренной прокрутки вперёд или назад.

IntelliMat – видеоковёр – устройство в виде тонкой (менее 1,5 см) и лёгкой ЖК-панели из термопластичного сплава. Панель обладает большой прочностью и может быть использована прямо на полу как рекламная площадка, по которой можно ходить и даже прыгать.

INTELSAT – International Telecommunications Satellite Organization – Международная организация спутниковых телекоммуникаций созданая в 1964 году.

interactive – интерактивность –аналогична степени отклика. Интерактивность описывает характер взаимодействия между объектами. Понятие интерактивности используется в области информатики, коммуникации и промышленного дизайна. В информационных системах – это способность системы активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.

intercept – перехват.

intercom – система внутренней связи.

interconnection – внутреннее соединение, разводка, взаимосвязь.

interface – интерфейс; стык; устройство сопряжения, согласования, взаимодействия; граница раздела. Различают физический и программный интерфейсы.

interlacing – интерлейсинг – чересстрочная развёртка, при которой чётные и нечётные строки (называемые полями кадра) отображаются попеременно, в отличие от прогрессивной развёртки, у которой отображение всех строк осуществляется одновременно.

interlock – блокировка.

intermediate – промежуточный, переходной, вспомогательный, средний.

INT – Internal – внутренний.

internet – глобальная (всемирная) компьютерная сеть – сетевая ассоциация, пользователи которой могут иметь доступ к ресурсам всех соединённых сетей.

interrogate – запрашивать.

interrupt – прерывание.

interval recording – режим периодической записи, применяемый в некоторых типах видеокамер. После короткого периода записи 1–2 сек, камера автоматически переводится в дежурный режим. Через определённое время, заданное оператором, цикл записи возобновляется и т. д.  Режим используется для длительных научных и ботанических наблюдений.

intro – введение – цифровая система автоматического воспроизведения первых нескольких секунд каждого фрагмента видео- или аудиозаписи.

intruder – злоумышленник.

invalid – недопустимый, ошибочный.

I/O – Input/Output – ввод-вывод.

IP – Internet Protocol – межсетевое взаимодействие абонентов по Internet-протоколу (IP) при обмене данными.

IP-адрес – (айпи-адрес, сокращение от англ. Internet Protocol Address) – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. В сети Интернет требуется глобальная уникальность адреса; в случае работы в локальной сети требуется уникальность адреса в пределах сети. В версии протокола IPv4 IP-адрес имеет длину 4 байта. IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. В случае изолированной сети её адрес может быть выбран администратором из специально зарезервированных для таких сетей блоков адресов. Если же сеть должна работать как составная часть Интернета, то адрес сети выдаётся провайдером либо региональным интернет-регистратором (см. RIR).

iPad – планшетный ультрапортативный компьютер фирмы Apple, анонсирован в январе 2010 года. Тактовая частота 1 ГГц, объём SSD-накопителя до 64 Гб, сенсорный экран 10,7 дюйма, разрешение 1024×768 пикселов. Габариты устройства 243×190×13,4 мм, вес до 700г. Время автономной работы от аккумулятора – 10 часов. iPad беспечивает чтение книг и газет в электронном виде, воспроизведение аудиофайлов различного формата, картографию, потоковое видео. Опционно предусмотрена установка модуля 3G. Набор информации осуществляется посредством сенсорной клавиатуры, отображаемой на экране.

IPC – Intellectual Picture Control – интеллектуальное управление изображением.

iPatch – автоматизированная коммутационная система. iPatch предназначена для ускорения и облегчения администрирования соединений в структурированных кабельных системах (СКС) посредством отслеживания состояние портов в реальном времени. Коммутационные панели iPatch постоянно отслеживают состояние портов и сообщают о возникающих изменениях менеджерным панелям системы. Далее через локальную сеть информация поступает на компьютер с программным обеспечением. Программа поддерживает базу данных соединений, включающую расположение, доступность и использование портов, предоставляемых потребителям. На основе этой базы данных создается карта соединений, которая может использоваться администратором сети для выполнения различных функций.

iPhone – айфон – четырёхдиапазонный GSM-телефон фирмы Apple, совмещающий в себе функциональность проигрывателя iPod (см.), камерофона и интернет-планшета. Впервые iPhone анонсирован в январе 2007 года. Современный iPhone 3G объединяет три устройства в одном: инновационный мобильный телефон, iPod с широким экраном и уникальный интернет-навигатор для работы в Сети с поддержкой электронных писем в формате HTML и полноценным просмотром веб-страниц. iPhone 3G полностью изменил традиционные представления о возможностях мобильного телефона. Apple iPhone работает под управлением операционной системы OS X, оснащен большим (3,5 дюйма) сенсорным ЖК-дисплеем. Отличительные особенности нового телефона – сенсорная система управления, включая набор телефонного номера на экране и наличие встроенного интернет-браузера Safari. iPhone обеспечивает синхронизацию с приложениями ПК, включая интернет-приложения и голосовую почту.

i-picture – i-псевдокадр, формируемый методом внутрикадрового кодирования. Псевдокадр не является осмысленным кадром изображения.

iPlex цифровая платформа для многоканальной ТВ-трансляции в IPTV сетях с профессиональным вещательным качеством. Платформа iPlex выполняет множество разнообразных видов цифровой обработки видеопотоков в различных форматах для передачи видео в Ethernet, ATM, xDSL и DVB сетях. Платформа iPlex работает с MPEG-2/MPEG-4 (H.264) транспортными потоками как в SD разрешении, так и в разрешении HDTV, поддерживает разнообразные сетевые интерфейсы, идеально подходит для гибридных и смешанных сетей. Модули iPlex последнего поколения предоставляют «ультра-компрессию» в формате MPEG-4 AVC для программ SD и HDTV с сочетанием высокого качества и низкого битрейта.

iPod – торговая марка серии портативных медиаплееров компании Apple, использующих в качестве носителя данных флэш-память или жёсткий диск. Дебют бренда состоялся в 2001 году. Объём диска разных моделей составляет от 5 до 160 Гбайт. Классическая модель iPod с объёмом памяти 160 Гб позволяет хранить: до 40 000 музыкальных композиций, до 25 000 фотографий или до 200 часов видео. Цветной ЖК-дисплей размером 2,5 дюйма 320×240 пикселей. Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц.

IPS – In-Plane Switching – планарное переключение – технология улучшения углов обзора ЖК дисплея, при которой молекулы жидких кристаллов переключаются в плоскости слоя ЖК дисплея, а не перпендикулярно ей.

IPTV – Internet Protocol TeleVision – телевидение межсетевого протокола – технология, построенная на двухстороннем оцифрованном сигнале телеканалов, который вещает через кабельную сеть средствами широкополосного интернет-подключения. Оно основано на декодировании видео и преобразовывании его в стандартные телевизионные сигналы. Интернет-телевидение находится на максимальном уровне развития. Теперь онлайн ТВ вошло в норму рядового пользователя. Видеотелефония применяется также в сетях сотовой связи с возможностью трансляции теле- и радиоканалов, а также предоставления услуг Интернет-ТВ.

IRC – Internet Relay Chat – болтовня в текстовом режиме в сети Интернет.

IrDA – Infrared Data Association – инфракрасный порт для беспроводной передачи данных на ближнем расстоянии. Представляет собой передатчик в виде светодиода и приёмник в виде фотодиода, работающих в диапазоне 850-880 нм. Обеспечивает скорости обмена до 4 Мбит/с. Применяется для наладонных компьютеров, мобильных телефонов и принтеров, оборудованных инфракрасными портами.

iris; window – диафрагма, окно – устройство регулировки количества света, проходящего сквозь объектив на электронную матрицу камеры.

IRNSS – Indian Regional Navigation Satellite System – Индийская спутниковая региональная система навигации. Будет состоять из 7 спутников на геосинхронных орбитах.

irregular – нелегитимный, незаконный, беспорядочный, неправильный, неровный.

ISAN – International Standard Audiovisual Number – международный стандарт аудиовизуального номера.

ISDB – Integrated Services Digital Broadcasting – 1) Интегрированная служба цифрового телевидения в Японии; 2) Обозначение японской системы цифрового телевидения.

ISDN – Integrated Services Digital Network – цифровая сеть с комплексными услугами – сеть, в которую входят традиционные телефонные сети, текстовые процессоры, факсы, сети ТВ станций, спутниковая связь и т. д. Использование технологии ISDN позволяет использовать обычную медную пару для организации одновременного обмена речью и данными, т.е. абонент может одновременно работать в сети Интернет и пользоваться обычной телефонной связью.

ISF – Informational Society of Future– информационное общество будущего.

ISMN – International Standard Music Number – международный стандарт музыкального номера.

ISO – International Standards Organization – Международная организация по стандартизации, созданная в 1946г. Сфера деятельности ISO касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК, IEC). Некоторые виды работ выполняются совместными усилиями этих организаций. Кроме стандартизации ISO занимается проблемами сертификации.

ISRC – International Standard Recording Code - международный стандарт кода для звукозаписей.

ISTC – международный стандарт кода для текстовых произведений.

ISWC – International Standard Musical Work Code – международный стандарт кода для музыкальных произведений.

italic – курсив (для шрифта).

IT – Information Technology – информационная технология.

item – пункт, предмет в списке, номер программы.

ITU – International Telecommunications Union – Международный союз электросвязи (МСЭ).

ITU-T – International Telecommunications Union – Международный телекоммуникационный союз (бывший МККТТ).

iTV – interactive TeleVision – интерактивное (диалоговое) телевидение – система дополнительного телевизионного обслуживания, заключающаяся в передаче текстовой, графической и другой информации по запросу абонента и вывода этой информации на экран домашнего телевизора или дисплея. Двусторонняя связь, осуществляемая по телефонным или специальным кабельным линиям, позволяет абоненту участвовать в игровых шоу, телеголосовании, получать прогноз погоды, спортивную информацию, рекламу, электронную почту, домашний шопинг – заказы товаров на дом; оказывать финансовые и другие услуги.

IVS – Integrated Video System – интегрированная (встроенная) видеосистема.

IVM – Interactive Video Module – интерактивный (диалоговый) видеомодуль.

J

jack – разъём, гнездо, розетка, фишка, клеммная колодка.

jackfield – коммутационная панель для аудио и видеосигналов.

JakeBox – джейбокс – новый вид упаковки для различного рода дисковых медиа носителей. JakeBox может использоваться в качестве упаковки для DVD и CD следующих форматов: CD-ROM, CD-Audio, DVD и Blu-Ray. Упаковка имеет более прочную конструкцию и лучше защищает диск от механических повреждений чем бумажный или простой картонный конверт.

jam – заедание, замятие, помеха приему.

JAXA – Japan Aerospace eXploration Agency – Японское космическое агенство – государственное агентство, отвечающее за космическую и авиационную программу Японии. Агентство образовано в 2003 году.

jewel box – джевел-бокс – наиболее распространенный в мире тип пластиковой упаковки CD/DVD. Пластиковая прозрачная коробочка размером 142 х 125 мм. Имеет две позиции для укрепления вкладышей – на крышке и дне. Внутри бокса помещается съемный трей (tray), который может быть тёмным или прозрачным. Конструкция Jewel box позволяет использовать цветные двусторонние полиграфические вкладки под крышку и под трей на заднике. Также внутрь бокса можно поместить рекламный или сопроводительный буклет.

jingle – звенеть – короткий звуковой спецэффект для привлечения внимания к последующему фрагменту передачи или видеозаставки.

jitter – джиттер, дрожание – подергивание изображения в результате воздействия дестабилизирующих факторов.

Jog & Shuttle – замедлено и ускорено – режим просмотра изображения в обоих направлениях с возможностью изменения вручную скорости движения ленты от 0 до 20 крат номинальной величины. Данная функция наиболее часто применяется при монтаже видеоклипов.

join – соединение.

joystick – см. Джойстик.

JPEG – Joint Photographic Experts Group – 1) группа экспертов по фотографическим изображениям; 2) популярный графический формат для хранения фотоизображений и т. п. Файлы, содержащие данные JPEG, обычно имеют расширения .jpeg, .jfif, .jpg, .JPG, или .JPE. Из них .jpg самое популярное расширение. Алгоритм JPEG позволяет сжимать изображение как с потерями, так и без потерь. Стандарт JPEG основан на использовании специальных аппаратных и программных алгоритмов, позволяющих уменьшить графический файл до 100 раз. К настоящему времени стандарт считается устаревшим, на смену ему для хранения цифровых фото и для цифрового кино предусмотрено внедрение стандарта JPEG 2000.

JPEG-LS – графический формат, основанный на алгоритме сжатия без потерь. Восстановленный файл изображения обычно идентичен исходному файлу. Формат разрабатывался, прежде всего, для хранения изображений в медицинских целях, то есть для тех случаев, когда важно иметь большое изображение без малейших потерь качества. JPEG-LS можно встретить и в обычных программах для ПК.

JPEG XR (ранее назывался HD Photo и Windows Media Photo) – стандарт кодирования и файловый формат для фотографий. Стандарт поддерживается операционной системой Windows Vista. Он определяет цветовые форматы для печати и отображения, эффективные опции сжатия, декодирование для многих разрешений и минимальные затраты компьютерных ресурсов для преобразования или декодирования. В целом эффективность JPEG XR довольно высока: так, при 85% качестве уже практически отсутствуют артефакты.

JPEG 2000 (*.jp2) – формат высокоэффективной межкадровой компрессии без задержки во времени кодируемого видеосигнала. Формат разработан фирмой Grass Vallery для HD-видео. Компрессия осуществляется с достаточно низким битрейтом при высоком качестве итогового видео. Степень сжатия в среднем на 20% больше, чем в JPEG. Качество видеоматериала JPEG 2000 с потоком 50 Мбит/с сопоставимо с качеством видео в формате MPEG-2 с потоком 100 Мбит/с, т. е. первый формат по эффективности в два раза выше. Изображения, сохранённые в этом формате, при высоких степенях сжатия не содержат артефактов в виде «решётки» из блоков размером 8×8 пикселей. Основные области применения этого стандарта: цифровой кинематограф, спутниковая фотосъёмка высокой чёткости, мультимедийные устройства (цифровые видеокамеры, КПК, мобильные телефоны и смартфоны, цифровые факсы, принтеры, сканеры), потоковое видео, базы данных изображений, видеосерверы, сенсорные устройства, цифровые устройства и архивы.

.JPG – лучший формат файла, используемого для сохранения фотографий. Файлы .JPG хорошо подходят для изображений с большим количеством цветов. Файл не только мал по объёму, но также лучше всего сохраняет качество неподвижного изображения. Однако при редактировании фото использовать JPG не рекомендуется, так как каждое сжатие ведет к снижению качества. Для редактирования целесообразно применять несжатый формат TIFF, а окончательное сохранение фото осуществлять в JPG.

judder – прерывистость движения – эффект прерывистости движения кадров на экране проявляется при несовпадении частоты съемки с частотой развертки изображения на экране.

jump – разрыв, скачок, резкий переход.

jumper – съёмная перемычка, соединяющая штырьки-контакты.

K

keep – хранить, держать, сохранять установки.

keep-case  – кипкейс – упаковка для DVD (DVD-box). Обычно имеет крепление для одного диска, но бывают упаковки на 2 диска (по диску на каждую сторону), 3-4 (два крепления на каждой из сторон, диски хранятся «внахлёст» на разной высоте от стенки). Упаковка имеет пластиковую прозрачную обложку и вкладывающийся бумажный лист (на обе стороны).

kernel – ядро – уровень операционной системы, отвечающий за операции ввода/вывода и управление памятью на системном уровне. На компьютерном жаргоне – «движок».

key – 1) ключ, кнопка, клавиша; 2) управлять, переключать.

keyboard – клавиатура. На компьютерном жаргоне – «Клава» или «доска».

keyer – 1) обозначение электронного ключевого устройства, применяемого обычно для ввода титров или коммутации выходного сигнала с целью ввода надписей в фоновое изображение; 2) коммутатор спецэффектов; 3) ключевое устройство для наложения одного сигнала на другой – электронная рирпроекция.

keying –см.: Рирпроекция.

– Downstream keying – выходное ключевое микширование; например, ввод титров в видеопрограмму.

keyword – ключевое слово – используется в базах данных для быстрого нахождения нужной записи, страницы, файла. В языках программирования обозначает операцию, которую необходимо выполнить.

kill – уничтожать, удалять.

kind – разновидность.

kit – набор, комплект.

kludge – см. Клудж.

KLV – Key-Length-Value – формат кодирования метаданных, описывающий метод упаковки данных для передачи их по сети.

knob – кнопка, ручка (круглая).

L

- label – лейбл, этикетка, ярлык – 1) информационная наклейка на диск или кассету с указанием названия записи, фирмы-производителя и других атрибутов; 2) метка, идентификатор, обозначающее место в программе, куда можно передать управление.

- lag – задержка, запаздывание.

- LAMA – Location Aware Messaging for Accessibility – локальная сервисная система, позволяющая отправлять на мобильные телефоны слабослышащих людей информацию, которая помогает им ориентироваться в многолюдной окружающей обстановке (в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах и даже на рабочих местах). Необходимые сведения пользователю по системе LAMA доставляются в виде текстовых сообщений, изображений или сигналов вибрации мобильного устройства.

- LAN – Local Area Network – локальная сетевая зона – небольшая группа ПК, связанных между собой. Локальные сети используются на предприятиях и в различных организациях. Несколько локальных сетей могут быть связаны между собой.

- LANC (Control-L) – разработанный фирмой Sony интерфейс обмена данными для управления видеотехникой. Подключение через трехконтактный штекер 2,5 мм.

- language set – установка языка – действие по выбору оптимального языка для работы с экранным меню аппаратуры (из числа языков заложенных в её программе).

- LAPM – Link Access Protocol for Modem – протокол доступа связи для модема.

- laptop – лэптоп – наколенный ПК – портативный компьютер, который можно разместить на коленях – усреднённый размер между ноутбуком и карманным ПК (КПК).

- laserdisc –лазерный диск – первая разновидность оптических дисков диаметром 30 см. Обеспечивал разрешение 420 строк, сравнимое по качеству с форматами SVHS и Hi8. Диск анонсирован в 1972 году и просуществовал на рынке с 1978 по 2001 годы, в последующем был вытеснен DVD дисками.

- last СН– последний канал – кнопка пульта управления для возврата к последнему просмотренному ТВ каналу.

- layer – слой – понятие в графике, применяемое при наложении одного изображения на другое. Размещение каждого изображения называют слоем. Количество слоев (наложений) в принципе неограничено и определяется возможностями монтажной системы и замыслом монтажера.

- layout – размещение, разметка, формат, компоновка, разводка, установка, режим.

- LC- разъём – миниатюрный оптический коннектор LC с керамическим наконечником диаметром 1,25 мм и механизмом фиксации типа RJ-45. Корпус коннектора LC выполнен из бежевого пластика для многомодовых применений, из синего – для одномодовых применений.

- LCD – Liquid-Crystal Display – жидкокристаллический дисплей (или матрица). LCD-матрица состоит из большого количества элементов-пикселей, каждый из которых является своеобразным управляемым световым клапаном, пропускающим или непропускающим проходящий или падающий на него свет.

- LCOS – Liquid Cristal On Silicon – жидкие кристаллы на кремнии – технология производства жидкокристаллических матриц для современных проекторов.

- LD – см. LaserDisc.

- lead – соединительные провода: ввод, вывод, питание.

- – lead in – вводная область в начале диска с таблицей его содержания;

- – lead out – выводная область в конце диска, указывающая границу окончания записи.

- leader – ракорд, ведущий (нерабочий) участок ленты, пунктир.

- leading – межстрочный интервал в титрах и при печати.

- LED – Light-Emitting Diode– светоизлучающий диод (светодиод). Светоизлучающие диоды применяются в одиночном виде в качестве индикаторов, в групповом виде для отображения знаковой и символьной информации, а также в качестве пиксельных элементов для изготовления дисплеев различной формы и размеров (вплоть до панелей в несколько метров по диагонали), позволяющих отображать видео и графическую информацию. LED-дисплеи пригодны для эксплуатации в широком диапазоне температур и условий освещенности. Они превосходят в этом отношении ЭЛТ, ЖК и плазменные дисплеи.

- lens – линза, объектив.

- lens cover – крышка объектива.

- LEP – Light Emitting Polymer – полимерный излучатель света.

- less – меньше, меньший.

- letter – буква, символ, знак.

- lettering – буквенное обозначение.

- letterbox – 1) почтовый ящик; 2) способ демонстрации на экране с соотношением сторон 4:3 широкоформатных изображений 16:9. При этом в верхней и нижней части кадра образуются чёрные полосы. Можно, конечно, использовать на экране полную высоту кадра, но в этом случае придётся урезать боковые стороны изображения.

- level – уровень, степень, градация, ранг.

- LFD – Large Format Display – панель крупного формата. Видеопанели крупного формата чаще всего применяются в аэропортах, вокзалах, для отображения рекламы и для других целей.

- LG – Library Grade – библиотечный уровень качества – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

- lift – поднимать, вырезать.

- light – яркость, свет, лампа, освещение:

- – Indicator light – сигнальная лампа;

- – Natural light – естественный (дневной) свет;

- – Electric light – электрическое освещение.

- lightning – молния – специальный видеоэффект, создаваемый в кадре с помощью компьютерной программы. Программа позволяет определить место, начальные и конечные точки вспышки, задать длительность события, амплитуду и яркость.

- line – линия – обозначение линейных входов/выходов аппапратуры.

- linear editing – см.: Линейный монтаж.

- link – звено, связь, соединение, компоновка – создание из исходного текста программы выполняемого модуля для записи в файл.

- list – перечень, оглавление, список.

- listing – листинг – распечатка документа.

- LMDS – Local Multipoint Distribution System – локальная система многоточечного распределения информации. Использует частоты диапазонов 26 и 29 ГГц. Дальность связи до 8 км.

- LNA – Low-Noise Amplifier – низкошумовой усилитель.

- LNB – Low-Noise Block converter – малошумный спутниковый конвертор, служащий для понижения принимаемой частоты СВЧ диапазона в промежуточную частоту с целью последующей передачи сигнала по коаксиальному кабелю с наименьшими потерями до ресивера (приёмника) потребителя. Конвертор устанавливается в фокусном центре спутниковой антенны на выносном кронштейне.

- load – загрузка, загружать, заполнять. Индикация на дисплее аппаратуры, сигнализирующая о начале загрузки программы в оперативную память с последующим запуском на выполнение программы.

- lock – защита, блокировка.

- location – местонахождение.

- locking – блокировка – запрет производить какие-либо операции.

- locus – локальный, местный.

- login – псевдоним или имя пользователя, необходимое для входа в сеть, регистрацию и начало работы в сети.

- logo – эмблема, логотип фирмы

- loop – цикл, петля. Режим видео и звукозаписи «по кольцу», применяемый в некоторых типах видеокамер и видеосерверов.

- loss – потеря сигнала.

- lost clusters – обрывки данных, не относящиеся ни к одному файлу – электронный мусор.

- loudness; volume – громкость.

- low – низкий, тихий.

- – lower – низкое качество.

- – lowest – самое низкое качество.

LP – Long Play – длительное воспроизведение (запись) – запись/воспроизведение видео со скоростью более медленной, чем обычная стандартная скорость. Для формата VHS время записи/воспроизведения в режиме LP увеличивается в 2 раза, а для формата DV – в 1,5 раза – см. также: термин SP.

LPT – Line Printer – скоростной порт для передачи сигналов в двух направлениях по 8 параллельным линиям. Скорость передачи составляет до 16 Мбит/с. Обычно к такому порту подключают принтер, сканер или модем. На компьютерном жаргоне LPT порт – «лопата».

LRV – Low Resolution Video – низкое разрешение видео изображения.

LTE – Long-Term Evolution – буквально: долговременное развитие – проект разработки консорциумом 3GPP стандарта усовершенствования технологий мобильной передачи данных CDMA и UMTS. Эти усовершенствования повышают скорость, эффективность передачи данных, снижают издержки на оказываемые услуги. Стандарт 3GPP LTE стали относить к pre-4G, то есть предварительной версии стандартов сети мобильной связи 4-го поколения широкополосного доступа.

LTO – Linear Tape-Open – ленточный накопитель – картридж большой ёмкости (сотни Гбайт), применяемый в роботизированных медиабиблиотеках. Декларируемый срок хранения современных LTO – 30 лет.

luminance; brightness; intensity; lightness – см.: Яркость.

luminance key – яркостное замещение. На видеомикшере LUM – обозначение кнопки яркостного замещения.

luser – неумелый пользователь.

M

MAC – Multiplexed Analogue Components video – мультиплексированное аналоговое компонентное видео. Используется цифровое уплотнение сигнала во времени для передачи по одиночной линии связи. Устаревший европейский стандарт.

MAC-адрес – Media Access Control – управление доступом к среде, (также Hardware Address) – это уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования компьютерных сетей. В широковещательных сетях (таких, как сети на основе Ethernet) MAC-адрес позволяет уникально идентифицировать каждый узел сети и доставлять данные только этому узлу. Таким образом, MAC-адреса формируют основу сетей на канальном уровне, которую используют протоколы более высокого (сетевого) уровня. Для преобразования MAC-адресов в адреса сетевого уровня и обратно применяются специальные протоколы.

magenta – пурпуровый (вишнёвый, малиновый) цвет.

mail – почта, сообщение по электронной почте, на компьютерном жаргоне – «мыло».

мain, major – центральный, магистральный, основной, главный (канал, профиль, выход и т.п.).

maintenance – обслуживание.

mains – бытовая сеть электропитания.

make-up – макияж – видеоэффект, заключающийся в окраске изображения в выбранный цвет.

male connector – вилка, штекер и др. содержащие штырьки – соединитель типа «папа».

MAM – Media Asset Management – система управления медиаконтентом (видео, звук и другие медиа) с использованием метаданных (см.). Система позволяет вещательным комплексам вводить контент (см.), а затем манипулировать им различными способами.

management – управление.

manager – министратор, главная управляющая программа.

manual – руководство, описание, инструкция, учебник, справочник; ручной:

– manual functions – функции, выполняемые вручную;

– manual set – ручная настройка.

map – карта, план, схема.

mapping – наложение, наслоение

margin – поле, край, граница, предел.

mark – метка, признак, знак.

marker – маркер, метка, ориентир – см.: маркировка; метка.

mass media – средства массовой информации: радио, телевидение, кинематограф, печать, пресса, средства видео-, звукозаписи и воспроизведения.

master – основной, ведущий, главный, эталон – см. мастер.

match – соответствие, подгонять, выравнивать, согласовывать, сопоставлять.

matte – матовая бумага, снимок, поверхность, поглощающая и рассеивающая свет. Матовая поверхность не создает бликов на листе.

matte object – заготовка – место в графическом изображении, заполненное черным цветом, на которое затем вставляется графическое изображение.

matting – матирование – затенение фона в компьютерной графике.

MBS – Mobile Broadcast Solution – система мобильного телевидения, базирующаяся на открытых стандартах, с серверной инфраструктурой, поддерживающей доставку контента DVB-H на мобильные терминалы.

MBMS – Multimedia Broadcast and Multicast Service – широковещательная услуга мультимедиавещания. Технология MBMS базируется на стандартах существующих GSM и UMTS сетей сотовой связи и поддерживает предоставление многоадресных и широковещательных услуг для мобильных устройств на скорости до 256 кбит/с. Используя данную технологию, предполагается развернуть спектр дополнительных и инновационных многоадресных интерактивных услуг для конечных пользователей сети сотовой связи.

MCI – Media Control Interface – интерфейс управления средой передачи – используется при подключении ПК к внешнему источнику аудио- и видеоданных, например, к видеоплееру.

MCM – Morpheus Control and Monitoring – система управления и мониторинга – даёт возможность создавать и настраивать пользовательские интерфейсы в режиме «клиент-сервер», обеспечивая рабочей станции возможность управления и мониторинга подключённых к серверу систем согласно правам доступа этого пользователя.

MCU – Multipoint Conference Unit – многоточечный соединитель конференц-связи. Высокопроизводительный сервер с платами сетевого интерфейса и программным обеспечением, предназначенный для организации видеоконференц-связи.

MD – Mini Disc – мини-диск – магнито-оптический носитель информации на диске диаметром 8 см. Разработан в Японии в 1992 году, позиционировался как замена компакт-кассетам. Технология широкого распространения не получила. Его можно использовать для хранения любого вида цифровых данных. Чаще всего минидиски используются для хранения аудио информации.

MDA – Monochrome Display Adapter – первый монохромный текстовый видеоадаптер компьютеров IBM PC, разрешение 80×25 пикселов, соотношение сторон 3:1.

MDP – Multi Disc Player – многосистемный проигрыватель аудио и видео компакт-дисков.

MDS – Malfunction Detection System – система обнаружения неисправностей

MDI – Microsoft Document Imaging Format – формат файла, разработанный компанией Microsoft для хранения растровых изображений, полученных в результате сканирования. Помимо самого изображения формат может содержать текстовые аннотации или другие метаданные В частности, это может быть текст полученный в результате распознавания. Данный формат является вариацией такого формата как TIFF (см.).

MDI – Multiple Document Interface – многодокументный интерфейс – графический интерфейс представляет собой окна, расположенные под одним общим окном, в отличие от окон, расположенных отдельно друг от друга (SDI).

- MDIF – компания Media Development Investment Fund – идеолог и инициатор создания новой всемирной компьютерной сетевой структуры – аутернет (см.).

- mean – означать, средний.

- meaning – значение.

- means – средства, способы.

- measure – мера, показатель, критерий, масштаб.

- measure – мера, измерение.

- media output – продукция средств массовой информации – кино- и телефильмы, видео- и аудиокассеты, печатная продукция и др.

- medium – 1) среда, носитель (информации); 2) съёмка средним планом.

- memory – память, запоминающее устройство.

- Memory Stick™ – присоединяемая память – карта памяти, присоединяемая к некоторым типам камкордеров, как дополнительный носитель данных, обеспечивающий более продолжительную запись видео и звука. Длительность дополнительной записи зависит от ёмкости присоединяемой карты памяти.

- MES – Manufacture Enterprise Solution – передача голоса, видео и разного рода данных в сети прпомышленного предприятия.

- MESECAM – Middle East SECAM – модифицированный средневосточный SECAM. Обозначение MESECAM характеризует только способ магнитной видеозаписи сигналов цветности SECAM и никакого отношения к телевидению не имеет. В самой видеоаппаратуре существует лишь канал PAL, приспосабливаемый при необходимости и для видеосигналов системы SECAM путем некоторых видоизменений прохождения сигналов в схеме цветности. Качество записи-воспроизведения цветного изображения в данном режиме получается ниже, чем запись-воспроизведение такого же изображения в системе PAL.

- message – сообщение.

- message center - автоответчик.

- messaging – обмен сообщениями.

- MF – Manual Focus – ручная фокусировка – обозначение режима ручной наводки на резкость в видеокамере.

- MFT - 1) Manual Focus Tune –ручная подстройка тюнера (телевизора, радио); 2) Master File Table – главная файловая таблица (база данных) в операционной системе Windows XP, в которой хранится информация о содержимом тома с файловой системойNTFS, представляющая собой таблицу, строки которой соответствуют файлам тома, а столбцы — атрибутам файлов; 3) Micro Four Thirds – переходник (адаптер) для фото-, видео- и кинокамер под различные виды крепления объективов.

- MHP – Muitimedia Home Platform – мультимедийная бытовая платформа – стандартизированный набор базовых программ для различных типов телевизионных абонентских приставок интерактивного телевидения.

MIC – Microphone– микрофон – обозначение разъёма для подключения микрофона на аппаратуре.

MicroMV – формат миниатюрной цифровой видеокассеты, анонсированной в 2002 году фирмой Sony. Кассета в 3 раза меньше кассеты miniDV, соответствует ей по ёмкости записи, но вдвое дороже. Предназначалась для миниатюрных видеокамер (весом чуть больше 300 г). Формат не получил широкого распространения, вытеснен более удобными для записи и считывания флэш-накопителями.

MID – Middle – середина – установка органов управления в среднее положение (значение).

MIDI – Musical Instruments Digital Interface – протокол передачи команд по стандартному интерфейсу. MIDI-сообщение содержит ссылки на ноты, а не запись музыки как таковой. Сообщение, полученное звуковой картой, расшифровывается и обрабатывается на синтезаторе музыки. MIDI-файлы компактны, но качество их воспроизведения сильно зависит от синтезатора звуковой карты.

MiniDV – формат видео, использующий так называемое внутрикадровое сжатие. Это означает, что каждый кадр сжимается независимо, и никак не связан с предыдущим или последующим (в отличие, например, от MPEG-сжатия). При сжатии кадр разбивается на блоки 8×8 пикселей, и каждый из таких блоков сжимается индивидуально, в соответствии с алгоритмом дискретного косинусного преобразования (DCT). Общий коэффициент сжатия DV составляет 5:1. Формат DV изначально предусматривал запись данных на магнитную ленту. На кадр приходится по 12 наклонных дорожек записи, и изображение равномерно распределяется между ними. При этом данные записываются с некоторой избыточностью, что позволяет восстанавливать первоначальное изображение, даже если одна или две из дорожек записались с дефектами. Объём MiniDV составляет около 13 Гбайт на один час видео.

MiniDVD – обычный 12 см компакт-диск CD-R/RW, подготовленный в формате VideoDVD и записанный по алгоритму MPEG-2. На диск MiniDVD помещается фильм с размером кадра 720×576 пикселов длительностью 15-20 минут. Такой фильм без проблем можно воспроизводить на ПК с дисководом CD-ROM, но большинство бытовых DVD проигрывателей этот диск воспроизводить не будут.

MiniDVD-R DL – двухслойные диски ёмкостью 2,6 Гбайт, предназначенные для видеокамер. Обеспечивают запись 54 мин видео.

mini-jack (TRS connector) – интерфейсный разъём (типа «папа» диаметр 3.5 мм) для подключения аудиоустройств (наушников, микрофонов, внешних колонок и т. п.). Широко применяется в разнообразных бытовых устройствах. Если смотреть с конца разъёма, то сначала идёт левый канал, затем правый, а потом экран.

MIR – Mobile Information around Russia – мобильное информационно-справочное обслуживание абонентов сотовых сетей связи России.

mirroring – см.: зеркальное отображение.

- MISC –

- missing – недостающий, отсутствующий, пропавший.

- mixer (MIX) – микшер, смеситель – устройство, регулирующее степень смешивания минимум двух видео- или аудиосигналов.

M-JPEG – Motion-JPEG – стандарт сжатия изображения. Исходно был разработан для цифровой фотографии с эффективным сжатием кадров. Затем был модифицирован для передачи видеосигналов с независимой обработкой каждого кадра в реальном времени. Коэффициент сжатия в зависимости от детальности изображения изменяется в пределах от 10 до 50. Стандарт широко используется в компьютерной технике. В настоящее время для обработки видео применяют форматы сжатия MPEG и DV.

MKV (Matroska или Матрёшка) – популярнейший формат мультимедийного контейнера, отвечающий всем современным требованиям.  В большей мере ориентирован на кодеки семейства H.264. К его основным возможностям можно отнести:

- создание экранного меню;

- разбиение содержимого на главы;

- быстрая перемотка по файлу;

- переключение «на лету» между звуковыми и видеодорожками, а так же субтитрами.

Таким образом, это упаковка, которая может содержать множество потоков видео, аудио и субтитров, позволяя тем самым хранить фильм со всеми дополнительными материалами всего в одном файле, при этом обеспечивая высокий уровень навигации по медиаконтенту. Так же стоит отметить, что MKV имеет высокую устойчивость к ошибкам, модульную расширяемость и поддерживает трансляцию материалов через Интернет.

Широкой популяризации данного формата способствует тот факт, что это открытый проект. То есть для персонального использования он полностью бесплатен. На сегодняшний день, наиболее часто в файлах с расширением «.mkv» хранится видео высокой четкости, как правило, с несколькими аудиодорожками и каналами субтитров.

- MLR – Multi-Level-Recording – многоуровневая запись – способ записи для цифровых лазерных дисков. Записывающее/считывающее устройство может различать восемь различных степеней отражения в одной ячейке, вместо обычных двух. Методом MLR можно записать существенно большее количество информации на одном компакт-диске.

- MMC – Multi Media Card – сменный модуль (карта) флэш-памяти, устанавливаемый в слот видео- или фотокамеры для регистрации фотокадров. ММС-модуль имеет большую ёмкость, исчисляемую в мегабайтах, и в то же время представляет собой весьма миниатюрное устройство – размер почтовой марки.

- MMCD – MultiMedia Compact Disc – первая разновидность стандарта DVD дисков, разрабатываемая в начале 1990-х годов компаниями Philips и Sony.

- MMDS – Multichannel Microwave Distribution System – многоканальная микроволновая распределительная система – сетевая телерадиоинформационная система. Обеспечивает качественное телевизионное вещание на большой площади – радиус до 60 км, заменяя кабельное телевидение при меньших эксплуатационных затратах.

- MMS – Multimedia Message Service – служба мультимедийных сообщений в сотовой связи, обеспечивающая передачу текстов, рисунков, полноцветных изображений, речи, мелодий.

- MMX – MultiMedia eXtention – расширенный набор команд процессора, предназначенный для обработки мультимедийной информации.

- MNO – Mobile Network Operator – оператор сетей мобильного вещания.

- MNWE – Mobile Navigator Wireless Editon – универсальная программная система навигации для смартфонов. Программа воспроизводит карту местности в псевдотрехмерном режиме, отмечая на ней ориентиры и маршрут до заданного пункта.

- mobitex – базовый открытый стандарт беспроводной пакетно-коммутируемой цифровой сети.

- MOD – Magneto-Optical Disc – магнитооптический диск.

- mode – режим работы, вид, способ, метод, состояние.

- – Mode check – режим контроля состояния аппаратуры;

- – Mode Preview – режим предварительного просмотра монтируемого изображения.

- modem – Modulator-demodulator – модем – устройство, преобразующее сигналы от ПК для передачи их на большие расстояния, чаще всего по телефонной линии.

- modify – видоизменять, трансформировать, модифицировать, подправлять, корректировать. Обозначение одного из режимов работы микшера либо устройства монтажа.

- moire – муар – паразитные узоры на цветном изображении, возникающие при неправильной съёмке или некоторых технических погрешностях.

- MON – Monitor – монитор – то же, что и дисплей.

- monitoring – контроль, наблюдение, управление.

- morphing – см. морфинг.

- motherboard – «материнская» плата – основная системная плата ПК, к которой подключаются все остальные устройства.

- motion – движение.

- mounting – монтаж, сборка, установка.

- mouse – «мышь» – ручной манипулятор для ПК.

- MOV– формат файла, разработанный компанией Apple для хранения видео, графики, анимации и 3D. Своим появлением обязан технологии воспроизведения медиаконтента QuickTime.

- .mov	– расширение имени видеофайла Apple QuickTime.

- move – перестановка - указание в программе на перестановку отдельных частей редактируемого материала.

- movement; motion – движение, перемещение, ход (кинематика):

- – free movement – свободное перемещение;

- – rotational movement – вращательное движение.

- movie – двигающееся изображение, (кино)фильм.

- movie – стандартный формат файлов, предусматривающий синхронизацию изображения и звука. Формат допускает множество разных алгоритмов компрессии. Расширение имени файла .movie.

- movie-camera – кинокамера.

- MP – MegaPixel – мегапиксел. Применяется для оценки разрешающей способности кадра фото- или видеоизображения. Например, разрешение камеры 1 600×1 200 составляет 1,92 МР. Камеры с МР >1 называются «мегапиксельными», они в наибольшей степени соответствуют запросам пользователей.

МР3 – формат записи сжатых аудио файлов – укороченное название от MPEG-1 Layer3. Является самым известным и популярным форматом цифрового кодирования звука (моно и стерео), получившим распространение с 1994 года. Позволяет хранить и переносить на компьютер аудио файлы в относительно небольшом объёме, сжимая первичную информацию примерно в 10 раз без заметного снижения её качества. Такие файлы воспринимаются практически всеми программными CD и DVD-плеерами. Степень сжатия можно варьировать даже в пределах одного файла. Интервал возможных значений битрейта составляет от 8 до 320 кбит/c.

MP4 (MPEG-4 Part 14) – еще один современный формат файлов для хранения цифровых видео и аудиопотоков, являющийся частью стандарта MPEG-4. Обладает практически всеми теми же возможностями, что и MKV. Но у MP4 есть одно преимущество – файлы в этом формате можно проиграть практически на любых устройствах, начиная со смартфонов и заканчивая игровыми приставками. MKV же, кроме персональных компьютеров, поддерживают только самые современные медиацентры.

Не стоит забывать и тот факт, что MP4 является «родным» форматом для всех продуктов компании Apple, от iPhone до Mac. Так что если вы поклонник «яблочного» железа, то домашнюю видеоколлекцию лучше собирать и хранить в MP4.

Стоит отметить, что контейнер MP4, в отличие от MKV, имеет ряд ограничений и не может содержать видео стандартов MPEG-1, MPEG-2 и WMV, а так же звук в форматах AC-3 (Dolby Digital) и WMA.

- МРА – расширение имени файла MPEG, содержащего только аудиоданные.

MPDP – Multi-Plasma Display Panel – бесшовная модульная видеостена, каждый модуль которой состоит из плазменной или ЖК-панели размером 42", обеспечивающая яркое, живое изображение, комфортное для просмотра даже с близкого расстояния. Бесшовные видеостены являются незаменимым инструментом для отображения визуальной информации в диспетчерских и ситуационных центрах, аэропортах и вокзалах, торговых и выставочных центрах. MPDP обеспечивает вывод как цельного видеоряда, так и отдельных изображений от различных источников.

- MPC – Magneto Photonic Crystal – магнитофотонный кристалл. МРС реализует эффект Фарадея, когда поляризованный свет поворачивается при прохождении сквозь магнитное поле на угол, определяемый напряженностью этого поля.

- MPEG – Motion Picture Experts Group – 1) группа экспертов по движущимся изображениям – по вопросам сжатия и передачи видеоинформации; 2) серия международных стандартов компрессии изображения и звука. В стандартах задаются уровни и профили. Профиль определяет набор методов обработки данных, а уровень – перечень задаваемых ограничений, таких, как размер кадра и скорость потока данных. Сжатие позволяет существенно снизить суммарный поток данных, но с определенным ущербом качеству изображения и звука.

- MPEG-1 – Международный стандарт компрессии (сжатия) изображения и звука при передаче данных по низкоскоростным каналам связи – до 1,8 Мбит/с. Используется для записи видеоданных на CD-ROM (включая в себя Layer 2 - формат аудио сжатия). Стандарт применяется для передачи ТВ изображений, c чёткостью в 4 раза меньше стандартного ТВ – 352×288 пикселов. Используется также для сетевого обмена видеоинформацией по IP-протоколу – видеоконференции, дистанционное обучение, телемедицина.

- MPEG-2 – Международный стандарт для обобщённого кодирования изображения и звука. Используется в цифровом телевидении ATSC, DVB и ISDB для сигналов стандартного ТВ и ТВЧ, в цифровых спутниковых ТВ службах и цифровом кабельном телевидении. Применяется (с небольшой адаптацией) для записи информации на диски DVD. Качество ТВ изображения при скорости передачи 9 Мбит/с соответствует студийному. Стандарт обеспечивает возможность обработки сигналов со скоростями передачи данных до 300 Мбит/с. Стандарт не предназначен для работ с текстом, графикой и другими чисто компьютерными формами изображений.

- В 1995 году увидел свет популярнейший стандарт MPEG-2, который впоследствии получил широкое распространение в цифровых видеодисках DVD, а так же при передаче сигнала кабельного и спутникового телевидения. Качество картинки здесь значительно выше, чем у предшественника: при 25 кадрах в секунду, разрешение составляет 720x576 точек для системы PAL, а для системы NTSC – 720х480 при 30 кадрах/с. При этом, средняя максимальная ширина потока равна 9,8 Мбит/с, что практически в 7 раз выше, чем у Video CD. Еще одним неоспоримым преимуществом MPEG-2 является возможность сохранения пятиканальной аудиодорожки (Dolby Digital 5.1 и DTS) .

- MPEG-3 – стандарт изначально разрабатывался для HDTV, но от него отказались, когда обнаружилось, что MPEG-2 (с расширениями) вполне достаточно для HDTV. Не следует путать MPEG-3 с MP3 (см.).

- MPEG-4 – стандарт разрабатывался для цифровой передачи данных по телефонным линиям в условиях жестко ограниченной пропускной способности. Каждый видеообъект кадра кодируется наиболее оптимальным для него методом. Стандарт позволяет разделять визуальные объекты по категориям; обеспечивает более высокую степень сжатия данных относящихся к 2- и 3-мерным объектам по сравнению с MPEG-2. Кроме того, стандарт определяет кодированное представление текста, графики, синтезированного звука и др. Стандарт служит для передачи мультимедийной информации в Интернет и интерактивном ТВ, позволяет распространять сигнал к различным устройствам, независимо от их полосы частот, и воспроизводить изображение с различным качеством. Может использоваться в системах беспроводной связи службы экстренной помощи, сотовой телефонии и т. д. MPEG-4 расширяет MPEG-1 для поддержки видео/аудио объектов, 3D контента, сжатия с низким битрейтом и DRM (см.). В него включено несколько новых высоко эффективных видео стандартов (альтернатив MPEG-2).

в 1998 году появилось новое семейство форматов сжатия видео – MPEG-4. Разрабатывалось оно с целью улучшения качества картинки при низкой скорости потока. Прежний стандарт MPEG-2, рассчитанный на высокий битрейт, с этой задачей справиться не мог, так что алгоритмы сжатия пришлось серьезно модифицировать. Так же MPEG-2 не походит и для хранения видео высокой четкости (HD) с разрешениями от 1280x720 (720p) до 1920x1080 пикселей (1080i или 1080p), которое все больше и больше набирает популярность.

На сегодняшний день MPEG-4 является основным стандартом сжатия мультимедиа контента, и хотя DVD списывать со счетов еще рано, практически все современные фото и видеокамеры снимают в HD-качестве. Так что для сохранения видео с таких устройств на компьютер, в любом случае придется ориентироваться на кодеки семейства MPEG-4.

- MPEG-4  Part 10 (H.264или AVCHD). MPEG-4 Part 10 используется в HD DVD и Blu-Ray дисках AVC (см.).

- MPEG-7 – Международный стандарт для описания содержания и поиска различных типов мультимедийной информации: аудиовизуальной информации, графики, трёхмерных моделей и синтезированного аудио, независимо от формата представления или формы хранения данных. Стандарт описывает программный материал как композицию аудиовизуальных объектов в пространственной и временной областях. Поиск осуществляется не по фразам естественного языка, а по фрагментам мультимедийного содержания. Этот процесс реализуется путем внесения в общий цифровой поток аудио- и видеоданных определённых описателей (дескрипторов), позволяющих автоматически или по требованию определять содержимое принимаемых данных. Стандарт определяет правила передачи информации (метаданных) о содержании цифрового потока, в том числе о подготовке материала и его монтаже; об использованном сжатии, авторском праве и владельце, а также другую информацию для архивирования и затребования. Часто стандарт используется для обслуживания цифровой мультимедийной библиотеки – архива, материалы которого можно запрашивать через Интернет или управлять ими через персональный компьютер. Возможно применять стандарт для управления службой распределения мультимедиа.

- MPEG-21 – перспективный международный стандарт (в стадии разработки); предназначен для создания оптимальных условий использования мультимедийной информации в потребительских целях, обработки, архивирования и передачи этой информации от производства и торговли до потребления.

MPEG-IMX – стандарт передачи мультимедийной информации с применением метаданных, содержащих основные сведения об отснятом видео- или аудиоматериале. Метаданные формируются с использованием стандарта UMID – см.: UMID. Кодирование и передача данных осуществляется со скоростью 50 Мбит/с. Совместим со стандартом MPEG-2.

- .mpg – расширение имени файла MPEG, содержащего как видеоданные, так и аудиоданные.

MPLS – MultiProtocol Label Switching – мультипротокольная коммутация по меткам – механизм передачи данных по протоколу уровня 2.5, разработанного как для клиентов сетей с коммутацией каналов (2-й уровень), так и сетей с коммутацией пакетов (3-й уровень).

MPPE – Microsoft Point-to-Point Encryption – двухточечный протокол шифрования данных канального уровня, используемый для установления прямой связи между двумя узлами сети, причём он может обеспечить аутентификацию соединения.

MPTS – Multi-Program Transport Stream – многопрограммный транспортный поток информации.

- .mpv – расширение имени файла MPEG, содержащего только видеоданные.

- MRAM – Magnetoresistive Random-Access Memory – магниторезистивная оперативная память – это чип, который хранит информацию при помощи магнитных моментов, а не электрических зарядов. Важнейшее преимущество этого типа оперативной памяти – энергонезависимость, т.е. способность сохранять информацию даже после отключения питания. Опытные образцы MRAM представлены в 2004 году.

- MrSID – Multiresolution Seamless Image Database – формат графических файлов (с расширением *.sid) для сжатия растровой графики. Используется в геоинформационных системах, например, для ортографически скорректированной аэрофотосъемки.

- MS – Mobile Station – мобильный (сотовый) телефон.

MS – Memory Stick –карты флэш-памяти от фирмы Sony емкостью до 32 ГБ.

- MSF – Media Services Framework – платформа интернет-услуг, обеспечивающая унифицированное управление контентом в рамках сервисов и систем хранения. Предназначена для повышения эффективности технологических процессов на базе файлового обмена.

- MTBF – Mean Time Between Failure – среднее время между отказами системы.

MTF – Modulation Transfer Function – частотно-контрастная характеристика – один из параметров оценки качества оптической системы, показывающий, насколько резкие изображения способен формировать объектив. Значение частотно-контрастной характеристики зависит от пространственной частоты деталей сформированного изображения. Она измеряется количеством различимых штриховых объектов на 1 мм в изображении. Эта способность объектива неоднородна по полю изображения и в его центре всегда выше чем по краям.

MTS – 1) Mobile TeleSystems – мобильные телесистемы (МТС); 2) Multichannel Тelevision Sound – многоканальный ТВ звук.

.mts – расширение видео-файла AVCHD.

MTV – Music TeleVision – музыкальный ТВ канал России, часть всемирной сети MTV, существует с 1998 года.

multibox – мультибокс – пластиковая упаковка для CD, DVD или Blu-Ray дисков, предназначенная для упаковки нескольких дисков (от 2 до 10). Мультибокс бывает двух форматов: для CD и DVD. Дополнительно в мультибокс можно вложить небольшую брошюру.

multicast – большое количество пользователей, одновременно подключенных к одному провайдеру сети.

multicolor – многоцветный.

multiple – многочисленный, многократный. Наличие в аппаратуре мультиплексных режимов показывает возможность её работы в различных условиях применения. Например, при многообразных градациях питания, с сигналами разных систем цветности и др.

multifreeze – видеоэффект многократной фиксации изображения.

multimage – полиэкранное изображение.

multimedia – см.: мультимедиа.

multiplex – уплотнение, объединение, разделение сигналов или каналов связи.

multiplication – мультипликация, размножение:

– multiplication (animation) images – оживление изображений.

multi screen – многодисплейный экран – видеоэффект, при котором экранное изображение делится на 9 частей. В каждой части записываются стоп-кадры оригинального изображения с интервалом около 0,1 секунды. При отключении эффекта восстанавливается обычное изображение. Применение эффекта удобно для анализа движений в спорте, изучения повадок животных и т. п.

Music Hub – программное приложение для установки музыкальных фрагментов в телефонах компании Samsung. Приложение Music Hub состоит из трёх основных частей: интерфейса для прослушивания музыки; каталога популярных песен, которые можно купить или прослушать; радио, в котором можно выбирать различные станции по жанру и другим критериям. Music Hub включает так же рекомендации, поддержку плей-листов и возможность прослушивая музыки в режиме оффлайн. Для подписки пользователь должен иметь Samsung-аккаунт. Но следует иметь в виду, что данный сервис является самостоятельным и не интегрируется с Google Music, хотя в то же время он способен определять музыку, которая хранится в памяти телефона или на карте MicroSD. В приложении имеется интеграция с социальными сервисами, позволяющая поделиться с друзьями информацией о том, что вы слушаете. Нажав соответствующую кнопку, можно отправить сообщение в Facebook или в Twitter, или просто написать e-mail, предложив друзьям ознакомиться с вашей любимой музыкой на сайте Music Hub.

- MUTE – подавление, немой, молчаливый – обозначение органа блокировки (приглушения) сигнала.

- mutual – взаимный.

- MVC – Multiview Video Coding (*.mvc) – расширение видеофайла, принятое в 2008 году. Этот формат компрессии позволяет в один и тот же поток поместить дополнительные каналы, что обеспечит возможность трансляции многоракурсных стереоскопических телевизионных изображений.

- MVDS – Multipoint Video Distribution System – многоточечная распределительная система видео.

- MVQ – Motion Vector Quantization– технология сжатия мультимедийных данных для передачи их на мобильные устройства.

- MXF – Material eXchange Format– универсальный формат обмена данными – видео и звуковыми – для профессионального производства и вещания. К содержательному материалу – аудио и видео – добавляются метаданные – описание основной информации. MXF помещает видео-, звуковые- и метаданные в оболочку, не требующую дальнейшего сжатия или кодирования материала. Передача метаданных без потерь в составе MXF-файла обеспечивает быструю идентификацию и доступ к видео- и звуковой информации на совместимом оборудовании. Формат MXF применим как для несжатого видео, так и для видео с любой степенью сжатия. Используется в процессе видеопроизводства, архивирования и обмена программами.

- .m2v – обозначение расширения видеофайла в стандарте MPEG-2.

- N

- name – наименование файла.

- narrative – комментарий.

- narrator – ведущий, диктор, комментатор.

- narrowcasting – ограниченное вещание – направленная доставка вещательной информации отдельному абоненту или группе абонентов.

- NAS – Network Attached Storage – сетевое хранение данных – система накопителей, подключаемых к сети. По сути, представляет собой один компьютер с большим (десятки и даже сотни терабайт) дисковым массивом, подключенный к сети Ethernet. Обеспечивает надёжное хранения данных и лёгкость доступа для многих пользователей.

- NASA – National Aeronautics and Space Administration – Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства. Это ведомство создано в 1958 году и является ответственным за гражданскую космическую программу США.

- navigator – навигатор – 1) клавиша запуска программ подготовки быстрого соединения и автоматического выполнения различных операций; 2) программа редактирования исходного содержания массива аудио- и видеоинформации.

- NCD – NanoChromics Display – нанохроматический дисплей – разновидность EPD-дисплеев (см. EPD), отличающаяся способностью к быстрой смене изображений и возможностью отображения видео, а не только газетно-журнальной информации.

- ND – Neutral Density – нейтральные светофильтры – применяются для уменьшения светового потока проходящего через объектив камеры. Необходимы при съёмке в условиях большой освещённости. Фильтры выпускаются нескольких градаций плотности, уменьшающих световой поток в два, четыре, восемь раз и т. д.

- NEC – National Electrical Code – Национальный электрический кодекс.

NED – Nanotube Emission Display – эмиссионный дисплей на нанотрубках. В этих дисплеях эмиссия осуществляется с применением самой современной технологии, основанной на применении нанотрубок толщиной всего 3 мм. Дисплеи отличаются очень высокой световой отдачей на единицу потребляемой мощности (15 лм/Вт) и низкими затратами при массовом производстве продукции. По своим габаритам NED-дисплеи аналогичны жидкокристаллическим, светодиодным и плазменным дисплеям, но потребляют энергии меньше последних.

- negative – негатив, отрицательный, знак минус «–».

- neighboring – соседний.

- nerd – нерд, компьютерный фанат (болван, тупица).

- Nero Burning ROM – русифицированная программа записи дисков.

- nested – вложенный, гнездовой.

- net – сеть.

- network – 1) цепь, схема, контур;   2) сеть ТВ вещания.

- news – новости.

- next – следующий – обозначение одной из команд управления, применяемой в компьютерной и цифровой видеотехнике.

- NFC – Near Fields Communications – связь в ближней зоне – разновидность технологии Bluetooth – ближней беспроводной связи для малых расстояний (до 10 см). Разработана компанией Sony. Планируется встраивать в сотовые телефоны и применять для автоматической оплаты покупок, проезда в транспорте, посещения спортзалов и др.

- NFS – Network File System – сетевая файловая система – позволяет работать с файлами удаленного компьютера так же как на своем компьютере.

- NGN – New Generation Network –мультисервисная сеть нового поколения, обеспечивающая передачу всех видов медиатрафика и предоставление неограниченного разнообразия телекоммуникационных услуг.

- NHK – Национальная вещательная корпорация (Япония).

- NICAM – Near Instantaneously Companded Audio Multiplex – европейский стандарт стереозвукового сопровождения телевидения с цифровым сжатием звукового сигнала.

- night shot – ночной кадр – режим видеосъёмки в полной темноте с помощью встроенного в камеру инфракрасного источника для облучения объекта съёмок.

- NLE – Non-Linear Editing – нелинейный монтаж – система монтажа, в которой исходный материал находится в цифровом виде на жёстком диске. Такая система характеризуется практически мгновенным доступом к любой точке материала.

- NMT – Nordic Mobile Telephone System – система мобильной телефонии первого поколения (NMT-450), работающая в диапазоне 300 – 600 МГц.

- node – узел, узловой.

- noise – шумы, помехи.

- noiseless – бесшумный.

- none – нет, никакой, ни один, никто.

- Non-Interlaced – строчная развертка – развертка изображения на экране монитора, когда в кадре за один проход электронного луча сканируются все строки изображения.

- normal – нормальное качество.

- normalize – нормализация – операция выравнивания уровня сигнала.

- notation – запись, система обозначений.

- notepad – записная книжка, блокнот – самый простой текстовый редактор в комплекте Windows.

- NPVR – Network Personal Video Recorder – сетевой персональный видеомагнитофон.

NTSC – National Television System Color – система цветного телевидения NTSC, используемая в США, Канаде, Японии и др. Система разработана в США в 1953 г., предусматривает 525 строк в кадре и 30 кадров (60 полей) в секунду, стандартное разрешение 720×480 отсчётов, соотношение сторон 3:2. Каждая строка содержит два сигнала цветности и составляющую яркости – См. также: термины PAL и SECAM.

O

- O&M – Operation and Maintenance – эксплуатация и обслуживание.

- obliterate – уничтожать, стирать.

- observation – наблюдение.

- observer – наблюдатель, телезритель.

- obtain – получать.

- оccurrence – вхождение, наличие, событие, экземпляр.

- OCR – Optical Character Recognition – оптическое распознавание символов. Программа OCR преобразует сканированное изображение документа в форму, которую могут использовать текстовые редакторы, электронные таблицы и базы данных.

- odd – добавочный, преимущество, нечётный.

- ODD – Optical Digital Disc – оптический цифровой диск – новая разработка оптического диска фирмы TDK, представленная ею в 2010 году. Диск емкостью 1 ТБ содержит 16 слоев на каждой строне диска, в каждый из которых можно записать по 32 ГБ данных.

- OEM – Original Equipment Manufacturer – самостоятельный производитель оборудования, использующий компоненты от других производителей. Производитель не работает с конечным потребителем, гарантийным обслуживанием занимаются продавцы товара. Продукция ОЕМ распространена на российском розничном рынке комплектующих ПК и программного обеспечения. Комплектация ОЕМ-изделий минимально необходимая, без дополнительных материалов и в упаковке без оформления, за счет чего достигается снижение цены продукции.

- OFF – отключено – обозначение установки переключателя режима работы на аппаратуре.

- offline – режим "офлайн" – 1) автономный, независимый режим работы с ранее накопленной информацией в произвольно выбранное время; 2) система "чернового" (предварительного) монтажа, допускающая редактирование материала с пониженным качеством видеоизображения. Монтаж может осуществляться по (суб) копиям. Результат монтажных операций называют черновым монтажным листом.

- offset – 1) смещение, сдвиг, разрегулировка; 2) адрес; 3) обозначение одного из режимов выбора тени титров, выводимых на экран: буква и тень от нее выглядят как две отделенные друг от друга пластинки.

offtopic – оффтопик – сообщение, не относящееся к обсуждаемой теме.

- OGG Vorbis – открытый формат для кодирования звука с общедоступными исходными кодами. Сжимает звук только с переменным битрейтом, что позволяет существенно уменьшить размеры файла при незначительной потере качества. Спецификация формата позволяет включать в файл комментарии и иллюстрации, причем тексты могут быть любого размера и сложности.

- OHP – OverHead Projector – диаскопический проектор (оверхед-проектор), кодоскоп.

- OIS – Optical Image Stabilisation – оптический стабилизатор изображения – обозначение кнопки для включения и отключения функции компенсации тряски камеры. Применяется обычно при съёмке с рук, при нахождении в движущемся транспорте или в иных условиях съёмки, когда камера подвержена воздействию вибрации.

- OK – O’Key – да, хорошо, правильно, согласен – экранная кнопка персонального компьютера или монтажной системы, служащая для подтверждения и сохранения всех внесённых изменений и закрытия диалогового окна.

OLED – Organic Light-Emitting Diodes – полимер-органический светоизлучающий диод, разработанный фирмами Kodak и Sanyo. Новейшие разработки дисплеев с использованием диодов OLED имеют толщину менее 1 мм и обладают лучшим качеством изображения, чем LCD аналоги. За счёт высокой контрастности и яркости дисплей читается практически при любых условиях освещённости.

- ON – включено – обозначение установки переключателя режима работы.

- ONC – Operation and Maintenance Centre – центр технического обслуживания.

- once – однократно.

- online – режим "онлайн", диалоговый, интерактивный режим – 1) режим работы в сети (на линии); 2) оперативная работа в темпе поступления информации, в реальном масштабе времени; 3) система "чистового" монтажа, которая предусматривает окончательное редактирование материала на основе решений, принятых при "черновом" монтаже, но с высшим возможным качеством. Результат монтажных операций называют чистовым монтажным листом.

- opaque – название эффекта вывода страницы титров путем замещения предыдущего содержимого видеобуфера в области действия эффекта, графическими элементами новой страницы.

- open – открыть, открыто, обрыв, размыкание, отключение.

- operable – работоспособный.

- operate – работать, управлять, эксплуатировать, производить операции (технологические).

- operation – действие, функционирование, рабочий режим.

- options – опции, дополнения, выбор.

order – порядок отображения данных.

organize – организовывать.

origin – источник, начало, происхождение.

Orkut – социальная сеть – проект компании Google, названый в честь одного из её сотрудников турецкого происхождения Оркута Буюккоктена. Основное предназначение сети – помощь в нахождении новых друзей и упрочнении существующих связей. Orkut похожа на Facebook, «Одноклассники» и «В Контакте». Дополнительная возможность – лёгкое создание простых форумов сообществ пользователей. Наибольшую популярность Orkut имеет в Бразилии и Индии.

OS – Operating System – операционная система.

OSD – On Screen Display– отображение на дисплее (экранное меню) функций, выполняемых аппаратурой или готовых к выполнению в данный момент времени.

OSI – Open SystemInterconnection – модель взаимосвязи открытых систем – набор протоколов, разработанных комитетами ISO в качестве стандарта сетевой архитектуры. Как правило, – это семиуровневая структура, разработанная для описания архитектуры компьютерной сети. Управление передается от одного уровня к другому, начиная с прикладного уровня на одной станции, проходит до нижнего уровня, проходит по каналу к следующей станции и идет к приложению через все уровни. Большинство функциональных возможностей модели OSI существует во всех системах коммуникаций, хотя два или три уровня OSI могут быть слиты в один.

other – другой, иной – обозначение установки режимов работы аппаратуры, отличных от стандартного (основного) режима работы.

OTR – One-Touch Recording – запись в одно нажатие – включение аппаратуры в режим видеозаписи, осуществляется нажатием только одной кнопки.

OTT – Over-The-Top – технология доставки телевизионного сигнала через Интернет непосредственно на пользовательские устройства. В отличие от традиционного телевидения зрителю будут доставляться не каналы в целом, а необходимые ему отдельные программы.

OUT; exit – Output – из, вывод, наружу. Наличие этих букв на аппаратуре означает выход, предназначенный для подачи сигнала с него на вход другой аппаратуры – см. также: IN.

outage – выход из строя.

outcome – исход, итог, результат.

OUT DOOR – обозначение оперативной установки на любительской видеокамере для проведения съёмки вне помещения.

outgoing – исходящий.

out-point – выходная точка монтажа; последний кадр видеоматериала, включаемый в эпизод.

outlet – выход, вывод, розетка.

outline – контур, очертание.

over – над, свыше – индикация на дисплее аппаратуры о превышении сигнала сверх нормируемой величины.

overdub – наложение, перезапись информации.

overlap – перекрывать.

overlay – оверлей – 1) наложение одного изображения на другое; 2) цветовая рирпроекция.

overload – перегрузка, переполнение, перенапряжение.

override – обходить, игнорировать, подавлять.

overrun – перегрузка, переполнение.

overscan – окантовка – 1) видеоэффект для титров или иного изображения; 2) область на границе экрана, на которую не происходит вывода информации.

overstrike – 1) перезапись – новая запись откорректированных данных в существующий файл; 2) перечеркивание – узкая черта, выводимая в необходимых случаях в средней части титров.

overview – обзор.

overwrite – перезапись, наслоение, стирание предыдущей записи.

owner – владелец, хозяин.

ownership – право собственности.

P

р – progressive scanning - обозначение прогрессивной развертки изображения при указании частоты кадров или числа пикселов в форматах видеозаписи: 25р, 480р и т. п.

Р2 – обозначение карт памяти для записи AV контента в новейших камкордерах фирмы Panasonic DVCPRO HD. Карты памяти Р2 – это безленточная твердотельная карта флэш-памяти для записи видеопотоков в форматах DVCPRO или AVC-Intra. Карты Р2 строятся на базе четырёх совмещённых SD-карт и могут использоваться с профессиональным оборудованием Panasonic серии Р2. Карту можно вставлять в ноутбук или компьютер со слотом PC Card и использовать как обычный диск.

Р2Р (от англ. peer-to-peer, равный с равным) – сеть, основаная на доверительном обмене и дележе файлами разнообразного характера: музыка, книги, графика, видео, игры и т. д. Однако при распространении имеющихся файлов следует помнить о соблюдении авторских прав первоисточника. Поэтому в случаях распространия лицензированных файлов целесообразно добавлять фразу: "Данные материалы строго для ознакомления! После ознакомления их следует удалить и приобрести лицензию." Эта предупредительная строчка позволит закономерно снять ответственность с распространителя. Следует также помнить, что реклама в блогах запрещена.

pack – узел, пакет, упаковка.

package – блок, модуль, корпус, комплект программ.

packet – пакет, блок данных.

padfone – смартфон под управлением операционной системы Android. Устройство легко и быстро превращается в планшет и наоборот в смартфон.

PAE – Program Auto Exposure – программа автоэкспозиции – автоматическая подстройка параметров камеры для разных условий съёмки; например: спорт, портрет, низкая освещённость. Скорость затвора и диафрагма адаптируются программой к конкретным условиям съемки.

page – страница, лист.

painting – окраска, живопись – см.: Живопись.

paintbrush – кисть.

PAL – Phase Alternation Line – система цветного телевидения с построчно изменяющейся фазой. Используется в Европе, Австралии и других странах. Разработана в Германии в 1963 г, принята как стандарт в 1967 году, имеет несколько разновидностей. Предусматривает 625 строк в кадре и 25 кадров (50 полей) в секунду, стандартное разрешение 720×576 отсчетов, соотношение сторон 4:3. Система предусматривает амплитудную модуляцию цветоразностных сигналов с фазовым сдвигом на 90º – см. также NTSC и SECAM.

PAL-M – разновидность стандарта PAL для стран, использующих стандарт NTSC. В версии стандарта PAL-M используется 525 строк в кадре при 30 кадрах в секунду.

PAL plus – система цветного телевидения повышенной четкости системы PAL с пропорциями экрана 16:9.

palette – палитра – группа цветов, которую можно отобразить на экране. Возможное количество цветов палитры определяется глубиной цвета – количеством битов, используемых для обозначения цвета одного элемента изображения.

PAN – обозначение в микшерах регулятора установки канального сигнала в стереополе, т.е. с преобладанием усиления левого либо правого звукового канала или же в нейтральном положении.

panning; panoraming – панорамирование – панорамная съёмка.

РАР – 1) Password Authenticantion Protocol – протокол аутентификации пароля – средство для защиты сетей с пакетной передачей данных, предусматривающее отправку имени пользователя и пароля на сервер удалённого доступа; 2) Progressive Advanced Processing -

papel – окно, панель, пульт, табло.

paper sleeve – бумажный конверт –самый дешевый вид упаковки для дисков и различной рекламной продукции. Диск вкладывается в бумажный конверт, верхняя часть которого обычно складывается и приклеивается, для фиксации диска внутри. Конверты могут быть с прозрачным окном так и без него.

parity – паритет, чётность, равенство.

part – часть, доля, деталь, раздел.

partial – частичный – режим ограничения, применяемый при вводе титров, когда действие эффекта на экране ограничено строго определенной областью.

partition – раздел, расчленение, разбиение.

pass – передача, проход, прогон, просмотр, пропуск.

passage signal – прохождение сигнала.

password – пароль – строго определённая основным пользователем последовательность символов, сохраняемая в секрете от других лиц. Пароль защищает аппаратуру от несанкционированного применения. Ввод пароля позволяет проводить определенные операции.

paste –вклейка, вставка из буфера обмена текста, рисунка либо иной информации по месту нахождения курсора.

patch - программа-«заплатка», исправляющая ошибки в работе некоторых программ, либо добавляющая в них новые функции см. upgrade.

patch panel – коммутационная панель – панель с разъемами для перекрестной коммутации сигналов (видео, звука и др.).

path – путь, тракт, траектория – 1) маршрут к определенному файлу или программе в вычислительных системах;  2) внешняя библиотека инструментов, загружаемая в память звуковой карты при воспроизведении MIDI–музыки.

pattern – рисунок, узор, картинка, копия, модель, образец, испытательная таблица, см.: узоры.

pause – пауза – обозначение приостановки действующей функции аппаратуры. В видеоаппаратуре функция «пауза» может быть равнозначной функции «стоп-кадр».

pay-TV – платное телевидение.

PBC – PlayBack Control – контроль воспроизведения – функция, доступная на аппаратуре в режимах Video CD, SVCD, DVD. Диск с функцией РВС имеет собственное меню. Кадры или информация для просмотра и прослушивания могут выбираться интерактивно из меню на экране телевизора. Например, можно найти определенные сцены на диске или список размещенных на диске песен.

PBS – Public Broadcasting Service – служба публичного вещания.

PBS – Polarizing Beam Splitter – поляризационный светоделитель – стеклянная призма с нанесенной на неё многослойной интерференционной плёнкой.

PC – Personal Computer – персональный компьютер, на компьютерном жаргоне – «писюк» или «комп».

PC card – стандарт карт с 68-контактным разъемом – обеспечивает множество функций, возможностей связи и дополнительного хранения информации. Три стандарта РС card имеют разную толщину: тип I – 3,3 мм, тип II – 5 мм, тип III – 10,5 мм.

PCI – Peripheral Component Interconnect – соединитель периферийных компонентов – стандарт 32-битной шины данных, широко используемой в компьютерной технике производителями карт расширения.

PCM – Pulse Code Modulation – импульсно-кодовая модуляция – общепринятая система кодирования цифрового звука для записи дисков CD, MD и DAT. Cтандартный формат сохранения звуковых файлов без сжатия в операционной системе Windows.

PCS – Personal Communications Service -

PCX – PCеХchange – стандарт представления растровой графической информации. Не столь популярный аналог BMP, хотя поддерживается специфическими графическими редакторами, такими, как Adobe Photoshop, Corel Draw и др. В настоящее время вытеснен форматами, которые поддерживают лучшее сжатие: GIF, JPEG и PNG.

PDA – Pocket Digital Assistant - см. КПК.

.pdb – расширение файла базы данных.

.pdd – расширение файла растрового изображения.

PDF – Portable Document Format (*.pdf) – переносимый формат документа. Формат является открытым стандартом и разработан для работы с программой Adobe Acrobat. Предназначен для представления в электронном виде полиграфической продукции.

PDP – Plasma Display Panel – плазменная дисплейная панель – панель отображения (экран) размером до 1,5–2 метров, состоящая из ячеек с цветным люминофором, светящихся под воздействием газового разряда (плазмы), возникающего с поступлением импульсов управляющего напряжения. Самая крупная дисплейная PDP-панель размером 150 дюймов (380 см) была продемонстрирована фирмой Panasonic в 2010 году.

PDR – Personal Digital Recorde – см. PVR.

peak – максимум, пик.

рeer – узел трекинговой сети

pel – picture element – элемент изображения – аналогично термину "pixel" (пиксел).

pen – ручка.

pencil – карандаш, пишущий элемент.

Pentium – процессор, выпущенный фирмой Intel. На компьютерном жаргоне – «пентюх».

performance – производительность работы, режим, характеристика.

permissible – допустимый.

permission – разрешение.

p-frame (Predictive) – p-кадр – предсказанный кадр в группе кадров (см.: GOP) сжатого изображения. Несёт информацию об изменениях в структуре изображения по сравнению с предыдущим кадром. По размеру составляет примерно 1/3 от i-кадра.

PG – Premium Grade – премированный сорт – обозначение качества, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

PGM – индикатор программ.

PGP – Pretty Good Privacy – популярная система шифрования текстов в электронной переписке.

phantom – фантомное питание (обычно +48 В), необходимое для работы с конденсаторными микрофонами.

phones – телефон, наушники.

phono – штекер «фоно» (или «джек») диаметром ¼″ (6,3 мм) или ⅛″ (3,5 мм) – применяется для коммутации профессионального звукового оборудования.

PhotoCD – один из форматов записи CD. В основе формата PhotoCD лежит использование технологиии CD-ROM XA (см.). При переносе фотоснимков на CD, если остается свободное место, то данная технология позволяет в последующем дозаписать на диск ещё некоторое количество дополнительных цифровых фотоснимков.

PHQ – Premium High Quality – премия за высокое качество – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

- picture – изображение, кадр; картинка:

- – Frozen picture – стоп-кадр;

- – Locked picture – стоп-кадр;

- – Picturephone – видеотелефон.

- pin – штырек, штифт, болт – сопровождает указание количества электрических контактов в разъёме или микросхеме; например:  9-pin, 24-pin и т. д.

- PIN-code – Personal Identification Number – персональный идентификационный номер, код доступа к SIM-карте, применяемый в сотовой связи – cм.: SIM-card. Используется для исключения несанкционированного доступа к использованию персонального телефона или иного абонентского устройства сотовой связи. Код состоит из 4-8 цифр и при необходимости может быть изменен.

- pin-compatible – совместимый по разъёму – обозначение устройств, которые можно соединить между собой посредством однотипного разъемного соединителя.

PiP – Picture-in-Picture – кадр в кадре – показ на фоне одного видео изображения уменьшенного кадра другого изображения.

pitch – питч – единица измерения количества символов, находящихся на одном дюйме.

PITCH – подача – на некоторых плеерах обозначение кнопки управления подачей. Она позволяет в некоторых пределах увеличить или уменьшить скорость воспроизведения диска или кассеты, что влияет на характер восприятия воспроизводимого звука.

Pixel – Picture element – пиксел – минимальный элемент изображения, фактически точка на экране дисплея. В русскоязычной транскрипции равнозначно употребляется слово пиксель.

PL – Play List – список воспроизведения – установленная в аппарате пользователя последовательность воспроизведения отдельных частей CD, DVD диска или иного носителя информации.

PL – Polarized – поляризационные светофильтры – применяются главным образом для устранения или ослабления нежелательных бликов от мокрых и полированных поверхностей.

PLAY – Playback – воспроизведение, проигрывание – обозначение кнопки включения воспроизведения записи.

- player – плеер, проигрыватель – аппарат для воспроизведения записи.

- play faster – ускоренное воспроизведение.

- plotter – плоттер, графопостроитель – специализированное широкоформатное устройство печати для вывода чертежей, карт, плакатов и других крупноформатных графических изображений.

- plug – вилка, штепсель, штекер, штырек, заглушка.

- Plug & Play – «включи и работай» – режим автоматического конфигурирования (приспособления) монтажной системы или компьютера к дополнительному оборудованию.

- plug and socked – кабельный разъём.

- plugin – плагин – дополнительно подключаемый модуль к программе.

- PNG – Portable Network Graphics (*.png) – формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь. Применяется для сетевого переноса в Интернете и для редактирования графики, в основном диаграмм. PNG был создан как свободный формат для замены устаревшего и более простого формата GIF, а также, в некоторой степени, для замены значительно более сложного формата TIFF. Позволяет хранить изображения, имеющие глубину цвета до 48 бит на пиксел, поддерживает отдельный альфа-канал и улучшенное сжатие без потерь.

- podcast – подкаст – короткая (обычно 5-20 минут) аудио или видеозапись, созданная для общего прослушивания или просмотра с целью определения интересов пользователя к востребованию необходимой ему записи в полном объёме. Выбрав понравившийся подкаст, пользователь может подписаться на него, скопировав ссылку RSS (см.) в специальную программу.

- podcaster – подкастер - один или несколько специалистов по созданию подкаста в мультимедийном канале.

- pod-listener – под-слушатель – человек, слушающий и просматривающий подкасты (см.).

- podsafe – подсейф – авторская музыкальная композиция, свободная от лицензионных ограничений.

- point – 1) точка, местоположение, позиция, момент времени; 2) пункт – единица измерения кегля (размера) типографских шрифтов: 1 пункт (pt) = 0,353 мм;

- – pointer – указатель, курсор.

poor – плохой, некачественный.

port – порт, ввод-вывод – устройство сопряжения (интерфейсный адаптер) ПК, содержащее цепи управления и цепи ввода-вывода сигналов, позволяющие подключать различные внешние устройства к внутренней шине микропроцессора (аппаратуры). Порт позволяет применять соединительные кабели увеличенной длины. Пример: дуплексные порты RS-232C, RS-422.

portability – мобильный, переносимый, транспортируемый.

portion – блок, узел, часть.

position – позиционирование – название видеоэффекта, заключающегося в перемещении изображения в определенное положение в пределах кадровой рамки.

positioner – джойстик, – координатный регулятор перемещения изображения или камеры.

POST – Power On Self Test – диагностическое самотестирование ПК при включении.

poster – плакат.

posterization – видеоэффект, обеспечивающий уменьшение числа градаций яркости и цветности изображения, придающий ему огрублённый, афишный вид.

power – энергия, мощность, электропитание – обозначение входов и органов управления для подключения источников электропитания аппаратуры:

– power bus – шина электропитания;

– Power Supply (PS) – источник электропитания;

– Power Supply Unit (PSU) – блок питания;

– power consumption – потребляемая мощность.

Power Save – сбережение энергии – устройство, обеспечивающее режим экономии энергии аппаратуры. При отсутствии активной работы по истечении установленного интервала времени, устройство автоматически отключает дисплей, электропривод и некоторые схемы аппаратуры, переводя её в ждущий режим работы.

ppi – количество пикселов на дюйм – отношение разрешающей способности устройства к линейным размерам пиксела. Большинство мониторов достаточно качественно показывают изображения при разрешении 72 ppi.

PPT– PowerPoint Presentation (*.ppt) – программа для создания и проведения презентаций, являющаяся частью Microsoft Office. Программа может конвертировать презентации в многочисленные видео форматы, такие как: MPEG-1, MPEG-2, AVI, MP4, WMV, MOV, 3GP, iPod, iPhone, Zune, PSP, форматы для карманного компьютера, apple TV с отличным качеством.

PQLS – Precision Quartz Lock System – уникальная система синхронизации для борьбы с джиттером (см.). По сути – это схема обратной связи с тактовым генератором, которая синхронизирует приемник и передатчик сигналов.

PR – Program – программа.

P.R. – 1) Public Relations – пиар (общественные связи) – наименование деятельности по формированию  общественного  мнения;   2) Picture Ratio – формат  ТВ  изображения;

3) Pulse Rate – частота импульсов.

PRE – обозначение переключателя предварительной обработки сигнала в микшере или иной аппаратуре.

preferences – предпочтение, преимущество.

preparation – подготовка, приготовление.

pre-read – предварительное считывание – см.: Предварительный просмотр (Preview). Применяется в монтажных магнитофонах.

presence – наличие, присутствие.

presentation – презентация.

preset – предварительная настройка, установка.

press; push – нажать – обозначение на аппаратуре необходимого воздействия.

prevention – профилактика, предотвращение, предупреждение.

preview – предварительный просмотр – режим репетиции, осуществляет имитацию видеомонтажа, наглядно показывает, как будет выглядеть монтажное событие после записи. В случае необходимости производят коррекцию монтажных меток и повторный просмотр перед монтажем.

preferences – предпочтение.

previous – 1) предыдущий – операция перемещения на предшествующий режим работы или позицию на экране; 2) предсказание – обозначение одного из режимов работы магнитофона, который позволяет определить количество ленты, остающейся на кассете, для продолжения записи.

primary colors – первичные цвета – основные цвета, используемые в телевидении и видеотехнике – красный, зеленый и синий.

prime - первичный

print – печать.

privacy – секретность, конфиденциальность.

private – личный, частный, рядовой.

probability – вероятность, возможность.

probe – щуп, зонд, пробник.

processing – обработка данных.

Pro Drum – технология видеотехники, позволяющая свести к минимуму искажения изображения, воспроизводимого видеомагнитофоном или плеером.

producer – постановщик, режиссёр, производитель.

profile – совокупность параметров, применяемых для передачи потоков аудиовизуальной информации.

progression – прогрессия – название видеоэффекта, заключающегося в постепенном цикличном восстановлении изображения. Сначала формируется грубая блочная структура изображения, с каждым циклом размер блоков уменьшается, и детали проявляются более чётко.

progressive – прогрессивный режим развертки, при котором строки изображения следуют подряд одна за другой до конца кадра. Видеосистема с таким режимом обеспечивает более высокое качество изображения, чем телевизионная система с чересстрочной разверткой.

projection unit – видеопроектор, киноустановка.

prompter – телесуфлёр – суфлёрский текст, помещаемый для исполнителя рядом со съёмочной камерой.

properties – свойства, качество, параметры.

protection – защита.

provider – провайдер, средство или система доступа.

proxy – прокси – программа или компьютер-посредник, через который осуществляется соединение с Интернет. Служит как для фильтрации данных, так и для ускорения работы посредством кэширования информации.

PRST - Preset – предварительной настройка – установка органа управления в режим с заранее выбранной настройкой.

PS/2 – Personal System/2 – практически полный аналог COM-порта, предназначен для подключения к ПК клавитуры или мыши.

P.SCAN – обозначение режима прогрессивной развёртки для выбора повышенной степени разрешения изображения на экране ТВ.

PSD – PhotoShop Document – растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь. Создан специально для программы Adobe Photoshop и поддерживающий все его возможности, позволяя записывать изображение со многими слоями, их масками, дополнительными каналами, контурами и другой информацией.

PSiAN – Plasma Silicon Antenna – миниантенна, разработанная британской компанией Plasma Antennas. PSiAN состоит из нескольких тысяч диодов, расположенных на кремниевом кристалле. Антенна настолько мала, что способна поместиться внутри мобильного телефона. При избирательной активации диодов форма отражающей области меняется для фокусировки и направления луча, что делает антенну хорошим инструментом сверхскоростной беспроводной связи нового поколения Wi-Gig, которая заменит систему Wi-Fi. Новая разработка способна совершить революцию в области беспроводной связи, миниатюрных радаров и даже энергетического оружия.

PSO – то же, что P.SCAN (см.).

PSTN – Public Switched Telephone Network – телефонная сеть общего пользования – это сеть, использующая обычные телефонные аппараты, АТС и оборудование передачи данных.

PTN- Public Telephone Network – телефонная сеть общего пользования.

PTR – Personal Television Recorder – см.: PVR.

PTS – Public Television Satellite – спутник телевизионного вещания.

publicity – реклама.

publishing – издание, публикация

PUK – Personal Unblocking Key – персональный разблокировочный код для SIM-карты – cм.: SIM-card. Применяется для разблокировки SIM-карты в случае нескольких неправильных наборов PIN-кода.

pull – тянуть – обозначение на аппаратуре необходимого воздействия.

purge – чистить, чистка.

push – толкать – обозначение на аппаратуре необходимого воздействия.

put – вывод.

PVR – Personal Video Recorder – персональный видеомагнитофон, применяемый в составе или в дополнение к абонентской приставке интерактивного ТВ. В PVR вместо лентопротяжного механизма применен компьютерный дисковод – HDD. Обеспечивает общую длительность видеозаписи от 6 до 40 часов.

Q

QCIF - Quater Common Intermediate Format – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 176×144 пикселов, соотношение сторон 5:4.

QHDTV – Quad-HDTV - адаптер видеодисплея, обеспечивающий разрешающую способность 3840×2160 пикселов.

QoS – Quality of Service – качество обслуживания – этим термином в области компьютерных сетей называют вероятность того, что сеть связи соответствует заданному соглашению о трафике или же, в ряде случаев, неформальное обозначение вероятности прохождения пакета между двумя точками сети.

QQVGA – Quarter-QVGA – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 160×120 пикселов, соотношение сторон 4:3.

QRA – Quick Random Access – быстрый произвольный доступ к хранящейся информации.

QSIF – Quarter Standard Image Format – стандартный формат изображения в четверть размера – видеоконференционный формат. Формат MPEG-1 устанавливает разрешение 176×144 в системе PAL и 176×120 пикселов в системе NTSC.

QSR – Quick Start Recording – быстровключающаяся запись – режим ускоренного включения записи в камере или видеомагнитофоне.

QSXGA – Quad Super eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 2560×2048 пикселов, соотношение сторон 5:4.

quad – четвёрка, квадрафонический.

quality – качество, тембр.

quantitative – количественный.

quarter – четверть, квартал, место, сторона.

Quasy-Zenith – спутниковая система навигации и коммерческой связи Японии.

query – вопрос, запрос.

queue – очередь, задание.

quick сharger – быстрый заряд – устройство ускоренного заряда аккумуляторов для видеокамер.

quick link – быстрая связь – новая технология программирования видеосигнала, позволяющая журналистам отправлять репортажи как в прямой эфир, так и в записи более оперативно, чем через спутниковую сеть. Эта технология сбора новостей позволяет при необходимости выходить в эфир телеканала любому человеку, имеющему 3G-смартфон.

Quick time – формат, разработанный компанией Apple Computer для хранения сжатого видео с синхронизированным звуком. Широко используется в сети Интернет. Расширение имени файла .mov.

quietness – тишина, спокойствие.

quit – выход из программы, прекращение работы.

QUXGA – Quad Ultra eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 3200×2400 пикселов, соотношение сторон 4:3.

QVGA – Quarter Video Graphics Adapter – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 320×240 пикселов, соотношение сторон 4:3.

QXGA – Quad eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 2048×1536 пикселов, соотношение сторон 4:3. Применяется для мониторов 30"(76см).

R

- rack – стойка, рама, каркас, сменный накопитель – на жаргоне – «рак».

- radiocity – рассеянный свет.

- RAID – Redundant Arrays of Independent Disks – избыточный массив независимых дисков. Массив совместно действующих дисков, применяемый в качестве накопителей в компьютерных сетях и для видеоинформации в телевидении. Любой RAID-массив строится на основе распределения данных между несколькими носителями, которые воспринимаются системой как единое целое. Пространство каждого диска разбивается на сегменты. Совокупность всех сегментов на всех дисках является единым массивом. Существуют различные типы (конфигурации) RAID.

- RAID-0 – конфигурация RAID уровня 0 – без резервирования дисководов. Файлы данных распределяются между несколькими дисками по частям. Дублирования информации и вычисления контрольных сумм не происходит. Этот тип массива данных имеет очень высокую скорость и самую низкую надёжность. Вся информация теряется, если выйдет из строя любой из дисков.

- RAID-1 – конфигурация RAID уровня 1 – с резервированием всех дисководов, причём каждая пара дисководов записывает и считывает данные одновременно. Запись происходит не быстрее, чем на одиночный диск. Доступный объём хранения вдвое меньше чем в RAID-0, зато значительно возрастает надёжность.

- RAID-2 – конфигурация RAID уровня 2 – с использованием девяти дисководов, из которых восемь дисководов служат для записи одноименных битов каждого байта, а девятый– для записи бита чётности/нечётности. Эта конфигурация применяется очень редко.

- RAID-3 – конфигурация RAID уровня 3 – с использованием (n+1) дисководов с записью 512-байт секторов. Совокупность из секторов, записанных на n-дисководах, образует «суперсектор» в n×512 байт. Один сектор 512-байт записи чётности/нечётности служит для проверки данных. Минимальный объём переносимых данных – суперблок. Этот уровень обеспечивает отличное быстродействие при работе с видео, имеющим файлы большого размера. Данные не теряются при выходе из строя любого из дисков.

- RAID-4 – конфигурация RAID уровня 4 – отличается от конфигурации уровня 3 возможностью переноса отдельных блоков.

- RAID-5 – конфигурация RAID уровня 5 – предусматривает контроль ошибок. Данные подразделяются на слова с числом бит в слове, равным числу дисков. Биты каждого слова на диски записываются последовательно. В процессе записи вычисляются контрольные суммы, которые записываются вперемешку с данными на всех дисках. Конфигурации RAID уровней 3-5 допускают выход из строя (без потери данных) и горячую замену одного из дисков массива.

- RAID-6 – конфигурация RAID уровня 6 – предусматривает параллельный расчет двух независимых значений четности, которые распределяются между всеми носителями в массиве. В отличие от предшествующих стуктур допускает выход из строя и горячую замену двух дисков без потери данных, хранящихся в массиве.

- RAID 6+ - конфигурация RAID уровня 6+ – предусматривает параллельный расчет трёх независимых значений четности. Допускает выход из строя и горячую замену трёх дисков без потери данных, хранящихся в массиве.

- RAID 0+1, 30 (3+0), 50 (5+0) – это комбинированные варианты, в которых роль отдельных дисков играют RAID-массивы 0, 3 или 5 уровня соответственно.

- RAM – Random Access Memory – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – применяется в цифровой вычислительной технике для хранения промежуточных результатов. От объема и скорости работы ОЗУ зависит быстродействие ПК в целом. При выключении аппаратуры данные ОЗУ стираются.

- random – случайный, произвольный – обозначение режима воспроизведения записей диска в произвольном порядке.

- range – диапазон, ряд, область, размах.

- RAP – Radio Local loop Access Profile – профиль радиодоступа для системы DECT.

- RAR – формат сжатия данных и программа-архиватор, разработанные российским программистом Евгением Рошалом (Roshal Archiver). Метод сжатия остаётся закрытым, а код распаковщика допускает свободное распространение и изменение.

- rapid – быстрый.

- rare – редкий.

- rate – темп, интенсивность, уровень, скорость, степень, коэффициент, тариф.

- rated – номинальный.

- rating – рейтинг, номинал, параметр, ранжирование.

- ratio – отношение, коэффициент, степень.

RAW (сырой, необработанный) – формат файлов, позволяющий сохранять полученное с матрицы изображение без какой-либо дополнительной обработки. В данном формате сжатие не используется, поэтому полученные кадры съёмки имеют большой размер.

RCA – 1) Radio Corporation of America – Радиокорпорация Америки;

– 2) RCA connector – RCA соединитель – "Тюльпан" – тип соединителя, используемого в бытовой аудио и видеотехнике для передачи звуковых сигналов и сложных совместных (композитных) видеосигналов.

- R-DAT – Rotary head Digital Audio Tape – цифровой аудио магнитофон с вращающейся головкой. Кассета R-DAT обеспечивает двухчасовое воспроизведение записи. Частотный диапазон воспроизведения от 2 Гц до 22 кГц, коэффициент нелинейных искажений менее 0,005%, отношение сигнал/шум – 92 дБ.

- RDM-kit – система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), применяемая в струйных принтерах.

- RDS – Radio Data System – система цифрового радио – система передачи данных радиовещательными станциями, работающими в диапазоне FM (87,5-108 МГц). Принцип передачи данных совместно с основной информацией канала вещания в системе RDS подобен принципу, используемому в телевидении при передаче телетекста. Основные функции RDS: автоматическое отображение рабочей частоты и названия принимаемой радиостанциостанции, срочная информация для водителей о дорожной обстановке в регионе и некоторые другие сообщения.

- read – читать, считывать

- readme – для прочтения – файл, содержащий дополнительную полезную информацию для пользователя.

- read-oniy – файл только для чтения, без возможности изменения и записи.

- Read/Write – чтение/запись – характеристика устройства, показывающая, что можно не только считывать, но и записывать информацию.

- ready –готов к работе.

- Real Video – самый рапространённый сетевой потоковый AV стандарт. Широко используется для представления музыки ивидео в Интернете и кабельных сетях. Небольшой размер выходного файла позволяет существенно экономить трафик при трансляции по каналам связи, в том числе и в GSM-сетях. Файлы Real Video обычно имеют расширение *.rm, *.ram или *.rmvb.

- rear – задняя, тыльная сторона аппаратуры.

- reboot – перезагрузка компьютера.

- reboild – восстанавливать.

- REC – Record – запись – обозначение кнопки включения видео (аудио) записи.

- recall – отменять, отзывать.

- receive – принимать, получать.

- reconnect – повторное подключение.

- recorder – устройство записи – то же, что видеомагнитофон.

- recordist – оператор, инженер видео(звуко)записи.

- recover – возвратить, восстановить.

- recreate – восстанавливать.

- recycle bin – «корзина», в которую отправляют все удалённые файлы. Файл можно восстановить из «корзины» в любой момент – вплоть до момента её очистки.

- red – красный цвет.

- redial – повторение набора.

- redirect – переадресовать, переключить, переназначить.

- redo – возобновить – возвращает изменения, сделанные предшествующей командой с целью повторного её выполнения.

- reduce – уменьшить (размер изображения), снизить (уровень сигнала), сократить, сжать (информацию).

- redundancy – резервирование, избыточность.

- REF – Reference – 1) ссылка, справка, контрольный; 2) опорный сигнал – обозначение сигнала общей синхронизации работы аппаратов видеостудии от единого генератора кадровых синхроимпульсов.

- refresh – восстановление, обновление, регенерация – 1) команда для обновления информации в памяти ПК; 2) способ продления срока службы аккумуляторов: перед началом процесса зарядки их предварительно полностью разряжают.

- refusal – отказ.

- Reg – Regulator – регулятор.

- rejection – отвергать.

- relation – зависимость, связь, соотношение.

- relative – сравнительно, относительно.

- release – разъединение, разблокировка.

- reliability – надёжность.

- reload – перезагрузка.

- Remain (R) – остаток – обозначение на дисплее аппаратуры времени, оставшегося на плёнке до конца кассеты (диска).

- remake – переделка, перевыпуск.

- Remote Control (RC) – дистанционное (выносное) управление – пульт дистанционного управления может быть подключен к управляемому устройству с помощью кабеля или по беспроводному каналу – инфракрасному либо радиочастотному.

- remove – удалить, убрать из системы.

- rename – переименовать.

- render – 1) возмещать, превращать, переводить; 2) команда на просчёт графических элементов изображения, подлежащих изменению после подачи команды Start.

- rendering – рендеринг, перевод, визуализация. Рендеринг обеспечивает плавный переход изображения одной формы в изображение другой формы по алгоритму, включающему: а) процедуру программного создания видеоэффекта, применяемого при переходе от одного изображения (модели) к другому; б) обработку для повышения качества изображения; в) воспроизведение – визуализацию процесса перехода от одного изображения к другому. Чем сложнее переходной эффект, тем большее время требуется для рендеринга из-за необходимости формирования большого количества отсчетов для всех стадий переходного процесса.

- repack – репак – экологичная упаковка для CD/DVD дисков высокого качества, имеет отличную способность к утилизации. Repaсk является меньше и легче в сравнении с пластиковой упаковкой для дисков. Он более прочный и лучше защищает диск от повреждений, нежели бумажный или картонный конверт.

- repair – ремонт, восстановление.

- repeat – повторение – функция повторного воспроизведения определённого участка или всей записи.

- replace – заменять, замещать, подставлять, переместить, восстановить:

- – Replace color – заменить цвет.

- replay – воспроизведение (повторное):

- – effects replay – воспроизведение эффектов;

- – slow-motion replay – замедленное воспроизведение.

- replication – копирование, тиражирование.

- reply – ответ.

request – запрос, требование.

required – обязательный.

rerun –перезапуск.

resampling – ресэмплинг – процедура изменения размера изображения в пикселах.

resend – возврат.

reset (RS) – сброс, повторная установка – обозначение кнопки обнуления счетчика (сброс на "0") или возврата в исходное состояние.

resize – изменение размера (изображения).

resolution; definition – разрешение, разрешающая способность, чёткость, резкость:

– raster resolution – разрешающая способность растра.

respect – отношение.

response – зависимость, ответ, характеристика.

Restart Now – перезагрузка памяти аппаратуры.

restorе; revertion – восстановление, возврат, реставрация – приведение изображения в исходное состояние, используя для восстановления резервную копию:

– image restoration – восстановление изображения.

resume – возобновлять.

RET – Return – возврат, возвращение, обратный ход.

retail – розничная продажа.

retarget – перенастраивать.

retch – выборка, выбирать.

retrieve – поиск, искать , находить.

RetroLoop – возвратная петля – режим предварительной видеозаписи в цифровом камкордере, при которой запись видео и звука ведётся циклично («петлёй») в специально зарезервированный для этого буфер. Режим задается для того, чтобы не пропустить запись начала ожидаемого события – открытие конференции, выход важной персоны и др. Длительность цикла предварительной записи задаётся оператором – от 5 секунд до нескольких минут.

retry – повторный.

return – возвращение.

reveal – раскрытие, обнаружение – 1) название эффекта прохода по экрану (слева направо или снизу вверх) станицы титров размером на весь экран; 2) обозначение на ТВ или на STB кнопки показа скрытого телетекста (например, ответы на вопросы викторины).

reverberator – ревербератор – устройство, имитирующее отражение звуковых колебаний в пространстве закрытого помещения.

REV - Reverse – реверс, обратный, противоположный – воспроизведение записи в обратном направлении.

revert – возвращение – отказ от сделанных изменений в текущем документе и возврат к предыдущему.

review – анализ, обзор, ускоренный просмотр назад.

revise – исправлять.

REW – Rewind– назад – обозначение кнопки перемотки ленты назад или считывания информации в обратном направлении.

rework – доработка, переделка.

rewrite – перезапись – повторная запись информации.

RF – Radio Frequency – радиочастота – 1) обозначение сигнала высокой частоты (ВЧ) радиочастотного диапазона; 2) коаксиальный разъём для подключения к ТВ или иной радиоаппаратуре ВЧ-кабеля.

RGB – Red-Green-Blue – красный-зелёный-синий – сокращённое обозначение трёх основных цветов, применяемых в телевидении для передачи изображения. С помощью этих компонентов и варьирования их яркости можно получить всю цветовую палитру и любой видимый цвет в пределах от чёрного до белого. Наиболее информативной палитрой является 24-битная RGB, позволяющая воспроизвести свыше 16 млн. цветовых оттенков.

RGBA – система цветопередачи RGB, расширенная параметром alpha, используемым для управления смешиванием цветов.

RGC – Russian Guild Cameraman – Российская гильдия кинооператоров.

rhytmic – ритмичный, равномерный, периодический.

ribbon – лента.

RIFF – Resource Interchange File Format – формат обмена ресурсными файлами, разработанный Microsoft. Разновидностью этого формата является формат WAV, применяемый в некоторых звуковых редакторах.

right – правый, правильный.

ring – кольцо, звонок.

ripple – волнистость, рябь, колебания, пульсации, чешуйки, неравномерность – разновидность задаваемого с помощью видеомикшера волнообразного эффекта, накладываемого на основное изображение в кадре.

RIR – Regional Internet Registry – региональный интернет-регистратор – организация, занимающаяся вопросами адресации и маршрутизации в сети Интернет. Региональные регистраторы занимаются технической стороной функционирования Интернета: выделением IP-адресов, номеров автономных систем, регистрацией обратных зон DNS и другими техническими проектами. Часто региональные регистраторы занимаются статистическим анализом сетей, мониторингом точек обмена трафиком и поддержкой корневых зон DNS.

RJ-45 – Registered Jack – стандартное гнездо, используемое преимущественно в компьютерных и телефонных сетях, к которому можно подключить до 8 проводов.

RM – цилиндрические разъёмы компании Hirose c количеством контактов от 2 до 55. Применяются для коммутации устройств связи, видеотехники и другого электронного оборудования.

RMS – Random Music Sensor – функция составления индивидуальных программ воспроизведения CD в персональной аудиоаппаратуре.

ROADM – Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer – настраиваемый сменный оптический мультиплексор. Настраиваемые сети на базе технологии ROADM способны пропускать до 80 каналов скоростью 40 Гбит/с каждый. Общая скорость передачи данных достигает 3,2 Тбит/с. Сетевая инфраструктура данной среды может быть использована для распространения телевизионных программ в высоком разрешении на расстояния в сотни и тысячи километров.

roll – катиться, свертываться, рулон, список. Название видеоэффекта вывода на экран страницы титров в виде вертикальной прокрутки снизу вверх рулона с титрами, чаще называемого у профессионалов видеомонтажа «барабаном».

rolling – загрузка.

ROM – Read Only Memory – постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) в цифровой вычислительной технике. Служит только для считывания данных и не допускает возможности перезаписи, cм. CD-ROM.

rotation – вращение.

room – место, пространство, помещение, аппаратная.

root – корень, основа, источник – верхний уровень корневой директории, который содержит основные системные файлы каталога.

rotate; rotation – вращение, поворот (механизма, изображения):

– Picture rotation – вращение изображения.

rough-cut edit – черновой (предварительный) монтаж – см.: Off-line.

round – обход, вокруг, круглый.

router – распределитель, маршрутизатор – устройство для определения маршрута следования информации.

RPC – Regional Protection Code – региональный код защиты – маркировка оптических дисков по регионам их распространения. Используется для регулирования уровня продаж дисков и защиты от копирования.

RS – Recommended Standard – рекомендованный стандарт.

RS-232C – последовательный двунаправленный интерфейс для подключения к ПК и другому оборудованию. Служит для передачи информации и команд, управляет декой ВМ с точностью до кадра. Работает со скоростями от 2400 до 9600 бит/с. Содержит 25 контактов, обеспечивает передачу неискаженных сигналов на расстояние до 70 метров. В настоящее время происходит его замена на более простой и быстрый USB интерфейс.

RS-422 – стандартный интерфейс для дистанционного управления видеооборудованием (например, видеомагнитофонами) с точностью до кадра. Содержит 9 контактов, работает со скоростью 38400 бод. Обеспечивает передачу неискаженного сигнала на расстояние до 300 м. Интерфейс позволяет подключить параллельно к общей линии несколько устройств.

RS-485 – быстрый (960 кбит/с) параллельный 8-разрядный однонаправленный интерфейс до 14 Мб/с для передачи изображений 25 кадр/с.

RSS – Really Simple Syndication – действительно простое объединение – семейство форматов, предназначенных для описания лент новостей, актуальных статей, изменений в блогах и т. п. Информация из разных источников собирается, обрабатывается и представляется пользователю в удобном для него виде с помощью специальных программ-агрегаторов.

RTA – Run Time Access – это библиотека, которая позволяет смотреть структуры данных в программе как таблицы базы данных PosgreSQL или как файлы в виртуальной файловой системе.

RTF (*.rtf) – Rich Text Format – расширенный текстовый формат, не имеющий скрытых кодов. Применяется для передачи текста между разными приложениями одной базы данных.

RTL – Right To Left – справа налево – условное обозначение направления чтения некоторых языков, например, китайского.

RTS – Request To Send – готовность к передаче.

RTZ – Return-To-Zero – быстрый возврат магнитофонной ленты к нулевой контрольной точке, выбранной ранее нажатием кнопки RESET (СБРОС).

rules – правила поведения участников конференции.

run – выполнение, фунуционирование, проход, прогон.

rundown – завершение.

rush – текущий съёмочный материал.

RXD – Receive Data – прием данных.

S

SACD – Super Audio Compact Disc – компакт-диск нового поколения, изобретенный, фирмами Sony и Philips. При записи SACD используется формат DSD, обеспечивающий более высокое, чем у обычного CD, качество звучания, благодаря сложному алгоритму преобразования. Компакт-диск может содержать от 1 до 6 звуковых каналов, длительность записи диска до 2 часов.

safe – безопасность, надёжность, предохранительный – обозначение блокировки от недозволенного включения аппаратуры («родительский замок»).

– safeguard – защитная мера;

– safety – безопасность.

SAM – Software Asset Manangement – технология управления программными активами.

sample – отсчёт, выборка, пример, проба, образец, модель. В мультимедиа – исходный звуковой фрагмент или образец звучания инструмента, используемый при написании музыкальных композиций.

– sample characters – образец шрифта.

sampling – дискретизация:

– sampler – устройство для дискретизации звуковых сигналов;

– Sampling Standard – стандарт дискретизации аналоговых сигналов для последующего их преобразования в цифровой вид. Согласно рекомендации МККР квантование сигнала яркости производят на частоте 13,5 МГц, а на частоте 6,75 МГц квантование каждого цветоразностного сигнала.

SAN – Storage Area Network – сеть хранения данных – специализированная сеть, построенная вокруг общего устройства хранения данных, передающая данные с высокой скоростью между пакетами дисков и несколькими компьютерами. Используется в постпроизводстве видеопродукции и для передачи архивных данных.

SAR – Specific Absorbtion Rate – единица измерения удельной величины поглощения радиоизлучения организмом человека. Величина SAR – это максимальная мощность излучения, для которой сертифицирован телефон. SAR измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг). В Европе и других странах величина SAR определяется на 10 г ткани. В этом случае максимальное значение SAR составляет 2 Вт/кг. На практике реальный уровень SAR может быть гораздо меньше, поскольку, как только осуществляется соединение, мобильный телефон действует при минимальном уровне мощности, который требуется для получения хорошего качества связи.

SAS – Serial Attached SCSI – серийно подключаемый последовательный интерфейс SCSI, разработанный для замены параллельного интерфейса SCSI. Он позволяет достичь более высокой пропускной способности до 3 Гбит/с. В дальнейшем производительность шины планируется увеличить до 12 Гбит/с.

SATA – дисковый интерфейс – результат дальнейшего развития IDE-интерфейса. Скорость чтения информации с физического диска винчестера с помощью SATA-3 составляет до 600 Мбайт/с.

Satellite (SAT) – искусственный спутник Земли (ИСЗ).

saturation – см. насыщенность.

save – экономить, беречь, сохранять – 1) обозначение автоматического режима экономии энергии, применяемого при длительных перерывах в работе аппаратуры без отключения её от источника питания; 2) кнопка сохранения текущих значений атрибутов редактируемой страницы текста.

– saved – сохранено;

– saving – сбережение, экономия.

SC – Simul Cast – одновременная передача составляющих сигнала – применяется при формировании видеосигналов, передаваемых потребителю.

SC-разъём – оптический коннектор SC выполнен из бежевого пластика для многомодовых применений, из синего – для одномодовых применений. Керамический наконечник разъема SC развязан с корпусом коннектора и оболочкой кабеля.

scale; scaling – масштабирование, выбор масштаба:

– image scaling – увеличение или уменьшение всего либо части воспроизводимого изображения;

– scaler – масштабатор (см.).

scan – просмотр, прогон, развёртка.

scanning – сканирование, развёртка, обзор, поиск:

– horizontal scanning – строчная (горизонтальная) развёртка;

– frame scanning – кадровая развёртка;

– image scanning – развёртка изображения

SCART – AV-соединитель; Евроразъём – унифицированный 21-контактный системный разъём. Объединяет все низкочастотные видео- и аудиосигналы как по входу, так и по выходу. Облегчает соединение видео- и аудиоаппаратуры с компьютерным оборудованием.

scene – сцена, явление, место действия.

score – метка, отметка, оценка.

scrambling – шифрование речи и/или изображения.

screen; shield – экран, показ на экране:

– television screen – телевизионный экран;

– planar screen – плоский экран;

– screen image – экранное изображение;

– screen edit – редактирование на экране.

script – сценарий, оригинал, документ:

– scriptwriter – сценарист;

– shooting script – режиссёрский сценарий;

– editorial script – монтажный лист.

scroll – см.: скручивание.

scroll bar – полоса прокрутки.

scrolling – просмотр (изображения), прокрутка, перемещение (по вертикали).

SCSI – Small Computer System Interface – интерфейс малых компьютерных систем. Чаще всего использовался для подсоединения к компьютеру жёстких дисков и периферийных устройств – сканеров, дисководов, принтеров. Скорость вращения SCSI-дисков 10000-15000 об/мин. Оптимальный объем диска – 120-180 Гбайт.

SD – Standard Definition – стандартная (обычная) чёткость, стандартное разрешение.

- S-DAT – Stationary head Digital Audio Tape – цифровой аудио магнитофон со стационарной головкой. Кассета S-DAT обеспечивает полуторачасовое воспроизведение записи. Частотный диапазон воспроизведения от 2 Гц до 22 кГц, коэффициент нелинейных искажений менее 0,005%, отношение сигнал/шум – 92 дБ.

- SD card – Secure Digital – карта флэш-памяти, разработанная 1999 году для использования в портативных устройствах. На сегодняшний день она широко используется в цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах, КПК, коммуникаторах, GPS-навигаторах и в игровых приставках. Объём памяти карт SD до 4 Гб, SDHC – до 32 Гб, а SDXC – до 2 Тб. Размер 24×32×2,1 мм. Карта может быть защищена паролем, без которого она становится практически неработоспособной. Если пароль утерян, то восстановить работоспостобность карты можно только её переформатированием. При этом все прежние данные будут безвозвратно потеряны. В большинстве случаев SD можно заменить MMC-картой. Замена в обратном направлении обычно невозможна, так как SD толще и может просто не войти в слот для MMC.

SDDS – Sony Dynamic Digital Sound – система динамического цифрового звука фирмы Sony – воспроизводит шесть или восемь каналов объёмного звука. В минимальном варианте аналогична системе Dolby Digital (см. Dolby SR-D). В максимальном варианте добавляются: передний центрально-левый и передний центрально-правый динамики.

SDHC – Secure Digital High Capacity – сменная карта флэш-памяти. SDHC стал развитием популярного формата SD, унаследовав большинство его характеристик. Потенциальный объём карт SDHC увеличен до 32 ГБ. Как правило, для хранения информации на картах этого типа используют файловую систему FAT32. Широко используется в цифровых видеокамерах, фотоаппаратах, мобильных телефонах, КПК, коммуникаторах, GPS-навигаторах и в игровых приставках.

SDI – Serial Digital Interface (SMPTE-259M) – последовательный цифровой интерфейс – соединитель, используемый в цифровом вещательном оборудовании для передачи сигналов при скоростях обмена от 270 до 360 Мбит/с. Позволяет передавать видеосигнал и 4 канала цифрового звука на расстояние до 300 м без заметных потерь и искажений. Передача однонаправленная по обычному коаксиальному кабелю.

SDI – Single Document Interface – способ организации графического интерфейса приложений в отдельных окнах. Не существует «фонового» или «родительского» окна, содержащего меню или панели инструментов, по отношению к активному – каждое окно несёт в себе эти элементы.

SDK – Software Development Kit – набор инструментальных средств разработки программного обеспечения, включающий библиотеки, заголовочные файлы, help-файлы, документацию и т.п.

SDP – Service Delivery Platform – платформа доставки услуг – программный комплекс системы управления услугами в IP-сетях: идентификация пользователей, сбор статистики о предоставленных услугах, формирование программ EPG и др.

SDTI – Serial Data Transport Interface – последовательный интерфейс транспортировки даннных – стандарт для передачи блоков данных аудио- и видеоинформации между вещательной и профессиональной видеоаппаратурой. Интерфейс обеспечивает передачу видео- и аудиосигналов быстрее реального времени по кабелям до 300 метров, а при использовании SDI повторителей – и на большие расстояния.

SDTV – Standard Definition TeleVision – ТСЧ (телевидение стандартной чёткости) – цифровое телевидение, имеющее разрешение 480 горизонтальных строк по 640 пикселей в строке. Разрешение SDTV почти вдвое больше, чем при аналоговом телевещании.

SDV – Serial Digital Video – последовательный цифровой видеосигнал.

SDXC – Secure Digital eXtended Capacity – сменная карта флэш-памяти, ставшая дальнейшим развитием популярного формата SD, унаследовав большинство его характеристик. Потенциальный объём карт SDXC увеличен до 2 ТБ.

- search – поиск – обозначение системы автоматического поиска действующих каналов в телевизионном приёмнике или в магнитофоне, а в видеокамере – поиска участка видеоносителя, на котором нет записи сигнала.

SECAM – Sequentiel Couleur a Мemoire– последовательная передача цветов с запоминанием – система цветного телевидения, используемая во Франции, в Восточной Европе, в России и окружающих её странах. Разработана во Франции в 1954 г., принята с доработками для вещания в 1967 г. Система последовательно-одновременная: сигнал яркости передается постоянно, а цветоразностные сигналы последовательно чересстрочно. Система помехоустойчива, но имеет пониженную цветовую чёткость. Предусматривает 625 строк в кадре и 25 кадров в секунду, имеет несколько разновидностей, стандартное эквивалентное разрешение 720×576 отсчётов. – См. также: термины NTSC, PAL и MESECAM.

security – секретность, защита – предохранение данных от повреждения или несанкционированного доступа.

SED – Surface-conduction Electron-emission Dysplay – дисплей на основе эмиссии электронов с проводящей поверхности. Дисплей состоит из миллионов микроизлучателей с холодным пленочным катодом. Эмиссия происходит сквозь узкие щели на внутреннюю сторону стеклянного экрана, содержащего прозрачные аноды покрытые люминофором. Отклонения электронного луча, подобного тому, как в ЭЛТ, не происходит. По своим габаритам SED-дисплеи аналогичны жидкокристаллическим, светодиодным и плазменным дисплеям, но потребляют энергии меньше последних.

SEG - … -

selection – выделение, выборка, поиск, отбор:

– selected emphasis – выделение цветом;

– cannel selector – селектор (телевизионных) каналов;

– display selector – селектор изображений.

self – само-; личное, собственное.

– self test – самотестирование.

semiconductor – полупроводник.

send – посылать, отправлять, передавать.

sensitive – чувствительность.

separate – разделять.

sequence – порядок, последовательность.

Serial ATA – результат дальнейшего развития IDE-интерфейса. Скорость чтения информации с физического диска винчестера с помощью SATA-3 составляет до 600 Мбайт/с.

server – сервер – специализированный процессор, выполняющий функции внешней памяти. Источник данных для других узлов вычислительной сети при динамическом обмене данными. В системах видеомонтажа применяется как накопитель больших массивов видеоданных.

service – сервис, обслуживание, служба.

servo – автоматический регулятор, как правило, электромеханического типа. Применяется в AV-технике, например, в видеокамерах для фокусировки объектива.

set – 1) комплект, набор, группа; 2) регулировать, настраивать, устанавливать.

settings – параметры, начальная установка.

setup – 1) сборка, монтаж, компоновка, устройство, набор оснастки; 2) установка заданной величины, наладка; 3) установочное экранное меню; 4) защитный интервал.

SFN – Single Frequency Network – одночастотная сеть – способ эксплуатации сети мобильного вещания в реальных условиях: использование нескольких передатчиков, покрывающих смежные области пространства, работающих на одной частоте и передающих одинаковую информацию.

SFX – SelF-eXtracting archive – самораскрывающийся сжатый архив.

SG – Standard Grade– стандартное качество – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент среднего качества, не применяемых для длительного хранения, а стираемых обычно после их просмотра.

SGML – Standard Generalized Markup Language – стандартный обобщённый язык разметки документов для Web-страниц.

SGX – Super Grade eXtra – особо высокий уровень качества – обозначение некоторых типов зарубежных магнитных лент, используемых для архивного хранения видеоматериалов.

shade – оттенок (цвета), затенять, шрифт с тенью, штриховка. Цвет, полученный как сочетание исходного цвета и чёрного.

– Shaded pictures – рисунок с тенью;

shadow – тень, следить:

– shadow casting – отбрасывание теней.

shape – форма, очертание, профиль.

share – часть, разделять.

sharpness – резкость, чёткость, точность, тонкость:

– image sharpness – резкость, чёткость изображения.

SHD – Super High Durability – наивысшая прочность и долговечность – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

SHDSL – Single-pair High-speed Digital Subscriber Line – одинарно-парная высокоскоростная цифровая абонентская линия – одна из DSL технологий с передачей сигнала по паре медных проводников. Используется преимущественно для решения проблемы «последней мили», т.е. соединения абонентов с узлом доступа провайдера. Данная технология обеспечивает симметричную дуплексную передачу данных со скоростями от 192 Kбит/с до 2,3 Мбит/с по одной паре проводов и 384 Kбит/с - 4,6 Мбит/с по двум парам.

shelf life – срок хранения.

SHG – Super High Grade– наивысшая степень качества – обозначение, применяемое для некоторых типов зарубежных сверхмелкозернистых видеолент.

shielding – экранирование.

shift – сдвиг, смена, перемещение.

short – короткий, сокращённый.

shot – кадр, снимок, план (съёмочный):

– close shot – крупный (первый) план.

– color shot – цветной снимок.

– shooting – съёмка.

- show – показ, демонстрация:

- – Continuous show – непрерывный показ (фильма).

- SHQ – Super Hiqh Quality – сверх высокое качество – обозначение качества, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

- shrinking – сжатие.

- shuffle play – случайное воспроизведение – на некоторых плеерах обозначение режима воспроизведения записей с компакт-диска или кассеты в случайном порядке.

shutdown, shut-off – остановка, отключение.

shutter speed – скорость затвора – на камере переключатель с таким названием регулирует выдержку времени, в течение которого свет попадает на матрицу светочувствительных элементов (ПЗС). Установка скорости срабатывания электронного затвора может производиться как вручную, так и автоматически.

SI – Service Information – сервисная информация.

SID – Source ID – идентификатор источника сигнала.

side – край, полюс, сторона.

Sierra Box – превосходная упаковка для размещения программного обеспечения компьютерных игр. В центре коробки в специальном углублении закрепляют конверт с программным продуктом, а сверху размещают сопроводительную литературу, сувениры и т.п.

SIF –Standard Image Format – стандартный формат изображения. Формат хранения и передачи цифрового видео в стандарте MPEG-1. Разрешение 352×288 в системе PAL и 352×240 пикселов в системе NTSC. В основном используется в системах видеоконференцсвязи и в мобильном телевидении.

sign – знак, обозначение, символ, признак, подпись.

signature – подпись.

Silverlight – новая технология компании Microsoft для распространения многофункциональных мультимедийных приложений в Web.

SIM-card – Subscriber Identity Module-card – карта модуля идентификации (распознавания) абонента, применяемая в аппаратуре сотовой связи. Микросхема карты содержит информацию сети и памяти, а также личные данные абонента.

similar – подобный.

SIMM – Single Inline Memory Module – плата оперативной памяти ПК с однорядным расположением выводов (30 или 72 контакта).

simple – простой.

simulation – моделирование, имитация.

SinglePack – новый вид картонной упаковки CD и DVD дисков, который может быть использован для таких форматов дисков, как CD-ROM, DVD, CD-Audio или Blu-Ray. SinglePack отличается от упаковки DigiPack (см.) тем, что креплением диска выступает специальная высечка, а не пластиковый трей как в DigiPack.

site – сайт, местоположение.

size – мера, формат, размер, величина.

skilled – квалифицированный.

skin – наружная поверхность, оболочка.

skip – пропуск, срыв (синхронизации), прогон. Данная функция оптимизирует просмотр телевизионных каналов, исключая из процесса те каналы, пропуск которых был предварительно задан (установлен):

– channel skip – пропуск каналов;

– tape skip – прогон ленты.

Skype – см. Скайп.

slate PC – компактный вариант планшетного ПК с диагональю экрана 7-11 дюймов, предназначенный для конкуренции с интернет-планшетами.

slave – ведомый, подчинённый.

sleep – сон, режим ожидания – кнопка переключения аппаратуры в состояние дежурного режима работы.

Sleep Timer – таймер автоотключения – автоматически выключает телевизор через заданный период времени.

sleeve – втулка, гильза.

slew – поворот, прокручивание, прогон.

slice – срез, ломтик – краевой видеоэффект.

slide – слайд, диапозитив, скольжение.

slide show – слайд-шоу – демонстрация слайдов. Режим работы ПК, при котором серия изображений выводится на экран одно за другим, подобно слайдам, через заданные промежутки времени.

slim – тонкий.

Slim box – слим-бокс – простой и недорогой тип упаковки CD/DVD. Пластиковая прозрачная коробочка размером 142 х 125 мм, внутри которой помещается вращающийся диск, установленный на специальном креплении - несъемном трее ( tray). При желании внутри бокса можно разместить небольшой буклет.

slip – ошибка, сдвиг, скольжение, узкая полоса.

slipcase – слипкейс – внешняя, дополнительная упаковка для готовых комплектов «диск+упаковка». Внешний короб – это и есть слип-кейс. Со временем слип-кейс для DigiPack или иных упаковок для дисков преобразовался в упаковку для целых комплектов, наборов из разнообразных брошюр, бонусных материалов, идущих «в нагрузку» к дискам.

slope – откос, склон – краевой видеоэффект.

slot – слот, разъём – щелевой разъем на материнской плате ПК, предназначенный для подключения дополнительных плат – модема, видеокарты, звуковой платы и др.

slow – замедленно – обозначение кнопки замедленного воспроизведения для покадрового просмотра видеозаписи:

– slow motion – замедленный повтор.

SlyderPack – инновационная упаковка CD/DVD дисков. Крепление треев в SlyderPack выполнено таким образом, что позволяет создавать выдвижные конструкции до 10 и более треев. Упаковка ориентирована на многодисковые сборники, сериалы и дискографии.

small margins – с малыми полями (изображение).

smart card – интеллектуальная карта – идентификационная кодирующая пластиковая карточка с микропроцессором, подобная банковской, которая вставляется в приёмное окно электронной аппаратуры для обеспечения санкционированного доступа к её программам.

Smart Media – сменная карта памяти, применяемая в цифровых фотокамерах.

smart panel – интеллектуальная панель – пенель управления аппаратуры с электронным дисплеем.

Smart TV или Connected TV – «Умное телевидение» – это новый тренд в интеграции Интернета в современные телевизоры и ресиверы цифрового телевидения, а также в технологическом симбиозе между компьютерами и телевизорами / ресиверами цифрового телевидения, ранее именуемый «Connected TV», (не путать с Internet TV и Web TV). Новые устройства, поддерживающие Smart TV, преимущественно нацелены на поддержку развлекательных медиа в Интернете: дают возможность просматривать фильмы, мультфильмы и сериалы, исключая, наконец, потребность в обычном телевидении.

SMB – 1) Server Message Block – формат сообщений, используемый для передачи файловых запросов между клиентами и сервером, т.е. SMB обеспечивает сервис прикладного уровня; 2) Small-Medium Business – малый и средний бизнес.

smear – нерезкость, смазывание изображения.

smile – кабель записи звукового сопровождения для видеокамеры.

SMPTE – Society of Motion Picture and Television Engineers – 1) Общество инженеров по движущимся изображениям и телевидению – организация в США с международными отделениями, разрабатывающими рекомендации для телевидения и кинематографа;

2) буквенно-цифровое обозначение интерфейса, применяемого в цифровом телевизионном оборудовании (например, SMPTE 259M).

SMS – 1) Short Message Service – сервис коротких сообщений – дополнительная услуга телефонной сети сотовой связи, позволяющая абонентам обмениваться короткими текстовыми сообщениями длиной до 160 символов (кириллицей – до 70 символов), которые могут передаваться как в режиме ожидания, так и в режиме разговора. Созданное или полученное сообщение можно просматривать, редактировать, отправлять. SMS-сообщения, как правило, доставляются в течение нескольких секунд.

2) Subscriber Management System – подсистема управления вещателем базой подписчиков в системе условного доступа. SMS содержит всю необходимую информацию о подписчиках: прохождение запросов на получение доступа, состояние счета подписчика и контроль его оплаты, ведение статистики.

S/N – Signal-to-Noise – см.: Отношение сигнал/шум.

snapshot – моментальный снимок – запись камерой изображения стоп-кадра в течение 5 секунд. Данная функция камеры активизируется нажатием лишь одной кнопки.

snow – «снег» – помехи в виде светлых пятен на экране телевизора.

SOA – Service-Oriented Architecture – сервис-ориентированная архитектура – гибкий способ комбинирования и многократного использования компонентов для построения сложных программных комплексов. В основе SOA лежит модульный подход к разработке программного обеспечения, основанный на использовании сервисов со стандартизированными интерфейсами. SOA позволяет эффективно организовать работу телекомпании, сделав её более продуктивной.

soap opera – «мыльная опера» – дневная многосерийная мелодраматическая радио- или ТВ-постановка. Своё название получила в 50-х годах ХХ века, когда такие постановки финансировались компаниями, производящими мыло и стиральные порошки.

socket – гнездо, штепсельная розетка, эл.патрон, муфта.

soft – мягкий, тихий, изменяемый, программируемый. Термин применяется также при маркировке приборов рассеянного света.

SoftPack – софтпак – это картонная упаковка для CD или DVD дисков, которая выполнена в виде картонного конверта с дополнительной информационной страницей. В упаковке отсутствует крепление под диск, он просто помещается и извлекается из кармана, который размещен на торце софтпака.

software – программное обеспечение, имеющееся в ПК. Представляет собой алгоритм, реализованный в виде последовательности инструкций для процессора ПК.

solarization – см.: соляризация.

solid – сплошной, твердый, крепкий, основательный.

solution – решение.

SOOM – многофункциональный штативный модуль.

sorting – сортировка, упорядочение – позволяет назначать ТВ каналам заданные пользователем номера.

sound – звук:

– sound edit – монтаж звука (фонограммы).

- soundbar – см.: саундбар.

- source – источник, исходный, отправитель:

- – source cassette – исходная кассета.

SP – Standard Play – стандартное воспроизведение (запись) – воспроизведение видеозаписи с обычной (стандартной) скоростью. Для формата VHS стандартная скорость движения ленты составляет 2,34 см/с. См. также: LP, EP.

SP – Super Premium – наивысшая премия – обозначение качества, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

spacing – межсимвольный отступ в строке текста.

- spare – резерв, запас.

- spark – искра, вспышка – разновидность настраиваемого в видеомикшере эффекта.

SPDIF - … - формат цифровой звукозаписи.

- speaker – громкоговоритель.

speakerfon – спикерфон –телефон с функцией громкоговорящей связи.

- speed – скорость, быстродействие.

SPI – синхронный параллельный интерфейс для передачи сжатого видео и звука. Предназначен для передающих серверов, для систем DVB кодирования/мультиплексирования и для студийного применения. Скорость передачи – 270 Мбит/с.

- spider – спайдер. В составе DigiPack спайдер выполняет те же функции, что и tray (см.). Но если трей закрывает всю полосу (хоть он и прозрачный), спайдер имеет диаметр всего 15,5 мм. Спайдер приятен на ощупь, когда необходимо извлечь диск, достаточно нажать на поролоновый спайдер – он сдуется под давлением пальца и диск можно легко забирать.

- spindl – шпиндель – упаковка с дисками.

- spl – samples per line – число отсчётов в строке

- split – разделение, разрыв, расслоение, прорезь, трещина, щель, зазор.

- – splitting – дробление сигнала.

- spot light – режим автоматической регулировки диафрагмы видеокамеры при использовании прожекторного освещения объекта съемки.

- spreader – штатив-тренога.

- sprite – спрайт – фрагмент изображения, перемещаемый по экрану как единое целое.

- spyware – шпионское программное обеспечение – программное обеспечение, занимающееся сбором информации на ПК пользователя и отсылкой её создателю. Часто устанавливается незаметно для пользователя вместе с другим программным обеспечением. Обычные антивирусы не всегда в состоянии обеспечить надёжную защиту от Spyware.

- SQ – Standard Quality – стандартное качество – обозначение качества, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

- SQCIF – Standard Quality Common Intermediate Format – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 128×96 пикселов, соотношение сторон 4:3.

- square – квадрат, прямоугольник, площадь.

- SR – 1) Sound Recorder - звукозапись2) Super Resolution– наивысшее разрешение – обозначение качества, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

- SRAM – Static Random Access Memory – статическая RAM – вид оперативной памяти, не требующей регенерации и работающей быстрее, чем динамическая память, однако дороже и хранящей меньше информации при одинаковой степени интеграции.

- SSD – Solid-State Drive – твердотельный накопитель – перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство без движущихся механических частей. Следует различать твердотельные накопители основанные на использовании энергозависимой (RAM SSD) и энергонезависимой (NAND или Flash SSD) памяти. Достоинства SSD: высокое быстродействие, полное отсутствие шума, противоударная стойкость (до 1500g), низкое энергопотребление, широкий температурный диапазон, малые габариты и вес. Главные недостатки SSD –  ограниченное количество циклов перезаписи и высокая стоимость.

- SSL – Secure Socket Layer – стандарт безопасной передачи данных в сети Интернет.

- ST – Stereo – стерео – раздельная двухканальная передача/воспроизведение звука, пространственно ориентированного для восприятия левым и правым ухом.

- ST-разъем – оптический коннектор. Корпус разъёма ST выполнен из латуни. Для фиксации на розетке ST коннектор снабжен гайкой типа байонет. Керамический наконечник разъема не развязан от корпуса коннектора и оболочки кабеля, что определяет его основное применение как разъема для многомодового оптического волокна.

- stabilizer image – стабилизатор изображения – см.: Steady shot.

- Stamina – жизненная сила – специальная концепция управления расходом энергии видеокамерой, способствующая уменьшению потребляемой мощности.

- standard – стандартный режим работы аппаратуры; размер кадра и т. д.

standby – поддерживать – режим ожидания, при котором поддерживается готовность аппаратуры к быстрому переходу в рабочий режим. В режиме ожидания достигается наиболее экономный режим потребления энергии.

standpoint – точка зрения.

starvation – зависание процесса.

status – текущее coстояние.

STB – Set-Top Box – телевизионная абонентская приставка (ТАП), применяемая в системе интерактивного телевидения (iTV).

STD – Suspend-to-Disk – приостановленный режим – режим «сна». Этот режим потребляет небольшое количество электроэнергии и может привести к сбою в работе ПК при отсутствии питания из-за полного разряда батареи или отсутствия источника питания.

steady camera – стедикам – носимое оператором портативное устройство балансировки видеокамеры для обеспечения устойчивости изображения при съёмке в движении. Позволяет оператору совершать различные манёвры, ходить, бегать и т. д.

steady shot – стабилизатор кадра – устройство, компенсирующее дрожание изображения во время съёмки из-за непроизвольных сокращений мышц рук оператора. Для стабилизатора используется электронный преобразователь изображения или активная призма – оптическая система. В получаемом кадре сохраняется передача мельчайших деталей изображения без изменения размеров или ухудшения качества изображения.

steel-box – стил-бокс – металлическая упаковка для дисков, которая формой и размером максимально приближена к DVD-box (см. Keep-case). Внешняя часть коробки запечатывается изображением непосредственно по металлу. Очень прочный и долговечный вариант упаковки для дисков.

step by step – шаг за шагом – последовательное выполнение рекомендаций программы.

stick – шток, ручка, зависание, слипание, подгорание (контактов).

still – стоп-кадр, неподвижный кадр. В видеотехнике – неподвижное изображение, получаемое путем остановки магнитной ленты или запоминанием кадра в цифровой форме с последующим считыванием его из запоминающего устройства:

– Stillstore – накопитель неподвижных изображений.

STN – Super-Twisted Nematic – структура со сверхбольшим искажением – один из самых простых телефонных ЖК-дисплеев с пассивной матрицей. Основные недостатки: низкое быстродействие, "слепнет" при дневном свете, высокое энергопотребление.

stop – остановка, задержка – обозначение кнопки остановки записи или воспроизведения.

storage – память, запоминающее устройство – устройство для хранения данных.

store – запоминать, накапливать, хранить в памяти.

STP – Shielded Twisted Pair – экранированная витая пара – хорошо защищает сигнал от воздействия помех, но вызывает сокращение полосы передаваемых частот. Если необходимо увеличить полосу частот используют кабель UTR (см.).

STR – Suspend-to-Ram – режим пониженного энергосбережения ПК, рассчитанный на максимально возможную экономию электроэнергии и применяемый операционной системой так часто, как только возможно. При разряженном аккумуляторе система может находиться в этом режиме лишь небольшое время.

streaming – стриминг – поточная (потоковая) передача различных видов информации (данных).

string – строка.

stringer – тележурналистский комплект для съёмки и монтажа.

strobe – см.: стробирование.

.stx – обозначение формата расширения видеофайла проекта Pinnacle Studio.

.stx – обозначение формата расширения файла аудио данных Scream Tracker.

style – характеристика для шрифтов, определяющая его вид: нормальный, наклонный подчеркнутый.

subscribe – подписываться.

substitution – замена.

subtitle – субтитр, подзаголовок в кадре.

subwoofer – см. сабвуфер.

- SUI – Speech-based User Interface – пользовательский интерфейс подписчика телекоммуникационной сети.

- suite – аппаратная монтажа, гарнитура, комплект, набор программ.

- summary – краткие выводы, резюме.

- SupApack –  картонная упаковка для CD/DVD дисков, представляющая собой модификацию традиционной упаковки DigiPack, отличающейся от последней способом крепления трея к картону.

- super – сверх, первоклассный, превосходный.

– super drive – первоклассный привод – совершенный механизм протяжки ленты в аппаратуре, обеспечивающий быструю и бесшумную работу.

Super Hi-Vision – система особо качественного видео, разработанная фирмой Sony. Позволяет передавать видео с разрешением 7680×4320 (более 33 млн. пикселей), что в 16 раз превышает показатели Full HD – 1920×1080 (2 млн. пикселей). Систему ещё именуют Ultra HDТV. В системе применен 24-канальный звук (22.2). Для трансляции через Интернет, требуется канал шириной 350 Мбит/с.

superimpose, overlay – см.: наложение.

- super jewel box – супер-джевел-бокс – бокс из прозрачного акрилового оргстекла размером 192×144 мм. Используется для упаковки подарочной дисковой продукции. Super slim jewel box представляет собой соединение двух типов компактных боксов со съёмным прозрачным или цветным треем (tray). При оформлении упаковки есть широкие возможности для полиграфического творчества, подчеркивающего эксклюзивность и статус вашего продукта.

- supervision – наблюдение.

- supplement – дополнение.

- supply – подводить, снабжать, источник питания.

- support – поддерживать, обеспечивать.

- surface – поверхность.

- surround sound – объёмный (окружающий) звук – 6-канальная аудио система (шифр АС-3), включающая в себя пять широкополосных каналов: передний центральный канал, передние левый и правый каналы; тыльные левый и правый каналы, а также канал сверхнизкочастотного громкоговорителя – сабвуфера. Совокупность всех каналов создает эффект объёмного живого звучания.

- sux – на жаргоне компьютерщиков крайняя степень неодобрения.

SVCD – Super Video CD – компакт-диск, который с пользовательской точки зрения представляет собой нечто промежуточное между VCD и DVD. Качество SVCD 576×480 пикселов значительно превышает VCD и видеокассеты, хотя и не является столь безукоризненным, как у DVD. На CD-R болванку вмещается 40-50 минут видео.

SVG – Scalable Vector Graphics – масштабируемая векторная графика. Существует возможность увеличить любую часть изображения SVG без потери качества. Текст в графике SVG является текстом, а не изображением, поэтому его можно выделять и копировать. Растровая SVG графика широко используется в документах.

видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 2562×2050 пикселов, соотношение сторон 5:4.

SVGA – Super VGA – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 800×600 пикселов, соотношение сторон 4:3.

S-VHS; S-Video – Separate Video – Супер-VHS – полупрофессиональный, улучшенный вариант формата VHS видеозаписи, обладающий повышенной разрешающей способностью (400 твл). В системе S-VHS применяется компонентный видеосигнал Y/C. При этом передача информации о яркости видеосигнала Y и его цветовой характеристике С осуществляется по раздельным проводникам для того, чтобы уменьшить цветовую размытость и другие взаимодействия между чёрно-белыми и цветными составляющими. Запись S-VHS невозможно воспроизвести на аппарате VHS – см.: компонентные сигналы и VHS. S-VHS считается нижним пределом качества для репортажной, медицинской и научной видеосъёмок.

S-Video – Separate Video – раздельное видео – видеосигнал, состоящий из двух композитных сигналовY/C: составляющая Y несет яркостный сигнал и синхроимпульсы, а составляющая С – модулированные цветовые сигналы.

S-Video connector – Y/C-соединитель (хосиден) – тип соединителя, применяемый для соединения аппаратуры, работающей по стандарту S-VIDEO, т.е. с разделением яркостного и цветового сигналов Y/C.

SW – SubWoofer– сабвуфер.

switcher – переключатель, коммутатор, видеомикшер.

SWF – ShockWave Flash – программа разработки мультимедийного контента для платформы Adobe Engagement (такого, как веб-приложения, игры и мультфильмы).

SXGA – Super eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея в вариантах: а) 1280×854 пикселов, соотношение сторон 3:2;

б) 1280×960 пикселов, соотношение сторон 4:3; в) 1280×1024 пикселов, соотношение сторон 5:4. Применяется для LCD ТВ мониторов 17-19"/43-48см.

SXGA+  – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1400×1050 пикселов, соотношение сторон 4:3. Применяется для дисплеев лэптопов.

SXRD – Silicon X-tal Revlective Display – отражающий жидкокристаллический дисплей на базе силикона разработки фирмы Sony. Предназначен для использования в видеопроекторах серии SRX для кинозалов. Проекторы обеспечивают высокое разрешение, равное 4К (4096×2160 пикселов).

SxS Pro – твердотельный полупроводниковый носитель, выпущенный компанией Sony в 2007 году для использования в профессиональных видеокамерах XDCAM EX. Минимальная скорость передачи данных 2,5 Гбит/с. За основу взят модуль ExpressCard/34 размером 34×75×5 мм.

SYNC – Synchronization – синхронизация – операция согласования временных интервалов для четкого приема/передачи информации. Используется как для передачи данных по линиям связи, так и для согласования работы взаимосвязанных радиоэлектронных устройств.

T

T – Tele – обозначение телеобъектива на устройстве регулировки угла съёмки видеокамеры.

tab – 1) этикетка, ярлык, наклейка; 2) клавиша табуляции; 3) заглушка на кассете, предохраняющая от случайной записи.

tag – 1) тег, метка, признак, этикетка, дескриптор – слово или словосочетание информационно-поискового языка, выражающее основное смысловое содержание какого-либо текста. Используется при поиске документов в информационно-поисковых системах. 2) кабельный наконечник.

take – снимок, набор (программы), принимать, испытывать, проверять. Auto take – автоматическое выполнение заданной программы.

– takedown – демонтаж, разборка.

talk – говорить, разговор, беседа;

– talker – источник сообщений.

tally – подсчет.

tamper – портить.

tap – отвод, отпайка, ответвление, касание, тройник.

tape – лента (магнитная).

tape-drive – лентопротяжный механизм (ЛПМ).

target – цель, мишень, объект, предмет, план, задание.

task – задача, задание.

– TaskBar – панель задач, расположенная в нижней части экрана ПК.

TBC – Time Base Corrector – корректор временных искажений (КВИ). Электронная схема ТВС устраняет дрожание строк в горизонтальном направлении (временные ошибки), возникающее из-за неравномерности перемещения ленты относительно видеоголовок. Корректор преобразует видеосигнал в цифровую форму, записывает в память и считывает из неё с постоянной скоростью. В результате все горизонтальные строки изображения остаются ровными и устойчивыми.

TC – Time Code – тайм-код, временной код.

TDEL – Thick-film Dielectric Electro-Luminiscent – технология тонкопленочной диэлектрической электролюминисценции, применяемая в процессе производства дисплеев.

TDMA – Time Division Multiple Access – множественный доступ с разделением по времени – разновидность радиотехнологии сотовой связи с абонентами в пределах зоны обслуживания. Емкость в 3-4 раза больше, чем в системе FDMA. TDMA в настоящее время является доминирующей технологией для мобильных сотовых сетей.

teaching – обучение, обучающий.

team – группа, коллектив, артель, экипаж, спортивная команда.

TEC – Total Error Corrector – корректор искажений видеозаписи (КИВ).

telecine – оборудование, предназначенное для телекинопроекции. Переводит изображение с киноплёнки на видеоноситель. Качество перевода во многом зависит от применяемых систем цветокоррекции, работающих совместно с телекинопроектором.

teleconference – телеконференция – общее название электронных конференций.

tele-learning – телеобучение.

teleputer – телепьютер (компьювизор) – мультимедийное устройство, совмещающее в себе телевизор, компьютер и коммуникатор.

telesoftware – дистанционное программное обучение.

televiewer – телезритель.

template – темплейт – шаблон, маленькая готовая сцена мультфильма, «кусок» анимации.

temporary – временный.

tenant – участник.

terminal – 1) концевая муфта; соединитель цепей входа-выхода; 2) комплекс технических и программных средств для связи аппаратуры пользователя с компьютером.

terminator – 1) заглушка; 2) признак окончания загрузки.

terrestrial – наземный.

test – испытания, проверка, контороль.

– tester – тестер, проверочное устройство, специалист, проводящий проверку.

TFD – Thin Film Diods – технология тонкопленочных диодов, аналогичная TFT. Качественный дисплей с низким энергопотреблением.

TFT – Thin-Film-Transistor – тонкопленочный транзистор – применяется для производства плоских LCD-мониторов и телефонных дисплеев. TFT-дисплеи яркие и контрастные, хорошо читаемые даже при ярком солнечном свете. На каждый элемент изображения (пиксел) приходится три транзистора, каждый из которых соответствует одному из трех основных цветов - красному, зеленому или синему, и конденсатор, поддерживающий необходимое напряжение. Недостаток технологии – высокое энергопотребление.

TFT TMR – разновидность телефонного TFT-экрана. Аббревиатура TMR (Transmissive with Micro Reflective) говорит о том, что дисплей обладает трансфлективными свойствами. То есть такой экран может пропускать падающий свет и отражать его от подложки. Помимо этого в дисплее предусмотрена внутренняя подсветка. TFT TMR позволяет получить яркое и контрастное изображение как на улице, даже при ярком солнце, так и в тёмном помещении.

TGA – Truevision Graphics Adapter – растровый графический формат файла. Поддерживает глубину цвета до 32 бит на пиксель. Формат используется в области обработки видео и в анимации. Обычно файлы этого формата имеют расширение .tga. Формат поддерживает глубину цвета до 32 бит на пиксель. Есть поддержка альфа-каналов.

THD – Total Harmonic Distortion – см. КНИ – коэффициент нелинейных искажений.

thesaurus – тезаурус, энциклопедия – полный словарь.

thick – плотный, густой – режим работы камеры с пониженой четкостью контуров изображения.

thin – тонкий, редкий – режим работы камеры с повышеной четкостью контуров изображения.

thrashing – перезагрузка, переполнение памяти.

threshold – граница, порог, предел.

through – через, сквозь, посредством.

– throughput – пропускная способность – количество данных, передаваемых за единицу времени.

Thunderbolt – аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak, разработанный компанией Intel, для подключения периферийных устройств к компьютеру с максимальной скоростью передачи до 10 Гбит/сек по медному проводу и до 20 Гбит/сек при использовании оптического кабеля.

THX (Tomplinson Holman eXperiment) Sound System – сокращенное название систематизированных требований к качественному воспроизведению звука в кинозалах и системах домашнего кинотеатра. THX – разновидность программы, содержащей все аспекты звуковоспроизведения, включая требования к усилителям мощности, акустическим системам, принципам размещения громкоговорителей, акустической обработке зала (созданию особых интерьеров для наилучшего распространения звука). THX разработана в 1982 году под руководством Томаса Холмана.

ticket – 1) мандат для доступа к объектам системы; 2) паспорт информационного массива.

tie – связь, соединение, привязка.

TIFF – Tagged Image File Format – файл универсального формата для хранения графических изображений с большой глубиной цвета. Формат поддерживается большинством графических редакторов. Сжатие информации производится без потери качества. Недостаток формата – большой размер файлов: в 2 раза больше формата RAW и в 5 раз больше файлов формата JPEG. Используется при сканировании, отправке факсов, распознавании текста, в полиграфии. Стандарт TIFF описывает спецификацию формата файла растрового изображения, имеющего растр с разрешением до 300 точек на дюйм.

tile – черепица – обозначение одного из вариантов заполнения текстуры заднего фона на экране при выводе титров.

time – время, период, интервал, темп, срок, длительность.

- Time Code (TC) – тайм-код, временнòй код – сигнал реального времени, записываемый на видеоленте, по которому в режиме воспроизведения находится участок с нужным изображением.

- time lapse – пропуск времени – режим кратковременной периодической записи, предусматриваемый в видеокамере. Применяется для съёмки медленно изменяющихся сюжетов – распускание цветка, размножение насекомых и др.

- time line – временная шкала, монтажная линия на экране монитора.

- timer – таймер – устройство включения записи либо воспроизведения в магнитофоне согласно заданной временной программы.

- tint – краска, оттенок, цветовой тон.

- tip – наконечник, штекер, контакт.

- tipical – типичный.

- title, caption, cue – титры, надпись, название, заголовок, заставка.

- Title Key – ввод титров с помощью рир-проекции.

- TLER – Time Limited Error Correction – ограниченное время на коррекцию ошибки – специальная функция, применяемая в дисках серии RAID Edition (RE). Применяется для нормализации алгоритма работы контроллера дискового массива.

- TLS – Tri-Level Sync – трехуровневый синхросигнал, применяемый для повышения точности синхронизации трактов HD.

- TM – Tape Mark – метка (маркер) на ленте.

- TMDS – Transition Minimized Differential Signaling – дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней. Алгоритм кодирования сигналов применяется для интерфейсов DVI. На передающей стороне происходит кодирование цифрового потока, а на приемной стороне его восстановление. Три канала передают потоки аудио/видео и дополнительных данных с пропускной способностью до 3,4 Гбит/с на канал.

- TMS – Theatre Mnagement System – комплексная сетевая система Kodak для кинотеатров, включающая: систему управления кинопоказом, систему воспроизведения цифрового контента, сетевое устройство хранения контента, цифровые проекторы высокого разрешения, программное обеспечение.

- TN – Twisted Nematic - скрученные жидкие кристаллы. Технология на базе TN используется при создании TFT мониторов. Метод прост и недорог.

- TOC – Table Of Content – таблица содержания диска, записываемая в начале диска, указывающая расположение начала треков диска и их длину.

- tolerable – допустимый.

- toolbar – панель управления.

- tools – инструментальные средства (в широком смысле слова), рабочий инструмент, приспособления, средства сервиса.

- tone – 1) оттенок (цвета), цветовой тон;  2) тон (звука), тембр, нота.

- top – верх, вершина, высший.

- touch – сенсор, реагирующий на прикосновение (специальная панель или датчики):

- – touch pad – сенсорный планшет, определяющий координаты места, на которое производится давление;

- – touch screen – сенсорный экран, который реагирует на прикосновение рук.

- tower – башня – системный блок ПК вертикальной формы.

- tracer – см. трассировка.

- track – дорожка, тракт, трек – дорожка носителя, на которой выполняется запись видеоизображения головкой записи-чтения за один полный проход (оборот) и с которой воспроизводится её содержимое:

- – Tracking (TRK) – слежение, трассировка, регулировка – см.: термин Трекинг.

- – dynamic tracking – автотрекинг.

- tracker – см. трекер.

- traffic – трафик – объём потока: количество данных, проходящих через канал связи.

- trail – след, выслеживать, шлейф (разновидность видеоэффекта).

- trailer – заключение, завершение.

- trailing – конечный.

- training – обучение.

- transceiver – трансивер, приемо-передатчик, способный принимать и пересылать сообщения.

- transcoder –см. транскодер.

- transfer – перенос, передача, переход.

- transfer Jet – технология сверхбыстрой беспроводной связи ближнего радиуса действия. Используется для передачи данных (видео-, аудиофайлов) на ПК или между портативными устройствами. Transfer Jet построена на базе технологии NFС, разработанной компанией Sony. Работает на частоте 4,2 ГГц и не предусматривает защиты данных, так как радиус действия составляет примерно 10 см.

- transition – переход, преобразование – обозначение любого спецэффекта, используемого для переключения с одной сцены на другую, – наплыв, шторка и др.

- transformbox – упаковка для хранения, складирования, демонстрирования и манипулирования дискообразными изделиями, такими как компакт-диски и им подобные (оптические диски:CD, DVD, Blu-Ray). Упаковка имеет выдвижной вкладыш, который вставляют со стороны открытой стенки корпуса. Футляр для оптических дисков крепится на вкладыше. Крепление выдвижного вкладыша к корпусу осуществляют при помощи отогнутых на 1800 и имеющих противоположное направление загиба язычковых пластин, защелкивающихся при задвигании выдвижного вкладыша в корпус. Для удобства манипулирования выдвижным вкладышем, корпус упаковки со стороны открытой стенки имеет выемку.

- translation – перевод, перемещение, пересчёт, преобразование.

- transmission – передача, прохождение сигнала.

- transparency – прозрачность, отсутствие искажений, диапозитив, транспарант.

- trash – корзина для ненужной информации.

- travel shooting – съёмка в движении.

- tray – трей – 1) Область уведомлений в правом нижнем углу экрана ПК. Здесь можно найти значки тех программ, которые автоматически загружаются в память ПК при его включении и работают в фоновом режиме. 2) Пластиковый прозрачный крепёж для диска, который, как правило, используется в упаковках (DigiPack) для CD и DVD дисков. Пластиковый трей просто приклеивается к одной из полос упаковки. Треи для дисков бывают двух форматов: трей для CD диска и трей для DVD диска. CD треи почти квадратные (125×135мм), DVD – прямоугольные (135×185мм). В CD трей можно разместить только один CD либо DVD диск, в то время как в различные треи DVD формата можно разместить от одного до трёх компакт-дисков. Помимо того, что на трей крепится диск, трей сам по себе выполняет функцию ребра жесткости – его пластиковый корпус делает диджипаки негнущимися и крепкими.

- treatment – трактовка, переработка, интерпретация.

- trebble – высокий тон.

- tremble – дрожание изображения.

- trial – испытание, опыт, проба.

- TriCaster – портативная телестудия – универсальная компактная система управления "живым" ТВ, ИнтернетТВ или IPTV вещанием для трансляций в прямом эфире и записи. TriCaster может работать в одном из 4 режимов: работа в эфире, захват видео, видеомонтаж, дизайн графического оформления. Система предназначена для создания ТВ-программ в прямом эфире, например, для показа зрителям запуска ракеты с космодрома, освещения школьных событий, демонстрации выставочных мероприятий и т. д.

- trilogic – система автоматического измерения характеристик ленты при записи и воспроизведении. Процесс измерения занимает 2,5 секунды, по результатам измерений автоматически корректируется система подавления шумов и частотная характеристика. Система улучшает качество изображения всех типов лент VHS.

- trim – порядок, отрывок (фильма), выравнивание.

- TRIM – обозначение потенциометра установки входного усиления сигнала в микшерных пультах.

- trimming– подгонка, выравнивание, коррекция – функция подгонки кадров; используется в монтажной аппаратуре при производстве видеофильмов с целью получения наиболее удачного совмещения различных сцен и сюжетов.

- tripod – штатив-тренога.

- trouble – проблема;

- – troublesome – ненадёжный;

- – troubleshooting – диагностика, поиск неисправности.

- TRS – Trunked Radio System – транкинговая система – радиальная система наземной подвижной радиосвязи, осуществляющая автоматическое распределение каналов связи ретрансляторов между абонентами.

- TRS connector (Tip-Ring-Sleeve) – трёхконтактный разъём, производимый в типоразмерах 6,35 мм (¼") и 3,5 мм (⅛"). Применяется для подключения балансных, небалансных и стереофонических цепей разнообразной аудиоаппаратуры (наушников, микрофонов, внешних колонок и т.п.).

- TrueColor – подлинный (правильный, верный) цвет – тип изображения с цветоразрешением, обеспечивающим максимально реалистическое воспроизведение. На практике режим TrueColor обычно соответствует 24-битовой модели RGB, допускающей около 16,7 млн. комбинаций основных цветов – красного, зеленого и синего.

- TruEyu™ – технология цифровой обработки сигнала, разработанная фирмой Sony, практически устраняющая искажения цветовых тонов при видеосъемке.

- trunk – 1) канал связи, по которому передаются данные; 2) транкинговая связь. Транкинговые системы обычно разрабатываются как специальные средства связи для определенных категорий пользователей.

- trusted – надёжный.

- truth – достоверность.

- try – пробовать.

- TS connector (Tip-Sleeve) – двухконтактный разъём, производимый в типоразмерах: 6,35 мм (¼"), 3,5 мм (⅛") и 2,5 мм. Применяется для подключения монофонических аудиоустройств (наушников, микрофонов, внешних колонок и т.п.), а также для цепей управления и питания в слаботочной радиоэлектронной аппаратуре.

- tube – электронно-лучевая трубка (кинескоп).

- tumble – вертикальное вращение – видеоэффект кручения кадра вокруг вертикальной оси.  Скорость кручения можно регулировать.

- tuner – тюнер, селектор TV каналов, орган настройки.

- tuning – настройка, регулировка.

- turn – вращать, поворачивать, направлять; оборот, очередь, виток, изгиб.

- tutorial – обучающая программа.

- TV – TeleVision – телевидение (ТВ), телевизор.

- TVD – Thin Video Disc – гибкий видеодиск – то же, что и VCDHD (см).

- TWAIN – Technology Without An Important Name – стандартный программный интерфейс для подключения к ПК некоторых внешних устройств ввода (например, сканера). Драйвер интерфейса позволяет использовать функцию захвата для загрузки изображений непосредственно из источника видео в программу ПК. Драйвер поддерживает только 32-разрядные программы и обеспечивает захват изображений в 24-разрядном режиме.

- TXD – Transmit Data – передача данных.

- .txt – расширение файла текстового документа. Самый простой из текстовых форматов, занимающий минимум места. Формат фиксирует только буквы и цифры.

- type – 1) тип, род, класс, вид; 2) шрифт; 3) вводить, выводить, набирать.

- – type-in – ввод с клавиатуры;

- – type-out – вывод на печать.

- tyvek sleeve – пластиковый конверт. Диск вкладывается в пластиковый конверт, верхняя часть которого обычно приклеивается к основной.

- U

- UB – User Bite – пользовательский бит.

- UDF – Universal Disk Format – универсальный дисковый формат – обеспечивает возможность одновременного хранения на одном DVD-диске видеофильмов, аудиозаписей, оцифрованных фото и компьютерных файлов. UDF позволяет дозаписывать файлы на CD-R или CD-RW дисках, используя метод пакетной записи. Также UDF учитывает возможность выборочного стирания некоторых файлов на перезаписываемых носителях.

- UDO – Ultra Density Optical – формат оптических систем хранения информации на дисках с использованием красного или синего лазера, разработан компанией Sony в 2000 году. При использовании красного лазера (650 нм) объём диска достигает 120 Гбайт, а при использовании синего лазера (405 нм) – до 500 Гбайт. Диск UDO заключён в картридж размером 5.25". Предназначен для записи и хранения видео высокой чёткости.

UFB – Ultra Fine and Bright – дисплей для мобильных устройств, обладающий повышенной яркостью и контрастностью, способный отображать 65,5 тыс.цветов и отличающийся низким энергопотреблением. Основной недостаток – экран «слепнет» при дневном свете.

UFD – USB Flash Drive – флэш драйв – носитель информации, использующий флэш-память для хранения данных и подключаемый к компьютеру или иному считывающему устройству через стандартный разъём USB. UFD обычно съёмные и перезаписываемые. Размер около 5 см, вес меньше 60 г. Получили большую популярность в 2000-е годы из-за компактности, лёгкости перезаписывания файлов и большого объёма памяти (до 256 Гб). Основное назначение UFD – хранение, перенос и обмен данными, резервное копирование, загрузка операционных систем и др. На сленге компьютерщиков UFD – флэшка.

UHDTV – Ultra-High Definition TeleVision – телевидение ультравысокой чёткости. Система UHDTV разрабатывается японской вещательной корпорацией NHK. Число элементов изображения составляет 7680×4320 пикселов, соотношение сторон 16:9. Разрабатываемая система является прообразом ТВЧ будущего, качество изображения в 16 раз выше, чем в системе HDTV, и по количеству элеметов изображения сравнимо с кинопленкой IMAX.

- UHF – Ultra High Frequency – ультравысокая частота (УВЧ) – диапазон дециметровых волн 300…3000 МГц.

- UHG – Ultra High Grade– ультрамелкозернистая – обозначение качества, применяемое для некоторых зарубежных особо мелкозернистых видеолент.

- UHS – Ultra High Speed — новая спецификация, определяющая скорость ввода-вывода карт памяти и протокол обмена данными, немного отличающийся от стандартного. Спецификация требует обратной совместимости карт и контроллеров UHS с более ранними стандартами.

- ULT – Ultra Luminance Technology – технология чрезвычайной яркости, специально разработанная технология, применяемая в производстве видеокамер для обеспечения их высокой чувствительности при низком уровне шумов в кадре.

- ultimate – крайний, последний, окончательный.

- ultra – экстремальный, чрезмерный.

- UMD – Universal Media Disc – универсальный диск для записи медиаданных – оптический накопитель, разработанный фирмой Sony для использования в игровых приставках. Может содержать до 1,8 Гб данных, которые могут включать компьютерные игры, фильмы, музыку, фотографии и их произвольные сочетания. Диаметр диска 65 мм, длина волны лазера 660 нм (красный).

- UMID – Unique Material Identifier – единый идентификатор материала – стандарт определяющий состав и терминологию в области метаданных – сведений о содержании передаваемой мультимедийной информации. Это уникальные метки и описания, обеспечивающие возможность создания основных баз данных на различных языках мира.

UMPC – Ultra-Mobile Personal Computer – ультрамобильный компьютер – особая конструкция мобильного компьютера, собранного на базе «ноутбучного» процессора с пониженным энергопотреблением. UMPS занимают промежуточное положение между ноутбуками и КПК. Вес UMPC составляет 500-800 г, время автономной работы 4-5 часов.

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System – универсальная мобильная телекоммуникационная система сотовой связи. Мобильная связь третьего поколения (3G) – видеотелефония позволяет не только слышать собеседника, но и видеть его изображение в реальном времени. Для подчеркивания приемственности стандарта от предшествующего поколения стандарт UMTS нередко называют 3GSM. UMTS использует спектр частот GSM-2100 (1885-2200 Мгц) и обеспечивает скорость передачи данных до 2 Мбит/с.

- unable – неспособный, невозможный.

- unacceptable – неприемлимый.

- unassign – отмена назначения.

- unauthorized – несанкционированный.

- unbalanced – несимметричный.

- unblocking – разблокировка, распаковка блока данных.

- uncertain – неопределённый.

- uncompatible – несовместимый.

- uncompressed – несжатый.

- unconditional – безусловный.

- uncouple – разъединять.

- undelete – восстановить прежнюю запись или удалённые данные.

- undent – выступ, смещение записи влево.

- underline – подчеркивание, титры с подчеркиванием.

- underload – неполная загрузка.

- undesired – неблагоприятный.

- undo – отменить, удалить, восстановить – обозначение органа управления аппаратуры или команды в программе, отменяющей последнее произведённое действие.

- undrin – подчёркивать (текст).

- unequal – неравный.

- unerase – восстановить, отменить удаление.

- uninstall – неустановленный.

- unique – уникальный, однозначный.

- unit – единица, элемент.

- unknown – неизвестность.

- unload – разгрузка, вывод массива информации.

- unlock – разблокировка.

- unpack – распаковка сжатых данных.

- unreliable – ненадёжный.

- unusual – необычный.

- up – вверх.

- update – обновление, дополнение – корректировка содержимого базы данных.

- upgrade – апгрейд – модернизация, наращивание системы, переход к новой версии, повышение технического уровня.

- upload – загрузка данных – пересылка данных с одного ПК на другой..

- UPS – Uninterruptible Power Supply – источник бесперебойного питания (ИБП) – устройство, которое позволяет компьютеру работать при колебаниях сетевого напряжения и поддерживает напряжение в течение нескольких минут при внезапном отключении электропитания, чтобы ПК успел сохранить данные.

- URL – Uniform Resource Locator – унифицированный указатель (локатор) сайта в Интернете. Может быть как цифровым, так и буквенным, понятным пользователю сети.

- usage – использование, применение, употребление.

- USB – Universal Serial Bus – серия универсальных шин и интерфейс, применяемые в компьютерной технике. Новые 4-контактные последовательные шины обеспечивают простую и быструю связь с периферийными устройствами (клавиатура, мышь, модем, принтер, сканер и др.) без установки драйверов или перезагрузки ПК. Скорость передачи от 1,5 до 480 Мбит/с (в зависимости от спецификации порта). Последней разновидностью интерфейса стал USB 3.0. Скорость передачи информации данным интерфейсом в десять раз выше (4,8 Гбит/с), чем у его предшественника USB 2.0. Теоретически к одному ПК можно подключить до 127 USB-устройств через цепочку концентраторов. В большинстве случаев при подключении устройства к ПК через USB-порт пользователю не нужно устанавливать драйвер.

- USB-flash drive – твердотельный носитель информации – компактное и удобное устройство для хранения и переноски файлов, легко подключаемое к любому ПК через стандартный порт USB. Данный интерфейс поддерживается всеми ОС современных версий. Благодаря большой скорости, объёму и компактным размерам USB флеш-носители полностью вытеснили применение гибких дискет.

- use – использовать, применять, употреблять:

- user – пользователь, потребитель, абонент. На компьютерном сленге «юзер» – начинающий пользователь – «чайник»; неумелый зазнавшийся пользователь – «ламер».

- – user account – имя и пароль пользователя;

- – user guide – руководство пользователя;

- – user Interface (UI) – пользовательский интерфейс;

- – user name – имя пользователя.

- UTC – Universal Time Code– универсальный временной код – 4-байтный сигнал времени, применяемый в цифровом видео для пометки текущего видеокадра.

- utilities – утилиты – небольшие вспомогательные программы, предназначенные для обслуживания и улучшения работы компьютерной техники.

- utmost – предел.

- UTP – Unshielded Twisted Pair – неэкранированная витая пара – по ней можно передавать данные, видео, звук и другие сигналы. При наличии близко расположенных источников помех целесообразно использовать экранированную витую пару – STP (см.).

- UVGA – Ultra Video Graphics Array - видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1024×768 пикселов, соотношение сторон 4:3.

- UXGA – Ultra eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1600×1200 пикселов, соотношение сторон 4:3. Применяется для LCD мониторов 20"/51см.

- V

- V – Video – обозначение входа/выхода на аппаратуре или режима работы видео.

- VALC – Vertical Aligned Liquid Crystal – вертикально ориентированные жидкие кристаллы – система ориентации кристаллов в ЖК-чипе, применяемая в некоторых типах видеопроекторов разработки фирмы Sony.

- valid – допустимый, правильный.

- value – величина, значение параметра.

- Variable – (VAR) – переменная (величина):

- – Variable speed – изменение скорости.

- VAS – 1) Value Added Services – дополнительные ценные услуги. Например, пакет услуг в Интернет и в сотовой связи. В составе пакета услуг абоненту могут предлагаться как потребительские сервисы (игры, музыка, видео, фото, обмен файлами), так и персональные услуги (собственное дисковое пространство на сервере, блог с набором атрибутов, личное хранилище фото на сервере). 2) Vehicle Activated Sign – связь, активируемая приходящим сигналом. Например, режим автоматического включения записи в диктофоне при начале разговора, либо режим включения автоответчика в телефонной связи.

- VBR – Variable Bit Rate – переменный битрейт – переменная скорость (ширина) потока данных. К примеру, при передаче видеоматериала сущность VBR сводится к оперативному изменению потока при оцифровке в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности каждого конкретного кадра. При быстрых сценах движения скорость видеопотока возрастает, а при медленных сценах уменьшается. Подобным образом осуществляется кодирование звуковых файлов. В звуковом формате МР3 скорость потока данных может изменяться примерно в десять раз от 32 Кбит/с до 320 Кбит/с.

VCD – Video Compact Disk – видео компакт-диск – длительность записи до 74 мин при качестве сопоставимом с VHS. Сжатие видео – MPEG-1, размер кадра 352×288 пикселов. Кодируется кодеком MPEG-1.

- VCDHD – Versatile Compact Disc High Density – гибкие предзаписанные диски, созданные на заводе путем литья под высоким давлением. Диаметр диска равен 12 см, толщина 0,6 мм, объём 4,7 Гб. Диски предназначены для проигрывания в стандартных DVD плеерах и для считывания в DVD приводах. VCDHD диск можно легко согнуть, не испортив при этом сам носитель и не потеряв записанные на нём данные. Гибкие диски дешевы и интересны для массовых печатных изданий медиаинформации.

VСМ – Video Compression Manager – режим переменного кодирования и модуляции, используемый в стандарте DVB-S2.

- VCP – Video Cassette Player – видеокассетный плейер – воспроизводящий аппарат без возможности записи видеосигналов.

VCR – Video Cassette Recorder – видеокассетный магнитофон (рекордер) – 1) аппарат для записи видеосигналов на магнитную ленту и их считывания (воспроизведения); 2) клавиша включения-выключения магнитофона.

VC-1 – Video Codek-1 – стандарт видеокодека, выпущенного в 2006 году. На данный момент это поддерживаемый стандарт для HD-DVD и Blu-Ray, который часто рассматривается как альтернатива стандарту H.264 AVC. Одно из достоинств кодека – возможность работы с чересстрочной развёрткой без преобразования в прогрессивную, что потенциально привлекательно для использования его в широковещательных сетях. Видеокодеки VC-1 очень важны для массового производства абонентских приставок STB и DVD проигрывателей высокой чёткости.

- VDU – Video Display Unit – видеомонитор – см.: Монитор.

- vendor – вендор, поставщик, продавец.

- verbal – речевой.

- verify – проверять, контролировать.

- versatility – универсальность.

- VES – Visual Effects Society – Объединение визуальных эффектов.

- VF – View Finder – см.: Видоискатель.

- VFC – Video-Frequency Channel– видеоканал, канал видеочастоты.

- VFW – Video For Windows – видео для компьютеров.

- VFX – Visual Effects – визуальные F/X эффекты – этот термин дан одной подкатегории специальных эффектов, которые применяют в процессе последующей обработки изображения при производстве фильмов, рекламы или музыкальных клипов. Визуальные эффекты содержат интеграцию кадров снимаемых с применением компьютерной графики с целью создания сцен и среды, смотрящихся реалистично в условиях наличия повышенной опасности, для изображения огромного скопления народа, а также в случаях невозможности преснять что-либо заново. Обработка такого материала осуществляется с помощью программ цифровой анимации, 3D-эффектов и композитинга. Визуальные эффекты широко используют в современном кино: «Межзвездные войны», «Терминатор», «Ночной патруль» и многие другие.

- VGA – Video Graphics Adapter – аналоговый видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 640×480 пикселов, соотношение сторон 4:3. Изначально был предназначен для мониторов на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ). Передача сигнала осуществляется построчно, при этом изменение напряжения означает изменение яркости. Для устройств на ЭЛТ это необходимо для изменения интенсивности луча электронов.

VGA-W – WideVGA – стандарт видеоадаптера для широкоэкранного дисплея 853×480 пикселов.

VHF – Very High Frequency – сверхвысокая частота (СВЧ) – диапазон метровых волн 30…300 МГц.

VHS – Video Home System– система домашнего видео – формат кассетной видеозаписи, разработанный в 1977 году фирмой JVC. Запись ведётся на ленту шириной в полдюйма, имеет разрешающую способность 240 твл. В системе VHS применяется композитный сигнал – см.: Композитные сигналы.

VIA – Versatile Interface Adapter – универсальный интерфейсный адаптер.

viability – живучесть, устойчивость к условиям эксплуатации.

video – видео – обозначение видеосигнала изображения – см.: Видеосигнал:

– videodisc – видеодиск, оптический диск;

– videotape edit – видеомонтаж;

– video head assembly – блок видеоголовог (БВГ);

– video head wheel – диск видеоголовок;

– video-head drum scanner – барабан видеоголовок;

– video shooting – видеосъёмка.

videoconferencing – видеоконференция – виртуальное общение группы людей, находящихся в различных местах, с использованием видеокамер, мониторов, микрофонов и громкоговорителей. Оперативная связь между участниками видеоконференции осуществляется в реальном масштабе времени по каналам сети Интернет.

Video iPod – формат сжатия видеоизображения размером 320×240 пикселов. Основан на технологии сжатия MPEG-4, обеспечивает очень маленький размер файлов по сравнению с более расширенными форматами.

VideolPath – новая универсальная платформа для управления видеоуслугами любой сетевой инфраструктуры. VideolPath полностью основана на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Она задумана и разработана для рассредоточенной параллельной обработки данных. Чётко определённые, но небольшие программные единицы выполняют строго определённые задачи. Сервер функционирует сообща, подобно муравейнику или улью, как эффективная система скоординированных процессов.

video size – разрешение видеокадра.

view – вид, обзор, просмотр, отображение, съёмка:

– view point – точка наблюдения (съёмки);

– view finder – видоискатель (камеры);

– viewport – окно просмотра;

– viewing – просмотр, визуальное отображение.

viewer – 1) кино/теле зритель; 2) вьювер – программа быстрого просмотра содержимого файла или документа;

vignettes – виньетки – маски, накладываемые при монтаже на изображение, имеющие вид замкнутых кривых произвольной формы с размытыми границами.

VIP – 1) Versatile Information Processor – универсальная информационная система;

2) Very Important Person – очень важная персона (личность). Применяется в обозначениях залов, презентаций и мероприятий специального обслуживания, предназначенных для приёма высокопоставленных лиц.

virgin – чистый, неразмеченный носитель информации.

vision – видение, зрение:

– visibility – видимость.

VISS – VHS Index Search System – система поиска по индексу. Система VISS в магнитофонах VHS обеспечивает быстрое нахождение нужного фрагмента видеозаписи по электронной метке (индексу), выставляемой видеокамерой или видеомагнитофоном автоматически в начале каждой записи.

VITC – Vertical Interval Time Code – вертикальный код интервалов времени. Сигналы VITC маркируют каждый кадр изображения – часы, минуты, секунды, кадры, но на экран с изображением не выводятся. Каждая последующая запись продолжает отсчёт от последнего кадра предшествующей записи.

vivid – яркий, живой, наглядный.

VLC - Variable-Length Coding – кодирование с переменной длиной поля записи.

VOB – Video Object или Versioned Object Base (*.vob) – формат файла, содержащего зашифрованные данные аудио, видео и субтитры для цифрового DVD диска. Формат основан на MPEG-2, и способен содержать в себе несколько потоков видео/аудио, субтитры, а также меню видеофильма.

VOB (Versioned Object Base) – основной контейнер, используемый для хранения мультимедиа контента на DVD-дисках. Может содержать несколько потоков видео MPEG-2, до девяти аудиодорожек, до 32-х каналов с субтитрами и экранное меню.

VOD – Video оn Demand – видео по запросу – одна из функций интерактивного телевидения, см.: iTV.

voice – речевой.

voice-over – дикторский текст, комментарий по изображению.

- VoIP – Voice-over-IP – межсетевое взаимодействие абонентов телефонной связи с использованием Internet-протокола (IP), при которой аналоговый звуковой сигнал от одного абонента дискретизируется (кодируется) в цифровой вид.

- VOL – Volume – громкость – обозначение регулятора громкости.

- volative – изменяемый, энергозависимый (не сохраняющий данные при отключении питания).

- voltage – напряжение.

- volume – уровень, интенсивность.

- VPN – Virtual Private Network - виртуальная частная сеть – логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, например, Интернет. За счет шифрования создаются закрытые от посторонних каналы обмена информацией. VPN позволяет объединить несколько офисов организации в единую закрытую сеть с использованием для связи между ними неподконтрольной сети общего доступа.

- VPS – Video Programming System – система распознования видеопрограмм в ВМ. Декодер VPS в ВМ управляет записью по таймеру выбранной программы.

- VR – 1) Video Recording – видеозапись – режим VR используется при записи DVD-RW и DVD-RAM дисков. Режим позволяет редактировать записанный материал.

- 2) Virtual Reality – виртуальная реальность – система моделирования псевдореальной обстановки с помощью ПК и дополнительных аксессуаров для пользователя.

- VRAM – Video Random-Access-Memory – оперативная видеопамять – память, предназначенная для хранения изображения на экране монитора. Её размер ограничен максимально доступным разрешением и количеством цветов на экране.

- VR HMD – Virtual Reality Head Mounted Display – шлем виртуальной реальности. Шлем состоит из двух небольших экранов, расположенных в непосредственной близости у глаз, а также наушников и так называемых «трекеров», выполненных на гироскопической основе и отслеживающих положение головы пользователя в пространстве. Изображение на экране создается в зависимости от положения головы человека, вызывая у пользователя неповторимые ощущения псевдореальности демонстрируемых событий.

- VRS – Video Recording System – система видеозаписи.

- VSAT – Very Small Aperture Terminal – малые спутниковые наземные станции – спутниковые станции с антеннами менее 2,5 метров. Основное использование VSAT – широкополосный доступ в Интернет, телефонная связь, видеоконференции, дистанционное обучение.

- VSD – Video Single Disc – формат лазерного диска, предназначенный только для записи видео. Формат имел наибольшую популярность в Японии и Азии.

- VSN – Video Stream Network – совокупность программно-аппаратных средств, предназначенных для сбора, хранения, производства видео/аудиоматериалов и вещания. Основная цель системы – комплексная автоматизация технологического процесса видеопроизводства и вещания на основе единой рабочей среды, объединяющей различные службы телецентра. Благодаря модульной схеме система VSN позволяет создать индивидуальную конфигурацию комплекса под решение определенных задач конкретного заказчика.

- VST – Virtual Studio Technology – виртуальная студийная компьютерная технология. Этот формат стал одним из самых распространенных форматов для аудиоприложений. Плагины VST обладают развитым интерфейсом автоматизации, они могут представлять собой как набор эффектов, так и семплер с уже подготовленным банком звуков, или готовую к работе программную копию настоящего синтезатора. Основное достоинство VST плагинов – это простота подключения, хранения и работы.

- VTR – Video Tape Recorder – ленточный видеомагнитофон; видеозапись на магнитную ленту.

- W

W – 1) White– белый – обозначение кнопки регулятора баланса белого цвета на видеокамере; 2) Wide – широкий – обозначение расширенного угла съёмки на устройстве управления объективом видеокамеры.

waiting – ожидание какого-либо действия или события; техническая задержка.

walkdown – уход параметров.

Walkman – плеер, аудиоплеер по названию торговой марки.

wall – граница, стена, преграда.

wallpaper – «обои», подложка, фоновый рисунок.

WAN – Wide-Area Network – глобальная вычислительная сеть – сеть, обеспечивающая передачу информации на значительные расстояния с использованием коммутируемых и выделенных линий или специальных каналов связи.

WAP – Wireless Application Protocol – протокол беспроводного доступа – технический стандарт для получения доступа к информационным и сервисным ресурсам глобальной сети Интернет непосредственно с мобильных телефонов. Для работы в Интернет абоненту телефонной сотовой сети не нужны компьютер и модем.

warez – на компьютерном жаргоне – «варез» – нелегально распространяемое (ворованное) программное обеспечение и лицензионные ключи к нему.

warning – предупреждение.

warranty – ufhfynbz/

wash – отмывка, размытие – обозначение настройки в видеомикшере, при необходимости уменьшения цветовой градации.

watching – просмотр.

watermarks – «водяные знаки» - специальные электронные метки, вводимые в видеофильм на стадии его распространения для предотвращения пиратского копирования. Воспроизведение фильма возможно только при наличии карты доступа в качестве лицензии на просмотр. Устранить эти знаки либо очень дорого и трудоемко, либо их удаление сопровождается существенным ухудшением изображения и звука до неприемлемого уровня.

WAV (.wav) –Waveform («волнообразный») – тип файла (Microsoft) для записи аудиосигнала. Файлы типа Wave, как правило, отличаются большими размерами – 1 мин звука может занимать до 10-15 Мбайт.

way – способ, метод.

W.B. – White Balance – баланс белого – обеспечение правильной цветопередачи при записи видеокамерой в условиях освещения, когда наблюдается преобладание какого-либо цвета. Например, в комнате преобладает голубоватый свет из окон в дневное время или желтоватое освещение от электрической лампы в вечернее время. Если не включать на камере регулировку W.B., то снимаемые в комнате люди и предметы будут иметь некоторый оттенок голубого или жёлтого цвета соответственно.

WCDMA – Wideband Code Division Multiple Access – широкополосный многостанционный (коллективный) доступ с кодовым распределением каналов. Технология радиоинтерфейса, избранная большинством операторов сотовой связи для обеспечения широкополосного доступа с целью поддержки услуг 3G. Ширина полосы WCDMA составляет 5 МГц, что обеспечивает предоставление высокоскоростных мультимедийных услуг типа видео, доступа в Интернет и видеоконференций.

weak – слабый.

wear – износ.

.webp – расширение файла растровых изображений WebP.

welcome – приветствие, добро пожаловать.

white – белый цвет.

WHSXGA - Wide Hex Super eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 6400×4096 пикселов, соотношение сторон 8:5.

WHUXGA - Wide Hex Ultra eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 7680×4800 пикселов, соотношение сторон 16:10.

WHXGA – Wide Hex eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 5120×3200 пикселов, соотношение сторон 16:10.

WIA – Windows Imaging Architecture – служба загрузки изображений, доступная в операционной системе Windows.

wideband – широкополосный, широкодиапазонный.

widelens – широкоугольный объектив.

wide-screen – широкоэкранный – термин, обозначающий изображения, имеющие отношение сторон 16:9, а также устройства формирования и вывода широкоэкранных изображений.

width – ширина, полоса.

Wi-Fi – Wireless Fidelity – «беспроводная верность» – 1) Стандарт связи, который позволяет создавать беспроводные локальные сети. Сеть передачи данных организуется на основе сервера и базовой станции. Базовые станции сетей Wi-Fi выбираются по принципу обеспечения связью наибольшей концентрации пользователей, находящихся на удалении не более 500 м: предприятия, бизнес-центры, гостиницы, аэропорты и т. п.. Скорость передачи данных 54 Мб/с.

2) Обозначение беспроводного оборудования для доступа в Интернет с мобильных телефонов.

Wi-Gig – является дальнейшим развитием и дополнением сети Wi-Fi (см.), позволяя передавать данные со скоростью от 1 до 7 Гбит/с. Эта важная особенность ускорит внедрение телевидения в сети мобильной связи.

WiMАХ – Worldwide Interoperability for Microwave Access – протокол широкополосной радиосвязи, работающей в спектре частот от 2,5 до 3,5 ГГц. Радиус действия связи 5-8 км. WiMAX поддерживает ячеистую топологию сети. В отличие от сетей Wi-Fi, где вход к точке доступа клиентам предоставляется случайным образом, в WiMAX каждому клиенту отводится четко регламентированный промежуток времени. WiMAX является альтернативой прокладки кабеля или линии DSL при организации цифровой абонентской линии.

winamp – универсальный проигрыватель звуковых файлов, одна из самых популярных программ воспроизведения на ПК аудиофайлов. Редактор программы позволяет создавать списки очередности воспроизведения песен из сборника звуковых файлов. Элементы управления проигрывателя напоминают кнопки обычного магнитофона, кроме того, имеется встроенный эквалайзер для регулировки качества звучания.

wind – 1) ветер – обозначение переключателя ветрозащиты на микрофонном усилителе видеокамеры. Его включение снижает уровень шумов от сильного ветра при записи звука; 2) перемотка (ленты) вперёд.

window – окно, отверстие, диафрагма.

Windows Media – см. Photo JPEG XR.

wipe – см. вытеснение.

wiping – стирание.

wiring – монтажный.

WASAPI – Windows Audio Session API – прикладной программный интерфейс аудиосеанса Windows – специальный интерфейс для вывода звука в операционных системах Windows Vista и Windows 7.

wizard – умелый пользователь.

WIPO – World Intellectual Property Organization – Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – международная организация, созданная в 1967 году. Деятельность ВОИС распространяется на все виды интеллектуальной собственности: права на литературные, художественные и научные произведения, охрана исполнительской деятельности артистов, изобретений, научных открытий, промышленных образцов и т.д.

white fade – уход в белое – режим постепенного перехода изображения в белый цвет с одновременным заглушением звука.

WLAN – Wireless LAN – беспроводная локальная вычислительная сеть. Наиболее распространенными на сегодняшний день способами построения таких сетей являются Wi-Fi и WiMAX.

WLL – Wireless Local Loop – системы абонентского радиодоступа – это системы для обслуживания стационарных абонентов, не подключённых к сети общего пользования (PSTN).

WMA (*.wma) – Windows Media Audio – алгоритм уплотнения звуковых сигналов, разработанный корпорацией Microsoft, для распространения музыкальных программ по сетям Интернет с сохранением приемлемого качества звука. По своему качеству формат сопоставим с форматом МР3, но его файлы имеют примерно вдвое меньший размер. Формат применяется для хранения аудиоданных.

WMF (*.wmf) – Windows Meta File – графический векторный формат ОС Windows, служащий для передачи векторных изображений через буфер обмена (сlipboard). Понимается практически всеми программами Windows, так или иначе связанными с векторной графикой. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и универсальность, пользоваться форматом WMF стоит только в крайних случаях. WMF искажает цвет, не может сохранять ряд параметров, которые могут быть присвоены объектам в различных векторных редакторах, не может содержать растровые объекты.

WMP – Windows Media Player – стандартный проигрыватель, разработанный корпорацией Microsoft.

WMI – Wavelength Multiplexing Imaging – способ спектральной сепарации ракурсов, разработанный в 2007 году для стереокино. В основе способа – применение специальных интерференционных фильтров, позволяющих «вырезать» из видимого спектра узкие полосы в районе красного, зеленого и синего частей спектра (по 3 для каждого глаза). Каждый глаз наблюдателя видит полноцветное изображение, но с небольшим сдвигом в каждой части спектра. Изображения правого и левого кадров стереопары передаются зрителю не одновременно, а попеременно. Недостаток способа – невысокая яркость, неидеальная цветопередача, массивные и дорогие очки.

WMV – Windows Media Video – формат, разработанный корпорацией Microsoft для распространения видеопрограмм по сетям Интернет. Он основан на стандарте MPEG-4 и применяется преимущественно для потоковой передачи видео и звука.

- wood-pack – деревянная упаковка (вуд пак) – подарочная VIP-упаковка, для размещения одного CD или DVD диска.

- woofer – динамик низкого тона.

work – работа, действие, передача информации.

workbench – 1) автоматизированное рабочее место (АРМ); 2) инструментальные средства.

workgroup – объединённая рабочая группа пользователей или компьютеров.

workload – рабочая нагрузка.

workspace – рабочая область.

WPAN – Wireless Personal Area Network – персональная беспроводная сеть, построенная «вокруг» человека. Данные сети призваны объединять все персональные электронные устройства пользователя (телефоны, карманные ПК, смартфоны, ноутбуки, гарнитуры и т.п.). К стандартам таких сетей в настоящее время относят Bluetooth.

WPS – Wi-Fi Protected Setup – стандарт разработанный альянсом производителей беспроводного оборудования Wi-Fi с целью упрощения процесса настройки беспроводной сети. Данная технология позволяет пользователю быстро, просто и безопасно настроить беспроводную сеть, не вникая в тонкости работы wi-fi и протоколов шифрования. WPS автоматически задает имя сети и шифрование, для защиты от несанкционированного доступа, что раньше приходилось делать вручную.

WQSXGA – Wide Quad Super eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 3200×2048 пикселов, соотношение сторон 16:10.

WQUXGA – Wide Quad Ultra eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 3840×2400 пикселов, соотношение сторон 16:10.

WQVGA – Wide Quad Video Graphic Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 432×240 пикселов, соотношение сторон 4:3.

WQXGA – Wide Quad eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 2560×1600 пикселов, соотношение сторон 16:10.

wreck – заедание механизма, замятие бумаги, поломка.

write – запись информации на носитель данных.

wrong – неправильно.

WSS – 1) Wide Screen Signaling – сигналы широкоэкранного ТВ; 2) Wave Selective Switch – селективный коммутатор длин волн; 3) Windows Sharepoint Services – платформа для развертывания и управления содержимым от компании Microsoft. Является основой для размещения файлов и папок. С помощью данных приложений можно с легкостью создать блог, личную адресную книгу или сайт для хранения документов. Для хранения данных используются списки и библиотеки документов. Списки могут быть настроены для отображения разных типов документов и в разных представлениях в соответствии с задачами пользователя.

- WSVGA – Wide Super Video Graphics Array - видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1024×600 пикселов, соотношение сторон 5:3 или 1152×768 пикселов с соотношением сторон 3:2.

- WSXGA – Wide Super eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1600×1024 пикселов, соотношение сторон 5:3.

WSXGA+ - Wide Super eXtended Graphics Array plus – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1680×1050 пикселов, соотношение сторон 16:10.

WUSB – Wireless USB – стандарт беспроводного USB-соединения. Максимально возможная скорость передачи данных 11 Мбит/с на частоте 2,4ГГц и 54 Мбит/с на частоте 5ГГц. Дальность связи при работе на стандартном оборудовании 100-300 метров.

WUXGA – Wide Ultra eXtended Graphics Array – адаптер широкоформатного видеодисплея ПК, обеспечивающий разрешающую способность 1920×1200 пикселов.

- WVGA – Wide Video Graphic Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея в вариантах: а) 800×480 пикселов, соотношение сторон 5:3; б) 848×480 пикселов, соотношение сторон 16:9; в) 854×480 пикселов при соотношении сторон 16:9.

WWAN – Wireless Wide Area Network – беспроводная глобальная вычислительная сеть. Образуется из совокупности всех беспроводных локальных сетей (Wireless LAN), использующих такие технологии связи, как Wi-Fi, WiMAX, WUSB, UMTS, GPRS, CDMA2000, GSM, CDPD, Mobitex, HSDPA и другие.

WWW – World Wide Web– всемирная информационная паутина – гипертекстовая структура Интернет сети. Создана в США в 1988 году; получила своё развитие из первоначально разработанной информационной сети APRANet (1969 год). Основой обмена в WWW сети является Интернет протокол (IP), разработанный в 1983 году.

WXGA – Wide eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея в вариантах: а) 1280×768 пикселов, соотношение сторон 5:3; б) 1280×800 пикселов, соотношение сторон 16:10; в) 1366×768 пикселов, соотношение сторон 16:9; г) 1440×900 пикселов, соотношение сторон 16:10; д) 1440×960 пикселов, соотношение сторон 3:2.

- WXGA+ - Wide eXtended Graphics Array plus – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1440×900 пикселов, соотношение сторон 16:10.

WSXGA – Wide Super eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1600×1024 пикселов, соотношение сторон 5:3.

WSXGA+ - видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1680×1050 пикселов, соотношение сторон 16:10.

X

XDCAM – линейка цифровых безленточных видеокамер и средств производства высокой чёткости (HDTV) для профессионального использования от компании Sony призванных заменить аналоговую систему Betacam SP.

XDS – eXtended Data Services – расширенные сервисы данных.

XGA – eXtended Graphics Array – видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1024×768 пикселов, соотношение сторон 4:3. Применяется для мониторов 15"/38см.

- XGA+ - видеографический стандарт, поддерживающий разрешение дисплея 1152×864 пикселов, соотношение сторон 4:3. Применяется для мониторов 17"/43см.

XLS – программа доступа к файлам Microsoft Excel.

XLR – X-cross-Left-Right – обозначение 3-контактного симметричного балансного соединителя, применяемого в профессиональной аппаратуре на входах и выходах аудио каналов. Передача звукового сигнала  ведется по двум проводам, третий провод является общей землей. Симметричное подключение обеспечивает лучшее сохранение качества сигнала. Разъёмы типа XLR с 4, 5 и 7 контактами применяются в системах питания и коммутации оборудования.

XML – eXtended Markup Language – язык для обмена метаданными между компьютерными системами.

.xmp – обозначение расширения файла описания метаданных.

ХР – eXcellent Play – режим записи DVD-рекордера с наивысшим качеством. Длительность записи на диск при этом сокращается по сравнению со стандартным режимом вдвое.

XPRI – полнофункциональная система нелинейного монтажа, поддерживающая мультиформатное производство стандартной и высокой чёткости. Позволяет комбинировать в одном проекте исходный материал в формате MPEG IMX со сжатием и материал без сжатия.

XR – eXcellent Resolution – превосходное разрешение – обозначение качества, применяемое для некоторых типов зарубежных видеолент.

XTV – eXtended TV– расширенное ТВ; совмещение систем платного ТВ и «видео по запросу». Запрошенный материал загружается в персональный видеодискофон (ПВД), когда канал доступен или плата за него минимальна.

Xvid – популярная программа-кодек для кодирования аудио и видеоинформации в стандарте MPEG-4. В отличие от аналогичного ей кодека DivX, это свободно распространяемая программа, которую можно использовать во всех платформах и операционных системах.

Y

Y/C – видеосигнал, состоящий из двух компонентов: информации о яркости (Y) и информации о цвете(C).

YCrCb – обозначение цифровых сигналов яркости и цветности, где Y – обозначение сигнала яркости, Cr и Cb – обозначение цветоразностных сигналов.

- yellow – жёлтый цвет.

- yes – да - экранная кнопка видеоаппаратуры, служащая для подтверждения и сохранения изменений внесённых в диалоговом окне. Аналогична обозначению ОК.

yield – выход, отдача, эффективность.

YouTube – портал Интернет-сети, предоставляющий услуги размещения (хостинга) видеоматериалов. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. Благодаря простоте и удобству использования, YouTube стал одним из самых популярных мест для размещения видеофайлов. На сайте представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи, включая видеоблоги.

YUV – цветовая модель для стандарта PAL – система обозначения компонентных аналоговых сигналов яркости и цветности, где Y – обозначение сигнала яркости, а U и V – обозначение двух цветоразностных сигналов (R-Y) и (B-Y) в системе PAL. В отличие от композитного сигнала в компонентном сигнале яркостные и цветоразностные составляющие не смешиваются, а передаются раздельно. Такой сигнал используется для оцифровки аналогового видео перед записью на диск DVD.

Z

zap – команда стирания, очистки рабочей области.

zebra – зебра – штриховая сетка, выводимая на дисплей камеры, обозначающая участки объекта съемки, которые могут получиться в кадре неестественно белыми из-за переэкспонирования (излишней освещенности).

zero – нулевое значение, нулевой отсчет.

ZIP – zipped – сжатие – сервисная программа ПК для сжатия файлов (архиватор). Применяется также для передачи данных по каналам цифрового звукового радиовещания.

Zip Code – почтовый индекс.

Zoom, zoomoptic – вариообъектив, трансфокатор – объектив с плавно изменяемым от электропривода фокусным расстоянием, позволяющий изменять масштаб изображения не изменяя положения видеокамеры. Оптический трансфокатор позволяет приблизить удалённые объекты и сохранить их чёткие контуры. При наличии цифрового трансфокатора можно получить дополнительное увеличение мелких объектов и зафиксировать их на плёнке:

– Zooming – трансфокация, наплыв (изображения), масштабирование;

– Zoom-in – наезд (видеокамеры), увеличение масштаба;

– Zoom-out – отъезд (видеокамеры), уменьшение масштаба;

– Zoom ratio – кратность масштабирования.

zorch – работа с большой скоростью.

ZUI – Zomming User Interface – интерфейс с переменным масштабом – пользователь имеет возможность оперировать объектами, которые представлены не в виде привычных окон, а как условные (или реальные) изображения в пространстве, которые, по мере необходимости, можно увеличивать, вплоть до размера экрана, или уменьшать, вплоть до размера близкого к точке.

________________________________________________________________________________

Жанры фильмов в IMDb классифицированы следующим образом:

- Action (боевик)

- Adult (порнофильм)

- Adventure (приключенческий фильм)

- Animation (анимационный фильм, мультфильм)

- Biography (биографический фильм)

- Comedy (комедия)

- Crime (криминальный фильм)

- Documentary (документальный фильм)

- Drama (драма)

- Family (семейный фильм)

- Fantasy (фэнтези, сказка)

- Film-Noir (нуар)

- Game-Show (игровое шоу)

- History (исторический фильм)

- Horror (фильм ужасов)

- Music (музыкальный фильм)

- Musical (мюзикл)

- Mystery (детективный фильм)

- News (новости)

- Reality-TV (реалити-шоу)

- Romance (мелодрама)

- Sci-Fi (научно-фантастический фильм)

- Short (короткометражный фильм)

- Sport (спортивный фильм)

- Talk-Show (ток-шоу)

- Thriller (триллер)

- War (военный фильм)

- Western (вестерн)